江苏国望高科纤维有限公司

聚酯切片固相聚合技术改造项目

环境影响报告书（送审稿）

建设单位：江苏国望高科纤维有限公司

评价单位：苏州科悦环境科技有限公司

2020年3月

目  录

1 概述	1

1.1 项目由来	1

1.2 项目特点	1

1.3 工作过程	2

1.4 分析判定相关情况	4

1.5 关注的主要环境问题	8

1.6 报告书的主要结论	8

2 总则	10

2.1 编制依据	10

2.2 评价因子与评价标准	15

2.3 评价工作等级和评价重点	21

2.4 评价范围及环境敏感区	24

2.5 相关规划及环境功能区划	30

3 工程概况与工程分析	42

3.1现有项目概况	42

3.2 本项目工程概况	98

3.3 本项目工程分析	101

3.4 风险因素识别	108

3.5 本项目污染源强分析	117

3.6 污染物“三本账”核算	122

4 环境现状调查与评价	127

4.1自然环境概况	127

4.2环境质量现状及评价	132

4.3区域污染源调查与评价	155

5 环境影响预测与评价	160

5.1 施工期环境影响分析	160

5.2 营运期环境影响预测与评价	163

6 环境保护措施及其可行性论证	204

6.1 废气污染治理措施评述	204

6.2 废水污染防治措施	206

6.3 噪声污染防治措施评述	214

6.4 固体废物污染防治措施评述	214

6.5 土壤、地下水污染防治措施评述	218

6.6环境风险防范措施	221

6.7事故应急预案	224

6.8本项目“三同时”验收一览表	236

7 环境影响经济损益分析	239

7.1环境影响经济损益分析	239

7.2环境保护措施费用效益分析	239

8 环境管理与监测计划	241

8.1环境管理要求	241

8.2污染物排放清单	247

8.3环境监测计划	251

9 环境影响评价结论	255

9.1 项目概况	255

9.2 环境质量现状	255

9.3 污染物排放情况	256

9.4 主要环境影响	257

9.5 公众意见采纳情况	258

9.6 环境保护措施	259

9.7 环境影响经济损益分析	260

9.8 环境管理与监测计划	260

9.9 总结论	261

图件：

图2.4-1 环境保护目标图（含大气、地下水、土壤监测点位）

图2.5-1 平望镇总体规划图

图2.5-2 梅堰工业集中区规划范围图

图2.5-3 梅堰工业集中区污水规划图

图2.5-4 梅堰工业集中区供热规划图

图2.5-5 项目与江苏省太湖保护区位置关系图

图3.2-1 厂区平面布置图（含噪声监测点位）

图3.2-2 厂区周边现状图

图3.2-3 项目位于集中区内位置示意图

图4.1-1 项目地理位置图

图4.1-2 项目周边水系图

附件：

1、委托书及确认声明

2、备案文件

3、营业执照

4、区域环评批文

5、塘南污水厂环评批复

6、塘南污水厂验收批复

7、现有项目环保手续

8、厂区应急预案备案表

9、数据型检测报告

10、审批基础信息表

# 1 概述

## 1.1 项目由来

纺织工业是我国国民经济传统支柱产业和重要的民生产业，也是国际竞争优势明显的产业，在繁荣市场、扩大出口、吸纳就业、增加收入、促进城镇化发展等方面发挥着重要作用。平望镇位于江苏省吴江区，纺织业是其支柱产业，历史悠久，根深蒂固，区内目前已形成纺丝、织造、染整、织物深加工到服装、服饰等环节在内的产业链，以研发、生产、市场、物流、服务为一体的配套体系。

近年来由于市场对纺织产品的中心值及稳定性控制要求的提高，控制好基础切片的粘度越发重要，聚酯固相增粘技术的应用随之取得了迅猛发展，在经历了近30年的发展，聚酯增粘SSP技术已经形成了一个完善的新技术应用领域，为世界现代纺织工业提供了性能更好的聚酯原料，进一步推动了我国纺织工业的发展。

江苏国望高科纤维有限公司（以下简称“国望高科”）位于吴江区平望镇梅堰工业集中区，是隶属于盛虹集团的高新技术企业。该公司以世界一流化纤企业作为发展目标，在化纤领域坚持自主创新，不仅拥有较成熟的熔体直纺技术，同时拥有同类产品中世界最先进的设备和最新的产品，先后被评为中国化纤行业创新示范企业，省级高新技术企业。为响应国家相关环保政策，根据对国内外纺织产品市场的供需分析，结合企业实际情况及发展规划，国望高科拟投资建设“聚酯切片固相聚合技术改造项目”，购置聚酯切片固相聚合（SSP）生产线，建立连续式固相缩聚系统，将未增粘切片通过结晶、缩聚等反应，达到增粘的目的，不新增项目产能，厂区总产能不变。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院682号令）等文件的规定，建设项目应当在项目开工建设前对项目进行环境影响评价工作。为此，江苏国望高科纤维有限公司委托苏州科悦环境科技有限公司对该项目进行环境影响评价工作。

## 1.2 项目特点

本项目为技改项目，项目特点分析如下：

（1）本项目在国望高科现有厂区空地内建设，不新增占地；

（2）本次技改项目是对原有“年产12万吨差别化PTT纺丝项目（以下称一期项目）的技改，通过购置国产聚酯切片固相聚合（SSP）生产线建立连续式固相缩聚系统将部分未增粘原料切片进行增粘，使后道纺丝产品具有更优良的弹性伸长和弹性恢复率。项目建成后将利用厂区现有一期项目外购聚酯切片中的2万吨作为原料，通过增粘作为现有一期项目中“POY-DTY生产线”中原料，不改变原有后道纺丝生产线的工艺设备及污染防治措施，不新增该项目产能，厂区总产能不变。本项目产品质量、技术水平达到国内领先水平。

## 1.3 工作过程

苏州科悦环境科技有限公司接受建设单位委托后，在项目所在地开展了现场踏勘、调研，向建设单位收集了项目所采用的工艺技术资料及污染防治措施技术参数等。对照国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策、规范及规划，分析了开展环评的必要性，进而核实了项目的废气、废水、固体废物等污染物的产生和排放情况，以及各项环保治理措施的可达性。在此基础上，编制了该项目的环境影响报告书，为项目建设提供环保技术支持，为生态环境主管部门提供审批依据。

根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）等相关技术规范的要求，本次环境影响评价的工作过程及程序见图1.3-1。

图1.3-1  建设项目环境影响评价工作程序图

## 1.4 分析判定相关情况

### 1.4.1 政策相符性

#### 1.4.1.1 产业政策相符性

对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》、《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》、《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额的通知(苏政办发〔2015〕118号)》和《苏州市吴江区建设项目环境影响评价特别管理措施(试行)》(吴政办[2019]32号)，本项目不属于其中的限制类和淘汰类项目，为允许类项目。

《化纤工业“十三五”发展指导意见》(工信部联消费[2016]386号)提出：坚持优化存量，从严控制新增产能，依法淘汰落后产能，加快化解过剩产能。优化企业组织结构、产品结构和区域结构，加大兼并重组力度，推动产业集聚，提升行业综合竞争能力。梅堰工业集中区实际建成的化纤产能达到145.25万吨/年，在建的化纤产能为20万吨/年，本项目建成后没有突破规划环评审查意见（吴环发[2013]6号）中规定的198万吨/年的化纤产能总量，且本项目不新增产能，不突破现有产能。

综上，本项目的建设与国家和地方的产业政策相符。

#### 1.4.1.2 环保政策相符性

（1）与苏政办发[2016]96号的相符性

《关于加强长江流域生态环境保护工作的通知》（苏政发[2016]96号）中指出：

加快沿江产业布局调整优化。优化沿江产业空间布局，制定更加严格的产业准入目录。统筹规划沿江岸线资源，严禁在干流及主要支流岸线1公里范围内新建布局重化工园区和危化品码头，严格限制在长江沿线新建石油化工、煤化工等中重度化工项目。

本项目属于化学纤维制造行业，生产工艺较先进，不属于《关于加强长江流域生态环境保护工作的通知》中严格限制的项目，因此，本项目的建设符合《关于加强长江流域生态环境保护工作的通知》（苏政发[2016]96号）的相关要求。

（2）与苏发[2016]47号及苏政办发[2017]30号文的相符性

对照《中共江苏省委  江苏省人民政府关于印发两减六治三提升专项行动方案的通知》（苏发[2016]47号）及《省政府办公厅关于印发江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案的通知》（苏政办发[2017]30号）：

1）本项目不使用煤炭等能源，符合文件中“减少煤炭消费总量”的总体要求；

2）本项目位于梅堰工业集中区内，该园区已通过区域环评，园区内实行集中供热，污水集中处理，并建设较为完善的供电、供水、道路等基础设施，环境基础设施较为完善，不属于文件“减少落后化工产能”中相关限制淘汰项目。

综上，本项目的建设与苏发[2016]47号及苏政办发[2017]30号文相符。

（3）与苏环办[2014]128号的相符性

对照《关于印发江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南的通知》（苏环办[2014]128号）文件要求，本项目首先采用先进水平的生产技术和设备，并通过生产工艺的优化设计，从源头上减少废气的产生。项目预结晶、预热及缩聚过程中产生的粉尘、乙醛及乙二醇废气经旋风布袋除尘去除粉尘后再通过铂催化燃烧反应器去除乙二醇、乙醛，燃烧生产水和CO2。激光打标过程产生的VOCs及颗粒物经收集后“喷淋+UV光解”装置处理后通过15米高排气筒达标排放。本项目结晶、预热及缩聚等生产过程均在密闭设备中连续生产，选用高密闭性设备，减少了无组织排放。本项目实施的废气污染防治措施符合《关于印发江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南的通知》（苏环办[2014]128号）的要求。

（4）与江苏省太湖水污染防治条例及江苏省湿地保护条例的符合性

本项目位于梅堰工业集中区，根据《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发〔2012〕221号）；项目所在地属于太湖流域三级保护区范围（项目与太湖流域相对位置见图2.5-5）。本项目属涤纶纤维制造业，不排放含氮、磷的生产废水，符合《江苏省太湖水污染防治条例》的具体要求；本项目位于工业集中区，不占用周边湿地，且不排放含氮、磷的生产废水，符合《江苏省湿地保护条例》的相关要求。

（5）与《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号）及《省政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（苏政发[2018]122号）的相符性

对照国发[2018]22号及苏政发[2018]122号文件要求：本项目首先采用先进水平的生产技术和设备，并通过生产工艺的优化设计，从源头上减少废气的产生。项目预结晶、预热及缩聚过程中产生的粉尘、乙醛及乙二醇废气经旋风布袋除尘去除粉尘后再通过铂催化燃烧反应器去除乙二醇、乙醛，燃烧生产水和CO2。激光打标过程产生的VOCs及颗粒物经收集后“喷淋+UV光解”装置处理后通过15米高排气筒达标排放。本项目结晶、预热及缩聚等生产过程均在密闭设备中连续生产，选用高密闭性设备，减少了无组织排放。符合文件中提出的“深化工业污染治理”、“推进重点行业污染治理升级改造”的相关要求。

（6）与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》(环大气[2019]53号)的相符性

对照《重点行业挥发性有机物综合治理方案》(环大气[2019]53号)文件要求：含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。推行全密闭生产工艺，加大无组织排放收集。本项目生产过程均在密闭设备中连续生产，选用高密闭性设备，减少了无组织排放。项目预结晶、预热及缩聚过程中产生的粉尘、乙醛及乙二醇废气经旋风布袋除尘去除粉尘后再通过铂催化燃烧反应器去除乙二醇、乙醛，燃烧生产水和CO2。激光打标过程产生的VOCs及颗粒物经收集后“喷淋+UV光解”装置处理后通过15米高排气筒达标排放。符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》(环大气[2019]53号)中提出的相关管控要求。

### 1.4.2 规划相符性

对照《梅堰工业集中区控制性详细规划》，本项目位于梅堰工业集中区内，符合园区用地规划要求。本项目符合园区主导产业要求。

本项目与控制性规划环评审查意见（吴环发[2013]6号）的相符性分析见表1.4-1。

表1.4-1 与控制性规划环评审查意见（吴环发[2013]6号）的相符性

| 审查意见内容 | 相符性分析 |
| --- | --- |
| 开发建设本集中区时，应充分关注其选址的环境敏感性，加强废水、废气污染控制，确保规划的实施不对周围水体、大气环境产生明显影响。 | 本项目选用的各废气污染防治措施均是我国各聚酯企业中采用的成熟可靠的废气污染防治措施，各废气处理方法从理论上分析是可行的，从国内外同类企业的运行效果来看是切实有效的。 本项目生产废水依托吴江平望镇梅堰工业集中区的苏州塘南污水处理有限公司处理，生产废水经苏州塘南污水处理有限公司预处理站预处理，达到接管标准后送至苏州塘南污水处理有限公司污水处理厂集中处理，尾水排入頔塘河。苏州塘南污水处理有限公司有能力接管本项目所产生的废水，本项目对周围水环境影响较小。 |
| 区内现有燃煤供热设施应全部淘汰，入区企业应由中鲈能源公司集中供热，中鲈能源现有水煤浆热媒站应尽快实施脱销技术改造。加强废气污染控制,不得新建燃煤供热设施；实行中水回用，减少废水排放；工业企业不新增氮、磷污染物排放；加强环境管理与环境影响跟踪监测工作，建立健全风险防范体系和生态安全保障体系；加强固体废物的回收和综合利用，确保危险废物全面要善处置，防止产生二次污染。 | 中鲈能源有限公司已被国望高科收购，中鲈能源于2017年8月22日注销，污染物排放总量已转至国望高科。本项目热媒、蒸汽均由国望高科集中供应；本项目生产废水不新增氮、磷的排放。原中鲈能源现有水煤浆热媒站已完成脱硝技术改造。苏州塘南污水处理有限公司目前中水回用率为25%，正在进行提高中水回用率的建设规划。 |

另外，对照《省政府关于调整苏州市吴江区及所辖松陵镇等8个镇土地利用总体规划的批复》（苏政复[2015]7号）的相关要求，本项目所在地属于允许建设区，不属于限制建设区。

### 1.4.3 “三线一单”相符性

#### 1.4.3.1 与江苏省生态红线区域保护规划的相符性

对照《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发（2018）74号）以及《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号），距离公司厂界最近的生态红线区域为草荡重要湿地（E，245m）。本项目不在国家级生态保护红线范围及生态空间管控区域内，不会导致生态空间管控区域生态空间服务功能下降。因此，本项目的建设符合《江苏省国家级生态保护红线规划》以及《江苏省生态空间管控区域规划》相关要求。

#### 1.4.3.2 与环境质量底线相符性

本项目产生的废气、废水均进行收集、妥善处理，在达标的基础上选用处理效率和可靠性高的处理工艺，尽可能减少污染物的排放。根据环境质量监测结果，本项目所在区域为环境空气质量不达标区，大气预测结果表明本项目排放的大气污染物对环境空气质量影响较小，不会突破当地环境质量底线；本项目地表水环境质量各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。本项目生产废水经苏州塘南污水处理有限公司预处理站预处理达接管标准后，送苏州塘南污水处理有限公司污水处理厂集中处理，尾水排入頔塘河。根据该污水处理厂环境影响评价报告，污水处理厂的尾水不会降低水体在评价区域的水环境功能，对纳污水体影响较小。并且本项目最终经苏州塘南污水处理有限公司排放的尾水不含氨氮、总磷，不会对地表水环境质量现状造成恶化影响。

#### 1.4.3.3 与资源利用上线相符性

本项目运营期所消耗的水、电等资源相对区域资源利用总量较小，本项目的建设符合资源利用上限的要求。

#### 1.4.3.4 与环境准入负面清单相符性

对照《苏州市吴江区建设项目环境影响评价特别管理措施（试行）》(2019修订)，本项目不属于其中规定的吴江区禁止类及限制类项目，同时也不属于其中规定的平望镇限制类项目，符合吴江区建设项目的准入条件，因此，本项目的建设符合《苏州市吴江区建设项目环境影响评价特别管理措施（试行）》(吴政办[2019]32号)。

## 1.5 关注的主要环境问题

本项目对污染物收集、末端治理和环境风险防控的要求高，本项目需关注的主要环境问题如下：

（1）本项目产生产生的粉尘、乙醛及乙二醇废气经旋风布袋除尘去除粉尘后再通过铂催化燃烧反应器去除乙二醇、乙醛，燃烧生产水和CO2，激光打标过程产生的VOCs及颗粒物经收集后“喷淋+UV光解”装置处理后通过15米高排气筒达标排放，需重点分析废气处理处置的可行性。

（2）本项目施工期、运营期对周边的环境影响。

（3）确保各类固体废物零排放，不会对周围环境产生二次影响。

## 1.6 报告书的主要结论

环评单位通过调查、分析和综合评价后认为：本项目符合国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策、规范及相关规划要求；生产过程中遵循清洁生产理念，所采用的各项污染防治措施技术可行、经济合理，能保证各类污染物长期稳定达标排放；预测结果表明项目所排放的污染物对周围环境和环境保护目标影响较小；通过采取有针对性的风险防范措施并落实应急预案，项目的环境风险可接受。建设单位开展的公众参与结果表明公众对项目建设无反对意见。综上所述，在落实本报告书中的各项环保措施以及各级环保主管部门管理要求的前提下，从环保角度分析，本项目的建设具有环境可行性。同时，本项目在设计、建设、运行全过程中还必须满足消防、安全、职业卫生等相关管理要求，进行规范化的设计、施工和运行管理。

- 2 总则

- 2.1 编制依据

- 2.1.1 国家级法律、法规及政策

- 《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令7届第22号），2014年4月24日修订；

- 《中华人民共和国水污染防治法》（中华人民共和国主席令10届第87号），2017年6月27日修订；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》（中华人民共和国主席令9届第32号），2018年10月26日修订；

- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（中华人民共和国主席令8届第77号），2018年12月29日修订；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（中华人民共和国主席令10届第31号），2005年4月1日颁布，2016.11.17修订；

- 《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日施行；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》（中华人民共和国主席令第二十四号），2018年12月29日；

- 《中华人民共和国清洁生产促进法》（中华人民共和国主席令11届第54号），2012年2月29日颁布；

- 《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号），2017.7.16；

- 《太湖流域管理条例》（2011年8月24日由国务院第169次常务会议通过），2011年11月1日施行；

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2018年4月28日修订；

- 《环保部关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知》（环发[2014]197号）；

- 《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令591号），2011年3月2日颁布，2011年12月1日起施行；

- 《国家危险废物名录》（环保部、国家发改委2016年修订）；

- 《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国发展和改革委 第29号令），2019.8.27；

- 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号），2012年7月；

- 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）；

- 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》，国发[2013]37号，2013.9.10；

- 《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号），2016.5.28；

- 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号），2015.4.2；

- 《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办[2014]30号），2014.3.25；

- 《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），2016.10.26；

- 《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号），2015.1.8；

- 《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发[2016]81号），2016.11.10。

- 《控制污染物排许可制实施方案》（国办发[2016]81号）；

- 《关于启用<建设项目环评审批基础信息表>的通知》（环办环评函[2017]905号）；

- 《关于印发<“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案>的通知》（环大气[2017]121号）。

- 《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号），2017.11.14；

- 《固定污染源排污许可分类管理名录(2017年版)》，环境保护部，2017.7.28；

- 《关于加强长江经济带工业绿色发展的指导意见》（工信部联节[2017]178号）；

- 《关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》（环环评[2018]11号）；

- 《关于加强规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动工作的意见》(环发[2015]178号)；

- 《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》（生态环境部令部令第3号）；

- 《长江保护修复攻坚战行动计划》（环水体[2018]181号）；

- 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》(环大气[2019]53号)；

- 《合成纤维制造业（聚酯涤纶)清洁生产评价指标体系》(发改委、生态环境部、工信部2018年第17号公告)；

- 《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号）；

- 《省政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（苏政发[2018]122号）。

- 2.1.2 地方法规及政策

- 《江苏省大气污染防治条例》，2018年3月28日修订；

- 《江苏省环境噪声污染防治条例》，2018年3月28日修订；

- 《江苏省固体废物污染环境防治条例》，2018年3月28日修订；

- 《江苏省太湖水污染防治条例》，2018年1月24日修订；

- 《江苏省地表水（环境）功能区划》，2003年3月18日颁布；

- 《江苏省环境空气质量功能区划分》，1998年9月颁布；

- 《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）；

- 《关于加强环境影响评价现状监测管理的通知》（苏环办[2016]185号）；

- 《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》（苏环办[2011]71号），2011.3.23；

- 《关于修改〈江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）〉部分条目的通知》，江苏省经济和信息化委员会、江苏省环境保护厅（苏经信产业[2013]183号），2013.3.15；

- 《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）；

- 《关于进一步严格产生危险废物工业建设项目环境影响评价文件审批的通知》（苏环办〔2014〕294号），2014年12月15日；

- 《省政府关于印发江苏省大气污染防治行动计划实施方案的通知》（苏政发[2014]1号）；

- 《关于印发省生态环境厅落实<江苏省大气污染防治行动计划实施方案>重点工作分工方案的通知（苏环办[2014]53号）；

- 《关于落实省大气污染防治行动计划实施方案严格环境影响评价准入的通知》（苏环办[2014]104号）；

- 《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》（苏环办[2014]148号）；

- 《关于印发江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南的通知》（苏环办[2014]128号）；

- 《关于印发〈江苏省重点行业挥发性有机物污染整治方案〉的通知》（苏环办[2015]19号）；

- 《省政府办公厅转发省经济和信息化委省发展改革委江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额的通知》(苏政办发[2015]118号)。

- 《江苏省重点行业挥发性有机物排放量计算暂行办法》（苏环办[2016]154号）；

- 《省政府关于印发江苏省水污染防治工作方案的通知》（苏政发[2015]175号），2015年12月28日；

- 《关于加强长江流域生态环境保护工作的通知》（苏政发[2016]96号），2016.7.22；

- 《江苏省人民政府关于印发<“两减六治三提升”专项行动方案>的通知》（苏发[2016]47号），2016年12月1日；

- 《省政府办公厅关于印发江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案的通知》（苏政办发[2017]30号），2017年2月20日；

- 《江苏省长江水污染防治条例》，2018年3月28日修订；

- 《江苏省湿地保护条例》，2016年9月30日通过；

- 《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发（2018）74号）；

- 《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（苏政发[2018]122号）；

- 《省政府办公厅关于加强危险废物污染防治工作的意见》（苏政办发[2018]91号）；

- 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）；

- 《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办[2019]36号）；

- 《江苏省长江保护修复攻坚战行动计划实施方案》（苏政办发[2019]52号）；

- 《苏州市产业发展导向目录的通知》（苏府〔2007〕129号）；

- 《市政府关于同意苏州市地表水（环境）功能区划的批复》（苏府复[2010]190号）；

- 《苏州市吴江区建设项目环境影响评价特别管理措施（试行）》（2018年修订）；

- 《苏州市“两减六治三提升”13个专项行动实施方案》（2017年3月29日审议通过）。

- 2.1.3 相关规划及批复

（1）《吴江市总体规划》）（2006-2020）；

（2）《平望镇总体规划》（2014-2030）；

（3）《苏州市吴江区梅堰工业集中区控制性详细规划环境影响报告书》及批复；

（4）《吴江市平望镇苏州塘南污水处理公司工程（1万m3/d）环境影响报告书》及批复；

- 2.1.4 技术导则及技术规范

- 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）；

- 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）；

- 《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

- 《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）；

- 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）；

- 《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）；

- 《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2011）；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

- （《挥发性有机物VOCs污染防治技术政策》(环境保护部公告 2013年 第31号)

- 《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告2017 第43号）；

- 《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）；

- 《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）；

- 《清洁生产标准 化纤行业》（HJ/T429-2008）。

- 2.1.5 有关技术文件及工作文件

- 项目进行环境影响评价的委托书；

- 项目方提供的其它有关的技术资料。

- 2.2 评价因子与评价标准

- 2.2.1 环境影响因素识别

根据环境污染分析及周边区域环境状况，对本项目环境影响因素进行综合分析，结果见表2.2-1。

表2.2-1 环境影响矩阵识别表

| 影响受体 影响因素 |  | 自然环境 |  |  |  |  | 生态环境 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环境空气 | 地表水环境 | 地下水环境 | 土壤环境 | 声环境 |  |
| 施工期 | 施工废(污)水 | 0 | -1SD# | -1SI# | -1SD# | 0 | 0 |
|  | 施工扬尘 | -2SD# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 施工噪声 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2SD& | 0 |
|  | 渣土垃圾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 基坑开挖 | 0 | 0 | -1SI# | -1SD# | 0 | 0 |
| 运行期 | 废水排放 | 0 | -1LD# | -1LI# | 0 | 0 | 0 |
|  | 废气排放 | -1LD# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 噪声排放 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0LD& | 0 |
|  | 固体废物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 事故风险 | -0SD# | -1SD# | -1SI# | -1SD# | 0 | 0 |

注：“+”、“-”分别表示有利、不利影响；“0”至“1”数值分别表示可逆、不可逆影响；“L”、“S”分别表示长期、短期影响；“D”、“I”分别表示直接、间接影响；“#”至“&”分别表示累积、非累积影响。

- 2.2.2 评价因子筛选

根据项目特征及其原辅材料使用和相应的排污特征，对环境影响因子加以识别，识别结果详见表2.2-2。

表2.2-2  环境影响评价因子表

| 环境 | 现状评价因子 | 影响评价因子 | 总量控制因子 | 总量考核因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、VOCs、乙醛 | 颗粒物、VOCs | VOCs、颗粒物 | / |
| 地表水环境 | pH、SS、、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、总磷、石油类 | COD、SS | COD | SS |
| 地下水 | 水位、水温、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、耗氧量（CODMn法，以O计）、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚类、氰化物、溶解性总固体、总硬度、六价铬、汞、铅、镉、砷、氟、铁、锰 | 耗氧量 | / | / |
| 声环境 | 连续等效A声级 | 连续等效A声级 | / | / |
| 固体废弃物 | 固体废弃物的发生量、综合利用量、处理处置量 | / | 总量控制工业固体废物的排放量 | / |
| 土壤 | 砷、铜、铅、镉、汞、镍、六价铬、挥发性有机物、半挥发性有机物 | 挥发性有机物 | / | / |
| 生态环境 | 草荡水生生态 |  | / | / |

- 2.2.3 评价标准

- 2.2.3.1 大气评价标准

（1）质量标准

本项目所在地大气环境中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单的要求；VOCs参考执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中污染物空气质量浓度参考限值。具体见表2.2-3。

表2.2-3  环境空气质量标准

| 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值（mg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 0.06 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单 |
|  | 24h平均 | 0.15 |  |
|  | 1小时平均 | 0.50 |  |
| NO2 | 年平均 | 0.04 |  |
|  | 24h平均 | 0.08 |  |
|  | 1小时平均 | 0.20 |  |
| PM10 | 年平均 | 0.10 |  |
|  | 24h平均 | 0.15 |  |
| PM2.5 | 日平均 | 0.075 |  |
| CO | 日平均 | 4 |  |
|  | 1小时平均 | 10 |  |
| O3 | 日最大8小时平均 | 0.16 |  |
|  | 1小时平均 | 0.20 |  |
| VOCs | 8小时均值 | 0.6 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |

（2）排放标准

本项目排放的颗粒物《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放标准，VOCs排放参考执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2其他行业排放限值及表5无组织排放限值，具体标准详见表4-7。

表2.2-4 运营期大气污染物综合排放标准

| 执行标准 | 表号级别 | 污染物 指标 | 排气筒高度(m) | 有组织排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 无组织排放厂界外最高浓度限值(mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014） | 表2及表5无组织排放限值 | VOCs | 15 | 80 | / | 2.0 |
| 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 表2 | 颗粒物 | 15 | 120 | 3.5 | 1.0 |

- 2.2.3.2 地表水评价标准

（1）质量标准

根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，頔塘河、草荡和烂溪塘执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，SS执行《地表水资源质量标准》（SL63-94）四级标准限值，锑参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表3标准。具体见表2.2-5。

表2.2-5  地表水环境质量标准  （单位：mg/L、pH值无量纲）

| 项目 | pH | COD | 高锰酸钾指数 | 总磷 | 氨氮 | 石油类 | SS | 锑 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅳ类 | 6~9 | 30 | 10 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 60 | 0.005 |

（2）接管和排放标准

本项目生产废水经苏州塘南污水处理有限公司预处理站进行预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准后，排放至苏州塘南污水处理有限公司污水处理厂处理。苏州塘南污水处理有限公司废水（pH、COD、氨氮、总磷、总氮）排放标准执行DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》中城镇污水处理厂表3中污染物排放限值标准，DB32/1072-2018未列入项目（BOD5、SS和色度）执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准。汇总情况具体见表2.2-6。

表2.2-6  本项目废水接管标准和最终排放标准（单位：mg/L）

| 项目 | pH | COD | SS | 氨氮 | 总磷 | 总氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苏州塘南污水处理有限公司预处理站接管标准 | 6-9 | 4000 | 400 | 35 | 3.0 | 35 |
| 苏州塘南污水处理有限公司接管标准 | 6-9 | 500 | 400 | 45 | 8 | 35 |
| 苏州塘南污水处理有限公司最终排放标准 | 6-9 | 60 | 10 | 5（8） | 0.5 | 15 |

- 2.2.3.3 地下水评价标准

地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）标准，具体见表2.2-7。

表2.2-7  地下水环境质量标准 （单位：mg/L、pH值无量纲）

| 序号 | 项目 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | V类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5~8.5 |  |  | 5.5~6.5，8.5~9 | <5.5，>9 |
| 2 | 耗氧量*（CODMn法，以O2计） | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤3.0 | ≤10 | >10 |
| 3 | 氨氮(NH4) | ≤0.02 | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤1.5 | >1.5 |
| 4 | 硝酸盐(以N计〕 | ≤2.0 | ≤5.0 | ≤20 | ≤30 | >30 |
| 5 | 亚硝酸盐(以N计) | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤1 | ≤4.8 | >4.8 |
| 6 | Na+ | ≤100 | ≤150 | ≤200 | ≤400 | >400 |
| 7 | Cl- | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | >350 |
| 8 | SO42- | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | >350 |
| 9 | 氟化物 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤2 | >2 |
| 10 | 挥发酚 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤.0.002 | ≤0.01 | >0.01 |
| 11 | 氰化物 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | >0.1 |
| 12 | 砷 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.05 | >0.05 |
| 13 | 汞 | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.001 | ≤0.002 | >0.002 |
| 14 | 铬 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | >0.1 |
| 15 | 铅 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.1 | >0.1 |
| 16 | 镉 | ≤0.0001 | ≤0.001 | ≤0.005 | ≤0.01 | >0.01 |
| 17 | 铁 | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤2 | >2 |
| 18 | 锰 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤1.5 | >1.5 |
| 19 | 总硬度 | ≤150 | ≤300 | ≤450 | ≤650 | >650 |
| 20 | 溶解性总固体 | ≤300 | ≤500 | ≤1000 | ≤2000 | >2000 |
| 21 | 总大肠菌群 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤100 | >100 |
| 22 | 细菌总数 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤1000 | >1000 |

- 2.2.3.4 噪声评价标准

（1）质量标准

本项目北侧厂界临近頔塘河，东侧厂界临近南北快速干道，噪声现状评价标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，其余厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，具体见2.2-8。

表2.2-8 声环境质量标准（等效声级：dB(A)）

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 65 | 55 |
| 4 | 70 | 55 |

（2）排放标准

东侧、北侧厂界执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其余执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。具体见表2.2-9。

表2.2-9 工业企业厂界环境噪声排放标准（等效声级：dB(A)）

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 65 | 55 |
| 4 | 70 | 55 |

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），噪声限值见表2.2-10。

表2.2-10 建筑施工场界环境噪声排放标准（等效声级：dB(A)）

| 噪声限值 |  |
| --- | --- |
| 昼间 | 夜间 |
| 70 | 55 |

- 2.2.3.5 土壤评价标准

本项目所在地土壤执行《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地类型标准，具体见表2.2-11。

表2.2-11 土壤环境质量标准（mg/kg）

| 序号 | 污染物项目 | CAS编号 | 筛选值 | 管制值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第二类用地 | 第二类用地 |
| 重金属和无机物 |  |  |  |  |
| 1 | 砷 | 7440-38-2 | 60 | 140 |
| 2 | 镉 | 7440-43-9 | 65 | 172 |
| 3 | 铬（六价） | 18540-29-3 | 5.7 | 78 |
| 4 | 铜 | 7440-50-8 | 18000 | 36000 |
| 5 | 铅 | 7439-92-1 | 800 | 2500 |
| 6 | 汞 | 7439-97-6 | 38 | 82 |
| 7 | 镍 | 7440-02-0 | 900 | 2000 |
| 挥发性有机物 |  |  |  |  |
| 8 | 四氯化碳 | 56-23-5 | 2.8 | 36 |
| 9 | 氯仿 | 67-66-3 | 0.9 | 10 |
| 10 | 氯甲烷 | 74-87-3 | 37 | 120 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 9 | 100 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 5 | 21 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 75-35-4 | 66 | 200 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 156-59-2 | 596 | 2000 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 156-60-5 | 54 | 163 |
| 16 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 616 | 2000 |
| 17 | 1.2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 5 | 47 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 630-20-6 | 10 | 100 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 79-34-5 | 6.8 | 50 |
| 20 | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 53 | 183 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 840 | 840 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 79-00-5 | 2.8 | 15 |
| 23 | 三氯乙烯 | 79-01-6 | 2.8 | 20 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 96-18-4 | 0.5 | 5 |
| 25 | 氯乙烯 | 75-01-4 | 0.43 | 4.3 |
| 26 | 苯 | 71-43-2 | 4 | 40 |
| 27 | 氯苯 | 108-90-7 | 270 | 1000 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 95-50-1 | 560 | 560 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 106-46-7 | 20 | 200 |
| 30 | 乙苯 | 100-41-4 | 28 | 280 |
| 31 | 苯乙烯 | 100-42-5 | 1290 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 108-88-3 | 1200 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 108-38-3,106-42-3 | 570 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 95-47-6 | 640 | 640 |
| 半挥发性有机物 |  |  |  |  |
| 35 | 硝基苯 | 98-95-3 | 76 | 760 |
| 36 | 苯胺 | 62-53-3 | 260 | 663 |
| 37 | 2-氯酚 | 95-57-8 | 2256 | 4500 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 56-55-3 | 15 | 151 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 50-32-8 | 1.5 | 15 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 205-99-2 | 15 | 151 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 207-08-9 | 151 | 1500 |
| 42 | 䓛 | 218-01-9 | 1293 | 12900 |
| 43 | 二苯并[a,h]蒽 | 53-70-3 | 1.5 | 15 |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 193-39-5 | 15 | 151 |
| 45 | 萘 | 91-20-3 | 70 | 700 |

- 2.2.3.6 固体废物贮存标准

- 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。

- 2.3 评价工作等级和评价重点

- 2.3.1 评价工作等级

- 2.3.1.1 大气评价工作等级

（1）大气评价等级

本项目运营期产生的废气主要为激光打标产生的VOCs及颗粒物，按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定，分别计算项目正常运营工况下每一种污染物排放增量的最大落地浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离 D10%，其中Pi定义为：

Pi=Ci/C0i

式中：Pi－第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；Ci－采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；C0i－第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3；C0i一般选用GB3095-2012中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值。

表2.3-1  评价工作等级

| 评级工作等级 | 评价工作分级依据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1% ≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

根据本项目废气污染源排放情况，估算大气污染物最大落地浓度Cm（mg/m3）以及对应的占标率Pi（%）、达标准限值10%时所对应的最远距离D10%（m），估算的预测结果如表2.3-3、2.3-4所示。计算得出：污染物中VOCs最大占标率为0.15%，本项目大气环境影响评价等级为三级。按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定，三级评价项目可直接引用估算模型预测结果进行评价，三级评价项目不需设置大气环境影响评价范围。

表2.3-2  有组织废气排放估算模式计算结果表

| 点源名称 | 污染物名称 | 最大落地浓度(mg/m3) | 占标率(%) | 出现距离(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | VOCs | 8.79E-04 | 0.15 | / |
|  | 颗粒物 | 4.4 E-04 | 0.10 | / |
| 2# | VOCs | 8.79E-04 | 0.15 | / |
|  | 颗粒物 | 4.4 E-04 | 0.10 | / |
| 3# | VOCs | 8.79E-04 | 0.15 | / |
|  | 颗粒物 | 4.4 E-04 | 0.10 | / |
| 4# | VOCs | 8.79E-04 | 0.15 | / |
|  | 颗粒物 | 4.4 E-04 | 0.10 | / |
| 5# | VOCs | 8.79E-04 | 0.15 | / |
|  | 颗粒物 | 4.4 E-04 | 0.10 | / |

表2.3-3  无组织排放废气估算模式计算结果

| 面源名称 | 污染物名称 | 最大落地浓度(mg/m3) | 占标率(%) | 出现距离(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 假捻一部 | VOCs | 3.78E-03 | 0.63 | / |
|  | 颗粒物 | 1.89 E-03 | 0.42 | / |
| 假捻二部 | VOCs | 1.89E-03 | 0.31 | / |
|  | 颗粒物 | 9.45 E-04 | 0.21 | / |
| 假捻三部 | VOCs | 3.78E-03 | 0.63 | / |
|  | 颗粒物 | 1.89E-03 | 0.42 |  |

- 2.3.1.2 地表水评价工作等级

本项目实行雨污分流、清污分流，本项目生产废水及生活污水最终接至苏州塘南污水处理有限公司污水处理厂处理，尾水排入頔塘河，为间接排放。根据《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-2018）中水污染影响型建设项目评价等级判定表，故本项目评价等级为三级B。

- 2.3.1.3 地下水评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于II类项目；项目所在地地下水环境敏感程度不属于导则中表1规定的敏感和较敏感地区范畴，该地区地下水环境敏感程度设为“不敏感”；根据导则表2评价工作等级分级表判定本项目地下水评价工作等级为三级。

本项目各要素具体判定依据详见表2.3-4和表2.3-5。

表2.3-4  地下水环境敏感程度分级

| 分级 | 项目场地的地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区；除集中式饮用水水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区以外的补给径流区；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区以及分布式居民饮用水水源等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |

表2.3-5  评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

- 2.3.1.4 噪声评价工作等级

本项目位于平望镇梅堰工业集中区，声环境功能要求为3类，项目建成后环境噪声变化不明显，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）规定，确定本项目的声环境影响评价等级为三级。

- 2.3.1.5土壤评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别表，本项目属于“化学纤维制造”项目，为“Ⅱ类项目”；本项目厂区总占地面积为104公顷，为“大型规模”，场地评价范围内及周边存在土壤环境敏感目标，项目所在地土壤环境敏感程度设为“敏感”；根据导则判定本项目土壤评价工作等级为二级。

项目土壤环境影响评价工作等级见表2.3-6。

表2.3-6  土壤环境影响评价工作等级划分依据表

| 占地规模 评价工作等级 敏感程度 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2.3-7  污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

- 2.3.1.6 环境风险评价工作等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则（HJ169-2018）》，对环境风险评价工作等级进行判定。当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。

表2.3-8  环境风险评价工作等级

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

- 2.3.2 评价工作重点

本次评价工作重点：工程分析，污染防治措施评述、环境风险评价等。

- 2.4 评价范围及环境敏感区

- 2.4.1 评价范围

（1）区域污染源调查范围：大气污染源调查范围和水污染源调查范围为区域内排污大户。

（2）地表水评价范围：頔塘河，苏州塘南污水处理有限公司污水处理厂排口上游0.5km至苏州塘南污水处理有限公司污水处理厂排口；頔塘河下游草荡，苏州塘南污水处理有限公司污水处理厂排口下游1.5km；厂区雨水排口上游500m至下游頔塘河与草荡交汇处。

（3）大气评价范围：本项目为三级评价，不设置大气环境影响评价范围。

（4）噪声评价范围：本项目厂界外200m范围内。

（5）地下水评价范围：本项目厂界外6km2范围内。

（6）环境风险评价范围：本项目环境风险评价等级为简要分析，评价范围以生产车间为中心，半径3km范围。

（7）土壤评价范围：厂区占地范围内及占地范围外0.2km范围内。

- 2.4.2 环境敏感区

环境保护目标及控制要求见表2.4-1及图2.4-1。

表2.4-1  本项目主要环境保护目标

| 环境要素 | 序号 | 敏感目标名称 | 坐标 |  | 保护对象 | 保护内容 | 相对方位 | 距离/m | 功能区划（生态功能） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 大气环 境 | 1 | 杨扇 | 3381 | 3187 | 居住区 | 平西村（1920人） | N | 776 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  | 2 | 东古塘 | 2993 | 3614 | 居住区 |  | N | 902 |  |
|  | 3 | 姚甸 | 4031 | 4348 | 居住区 |  | NE | 2130 |  |
|  | 4 | 草甸 | 3956 | 4039 | 居住区 |  | NE | 1880 |  |
|  | 5 | 平西村 委 | 4320 | 3614 | 居住区 |  | NE | 1627 |  |
|  | 6 | 池上 | 4925 | 3511 | 居住区 |  | NE | 2334 |  |
|  | 7 | 赵家港 | 4210 | 4678 | 居住区 |  | NE | 2374 |  |
|  | 8 | 南埭上 | 4575 | 4623 | 居住区 |  | NE | 2507 |  |
|  | 9 | 北埭上 | 4671 | 4905 | 居住区 |  | NE | 2914 |  |
|  | 10 | 孟秀浜 | 4300 | 5028 | 居住区 |  | NE | 2697 |  |
|  | 11 | 后港 | 4004 | 4994 | 居住区 |  | NE | 2593 |  |
|  | 12 | 李家浜 | 2869 | 1684 | 居住区 | 新南村（2104 人） | S | 568 |  |
|  | 13 | 网船浜 | 2402 | 1835 | 居住区 |  | S | 411 |  |
|  | 14 | 张家浜 | 2491 | 1581 | 居住区 |  | S | 606 |  |
|  | 15 | 顾家里 | 2134 | 1533 | 居住区 |  | S | 743 |  |
|  | 16 | 西查浜 | 2690 | 838 | 居住区 |  | S | 1296 |  |
|  | 17 | 乌家浜 | 1832 | 2045 | 居住区 |  | SW | 444 |  |
|  | 18 | 聆字滩 | 1638 | 2380 | 居住区 |  | W | 506 |  |
|  | 19 | 开基港 | 1325 | 1658 | 居住区 |  | SW | 1057 |  |
|  | 20 | 萝卜桥 | 929 | 2202 | 居住区 |  | W | 1261 |  |
|  | 21 | 吴家头 | 3458 | 1678 | 居住区 |  | SE | 974 |  |
|  | 22 | 新南村 委 | 2693 | 1222 | 居住区 |  | S | 951 |  |
|  | 23 | 曹家 | 902 | 1772 | 居住区 | 平安村（2661 人） | SW | 1622 |  |
|  | 24 | 宋家兜 | 865 | 1585 | 居住区 |  | SW | 1755 |  |
|  | 25 | 谢家浜 | 977 | 598 | 居住区 |  | SW | 2068 |  |
|  | 26 | 大敕 | 585 | 793 | 居住区 |  | SW | 2381 |  |
|  | 27 | 汪阿浜 | 1238 | 1185 | 居住区 |  | SW | 1694 |  |
|  | 28 | 小敕 | 1378 | 812 | 居住区 |  | SW | 1703 |  |
|  | 29 | 冯家里 | -21 | 365 | 居住区 |  | SW | 3004 |  |
|  | 30 | 太平桥 东 | 362 | 623 | 居住区 |  | SW | 2594 |  |
|  | 31 | 太平桥 西 | 83 | 697 | 居住区 |  | SW | 2892 |  |
|  | 32 | 赤字圩 | 315 | 1097 | 居住区 |  | SW | 2366 |  |
|  | 33 | 申家兜 | 1425 | 3206 | 居住区 | 三官桥村（3765 人） | NW | 887 |  |
|  | 34 | 下塘街 | 576 | 3411 | 居住区 |  | NW | 1673 |  |
|  | 35 | 金家浜 | 893 | 3355 | 居住区 |  | NW | 1573 |  |
|  | 36 | 厍上 | 1154 | 3262 | 居住区 |  | W | 1302 |  |
|  | 37 | 调字圩 | 1415 | 2685 | 居住区 |  | W | 987 |  |
|  | 38 | 凌家浜 | 707 | 2759 | 居住区 |  | W | 1306 |  |
|  | 39 | 大小港 | 296 | 2657 | 居住区 |  | W | 2026 |  |
|  | 40 | 韩家湾 | -282 | 2293 | 居住区 |  | W | 2466 |  |
|  | 41 | 骆驼桥 | -235 | 3039 | 居住区 |  | W | 2339 |  |
|  | 42 | 朱家兜 | 2665 | 3346 | 居住区 | 龙南村（3728 人） | N | 526 |  |
|  | 43 | 古塘港 | 2106 | 3644 | 居住区 |  | N | 808 |  |
|  | 44 | 倪水港 | 1630 | 3588 | 居住区 |  | NW | 1062 |  |
|  | 45 | 荡滩头 | 2525 | 3942 | 居住区 |  | N | 1152 |  |
|  | 46 | 花家头 | 2320 | 4287 | 居住区 |  | N | 1471 |  |
|  | 47 | 倪善兜 | 1863 | 4334 | 居住区 |  | N | 1381 |  |
|  | 48 | 龙翔湾 | 1397 | 4455 | 居住区 |  | NW | 1906 |  |
|  | 49 | 殷家弄 | 361 | 3654 | 居住区 |  | NW | 1700 |  |
|  | 50 | 陈家浜 | 1154 | 4930 | 居住区 |  | NW | 2164 |  |
|  | 51 | 西港老 | 427 | 4641 | 居住区 | 双浜村（210 人） | NW | 2686 |  |
|  | 52 | 北万浜 | 3367 | 812 | 居住区 | 万心村（2850 人） | S | 1481 |  |
|  | 53 | 烧火浜 | 3784 | 475 | 居住区 |  | S | 1996 |  |
|  | 54 | 豆腐浜 | 4022 | 776 | 居住区 |  | SW | 1909 |  |
|  | 55 | 查家港 | 4286 | 904 | 居住区 |  | SW | 1989 |  |
|  | 56 | 北齐浜 | 4770 | 1332 | 居住区 |  | SW | 2259 |  |
|  | 57 | 隅家浜 | 4624 | 940 | 居住区 |  | SW | 2394 |  |
|  | 58 | 戚家荡 | 4049 | 603 | 居住区 |  | SW | 2280 |  |
|  | 59 | 万心村 委 | 4250 | 402 | 居住区 |  | SW | 2382 |  |
|  | 60 | 夏脚浜 | 2498 | 429 | 居住区 |  | SW | 1745 |  |
|  | 61 | 池上 | 4925 | 3511 | 居住区 |  | SE | 2386 |  |
|  | 62 | 梅堰社区 | 1155 | 3921 | 居住区 | 4000 人 | NW | 1571 |  |
|  | 63 | 梅堰中学 | 392 | 3135 | 文化教 育区 | 1520 人 | W | 1934 |  |
|  | 64 | 梅堰实验小学 | 743 | 4175 | 文化教 育区 | 2040 人 | NW | 2060 |  |
|  | 65 | 中鲈科技生活区 | 1700 | 3080 | 居住区 | 1200 人 | NW | 731 |  |
|  | 66 | 国望高科生活区 | 2320 | 2030 | 居住区 | 3000 人 | S | 200 |  |
| 水环境 | 1 | 草漾 | / | / | / | / | W | 200 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准 |
|  | 2 | 頔塘河 | / | / | / | / | N | 400 |  |
|  | 3 | 草荡 | / | / | / | / | E | 1100 |  |
|  | 4 | 烂溪塘 | / | / | / | / | SE | 1600 |  |
|  | 5 | 太浦河 | / | / | / | / | NE | 4000 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
|  | 6 | 莺脰湖 | / | / | / | / | E | 2500 |  |
| 声环境 | 1 | 厂界 | / | / | / | / | / | / | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类、4a类标准 |
|  | 2 | 杨扇 | / | / | / | / | N | 114（距厂界） | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 |
|  | 3 | 申家兜 | / | / | / | / | W | 35（距厂界） |  |
|  | 4 | 聆字滩 | / | / | / | / | W | 20（距厂界） |  |
|  | 5 | 国望高科生活区 | / | / | / | / | S | 45（距厂界） |  |
| 地下水 | 1 | 区域内可供利用的地下水资源 | / | / | / | / | / | / | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 |
| 生态环境 | 1 | 太浦河清水通道维护区（二级管控区） | / | / | / | 9.52km2 | NE | 3800 | 水源水质保护 |
|  | 2 | 莺脰湖重要湿地（二级管控区） | / | / | / | 2.16km2 | E | 2500 | 湿地生态系统保护 |
|  | 3 | 草荡重要湿地（二级管控区） | / | / | / | 2.14km2 | E | 245 | 湿地生态系统保护 |
|  | 4 | 大龙荡重要湿地（二级管控区） | / | / | / | 2.05km2 | NE | 1200 | 湿地生态系统保护 |

- 2.5 相关规划及环境功能区划

- 2.5.1平望镇总体规划（2014-2030年）

（1）发展目标

全面实现现代化，经济发展和社会事业达到主要发达国家水平，成为经济发达、社会进步、生活富裕、生态良好、民主法治的现代化地区。

（2）规划范围

平望镇全部行政区域，面积为133.5平方公里。

（3）城镇性质

苏州都市区南部枢纽型城镇，吴江区现代贸工特色城镇，苏南水乡风情城镇。

（4）城镇规模

城镇人口：近期（2020年）11.0万人，远期（2030年）15.5万人。

镇建设用地规模：2020年，规划镇建设用地19.96平方公里，2030年，规划镇建设用地约18.60平方公里。

本项目位于梅堰工业集中区内，厂区为二类工业用地，符合平望镇总体规划要求。平望镇总体规划图见图2.5-1。

- 2.5.2梅堰工业集中区概况

2013年，在城市总体规划引导下并考虑内部发展需求，平望镇人民政府编制了梅堰工业集中区控制性详细规划。该控制性规划环评于2013年2月26日已通过吴江区生态环境局批复（吴环发[2013]6号）。

- 2.5.2.1规划范围

规划范围：草漾以东，頔塘河以南，草荡以西，国望路以北，总用地面积约1.84km2。

- 2.5.2.2园区性质和产业定位

产业具体发展方向，以高性能差别化纤维项目为主导产业，并配套后续加弹等生产线及水煤浆热媒站等辅助设施，进一步完善上下游纺织化纤产业链。

- 2.5.2.3规划用地

梅堰工业集中区规划用地面积为1.84km2，规划用地平衡表见表2.5-1，规划范围见图2.5-2。

表2.5-1  梅堰工业集中区规划用地平衡表

| 用地功能 |  |  | 用地代号 | 用地面积（公顷） | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城市建设用地 |  |  | H1 | 174.78 | 94.90 |
| 其中 | 二类工业用地* |  | M2 | 149.59 | 85.59 |
|  | 城市道路用地 |  | S1 | 17.49 | 10.01 |
|  | 公共设施用地 |  | U | 4.43 | 2.53 |
|  | 其中 | 供水用地 | U11 | 1.29 | 0.74 |
|  |  | 供电用地 | U12 | 2.39 | 1.37 |
|  |  | 排水设施用地 | U21 | 0.75 | 0.43 |
|  | 防护绿化 |  | G2 | 3.27 | 1.87 |
| 区域交通建设用地 |  |  | H2 | 8.36 | 4.54 |
| 水域 |  |  | E1 | 1.04 | 0.56 |
| 总计 |  |  |  | 184.18 | 100.00 |

⑴二类工业用地

园区用地布置依托整个快速交通网络，工业用地与快速路和北部頔塘河航道河之间均有便捷的交通联系。园区规划充分保证工业用地规模，工业用地为二类工业，共计149.59公顷，占园区城市建设用地85.59％。工业用地中自建仓储用地。园区北侧临近頔塘河四级航道为工业区专用码头。

⑵道路与交通设施用地

园区城市道路用地为17.49公顷，占城市建设用地的10.01％。

⑶公共设施用地

规划公共设施包括供水、供电及排水设施用地，用地面积为4.43公顷，占城市建设用地的2.53％。

⑷绿地

为了保证区域生态环境、减少对周边居民的影响，园区内和周边将设置防护绿地，用地面积3.27公顷，占城市建设用地的1.87％。

- 2.5.2.4基础设施

（1）给水

园区工业用水由区内国望高科的制水站提供，设计净水能力为1800m3/h，取水水源为頔塘河，可满足园区工业用水需求；园区生活用水由吴江区区域自来水厂提供，水源为东太湖。

（2）排水

规划区采用雨污分流制。

①污水

园区生产废水和生活废水经收集后，送苏州塘南污水处理有限公司集中处理，尾水排入頔塘河。苏州塘南污水处理有限公司一期0.5万m3/d项目（含0.4万m3/d工业废水预处理站）于2010年4月18日得到了吴江区生态环境局的批复（吴环建[2010]243号），目前已建成投入使用。污水规划见图2.5-3。

②雨水

规划在园区主干路东侧以及南北快速路西侧各布置一条排水明沟，将园区内部雨水汇集至排水明沟内，向北通过园区主干路北侧排水泵站提升排至頔塘河。

（3）供热

园区规划水煤浆热媒站的设置如下：

①快速干道西侧

建设4座水煤浆热媒站，增加15台水煤浆热媒炉（10用5备），包括3台1000万大卡/小时水煤浆热媒炉（2用1备）和12台1450万大卡/小时的水煤浆热媒炉（8用4备），主要为快速干道西侧现有和规划熔体直纺项目提供高温热媒和蒸汽，同时拆除现有高度为50m、内径为2m的烟囱，建设一座高度为60m、内径为3.5m的烟囱，与原中鲈能源（中鲈能源有限公司已被国望高科收购，中鲈能源于2017年8月22日注销，污染物排放总量已转至国望高科）现有热媒站共用一个烟囱排放。

②快速干道东侧

建设1座水煤浆热媒站，增加9台1450万大卡/小时水煤浆热媒炉（6用3备），并配套建设9台1.8t/h余热锅炉，水煤浆消耗量约139500t/a，设计热媒供热能力为3.64×108kJ/h，设计蒸汽供热能力为10.8t/h，主要为规划建设的“年产75万吨功能性差别化纤维项目”提供高温热媒和蒸汽，并建设一座高度为50m、内径为2m的烟囱。

规划热媒站项目建成后，区内将以快速干道为界，分路东和路西两个供热片区，拥有各类水煤浆热媒炉27台（18用9备），热媒供热能力为1.05×109kJ/h，蒸汽供热能力为32.4t/h，水煤浆消耗量为384000t/a，可满足园区已建和规划项目的热负荷需求，区内将无燃煤供热设施，也不再新建燃煤供热设施，具体见图2.5-4和表2.5-2。

表2.5-2  规划实施后，区内热媒站建设情况一览表

| 位置 | 序号 | 名称 | 服务对象 |  |  | 热媒 |  |  | 蒸汽 |  | 水煤浆消耗量（t/a） | 废气治理 | 烟囱参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 项目名称 | 热媒负荷（kJ/h） | 蒸汽负荷（t/h） | 热媒炉 | 设计热媒供热能力 |  | 蒸汽锅炉 | 设计蒸汽供热能力（t/h） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | kJ/h | 万大卡/小时 |  |  |  |  |  |  |
| 快速干道西侧 | 1 | 热媒站1 | 中鲈科技已建10万吨纺丝+已建3万吨PTT纺丝 | 0.47×108 | 2.2 | 3台1000万大卡/小时水煤浆热媒炉（2用1备） | 0.84×108 | 2000 | 热媒炉配套1.8t/h余热锅炉 | 3.6 | 24500 | 布袋除尘+双碱法脱硫+SNCR炉内脱硝 | 高度60m、内径3.5m烟/囱1座 |  |
|  | 2 | 热媒站2 | 国望高科已建20万吨CDP纺丝+规划25万吨纺丝 | 1.61×108 | 4.5 | 3台1450万大卡/小时的水煤浆热媒炉（2用1备） | 2.42×108 | 5800 | 热媒炉配套1.8t/h余热锅炉 | 7.2 | 83500 |  |  |  |
|  | 3 | 热媒站3 | 国望高科规划25万吨纺丝 | 0.89×108 | 2.5 | 3台1450万大卡/小时的水煤浆热媒炉（2用1备） | 1.21×108 | 2900 | 热媒炉配套1.8t/h余热锅炉 | 3.6 | 46500 |  |  | / |
|  | 4 | 热媒站 | 国望高科已建40万吨纺丝 | 1.43×108 | 4 | 6台1450万大卡/小时的水煤浆热媒炉（4用2备） | 2.42×108 | 5800 | 热媒炉配套1.8t/h余热锅炉 | 7.2 | 90000 |  |  | / |
| 快速干道东侧 | 5 | 热媒站4 | 港虹纤维规划75万吨纺丝 | 2.68×108 | 7.5 | 9台1450万大卡/小时的水煤浆热媒炉（6用3备） | 3.64×108 | 8700 | 热媒炉配套1.8t/h余热锅炉 | 10.8 | 139500 |  | 高度50m、内径2m烟囱1座 | 取消建设 |
| 合计 |  |  |  | 7.08×108 | 20.7 | 27台水煤浆热媒炉（18用9备） | 1.05×109 | 25200 | / | 32.4 | 384000 | / | / | / |

（4）供电

区域现有两座110/10kV高压变电所，均位于快速干道西侧，其中一座位于区内中鲈科技厂区东侧、另一座位于区外国望高科宿舍区东侧。另外，在快速干道西侧已建有一座220kV变电站作为区域主变电站，可同时满足快速干道东西两侧发展的需求。

- 2.5.2.5基础设施实际建设情况

（1）供水

园区现状工业用水由中鲈科技厂区内工业水厂提供，占地面积0.66公顷，取水水源为頔塘河，设计净水能力为1200m3/h，可满足园区工业用水需求；园区生活用水由吴江区区域自来水厂提供，区域水厂吴江华衍水务有限公司位于太湖东岸七都镇，饮用水源地为东太湖庙港水域，现状总规模60万吨/天，可满足园区生活用水需求。

（2）排水

园区采用雨污分流制。雨水采用就近排放原则，由敷设的雨水管分别汇集流入頔塘河。生产废水和生活污水均汇集进污水管道，由苏州塘南污水处理有限公司集中处理，尾水排入頔塘河。

苏州塘南污水处理有限公司位于江苏中鲈科技发展股份有限公司厂区内，充分利用原有中鲈科技污水预处理设施及厂地，改造成区域污水处理厂，设计规模为1万m3/d，目前一期建成0.5万m3/d，采用“活性污泥+一沉+好氧+二沉+混凝气浮”组合工艺，主要接纳区内的生产、生活废水和三官桥村、新南村的生活废水，达标尾水排入頔塘河。

此外，为满足中鲈科技、国望高科等化纤企业高浓度聚酯废水处理的需求，苏州塘南污水处理有限公司内配套建设了工业废水预处理站，设计规模0.8万m3/d，目前一期建成0.4万m3/d，采用聚酯行业成熟的“均质酸化+厌氧+活性污泥”组合工艺，主要处理中鲈科技、国望高科纤等企业产生的高浓度生产废水，确保污水达到苏州塘南污水处理有限公司接管标准要求。

苏州塘南污水处理有限公司一期0.5万m3/d项目（含0.4万m3/d工业废水预处理站）于2010年4月18日得到了吴江区生态环境局的批复（吴环建[2010]243号），目前已建成投入使用。

（3）供热

①蒸汽

区内现状无集中蒸汽供热点，全部蒸汽均由原中鲈能源（中鲈能源有限公司已被国望高科收购，中鲈能源于2017年8月22日注销，污染物排放总量已转至国望高科）热媒炉配套的余热锅炉提供。

②热媒

梅堰工业集中区现有热媒炉、锅炉建设情况见表2.5-3。

表2.5-3  梅堰工业集中区现有热媒炉、锅炉建设情况

| 序号 | 类型 | 项目名称 | 环评批复 | 建设情况 | 热媒炉 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中鲈科技 | 熔体 直纺 | 年产10万吨高性能差别化纤维项目 | 吴环建[2009]850号 | 已建成， 通过验收 | 依托原中鲈能源（中鲈能源有限公司已被国望高科收购，中鲈能源于2017年8月22日注销，污染物排放总量已转至国望高科）水煤浆热媒站，3台1000万kcal/h水煤浆锅炉（2用1备） | / |
|  | 熔体 直纺 | 年产30000吨生物质差别化纤维项目 | 吴环建[2012]72号 | 已建成， 通过验收 |  |  |
|  | 加弹 | 年产1.5万吨加弹丝项目 | 吴环建[2009]450号 | 已建成， 通过验收 | / | / |
|  | 切片纺 | 复合弹性纤维项目 | 苏环审[2012]22号 | 在建 | / | / |
|  | 切片纺 | 生物基PTT功能改性纤维技术改造项目 | 吴环建[2016]688号 | 已建成，待验收 | 依托原中鲈能源（中鲈能源有限公司已被国望高科收购，中鲈能源于2017年8月22日注销，污染物排放总量已转至国望高科）水煤浆热媒站，3台1000万kcal/h水煤浆锅炉（2用1备） | / |
| 国望高科 | 切片纺 | 年产12万吨差别化PTT纺丝项目 | 苏环表复[2008]151号 | 建成 | / | / |
|  | 熔体 直纺 | 年产20万吨CDP差别化化学纤维本项目 | 苏环审[2010]225号 | 建成 | 依托原中鲈能源（中鲈能源有限公司已被国望高科收购，中鲈能源于2017年8月22日注销，污染物排放总量已转至国望高科）水煤浆热媒站 | 原环评批复的2台1400万大卡燃油热媒炉未建 |
|  | 熔体 直纺 | 年产40万吨直纺差别化功能性纤维项目 | 苏环审[2012]23号 | 建成 | 依托原中鲈能源（中鲈能源有限公司已被国望高科收购，中鲈能源于2017年8月22日注销，污染物排放总量已转至国望高科）水煤浆热媒站，6台1450万大卡/小时的水煤浆热媒炉（4用2备） | / |
|  | 熔体 直纺 | 年产50万吨直纺差别化功能性纤维项目 | 苏环审[2013]119号 | 建成1条25万吨生产线 | 依托原中鲈能源（中鲈能源有限公司已被国望高科收购，中鲈能源于2017年8月22日注销，污染物排放总量已转至国望高科）水煤浆热媒站，3台1450万大卡/小时的水煤浆热媒炉（2用1备） | / |

（4）储运

园区在中鲈科技现有码头后方陆域配套建设了4座5000m3的乙二醇立式拱顶储罐，主要用于存储化纤生产原料乙二醇，经乙二醇输送泵及在线过滤器后送至聚酯装置，经相应的分配系统至各生产单元。

园区化纤项目生产所需原料PTA、乙二醇以及水煤浆等燃料主要依托中鲈科技现有码头进行运输。该码头位于长湖申线20K+110—20K+310处右岸頔塘河上，航道等级为4级，岸线全长约180m，港池150×40m（长×宽），包括4个500吨级泊位，最大可靠泊船舶吨位1000吨级，共设置装卸吊机4台，设计吞吐能力3000t/d。该码头于2010年8月30日通过了吴江区生态环境局的环评批复（吴环建[2010]721号），目前已建成投入使用。热媒站水煤浆的运输依托江苏中鲈科技发展有限公司现有公司码头，从码头配置水煤浆管道到水煤浆罐。

（5）供电

园区电源主要来自华东电网和江苏电网，园区现有2座110/10kV高压变电所，现状用电量为9万kW·h。

- 2.5.2.6梅堰工业集中区化纤实际产能情况

目前，梅堰工业集中区实际建成的化纤产能达到145.25万吨/年，在建化纤产能为20万吨/年，没有突破规划环评审查意见（吴环发[2013]6号）中规定的198万吨/年的化纤产能总量。具体见表2.5-4。

表2.5-4  梅堰工业集中区现有已建、在建化纤产能

| 序号 | 类型 | 项目名称 | 环评批复 | 建设情况 | 产能（万吨/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中鲈科技 | 熔体 直纺 | 年产10万吨高性能差别化纤维项目 | 吴环建[2009]850号 | 已建成， 通过验收 | 10 |
|  | 熔体 直纺 | 年产30000吨生物质差别化纤维项目 | 吴环建[2012]72号 | 已建成， 通过验收 | 3 |
|  | 加弹 | 年产1.5万吨加弹丝项目 | 吴环建[2009]450号 | 已建成， 通过验收 | 1.5 |
|  | 切片纺 | 复合弹性纤维项目 | 苏环审[2012]22号 | 已建成， 通过验收 | 8 |
|  | 切片纺 | 生物基PTT功能改性纤维技术改造项目 | 吴环建[2016]688号 | 已建成，待验收 | 0.75 |
| 国望高科 | 切片纺 | 年产12万吨差别化PTT纺丝项目 | 苏环表复[2008]151号 | 建成 | 12 |
|  | 熔体 直纺 | 年产20万吨CDP差别化化学纤维本项目 | 苏环审[2010]225号 | 建成 | 20 |
|  | 熔体 直纺 | 年产40万吨直纺差别化功能性纤维项目 | 苏环审[2012]23号 | 建成 | 40 |
|  | 熔体 直纺 | 年产50万吨直纺差别化功能性纤维项目 | 苏环审[2013]119号 | 建成1条25万吨生产线 | 25 |
| 苏震生物 | 熔体 直纺 | 年产5万吨生物基PTT差别化纤维项目 | 吴环建[2017]379号 | 已建成， 通过验收 | 5 |
| 港虹纤维 | 熔体 直纺 | 年产差别化化学纤维20万吨项目 | 吴环建[2018]18号 | 已建成，未验收 | 20 |
|  | 熔体 直纺 | 年产差别化功能性化学纤维20万吨项目 | 吴环建[2019]48号 | 在建 | 20 |
| 合计 | 165.25 |  |  |  |  |

- 2.5.2.7与控制性规划环评审查意见（吴环发[2013]6号）的相符性

对照《梅堰工业集中区控制性详细规划》，本项目位于梅堰工业集中区内，符合园区用地规划要求。本项目符合园区主导产业要求。

本项目与控制性规划环评审查意见（吴环发[2013]6号）的相符性分析见表2.5-5。

表2.5-5 与控制性规划环评审查意见（吴环发[2013]6号）的相符性

| 审查意见内容 | 相符性分析 |
| --- | --- |
| 开发建设本集中区时，应充分关注其选址的环境敏感性，加强废水、废气污染控制，确保规划的实施不对周围水体、大气环境产生明显影响。 | 本项目选用的各废气污染防治措施均是我国各聚酯企业中采用的成熟可靠的废气污染防治措施，各废气处理方法从理论上分析是可行的，从国内外同类企业的运行效果来看是切实有效的。 本项目生产废水依托吴江平望镇梅堰工业集中区的苏州塘南污水处理公司处理，生产废水经苏州塘南污水处理有限公司预处理站预处理，达到接管标准后送至苏州塘南污水处理有限公司污水处理厂集中处理，尾水排入頔塘河。苏州塘南污水处理有限公司有能力接管本项目所产生的废水，本项目对周围水环境影响较小。 |
| 区内现有燃煤供热设施应全部淘汰，入区企业应由中鲈能源公司集中供热，中鲈能源现有水煤浆热媒站应尽快实施脱销技术改造。加强废气污染控制，不得新建燃煤供热设施；实行中水回用，减少废水排放；工业企业不新增氮、磷污染物排放；加强环境管理与环境影响跟踪监测工作，建立健全风险防范体系和生态安全保障体系；加强固体废物的回收和综合利用，确保危险废物全面要善处置，防止产生二次污染。 | 原中鲈能源（中鲈能源有限公司已被国望高科收购，中鲈能源于2017年8月22日注销，污染物排放总量已转至国望高科）现有水煤浆热媒站已全部完成脱硝技术改造；苏州塘南污水处理有限公司目前中水回用率为25%，正在进行提高中水回用率的建设规划。 |
| 规划实施后，园区最终化纤产能达到198万吨/年 | 梅堰工业集中区实际建成的化纤产能达到145.25万吨/年，在建的化纤产能为20万吨/年，本项目建成后没有突破规划环评审查意见（吴环发[2013]6号）中规定的198万吨/年的化纤产能总量，且本项目不新增产能，不突破现有产能。 |

- 2.5.3本项目与平望镇总体规划（2012-2030年）、梅堰工业集中区规划的相容性分析

本项目位于平望镇的梅堰工业集中区内，厂区为二类工业用地，符合平望镇总体规划要求。

对照《梅堰工业集中区控制性详细规划》，本项目位于梅堰工业集中区内，符合园区用地规划要求。本项目符合园区主导产业要求。梅堰工业集中区实际建成的化纤产能达到145.25万吨/年，在建的化纤产能为20万吨/年，本项目建成后没有突破规划环评审查意见（吴环发[2013]6号）中规定的198万吨/年的化纤产能总量，且本项目不新增产能，不突破现有产能。本项目建设也符合控制性规划环评审查意见（吴环发[2013]6号）的其他要求。

- 2.5.4太湖水污染防治相关法律法规、政策

（1）《江苏省太湖水污染防治条例》

《江苏省太湖水污染防治条例》于1996年6月14日江苏省第八届人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过，先后于2007年9月27日、2010年9月29日、2012年1月12日、2018年1月24日四次修正。

本条例适用于本省行政区域内太湖流域地表水体的污染防治。太湖流域包括太湖湖体，苏州市、无锡市，常州市和丹阳市的全部行政区域，以及句容市、高淳县、溧水县行政区域内对太湖水质有影响的河流、湖泊、水库、渠道等水体所在区域。

太湖流域实行分级保护，划分为三级保护区：太湖湖体、沿湖岸五公里区域、入湖河道上溯十公里以及沿岸两侧各一公里范围为一级保护区；主要入湖河道上溯十公里至五十公里以及沿岸两侧各一公里范围为二级保护区；其他地区为三级保护区。

太湖流域一、二、三级保护区内禁止下列行为：新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目；销售、使用含磷洗涤用品；向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等；使用农药等有毒物毒杀水生生物；向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；围湖造地；违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动；法律、法规禁止的其他行为。

新建城镇污水集中处理设施应当同步配套建设除磷脱氮设施；已建的城镇污水集中处理设施应当限期改造，开展除磷脱氮深度处理，控制磷、氮等污染物的排放。

（2）《太湖流域管理条例》

《太湖流域管理条例》（以下简称条例）于2011年8月24日经国务院第169次常务会议通过，并于2011年11月1日起施行。条例第二十八条规定：“禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。”

本项目位于梅堰工业集中区，根据《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发〔2012〕221号）；本项目所在地属于太湖流域三级保护区范围（项目与太湖流域相对位置见图2.5-5）。本项目属于涤纶纤维制造业，不排放含氮、磷的生产废水，符合《太湖流域管理条例》和《江苏省太湖水污染防治条例》的具体要求。

- 2.5.5生态红线区域保护规划

根据《江苏省国家级生态保护红线规划》技改项目周边不涉及国家级生态保护红线。根据《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号），本项目距离较近的生态红线区域有太湖重要保护区、草荡、大龙荡及莺脰湖。其中，草荡重要湿地与本项目最近，距离为245m，面积为2.14平方公里，其主导生态功能为湿地生态系统保护。

本项目距离草荡重要湿地245m；本项目属于对生态环境影响较小的建设项目；本项目生产废水经苏州塘南污水处理有限公司预处理站预处理达接管标准后，和生活污水一起接入苏州塘南污水处理有限公司污水处理厂集中处理，尾水排入頔塘河，无废水直接排入草荡重要湿地，不会对草荡重要湿地水质产生不利影响；本项目危险废物均委托有资质单位安全处置，一般工业固废实现综合利用，不会倾倒在草荡重要湿地内。因此，本项目的建设不会导致草荡重要湿地生态服务功能下降。

- 2.5.6环境功能区划

本项目所在地空气功能区为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的二类区。

頔塘河、草荡、烂溪塘评价段水环境功能为《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅳ类。

本项目位于梅堰工业集中区内，为规划工业用地，声环境功能区为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区。

# 3 工程概况与工程分析

## 3.1现有项目概况

### 3.1.1现有项目及其批复情况

江苏国望高科纤维有限公司现有项目包括“年产12万吨差别化PTT纺丝项目”（以下称一期项目）、“年产20万吨CDP差别化化学纤维本项目”（以下称二期项目）、“年产8万吨弹力丝项目”（以下称三期项目）、“年产40万吨直纺差别化功能性纤维项目”（以下称四期项目）、“新建公用工程项目”（以下称五期项目）、“年产50万吨差别化功能性化学纤维项目”（以下称六期项目）、“增资建设年产差别化功能性低弹丝纤维30万吨”（以下称七期项目）、“年产25万吨功能性低弹丝智能加工技术改造项目”（以下称八期项目）、“抗紫外线阳离子化学纤维技术改造项目”（以下称九期项目）、“新建热媒总站项目（以下称十期项目）”和“扩建21000万大卡/小时热媒站项目（以下称十一期项目）”、“煤改气技术改造项目”（以下称十二期项目），其中一期、二期、四期、六期项目分别于2008年7月、2010年9月、2012年1月和2013年6月取得了江苏省生态环境厅的环评批复；三期、五期和七期项目分别与2011年8月、2013年2月和2016年7月取得了吴江区生态环境局的环评批复，八期于2017年12月08日取得吴江区生态环境局的批复，九期于2019年8月28日取得吴江区生态环境局的环评批复，十期、十一期分别于2010年4月及2013年2月获得苏州市吴江区生态环境局的审批文件，十二期于2020年获得苏州市行政审批局的审批文件。

目前，七期项目取消建设，九期及十二期均未开工建设，其余项目均已建成投产，并通过竣工环保验收。

江苏国望高科纤维有限公司现有项目批复及实际建设情况见表3.1-1。

表3.1-1  江苏国望高科纤维有限公司现有项目批复及实际建设情况

| 序号 | 项目名称 | 产品及规模 | 审批 单位 | 环评批复 | 验收时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期 | 年产12万吨差别化PTT纺丝项目 | 年产涤纶FDY长丝60000吨，涤纶DTY60000吨 | 江苏省生态环境厅 | 吴环建[2008]873号、苏环建[2008]336号、苏环表复 [2008]151号 | 2012.11 | / |
| 二期 | 年产20万吨CDP差别化化学纤维本项目 | 年产阳离子长丝FDY140000吨，阳离子长丝POY60000吨 | 江苏省生态环境厅 | 吴环建[2015]35号、苏环审 [2010]225号，苏环便管[2015]68号 | 苏环验〔2015〕72号 2015.5 | / |
| 三期 | 8万吨超细旦涤纶低弹丝项目 | 年产8万吨弹力丝 | 吴江区生态环境局 | 吴环建[2011] 175号 | 2012.5 | / |
| 四期 | 年产40万吨直纺差别化功能性纤维项目 | 20万吨/年涤纶FDY、10万吨/年POY、10万吨/年DTY | 江苏省生态环境厅 | 苏环审 [2012]23号 | 苏环验〔2016〕21号 2016.1 | / |
| 五期 | 新建公用工程项目 | 包括4个500吨级的散杂货泊位，年吞吐量120万吨，其中PTA80万吨，乙二醇40万吨 | 吴江区生态环境局 | 吴环建[ 2013]100号 | 吴环验[2016]123号2016.12.13 | / |
| 六期 | 年产50万吨差别化功能性化学纤维项目 | 年产50万吨差别化功能性化学纤维 | 江苏省生态环境厅 | 吴环建[2013]301号、苏环审[2013]119号 | 苏环验[2019]1号 2019.1.30 | / |
| 七期 | 增资建设年产差别化功能性低弹丝纤维30万吨 | 年产差别化功能性低弹丝纤维30万吨 | 吴江区生态环境局 | 吴环建 [2017]348号 | / | 取消建设 |
| 八期 | 年产25万吨功能性低弹丝智能加工技术改造项目 | 将现有“年产50万吨差别化功能性化学纤维项目”熔体直纺装置生产的POY产品，通过引进加弹机生产DTY产品，技改前后产品产能不变，产品品种由POY延伸为DTY | 吴江区生态环境局 | 吴环建 [2017]515号 | 2019.6.25 |  |
| 九期 | 抗紫外线阳离子化学纤维技术改造项目 | 年产抗紫外线阳离子化学纤维5万吨 | 吴江区生态环境局 | 吴环建 [2019]238号 | / | 尚未开工建设 |
| 十期 | 新建热媒总站 | 6台水煤浆热媒炉 | 吴江区生态环境局 | 吴环建 [2010]348号 | 吴环验 [2017]51号 |  |
| 十一期 | 扩建21000万大卡/小时热媒站项目 | 21000万大卡/小时热媒站 | 吴江区生态环境局 | 吴环建 [2013]101号 | 吴环验 [2017]99号 |  |
| 十二期 | 煤改气技术改造项目 | 将15台水煤浆锅炉技改为天然气锅炉 | 吴江区生态环境局 | 苏行审环评 [2020]50047号 |  | 尚未开工建设 |

原有项目产品方案见表3.1-2。

表3.1-2  原有项目产品方案

| 序号 | 项目名称 | 产品名称 | 设计能力 | 实际 产能 | 年运行 时数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期 | 年产12万吨差别化PTT纺丝项目 | 年产涤纶FDY长丝60000吨，涤纶DTY60000吨 | 12万吨/年 | 12万吨/年 | 8160h |
| 二期 | 年产20万吨CDP差别化化学纤维本项目 | 年产阳离子长丝FDY140000吨，阳离子长丝POY60000吨 | 20万吨/年 | 20万吨/年 | 8160h |
| 三期 | 8万吨超细旦涤纶低弹丝项目 | 年产8万吨弹力丝 | 8万吨/年 | 8万吨/年 | 8160h |
| 四期 | 年产40万吨直纺差别化功能性纤维项目 | 20万吨/年涤纶FDY、10万吨/年POY、10万吨/年DTY | 40万吨/年 | 40万吨/年 | 8160h |
| 五期 | 新建公用工程项目 | 包括4个500吨级的散杂货泊位，年吞吐量120万吨，其中PTA80万吨，乙二醇40万吨 | / | / | 8160h |
| 六期 | 年产50万吨差别化功能性化学纤维项目 | 年产50万吨差别化功能性化学纤维 | 50万吨/年 | 50万吨/年 | 8160h |
| 七期 | 年产差别化功能性低弹丝纤维30万吨 | 年产差别化功能性低弹丝纤维30万吨 | 30万吨/年 | 0 | 取消建设 |
| 八期 | 年产25万吨功能性低弹丝智能加工技术改造项目 | 以POY为原料，经加弹将产品延伸为DTY，年产25万吨 | 25万吨/年 | 25万吨/年 | 8160h |
| 九期 | 抗紫外线阳离子化学纤维技术改造项目 | 年产抗紫外线阳离子化学纤维5万吨 | 5万吨/年 | / | 尚未开工建设 |
| 十期 | 新建热媒总站 | 6台水煤浆热媒炉 | 6台（4用2备） | 6台（4用2备） |  |
| 十一期 | 扩建21000万大卡/小时热媒站项目 | 21000万大卡/小时热媒站 | 21台（14用7备） | 9台（6用3备） |  |
| 十二期 | 煤改气技术改造项目 | 将15台水煤浆锅炉技改为天然气锅炉 | 15台（10用5备） | / | 尚未开工建设 |

### 3.1.2差别化PTT纺丝项目（一期项目）概况

#### 3.1.2.1项目概况

（1）建设规模

江苏国望高科纤维有限公司引进吸收国际领先的长丝环吹风纺丝技术，并在原有技术的基础上进行了改进、创新，形成行业领先的自有的核心技术。以外购PTT聚酯切片为原料，采用外环吹风冷却成形工艺技术，建设年产12万吨差别化PTT纺丝项目。本项目最终形成60000吨FDY和60000吨DTY的生产规模，其中DTY生产线是以外购PTT切片为原料，先生产出POY作为中间原料，进而经过加弹工艺形成DTY。项目产品方案见表3.1-3。

表3.1-3  一期项目产品方案表

| 序号 | 产品方案 |  | 产品规格 | 年产量（t/a） | 生产线条数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | POY-DTY | POY | 95dtex/36f | 9330[1] | 2 |
| 2 |  |  | 155dtex/36f | 9330 | 1 |
| 3 |  |  | 220dtex/72f | 19866 | 1 |
| 4 |  |  | 295dtex/96f | 19866 | 1 |
|  |  | 小计 |  | 58392[2] |  |
| 5 |  | DTY | 55dtex/36f | 10000[1] | 2 |
| 6 |  |  | 83dtex/36f | 10000 | 1 |
| 7 |  |  | 111dtex/72f | 20000 | 1 |
| 8 |  |  | 167dtex/96f | 20000 | 1 |
|  |  | 小计 |  | 60000 |  |
| 9 | FDY |  | 44dtex/24f | 10000[1] | 2 |
| 10 |  |  | 83dtex/36f | 10000 | 1 |
| 11 |  |  | 111dtex/72f | 20000 | 1 |
| 12 |  |  | 167dtex/96f | 20000 | 1 |
|  | 小计 |  |  | 60000 |  |
| 总计 |  |  |  | 120000 |  |

注： [1]该产品规格的产能为2条生产线合计产能；[2]POY作为本项目POY-DTY纺丝生产线的中间原料，经过加弹工艺进一步生产DTY，因此其生产规模不计入本项目最终的产能。

（2）职工人数、作业时间

职工人数：总人数为1000人。

作业时间：330天/年，24小时/天，三班制，年工作时数7920小时。

（3）公用工程

①给排水

PTT纺丝项目工业给水由中鲈科技自备水厂提供，总用水量2735.39t/d。排水体制采用雨污分流、清污分流制。雨水及清下水直接排入頔塘河；生活污水和生产废水接管排放至苏州塘南污水处理有限公司。

②供电

厂区内设立110kV/10kV总变配电站一座，其一回路110kV电源由供电部门确定为吴江地区某区域站，总变配电站内已设二台/15000kVA主变，另外，从邻近区域站引一回路110kV电源作为全厂备用电源（保安电源）。

③热媒系统

纺丝箱体由热媒蒸发器产生的气相热媒加热。热媒蒸发器是一个U型管热交换器，采用电加热。使用过的气相热媒通过冷凝器，溢流管线后回到热媒蒸发器。气相热媒系统保证所有纺丝组件温度相同。热媒采用气相热媒（联苯—联苯醚混合物），均为低毒性物质，热媒系统为全密闭系统，开工时一次性加入，生产过程不会泄漏。

#### 3.1.2.2工艺流程及产污环节

一期项目工艺流程及产污环节见图3.1-1和图3.1-2。

图3.1-1  一期项目生产工艺流程及产污环节（单位：吨/年）

图3.1-2  一期项目组件清洗工艺流程及产污环节（单位：吨/年）

#### 3.1.2.3蒸汽和水平衡

一期项目蒸汽和水平衡见图3.1-3。

图3.1-3  一期项目蒸汽和水平衡图（单位：吨/天）

#### 3.1.2.4污染物产生和排放情况

（1）废气污染源

项目生产过程中主要废气为纺丝在上油后的各道工序中挥发的油剂气体，经车间通风系统收集后，在纺丝车间屋顶拟设置油气分离装置，废气经过设在车间顶部的15m高排气筒排放。另有少量无组织油剂废气排放。废气排放情况见表3.1-4。

表3.1-4  一期项目废气产生及排放情况

| 污染源名称 | 排气量(Nm3/h) | 污染物 名称 | 产生状况 |  |  | 治理 措施 | 排放状况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度(mg/m3) | 速率(kg/h) | 产生量 （t/a） |  | 浓度(mg/m3) | 速率(kg/h) | 排放量 （t/a） |
| 油烟废气 | 6734 | 非甲烷总烃 | 150 | 1.01 | 8 | 油气分离装置 | 40 | 0.27 | 2.13 |
| 无组织油剂废气 | / | 非甲烷总烃 | / | / | 1 | / | / | / | 1 |

（2）废水污染源

项目生产过程不产生废水，污水主要来源于组件清洗和生活废水，清下水为循环冷却系统排水和纯水系统排水。组件清洗废水产生量为2300t/a，生活污水产生量为52800t/a，接管至苏州塘南污水处理有限公司处理；循环冷却系统排水为316998t/a，纯水系统排水为10282.8t/a，作为清下水直接排放。项目废水排放情况见表3.1-5。

表3.1-5  一期项目废水产生及排放情况

| 排放源 | 废水量 t/a | 污染物 | 污染物产生量 |  | 治理措施 | 污染物排放量 |  |  | 排放方式与去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度(mg/L) | 产生量(t/a) |  | 污染物 | 浓度(mg/L) | 接管量(t/a) |  |
| 组件清洗废水 | 2300 | COD | 2500 | 5.75 | 送苏州塘南污水处理有限公司预处理站进行预处理，达接管标准后，送苏州塘南污水处理有限公司污水处理厂处理 | 废水量 COD SS | / 400 40 | 2300 0.92 0.092 | 苏州塘南污水处理有限公司污水处理厂 |
|  |  | SS | 150 | 0.345 |  |  |  |  |  |
| 生活废水 | 52800 | COD | 400 | 21.12 | 直接送苏州塘南污水处理有限公司污水处理厂处理 | 废水量 COD SS 氨氮 总磷 | / 400 200 25 4 | 52800 21.12 10.56 1.32 0.21 |  |
|  |  | SS | 200 | 10.56 |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 | 25 | 1.32 |  |  |  |  |  |
|  |  | 总磷 | 4 | 0.21 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 55100 | COD | 487.7 | 26.87 | / | 废水量 COD SS 氨氮 总磷 | / 400 193.3 24.0 3.8 | 55100 22.04 10.652 1.32 0.21 |  |
|  |  | SS | 197.9 | 10.905 |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 | 23.9 | 1.32 |  |  |  |  |  |
|  |  | 总磷 | 3.8 | 0.21 |  |  |  |  |  |

（3）噪声污染源

项目噪声源主要为风机、纺丝牵伸机、纺丝卷绕机、高速加弹机产生的噪声。各机组产生的机械噪声为80～94dB(A)。采取厂房隔声、消声、减震等措施，厂界噪声达标。

（4）固废污染源

项目固体废物产生量为2451.5t/a，组件清洗产生的废液碱由吴江绿怡固废回收处置有限公司处理，废三甘醇由宜兴市兴业树脂原料有限公司处理，纺丝过程产生的废熔体胶块由仪征市荣盛化纤造粒厂回收利用，废丝由吴江雪洋化纤有限公司回收利用，生活垃圾由环卫部门处理，固体废物零排放，对周围环境无影响。项目固废综合利用和处置情况见表3.1-6。

表3.1-6  一期项目固废综合利用和处置情况

| 名称 | 产生量(t/a) | 处理处置量(t/a) | 综合利用量(t/a) | 外排量(t/a) | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废碱 | 40 | 40 | 0 | 0 | 吴江市绿怡固废回收处置有限公司 |
| 废三甘醇 | 78.5 | 78.5 | 0 | 0 | 宜兴市兴业树脂原料有限公司 |
| 废熔体胶块 | 120 | 0 | 120 | 0 | 仪征市荣盛化纤造粒厂 |
| 废无油丝 | 829 | 0 | 829 | 0 | 由吴江市雪洋化纤有限公司 |
| 废含油丝 | 1054 | 0 | 1054 | 0 |  |
| 生活垃圾 | 330 | 330 | 0 | 0 | 环卫部门 |
| 合 计 | 2451.5 | 448.5 | 2003 | 0 | / |

#### 3.1.2.5污染物排放汇总

一期项目污染物排放量见表3.1-7。

表3.1-7  一期项目污染物排放一览表

| 污染物名称 |  | 产生量（t/a） | 削减量（t/a） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产废水 | 废水量 | 2300 | 0 | 2300 |
|  | COD | 5.75 | 4.83 | 0.92 |
|  | SS | 0.345 | 0.253 | 0.092 |
| 生活污水 | 废水量 | 55100 | 0 | 55100 |
|  | COD | 21.12 | 0 | 21.12 |
|  | SS | 10.56 | 0 | 10.56 |
|  | 氨氮 | 1.32 | 0 | 1.32 |
|  | 总磷 | 0.21 | 0 | 0.21 |
| 废气 | 非甲烷总烃（有组织） | 8 | 5.87 | 2.13 |
|  | 非甲烷总烃（无组织） | 1 | 0 | 1 |
| 固废 |  | 2451.5 | 2451.5 | 0 |

注：废水污染物排放括号内数字为排入环境量。

### 3.1.3 CDP差别化化学纤维项目（二期项目）概况

#### 3.1.3.1项目概况

项目名称：江苏国望高科纤维有限公司年产20万吨CDP差别化化学纤维项目

建设地点：平望镇梅堰工业集中区

工程投资：总投资1.5亿美元，其中环保投资1760万元，占总投资的1.9%

项目建设期：12个月

生产制度及定员：聚酯装置和纺丝装置的年操作时间均为333天，日操作时间24小时，全年操作8000小时，本项目新增职工800人。

占地面积：项目占地面积184926m2，其中绿化面积为31250m2，绿化率为16.9%。

该项目于2010年9月取得江苏省生态环境厅的环评批复（苏环审[2010]225号），在原批复项目实施过程中，国望高科从国内织造和后整理行业对阳离子纤维的市场需求考虑，结合半消光细旦纤维需求旺盛的实际，对生产装置和产品方案进行了微调，取消了第三单体SIPE配制系统，不再生产阳离子纤维，新增消光剂（TiO2）配制系统，改为生产半消光细旦纤维，并根据生产工艺要求，取消了乙二醇（EG）回收系统和热井，聚酯产量不变仍为20万吨/年；从区域能源集中高效利用和环保监管出发，按照江苏省生态环境厅复函同意的梅堰工业集中区热媒站建设方案（苏环便管[2013]88号），对热媒系统和蒸汽系统进行了优化，原环评批复的2台1400万大卡/小时燃油热媒炉（一用一备）不再建设，所需热媒和蒸汽改为依托区域集中供热单位——吴江中鲈能源有限公司3台1450万大卡/小时水煤浆热媒炉（二用一备）集中供热，且纺丝装置气相热媒不再使用电加热，改为利用液相一次热媒进行加热；进一步提升污染治理和风险防范水平，优化真空尾气处置方式，取消真空尾气洗涤塔，真空系统尾气直接接入汽提塔处理，不再排放缩聚真空尾气洗涤塔废水；提高纺丝车间油剂废气排气筒高度，由原先5根20m增加到2根25m和3根27m，进一步减轻油剂废气排放的环境影响；将国望高科净水站内现有1座清水池改造成事故水池（容积2000m3），配套建设罐区明沟及初期雨水收集池（容积50m3）、纺丝车间废水收集池（容积27m3），新增污水管线（总长900m）及配套污水泵，实现了罐区初期雨水收集，完善了厂区事故废水收集体系；同时，随着生产装置和产品方案的微调，不再产生废甲醇（HW06）和乙二醇回收系统废渣（HW06），危险废物种类和产生量显着减少。

江苏国望高科纤维有限公司决定委托江苏省环科咨询股份有限公司编制了《江苏国望高科纤维有限公司年产20万吨CDP差别化化学纤维扩建项目环境影响修编报告》，修编后的报告于2015年取得了江苏省生态环境厅的批复（苏环便管[2015]68号）。

#### 3.1.3.2项目建设内容

二期项目以精对苯二甲酸（PTA）和乙二醇（EG）为原料，锑系组份（乙二醇锑）为催化剂，二氧化钛（TiO2）为消光剂，生产半消光纤维级聚酯熔体，直接去纺丝装置生产半消光长丝FDY（全拉伸丝）和半消光长丝POY（预取向丝）。

建设内容：项目主体工程为1套连续柔性化聚酯装置和16条熔体直纺长丝生产装置（10条FDY纺丝生产线和6条POY纺丝生产线）；聚酯装置年产半消光纤维级聚酯熔体20万吨，直接送后续熔体直纺长丝装置生产半消光长丝，年产半消光长丝20万吨，其中半消光长丝FDY14万吨/年，半消光长丝POY6万吨/年。

表3.1-8  二期项目主体工程及产品方案

| 产品方案 | 主体工程 |  | 建设规模 |  | 实际产能（t/a） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （t/a） | （t/d） |  |  |
| 半消光纤维级聚酯熔体 | 连续柔性化聚酯装置 | 五釜流程 | 20万 | 600 | 20万 | 熔体直接输送至纺丝生产线生产FDY和POY |
| 半消光长丝FDY | 熔体直纺长丝装置 | 10条FDY纺丝生产线 | 14万 | 420 | 140000 | 直接以聚酯装置半消光纤维级聚酯熔体为原料 |
| 半消光长丝POY |  | 6条POY纺丝生产线 | 6万 | 180 | 60000 |  |
| 纤维级聚酯切片 | 切片生产及包装线 |  | / |  |  | 配置切片生产线是为了保证稳定生产的工艺要求、连续性、主要部分聚酯熔体直接纺丝。 |

二期项目主要由连续柔性化聚酯装置、直纺长丝装置、辅助生产装置、储运工程及环保设施等组成。各组成部分的主要内容见表3.1-9。

表3.1-9  二期项目项目组成一览表

| 序号 | 主项名称 | 主要内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 连续柔性化聚酯装置 | 设计能力600t/d，操作时间333d/a。 |  |  |  |
|  |  | PTA卸料及输送系统 |  |  | PTA链式输送系统设计能力20.95t/h，保护介质为氮气；PTA料仓的储存周期约6h。 |
|  |  | 浆料配制 |  |  | 浆料调配槽的容量可满足聚酯装置正常运行2.5h。 |
|  |  | 消光剂（TiO2）配制系统 |  |  | 包括流量计、消光剂配制槽、TiO2研磨机、消光剂循环槽、消光剂稀释槽、过滤器、消光剂供料槽和计量泵等。 |
|  |  | 酯化反应 |  |  | 包括第一酯化反应（酯化率约为91%）；第二酯化反应（酯化率约为96.5%）；工艺塔（乙二醇分离系统）；事故乙二醇收集槽。 |
|  |  | 预缩聚反应 |  |  | 预缩聚反应器；预缩聚输送及过滤系统。 |
|  |  | 终缩聚反应 |  |  | 终缩聚反应器、乙二醇蒸汽喷射系统、乙二醇收集槽、熔体输送及过滤系统。 |
|  | 直纺长丝 | 设计规模为20万吨/年，品种包括半消光长丝FDY和半消光长丝POY；纺丝系统（包括卷绕及分级包装、热媒加热系统、油剂调配系统、组件清洗系统）。 |  |  |  |
| 辅助 工程 | 供水系统 | 工业用水由国望高科净水站提供，用水量最大设计流量约4000m3/d，采用碳钢管道，供水压力0.3~0.4MPa，供水温度为常温。生活用水来自于市政自来水。 |  |  |  |
|  | 循环冷却水系统 | 供聚酯压力循环冷却水 |  | 平均用量为1200m3/h，供水压力≥0.45MPa，回水压力≥0.20MPa；供水温度≤33℃，回水温度≤43℃；污垢系数3.44×10-4m2K/W；pH值7~8.5。 |  |
|  |  | 低压循环冷却水 |  | 平均用量为4800m3/h，供水压力≥0.35MPa，回水压力≥0.15MPa；供水温度≤33℃，回水温度≤43℃；污垢系数3.44×10-4m2K/W；pH值7~8.5。 |  |
|  | 纯水系统 | 位于除盐水站内，纯水平均用量为1.65t/h，设计纯水系统处理能力为20t/h，采用反渗透工艺。 |  |  |  |
|  | 冷冻水系统 | 位于综合动力站内，冷冻水供冷量为1000万kcal/h，拟设置冷冻站，选用两台温水型溴化锂吸收式制冷机，设计总供冷量为1000万kcal/h，并配置相应的冷冻水泵。采用碳钢管道；供水压力≥0.40MPa，回水压力≥0.15MPa；供水温度≤7~8℃，回水温度≤12℃；pH值6.5~7.5。 |  |  |  |
|  | 氮气系统 | 位于综合动力站内，采用不锈钢管道；压力0.6MPa，温度为常温，纯度≥99.99%，常压下露点-40℃，采用外供液氮。 |  |  |  |
|  | 蒸汽系统 | 项目生产所需0.7MPa蒸汽消耗量为1.9t/h，由国望高科（原中鲈能源）聚酯一部水煤浆热媒站配套1.8t/h余热锅炉提供，最大产生量为3.6t/h，蒸汽凝结水全部返回至中鲈能源3台1450万大卡/小时水煤浆热媒炉配套的余热锅炉。 |  |  |  |
|  | 热媒系统 | 液相热媒依托国望高科（原中鲈能源）聚酯一部热媒站内的3台1450万大卡/小时水煤浆热媒炉（二用一备）加热，气相热媒利用液相一次热媒进行加热。 |  |  |  |
|  | 压缩空气 | 0.8MPa压缩空气系统 | 位于综合动力站内，设置2台排气量为270Nm3/min、排气压力为0.8MPa的离心式式空压机（一用一备）。 |  |  |
|  |  | 0.45MPa压缩空气系统 | 位于综合动力站内，设置2台排气量为238Nm3/min、排气压力为0.45MPa的离心式空压机（一用一备）。 |  |  |
|  |  | 0.22MPa压缩空气系统 | 位于综合动力站内，设置1台排气量为286Nm3/min、排气压力为0.22MPa的离心式空压机。 |  |  |
|  | 过滤器清洗系统 | 采用高温水解法清洗熔体过滤器滤芯，工作温度为300~350℃。清洗时间为大约18小时。 |  |  |  |
| 储运 工程 | 原料罐区 | 乙二醇储罐：3×5000m3，立式拱顶罐。 |  |  |  |
|  | 中间罐区 | 乙二醇储罐：2×500m3，立式拱顶罐；二甘醇储罐：1×300m3。 |  |  |  |
|  | 原料仓库 | PTA为1000kg袋装，乙二醇锑为25kg桶装，均分区存放在原料仓库。 |  |  |  |
|  | 成品仓库 | FDY和POY采用垛盘包装，每个垛盘重约600kg，垛盘尺寸为1400×900×1500mm（长×宽×高），垛盘叠加存放，一般叠加3层，高度为4.5m。 |  |  |  |
|  | 运输 | 原材料PTA、EG采用水运，依托国望高科现有码头；产品涤纶长丝采用汽车运输。 |  |  |  |
| 环保 设施 | 酯化反应废水汽提塔预处理装置 | 采用蒸汽汽提的方法，蒸汽直接对废水进行加热至90~95℃，接近沸腾，使废水中低沸点主要有机物乙醛和部分乙二醇等杂质从废水中脱除并进入气相；该尾气送入中鲈能源热媒炉焚烧处理，最后经热媒炉烟囱排放。经气提后出水水质COD约在4000mg/L以下。 |  |  |  |
|  | 污水预处理站 | 生产废水依托苏州塘南污水处理有限公司的高浓度废水预处理站进行预处理，达到接管标准后送至苏州塘南污水处理有限公司污水处理厂处理。 |  |  |  |
|  | 汽提塔尾气焚烧系统 | 聚酯装置汽提塔尾气送中鲈能源水煤浆热媒炉焚烧处理，乙醛、乙二醇等废气污染物去除率可达99.8%以上，最后经热媒炉烟囱排放。 |  |  |  |
|  | 纺丝车间油剂废气处理装置 | 纺丝车间油剂经车间通风系统收集后，由设在车间屋顶的油气分离装置处理后分别经2根25m和3根27m的排气筒排放，共5个排气筒。 |  |  |  |
|  | 固废暂存场 | 依托中鲈科技现有固废暂存场，占地面积1000m2（50×20m），围堰高2m。 |  |  |  |
|  | 聚酯废渣暂存场 | 位于中鲈能源热媒站南侧，占地面积2000m2。 |  |  |  |
|  | 废丝仓库 | 位于纺丝车间内，占地面积200m2。 |  |  |  |
|  | 消防水池 | 依托中鲈科技综合给水站内2座容积为2000m3消防水池（总容积4000m3） |  |  |  |
|  | 生活废水收集池 | 位于聚酯装置北侧，容积为75m3。 |  |  |  |
|  | 事故水池 | 将国望高科净水站内现有1座清水池改造成事故水池（容积2000m3），兼做消防废水收集池，配套建设罐区明沟及初期雨水收集池（容积50m3）、纺丝车间废水收集池（容积27m3），新增污水管线（总长900m）及配套污水泵，与既有聚酯装置废水收集池（容积25m3）一起，构成完善的事故废水收集体系，可满足国望高科全厂事故废水约2天的收集和暂存。 |  |  |  |
| 放射源 | / | 预聚釜有一个射源液位计，终聚釜有两个放射源液位计，已取得江苏省生态环境厅颁发的辐射安全许可证（苏环辐证[E0635]）。 |  |  |  |

#### 3.1.3.3生产工艺流程

（1）聚酯（CDP）生产装置

CDP差别化化学纤维项目聚酯装置以精对苯二甲酸（PTA）和乙二醇（EG）为主要原料，乙二醇锑为催化剂，新增消光剂（TiO2）配制系统，经酯化、预聚、终聚得到改性聚酯——半消光纤维级聚酯熔体，直接送到纺丝生产线。CDP差别化化学纤维项目工艺流程及产污环节见图3.1-4。

图3.1-4  二期项目聚酯生产工艺流程及产污环节图

（2）纺丝生产装置

二期项目熔体直接纺长丝分为FDY（牵伸丝）纺丝和POY纺丝（预取向丝）。由于生产工艺流程与现有PTT项目、本次本项目类似，故在此不再赘述。

#### 3.1.3.5污染源产生和排放情况

（1）废气

二期项目有组织废气主要有汽提塔废气G1和纺丝车间油剂废气G2。无组织排放主要为原料罐区产生的乙二醇、二甘醇废气、聚酯生产装置无组织排放的乙二醇、乙醛、粉尘废气和纺丝车间无组织油剂废气等。

二期项目有组织废气产生和排放情况见表3.1-10，二期项目无组织废气污染物排放源强见表3.1-11。

表3.1-11  二期项目无组织排放废气产生情况

| 序号 | 污染源位置 | 污染物 | 产生量（t/a） | 面源面积（m2） | 面源高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罐区 | 乙二醇 | 0.275 | 4225 | 5 |
| 2 |  | 二甘醇 | 0.01 | 4225 | 5 |
| 3 | 聚酯生产装置 | 乙二醇 | 1.28 | 12650 | 15 |
| 4 |  | 乙醛 | 0.1 | 12650 | 15 |
| 5 |  | 粉尘 | 0.1 | 12650 | 15 |
| 6 | 纺丝车间 | 油烟 | 2.3 | 16016 | 20 |

（2）废水

二期项目产生的废水主要有酯化反应废水、过滤器清洗废水、纺丝组件清洗废水、除盐水制备系统混床再生酸碱废水、聚酯生产装置地面冲洗水、初期雨水、除盐水系统浓盐水以及生活污水等。循环冷却水排水作为清下水，收集后经公司雨水排口汇入当地雨水管网。项目水污染物产生与排放情况见表3.1-12。

（3）固废

项目产生的固体废弃物包括：聚酯生产过程中产生的废渣S1、纺丝过程中产生的废无油丝S2和废含油丝S3、纺丝组件清洗产生的废三甘醇S4、聚酯过滤器清洗和纺丝组件清洗产生的废碱液S5和生活垃圾S6等。项目固体废弃物产生和排放情况见表3.1-13。

表3.1-13  二期项目固体废物产生状况（单位：吨/年）

| 序号 | 固废名称 | 属性 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 危险特性鉴别方法 | 危险 特性 | 废物 类别 | 废物 代码 | 估算产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废渣S1 | 一般工业固废 | 聚酯工段 | 固态 | 聚酯PET | / | / | / | / | 546 |
| 2 | 废无油丝S2 | 一般工业固废 | 纺丝工段 | 固态 | 聚酯PET | / | / | / | / | 1340 |
| 3 | 废含油丝S3 | 一般工业固废 | 纺丝工段 | 固态 | 聚酯PET | / | / | / | / | 1340 |
| 4 | 废三甘醇S4 | 危险废物 | 纺丝组件清洗 | 液态 | 三甘醇、聚酯等 | 危险废物鉴别标准 | I，T | HW06 有机溶剂 废物 | 261-006-06 | 130 |
| 5 | 废碱S5 | 危险废物 | 聚酯过滤器清洗、纺丝组件清洗 | 液态 | NaOH、聚酯等 | 危险废物鉴别标准 | C | HW35 废碱 | 900-352-35 | 68 |
| 6 | 生活垃圾S10 | 生活垃圾 | 办公、生活 | 固态 | 生活垃圾 | / | / | / | / | 133 |
| 合计 | 3557t/a，其中：危险固废198t/a；一般工业废物：3226t/a；生活垃圾：133t/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（4）噪声

项目主要噪声源为聚酯车间的EG喷射泵、熔体增压泵、纺丝车间高速卷绕机等产生的噪声，根据类比调查，项目主要的噪声源强见表3.1-14。

表3.1-14  二期项目主要设备噪声声级表

| 序号 | 设备 | 设备台数 | 等效声级 dB（A） | 距最近厂界位置（m） | 治理措施 | 降噪效果 dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EG喷射泵 | 3 | 85 | 55 | 隔声、基础减震 | ≥20dB(A) |
| 2 | 熔体增压泵 | 4 | 82 | 65 | 隔声、基础减震 | ≥20dB(A) |
| 3 | FDY牵伸卷绕机 | 216 | 85 | 75 | 隔声、基础减震 | ≥20dB(A) |
| 4 | POY卷绕机 | 360 | 85 | 75 | 隔声、基础减震 | ≥20dB(A) |
| 5 | FDY纺丝机 | 216 | 85 | 75 | 隔声、基础减震 | ≥20dB(A) |
| 6 | POY纺丝机 | 360 | 85 | 75 | 隔声、基础减震 | ≥20dB(A) |
| 7 | 溴化锂制冷机 | 6 | 92 | 30 | 隔声、基础减震 | ≥25dB(A) |
| 8 | 循环水冷却塔 | 4 | 80 | 30 | 基础减震、风机消声器 | ≥15dB(A) |

表3.1-10  二期项目大气污染物有组织排放状况表

| 种类 | 编号 | 排气量Nm3/h | 污染物 名称 | 产生状况 |  |  | 治理 措施 | 去除率% | 排放状况 |  |  | 执行标准 |  | 内径mm | 排放 温度 （℃） | 排放高度 m | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度mg/m3 | 速率 kg/h | 年产生量t/a |  |  | 浓度mg/m3 | 速率 kg/h | 年排放量t/a | 浓度mg/m3 | 速率kg/h |  |  |  |  |
| 汽提塔废气 | G1 | 46291 | 乙醛 | 1155.19 | 53.48 | 427.8 | 依托中鲈能源水煤浆热媒炉焚烧处理 | 99.8 | 2.31 | 0.11 | 0.856 | 20 | / | 3500 | 100 | 60 | 大气 |
|  |  |  | 乙二醇 | 474.98 | 21.99 | 175.9 |  | 99.8 | 0.95 | 0.04 | 0.352 | 190 | 100 |  |  |  |  |
| 纺丝车间油剂废气 | G2-1~G2-2 | 4000×2 | 纺丝油剂 | 117 | 2.34 | 18.7 | 油气分离装置 | 75 | 29.5 | 0.59 | 4.7 | 120 | 17 | 300 | 50 | 27 | 大气 |
|  | G2-3~G2-5 | 4000×3 | 纺丝油剂 | 117 | 2.34 | 18.7 | 油气分离装置 | 75 | 29.5 | 0.59 | 4.7 | 120 | 17 | 300 | 50 | 25 | 大气 |

注：汽提塔废气排气量为中鲈能源水煤浆热媒炉烟气量。

表3.1-12  二期项目水污染物产生与处理情况

| 来源 | 编号 | 废水量 （m3/d） | 污染物名称 | 污染物产生量 |  | 治理措施 | 污染物排放量 |  |  | 接管浓度限值（mg/L） | 排放方式与去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度（mg/L） | 产生量（kg/d） |  | 污染物 | 浓度（mg/L） | 接管量（kg/d） |  |  |
| 经汽提后的酯化废水 | W1 | 127.82 | COD | 4000 | 511.28 | 聚酯废水经汽提后与其他生产废水混合送苏州塘南污水处理有限公司预处理站进行预处理，达接管标准后，送苏州塘南污水处理有限公司污水处理厂处理 | 废水量 COD SS | / 400 40 | 175.02 70.01 7.00 | COD：500 SS：400 NH3-N：35 TP：8 | 苏州塘南污水处理有限公司污水处理厂 |
|  |  |  | SS | 200 | 25.56 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 乙二醇 | 2855 | 364.93 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 乙醛 | 258 | 32.98 |  |  |  |  |  |  |
| 聚酯装置过滤器清洗废水 | W2 | 1 | COD | 1500 | 1.5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SS | 400 | 0.4 |  |  |  |  |  |  |
| 纺丝组件清洗 | W3 | 12 | COD | 1500 | 18 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SS | 400 | 4.8 |  |  |  |  |  |  |
| 除盐水站再生废水 | W4 | 0.2 | COD | 80 | 0.016 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SS | 40 | 0.008 |  |  |  |  |  |  |
| 聚酯装置地面冲洗水 | W5 | 30 | COD | 1000 | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SS | 300 | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 初期雨水 | W6 | 4 | COD | 400 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SS | 200 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  | 175.02 | COD | 3213.32 | 562.40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SS | 231.81 | 40.57 |  |  |  |  |  |  |
| 生活废水 | W7 | 128 | COD | 400 | 51.2 | 生活废水和除盐水站浓盐水直接送苏州塘南污水处理有限公司污水处理厂处理 | 废水量 COD SS NH3-N TP | / 328 166 28 4.8 | 160 52.48 26.56 4.48 0.768 |  |  |
|  |  |  | SS | 200 | 25.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | NH3-N | 35 | 4.48 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TP | 6 | 0.768 |  |  |  |  |  |  |
| 除盐水站浓盐水 | W8 | 32 | COD | 40 | 1.28 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SS | 30 | 0.96 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  | 160 | COD | 328 | 52.48 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SS | 166 | 26.56 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | NH3-N | 28 | 4.48 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TP | 4.8 | 0.768 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 335.02 | COD | 1835.34 | 614.88 | / | 废水量 COD SS NH3-N TP | / 365.61 100.18 13.37 2.29 | 335.02 122.49 33.56 4.48 0.768 |  |  |
|  |  |  | SS | 200.38 | 67.13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | NH3-N | 13.37 | 4.48 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TP | 2.29 | 0.768 |  |  |  |  |  |  |
| 清下水 |  | 960 | COD | 40 | 38.4 | 清下水，收集后经公司统一雨水排口汇入当地雨水管网 | COD | 40 | 38.4 | / | 雨水管网 |
|  |  |  | SS | 30 | 28.8 |  | SS | 30 | 28.8 |  |  |

#### 3.1.3.6污染物排放汇总

项目污染物排放情况见表3.1-15。

表3.1-15  二期项目污染物排放一览表

| 污染物名称 |  |  | 产生量（t/a） | 削减量（t/a） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生产废水 | 废水量 | 58282 | 0 | 58282 |
|  |  | COD | 187.3 | 164.0 | 23.3（3.5） |
|  |  | SS | 13.6 | 11.3 | 2.3（0.57） |
|  | 生活废水和纯水制备系统排水 | 废水量 | 53280 | 0 | 53280 |
|  |  | COD | 17.5 | 0 | 17.5（3.2） |
|  |  | SS | 8.8 | 0 | 8.8（0.55） |
|  |  | 氨氮（生活） | 1.49 | 0 | 1.49（0.56） |
|  |  | 总磷（生活） | 0.26 | 0 | 0.26（0.057） |
|  | 合计 | 废水量 | 111562 | 0 | 111562 |
|  |  | COD | 204.8 | 164.0 | 40.8（6.7） |
|  |  | SS | 22.4 | 11.3 | 11.1（1.12） |
|  |  | 氨氮（生活） | 1.49 | 0 | 1.49（0.56） |
|  |  | 总磷（生活） | 0.26 | 0 | 0.26（0.057） |
| 废气（有组织） | 乙醛 |  | 427.8 | 426.944 | 0.856 |
|  | 乙二醇 |  | 175.9 | 175.548 | 0.352 |
|  | 油剂废气 |  | 37.4 | 28 | 9.4 |
| 废气（无组织） | 乙二醇 |  | 1.525 | 0 | 1.525 |
|  | 二甘醇 |  | 0.01 | 0 | 0.01 |
|  | 乙醛 |  | 0.1 | 0 | 0.1 |
|  | 粉尘 |  | 0.1 | 0 | 0.1 |
|  | 油烟（非甲烷总烃） |  | 2.3 | 0 | 2.3 |
| 固废 | 一般工业固废 |  | 3226 | 3226 | 0 |
|  | 危废废物 |  | 198 | 198 | 0 |
|  | 生活垃圾 |  | 133 | 133 | 0 |

注：生产废水中，产生量为苏州塘南污水处理有限公司废水预处理站接管考核量，削减量为苏州塘南污水处理有限公司废水预处理站削减污染物量，排放量为接管至苏州塘南污水处理有限公司污水处理厂的排放量；生活废水直接接管至苏州塘南污水处理有限公司污水处理厂集中处理；废水污染物中括号内数字为经苏州塘南污水处理有限公司污水处理厂处理后排入环境量。

### 3.1.4 8万吨超细旦涤纶低弹丝项目（三期）概况

#### 3.1.4.1项目概况

项目名称：江苏国望高科纤维有限公司8万吨超细旦涤纶低弹丝项目

建设地点：平望镇梅堰工业集中区

工程投资：总投资8000万美元，其中环保投资200万元，占总投资的2.5%

项目建设期：10个月

#### 3.1.4.2项目建设内容

主要建设内容为超细旦涤纶低弹丝，年产8万吨。

#### 3.1.4.3生产工艺流程

图3.1-5  三期项目生产工艺流程及产污环节图

#### 3.1.4.4污染源产生和排放情况

（1）废水

项目生活污水排放量为3000m3/a，生活污水进入当地污水收集管网，由苏州塘南污水处理有限公司污水处理厂处理，尾水达标排放。

（2）废气

本项目无生产废气产生排放。

（3）固体废物

项目每年将产生约60t生活垃圾；

（4）噪声

主要噪声源加弹机等产生的噪声，根据类比调查，项目主要的噪声源强84~90dB，经采取隔声、减振等有效措施后可达标。

#### 3.1.4.5污染物排放汇总

项目污染物排放情况见表3.1-16。

表3.1-16  三期项目污染物排放一览表

| 污染物名称 |  | 废水为接管量（t/a） | 最终外排量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 废水量 | 3000 | 3000 |
|  | COD | 0.9 | 0.018 |
|  | SS | 0.6 | 0.003 |
|  | 氨氮 | 0.09 | 0.0015 |
|  | 总磷 | 0.009 | 0.00015 |

### 3.1.5直纺差别化纤维项目（四期）概况

#### 3.1.5.1项目概况

项目名称：江苏国望高科纤维有限公司年产40万吨直纺差别化功能性纤维项目

建设地点：平望镇梅堰工业集中区

工程投资：29500万美元，为外资项目，其中环保投资2950万元，占总投资的1.5%。

项目建设期：14个月

生产制度及定员：聚酯装置和纺丝装置的年操作时间均为333天，日操作时间24小时，全年操作8000小时，本项目新增职工人数为3500人。

占地面积：267333m2，其中绿化面积为40100m2，绿化率为15%。其中生产区占地面积为198000m2，宿舍生活区占地面积为69333m2。

#### 3.1.5.2项目建设内容

（1）项目建设内容和产品方案

建设内容：建设两条日产600吨纤维级聚酯熔体直纺生产线，以精对苯二甲酸（PTA）和乙二醇（EG）为主要原料，年生产差别化功能性化学纤维40万吨，其中：差别化功能性POY、DTY纤维各10万吨，差别化功能性FDY纤维20万吨，及相应辅助生产装置和公用工程装置。同时建设配套的宿舍生活区，可容纳职工5000人。

聚酯和纺丝装置的生产规模见表3.1-17。

表3.1-17  四期项目主体工程及产品方案

| 产品方案 | 生产装置 |  | 建设规模 |  | 实际产能(吨/年) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (吨/年) | (吨/天) |  |  |
| 纤维级聚酯熔体 | 聚酯 装置 | 一头一尾10台反应器 | 40万 | 1200 | 40万 | 20万吨/年聚酯设备两套，熔体直接输送至纺丝箱体生产FDY和POY |
| FDY涤纶长丝 | 熔体直接纺长丝装置 | 20条FDY纺丝生产线 | 20万 | 600 | 199940 | 直接以聚酯装置最终缩聚反应器出来的熔体为原料，其中10万吨/年的POY作为DTY的原料，最终100200吨/年的POY外卖。 |
| POY涤纶长丝 |  | 20条POY纺丝生产线 | 20万 | 600 | 200200 |  |
| DTY涤纶长丝 |  | 100台加弹机 | 10万 | 300 | 101300 |  |
| 纤维级聚酯切片 | 切片生产 及包装线 |  | —— |  | —— | 配置切片生产线是为了保证生产连续性、应急事故，实际绝大部分聚酯熔体直接纺丝。 |

聚酯装置的最终产品是特性粘度[η]=0.62~0.66dl/g的纤维级半消光聚酯熔体，直接输送至纺丝装置。

纺丝装置涤纶长丝具体产品方案如下：

表3.1-18  四期项目产品方案表

| 序号 | 规格 | 年产量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | FDY 44/72 | 20000 |
| 2 | FDY 45/24 | 20000 |
| 3 | FDY 45/12 | 20000 |
| 4 | FDY 55/96 | 20000 |
| 5 | FDY 61/24 | 20000 |
| 6 | FDY 67/24 | 20000 |
| 7 | FDY 75/48 | 20000 |
| 8 | FDY 83/72 | 20000 |
| 9 | FDY 110/144 | 10000 |
| 10 | FDY 110/72 | 10000 |
| 11 | FDY 110/192 | 10000 |
| 12 | FDY 167/288 | 10000 |
| 小计 |  | 200000 |
| 13 | POY 30D/48F | 20000 |
| 14 | POY 30D/36F | 20000 |
| 15 | POY 30D/12F | 20000 |
| 16 | POY 50D/144F | 20000 |
| 17 | POY 50D/96F | 10000 |
| 18 | POY 50D/72F | 10000 |
| 小计 |  | 100000 |
| 19 | POY-DTY 50D/72F | 20000 |
| 20 | POY-DTY 75D/724F | 20000 |
| 21 | POY-DTY 150D/144F | 20000 |
| 22 | POY-DTY 50D/24F | 20000 |
| 23 | POY-DTY 75D/144F | 20000 |
| 小计 |  | 100000 |
| 合计 |  | 400000 |

（2）项目组成

项目由主要生产装置聚酯装置和纺丝装置、辅助生产装置、环保设施等组成。各组成部分的主要内容见表3.1-19。

表3.1-19  四期项目组成一览表

| 序号 | 主项名称 | 主要内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 聚酯装置 | 设计能力1200t/d，操作时间334d/a。 |  |
|  |  | PTA卸料及输送系统 | PTA链式输送系统设计能力50t/h，保护介质为氮气；PTA 料仓的储存周期约6h。 |
|  |  | 浆料配制 | 浆料调配槽的容量可满足聚酯装置正常运行2.5h。 |
|  |  | 酯化反应 | 包括第一酯化反应（酯化率约为91%）；第二酯化反应（酯化率约为96.5%）；工艺塔（乙二醇分离系统）；事故乙二醇收集槽。 |
|  |  | 预缩聚反应 | 预缩聚反应器；预缩聚输送及过滤系统。 |
|  |  | 终缩聚反应 | 终缩聚反应器；乙二醇蒸汽喷射系统；乙二醇收集槽；熔体输送及过滤系统。 |
|  | 涤纶长丝装置 | 设计建设规模为40万吨/年，品种为20万吨/年FDY、10万吨/年POY、10万吨/年DTY；纺丝系统（包括卷绕及分级包装、热媒加热系统、油剂调配系统、组件清洗系统） |  |
| 辅助工程 | 生产供水系统 | 工业用水由中鲈科技自备水厂提供，用水量最大设计流量约8000m3/d，采用碳钢管道，供水压力0.3~0.4MPa，供水温度为常温。生活用水来自于市政自来水。 |  |
|  | 循环冷却 水系统 | 循环冷却水量实际平均用量为12000m3/h，设计循环冷却水系统能力为27500m3/h，采用混凝土框架结构玻璃钢冷却塔。供水压力≥0.50 MPa，回水压力≥0.25 MPa；供水温度 ≤33℃，回水温度≤43℃；污垢系数3.44×10-4m2K/W；pH值7~8.5。 |  |
|  | 纯水系统 | 本项目纯水平均用量为2.8t/h，设计纯水系统处理能力为20t/h，采用反渗透的工艺。 |  |
|  | 冷冻水系统 | 本项目冷冻水供冷量为2400万kcal/h，拟设置冷冻站，选用蒸汽双效型溴化锂吸收式冷水机组20台，设计总供冷量为9000万kcal/h，并配置相应的冷冻水泵。采用碳钢管道；供水压力≥0.50MPa，回水压力≥0.25MPa；供水温度≤7~8℃，回水温度≤12℃；pH值6.5~7.5。 |  |
|  | 氮气系统 | 采用碳钢/不锈钢管道；压力0.60 MPa，温度为常温，纯度≥99.995%，常压下露点-40℃，拟采用外供液氮。 |  |
|  | 蒸汽 | 压力为0.7MPa的蒸汽消耗量为30.6t/h，由国望高科（原中鲈能源）聚酯一部和二部的6台水煤浆热媒站配套1.8t/h余热锅炉提供， |  |
|  | 压缩空气 | 本项目所使用的各种规格的压缩空气均来自新建空压站。本项目生产过程中需要三种工艺压缩空气和一种仪表压缩空气，三种工艺压缩空气的规格分别是：①1.0Mpa、-2℃；②0.6MPa、-20℃；③0.5MPa，-20℃；一种仪表压缩空气的规格为：0.6MPa，-40℃。项目设有40台空气压缩机。 |  |
|  | 过滤器 清洗系统 | 采用高温水解法清洗熔体过滤器滤芯。工作温度为300~350℃。清洗时间为大约18 小时。 |  |
| 储运工程 | 罐区 | 原环评中新建，实际不再建设，依托20万吨CDP项目 |  |
|  | PTA库 | 面积为：72×124m。PTA库储存量约为28400t，储存周期30天。 |  |
|  | 包装材料库 | 存放各种包装材料，面积分别为15×50m和15×42m。 |  |
|  | 成品仓库 | FDY、POY、DTY采用垛盘包装，每个垛盘重约600kg，垛盘尺寸为1400×900×1500mm（长×宽×高），垛盘叠加存放，一般叠加3层，高度为4.5m。设置成品库两座，面积均为：108×188.7m。 |  |
| 环保 设施 | 酯化反应废水汽提塔预处理装置 | 采用蒸汽汽提的方法，蒸汽直接对废水进行加热至90~95℃，接近沸腾，使废水中低沸点主要有机物乙醛和部分乙二醇等杂质从废水中脱除并进入气相；该尾气送入本项目热媒炉焚烧处理，最后经热媒炉烟囱排放。经气提后出水水质COD约在4000mg/L以下。 |  |
|  | 纺丝车间油剂废气处理装置 | 纺丝车间油剂经车间通风系统收集后，由设在车间屋顶的油气分离装置处理后经20m高的排气筒排放，本项目共有20条FDY纺丝生产线，每5条生产线设1个排气筒，共4个。 |  |
| 依托 工程 | 排污口 | 利用年产20万吨CDP差别化化学纤维本项目排污口 |  |
|  | 热媒系统 | 聚酯生产所需液相热媒依托分别依托国望高科（原中鲈能源）聚酯一部热媒站中的3台1450万大卡/小时水煤浆热媒炉和聚酯二部热媒站中的3台1450万大卡/小时水煤浆热媒炉进行供热。 |  |
|  | 蒸汽系统 | 压力为0.7MPa的蒸汽消耗量为30.6t/h，由国望高科（原中鲈能源）聚酯一部和二部的6台水煤浆热媒站配套1.8t/h余热锅炉提供， |  |
|  | 污水预处理站 | 本项目生产废水依托苏州塘南污水处理有限公司的高浓度废水预处理站进行预处理，达到接管标准后送至苏州塘南污水处理有限公司污水处理厂处理。 |  |
|  | 运输 | 进厂原材料PTA采用水运，其它采用汽车运输，出厂产品采用汽车运输。水运依托江苏中鲈科技发展股份有限公司现有码头。 |  |
|  | 汽提塔尾气焚烧系统 | 聚酯装置汽提塔尾气送入吴江中鲈能源有限公司热媒炉焚烧处理，乙醛、乙二醇废气污染物去除率可达99.8%以上，最后经热媒炉烟囱排放。 |  |
| 放射源 |  | 预聚釜共有两个射源液位计，终聚釜有四个射源液位计。 |  |

#### 3.1.5.2生产工艺流程

（1）聚酯生产装置

直纺差别化PET聚酯生产工艺流程与CDP差别化化学纤维项目相比，仅缺少第三单体的投加过程，在此不再赘述。

（2）纺丝生产装置

PET直纺项目熔体直接纺长丝分为FDY（牵伸丝）纺丝和POY纺丝（预取向丝），POY纺丝（预取向丝）进一步经过加弹变成DTY纺丝（加弹丝），与CDP差别化化学纤维项目一致，在此不再赘述。

#### 3.1.5.4污染源产生和排放情况

（1）废气

直纺差别化功能性纤维项目热媒炉依托吴江中鲈能源有限公司热媒炉，因此无热煤炉废气产生。有组织废气主要有汽提塔废气G1和真空系统尾气G2、G3、纺丝车间油剂废气G4～G7等。无组织排放主要为聚酯生产装置无组织排放的乙二醇、乙醛废气、PTA粉尘无组织排放、原料罐区产生的乙二醇、二甘醇废气和纺丝车间无组织油剂废气等。

直纺差别化功能性纤维项目有组织和无组织废气排放情况见表3.1-20和表3.1-21。

（2）废水

直纺差别化功能性纤维项目废水污染源包括：酯化反应产生的废水和缩聚反应真空系统尾气洗涤废水、过滤器清洗废水、纺丝组件清洗废水、除盐水制备系统酸碱废水、地面冲洗水、初期雨水等经苏州塘南污水处理有限公司预处理站预处理，达到接管标准后送至苏州塘南污水处理有限公司污水处理厂处理，尾水排入頔塘河。除盐水制备产生的浓盐水和生活废水一起接管至苏州塘南污水处理有限公司污水处理厂处理循环冷却水排水作为清下水收集后经公司雨水排口汇入当地雨水管网。

直纺差别化功能性纤维项目水污染物产生与排放情况见表3.1-22。

表3.1-20  四期项目大气污染物有组织排放状况表

| 种类 | 编号 | 排气量Nm3/h | 污染物 名称 | 产生状况 |  |  | 治理 措施 | 去除率% | 排放状况 |  |  | 执行标准 |  | 内径mm | 排放 温度 （℃） | 排放高度 m | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度mg/m3 | 速率 kg/h | 年产生量t/a |  |  | 浓度mg/m3 | 速率 kg/h | 年排放量t/a | 浓度mg/m3 | 速率kg/h |  |  |  |  |
| 汽提塔废气 | G1 | 66500 | 乙醛 | 1608 | 106.9 | 855.2 | 送热媒炉焚烧处理 | 99.8 | 3.16 | 0.21 | 1.71 | 20 | / | 3500 | 100 | 60 | 大气 |
|  |  |  | 乙二醇 | 661 | 43.98 | 351.8 |  | 99.8 | 1.32 | 0.09 | 0.70 | 190 | 100 |  |  |  |  |
| 真空系统尾气 | G2、G3 | 600×2 | 乙醛 | 20.8 | 0.0125×2 | 0.1×2 | 直接排放 | 0 | 20.8 | 0.0125×2 | 0.1×2 | 20 | / | 125 | 常温 | 21 | 大气 |
| 纺丝车间油剂废气 | G4～G7 | 7500×4 | 纺丝油剂 | 250 | 1.875×4 | 15×4 | 油气分离装置 | 75 | 62.5 | 0.47×4 | 3.75×4 | / | 10.8 | 300 | 50 | 20 | 大气 |

注：汽提塔废气量为热媒炉烟气量。

表3.1-21  四期项目无组织排放废气产生情况

| 序号 | 污染源位置 | 污染物 | 产生量（t/a） | 面源面积（m2） | 面源高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罐区 | 乙二醇 | 0.275 | 940 | 5 |
| 2 |  | 二甘醇 | 0.01 | 940 | 5 |
| 3 | 聚酯生产装置1 | 乙二醇 | 1.28 | 1914 | 15 |
| 4 |  | 乙醛 | 0.1 | 1914 | 15 |
| 5 |  | 粉尘 | 0.1 | 1914 | 15 |
| 6 | 聚酯生产装置2 | 乙二醇 | 1.28 | 1914 | 15 |
| 7 |  | 乙醛 | 0.1 | 1914 | 15 |
| 8 |  | 粉尘 | 0.1 | 1914 | 15 |
| 9 | FDY纺丝车间 | 油烟 | 3.2 | 38391 | 20 |

表3.1-22  四期项目水污染物产生与处理情况

| 来源 | 编号 | 废水量 （m3/d） | 污染物名称 | 污染物产生量 |  | 治理措施 | 污染物排放量 |  |  | 接管浓度限值(mg/L) | 排放方式与去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度(mg/L) | 产生量(kg/d) |  | 污染物 | 浓度(mg/L) | 接管(kg/d) |  |  |
| 经汽提后的酯化废水和缩聚反应尾气洗涤废水 | W1 | 265.52 | COD | 4000 | 1062.08 | 聚酯废水经汽提后与其他生产废水混合送苏州塘南污水处理有限公司预处理站进行预处理，达接管标准后，送苏州塘南污水处理有限公司污水处理厂处理 | 废水量 COD SS | / 400 40 | 359.92 143.97 14.4 | COD：500 SS：400 NH3-N：35 TP：8 | 苏州塘南污水处理有限公司污水处理厂 |
|  |  |  | SS | 200 | 53.104 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 乙二醇 | 2555.7 | 678.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 乙醛 | 199 | 52.8 |  |  |  |  |  |  |
| 聚酯装置过滤器清洗废水 | W2 | 2 | COD | 1500 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SS | 400 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 纺丝组件清洗 | W3 | 24 | COD | 1500 | 36 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SS | 400 | 9.6 |  |  |  |  |  |  |
| 除盐水站再生废水 | W4 | 0.4 | COD | 80 | 0.032 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SS | 40 | 0.016 |  |  |  |  |  |  |
| 聚酯装置地面冲洗水 | W5 | 60 | COD | 1000 | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SS | 300 | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 初期雨水 | W6 | 8 | COD | 400 | 3.2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SS | 200 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  | 359.92 | COD | 3235 | 1164.312 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SS | 231 | 83.12 |  |  |  |  |  |  |
| 生活废水 | W7 | 560 | COD | 400 | 224 | 生活废水和除盐水站浓盐水直接送苏州塘南污水处理有限公司污水处理厂处理 | 废水量 COD SS NH3-N TP | / 368.3 185.0 31.9 5.5 | 614 226.16 113.62 19.6 3.36 |  |  |
|  |  |  | SS | 200 | 112 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | NH3-N | 35 | 19.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TP | 6 | 3.36 |  |  |  |  |  |  |
| 除盐水站浓盐水 | W8 | 54 | COD | 40 | 2.16 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SS | 30 | 1.62 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  | 614 | COD | 368.3 | 226.16 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SS | 185.0 | 113.62 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | NH3-N | 31.9 | 19.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TP | 5.5 | 3.36 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 973.92 | COD | 1427.7 | 1390.472 | / | 废水量 COD SS NH3-N TP | / 380.0 131.4 20.1 3.45 | 973.92 370.13 128.02 19.6 3.36 |  |  |
|  |  |  | SS | 202.0 | 196.74 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | NH3-N | 20.1 | 19.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TP | 3.4 | 3.36 |  |  |  |  |  |  |
| 清下水 |  | 1920 | COD | 40 | 76.8 | 清下水，收集后经公司统一雨水排口汇入当地雨水管网 | COD | 40 | 76.8 | / | 雨水管网 |
|  |  |  | SS | 30 | 57.6 |  | SS | 30 | 57.6 |  |  |

（3）噪声

项目主要噪声源为聚酯车间的EG喷射泵、熔体增压泵、高速卷绕机、溴化锂制冷机、加弹机、空压机和循环水冷却塔等产生的噪声，具体见表3.1-23。

表3.1-23  四期项目主要设备噪声声级表

| 序号 | 设备 | 设备台数 | 等效声级 dB（A） | 距最近厂界位置（m） | 治理措施 | 降噪效果 dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EG喷射泵 | 6 | 85 | 30 | 隔声、基础减震 | ≥20dB(A) |
| 2 | 熔体增压泵 | 12 | 82 | 30 | 隔声、基础减震 | ≥20dB(A) |
| 3 | 高速卷绕机 | 1440 | 85 | 80 | 隔声、基础减震 | ≥20dB(A) |
| 4 | 溴化锂制冷机 | 20 | 92 | 30 | 隔声、基础减震 | ≥20dB(A) |
| 5 | 加弹机 | 100 | 90 | 30 | 隔声、基础减震 | ≥20dB(A) |
| 6 | 空压机 | 40 | 90 | 30 | 隔声、基础减震 | ≥20dB(A) |
| 7 | 循环水冷却塔 | 8 | 80 | 60 | 隔声、基础减震 | ≥20dB(A) |

（4）固废

项目固体废弃物包括：聚酯生产过程中产生的废渣S1、纺丝过程中产生的废无油丝S2、废含油丝S3、纺丝组件清洗产生的废三甘醇、聚酯过滤器清洗和纺丝组件清洗产生的废碱液和生活垃圾等，具体见表3.1-24。

表3.1-24  四期项目固体废物产生状况

| 序号 | 名称 | 分类编号 | 废物代码 | 主要成分、性状 | 产生量(t/a) | 含水率(%) | 拟采取的 处理处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废渣S1 | / | / | 聚酯PET | 1092 | / | 回收利用 |
| 2 | 废无油丝S2 | / | / | 聚酯PET | 2600 | / | 回收利用 |
| 3 | 废含油丝S3 | / | / | 聚酯PET | 3300 | / | 回收利用 |
| 4 | 废三甘醇S4 | HW06 | 261-006-06 | 三甘醇、聚酯等 | 260 | / | 吴江市绿怡固废回收处置有限公司进行处理 |
| 5 | 废碱S5 | HW35 | 900-352-35 | NaOH、聚酯等 | 136 | / |  |
| 6 | 生活垃圾 | / | / | 固体 | 582 | / | 委托环卫部门处理 |
| 合计 | 危险固废396；一般废物：6992；生活垃圾：582 |  |  |  |  |  |  |

#### 3.1.5.5污染物排放汇总

项目污染物排放情况见表3.1-25。

表3.1-25  四期项目污染物核算一览表

| 污染物名称 |  | 产生量（t/a） | 削减量（t/a） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产废水 | 废水量 | 119853 | 0 | 119853 |
|  | COD | 387.716 | 339.774 | 47.942 |
|  | SS | 26.679 | 21.884 | 4.795 |
| 生活污水 | 废水量 | 204462 | 0 | 204462 |
|  | COD | 75.311 | 0 | 75.311 |
|  | SS | 37.835 | 0 | 37.835 |
|  | 氨氮 | 6.53 | 0 | 6.53 |
|  | 总磷 | 1.12 | 0 | 1.12 |
| 废气（有组织） | 乙醛 | 855.4 | 853.49 | 1.91 |
|  | 乙二醇 | 351.8 | 351.1 | 0.70 |
|  | 油剂废气 | 60 | 45 | 15 |
| 废气（无组织） | 乙二醇 | 2.835 | 0 | 2.835 |
|  | 二甘醇 | 0.01 | 0 | 0.01 |
|  | 乙醛 | 0.2 | 0 | 0.2 |
|  | 粉尘 | 0.2 | 0 | 0.2 |
|  | 烟油（非甲烷总烃） | 3.2 | 0 | 3.2 |
| 固废 | 工业固废 | 7388 | 7388 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 582 | 582 | 0 |

### 3.1.6 新建公用工程项目（五期）概况

#### 3.1.6.1项目概况

项目名称：江苏国望高科纤维有限公司新建公用工程项目

项目位置：吴江南北快速干线以西，頔塘河南岸

功能定位：自建码头

泊位：4个500吨级的散杂货泊位（3个泊位装卸PTA，1个泊位装卸EG）

吞吐量：年吞吐量120万吨（PTA年吞吐量80万吨、EG年吞吐量40万吨）

占地：码头占用岸线250m，新建驳岸62m，陆域占地5000m2。

投资总额：总投资240万美元（约合1500万元人民币），环保投资为30万元，占总投资的2.0%。

#### 3.1.6.2生产工艺流程

（1）方案

4个500吨级散杂货泊位，其中3个泊位装卸PTA，1个泊位装卸EG。配备4台5吨固定起重机；1个乙二醇输送管道、6台叉车和2台平板车。

PTA采用吊装后，用叉车和平板车送至后方仓库，乙二醇通过专用输送管道送至后方罐区。

（2）流程

①船→仓库（PTA）

船→固定起重机（GQ2-5）→叉车/平板车→仓库。

②船→储罐（乙二醇）

船→软管连接（专线输送）→卸料泵→输送管道→乙二醇储罐。

其中，乙二醇输送管线为不锈钢材质，长35.0m，管径为0.2m，卸料泵为船舶自身提供。

#### 3.1.5.4污染源产生和排放情况

（1）废水

项目营运期污水主要为到港船舶舱底油污水、船舶生活污水、初期雨水、地面冲洗废水等，具体见表3.1-26。

表3.1-26  五期项目水污染物排放情况汇总

| 产污环节 | 废水量 m3/a | 污染物 名称 | 产生情况 |  | 处理方式 | 污染物排放量 |  |  | 接管/排放浓度限值(mg/L) | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 mg/L | 产生量 t/a |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 污染物 | 浓度(mg/L) | 接管(t/a) |  |  |
| 地面冲 洗废水 | 2212.5 | COD | 300 | 0.664 | 苏州塘南污水处理有限公司污水处理厂 | 废水量 | / | 2507.2 | / | 頔塘河 |
|  |  | SS | 150 | 0.332 |  | COD | 200 | 0.50 | 500/60 |  |
| 初期 雨水 | 294.7 | COD | 300 | 0.0884 |  | SS | 50 | 0.1254 | 400/10 |  |
|  |  | SS | 150 | 0.0442 |  | / | / | / | / |  |
| 船舶生 活污水 | 1382.4 | COD | 400 | 0.553 | - | 由海事部门认定的环保船接收处理 |  |  |  |  |
|  |  | SS | 300 | 0.415 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 | 35 | 0.0484 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总磷 | 4 | 0.00553 |  |  |  |  |  |  |
| 船舶舱底油污水 | 336 | 石油类 | 5000 | 1.68 | 油水分离器 |  |  |  |  |  |
|  |  | COD | 400 | 0.1344 |  |  |  |  |  |  |

（2）废气

项目废气主要为乙二醇装卸废气、平板车和叉车尾气排放、船舶废气。上述废气均为无组织废气。

（3）噪声

项目的噪声主要来源于装卸机械噪声、作业车辆和船舶鸣笛产生的噪声等，具体见表3.1-27。

表3.1-27  五期项目主要噪声设施一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 噪声声级(dB) | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定起重机 | Q=5t | 台 | 85 | 4 |
| 2 | 船舶鸣笛 | / | 艘 | 95 | / |
| 3 | 叉车 | / | 辆 | 75～80 | 6 |
| 4 | 平板车 | 30t | 辆 | 80~90 | 2 |

（4）固废

项目固体废弃物主要为到港船舶生活垃圾和船舶维修废弃物等，具体见表3.1-28。

表3.1-28  新建公用工程项目固体废弃物发生量预测

| 污染源名称 |  | 产生量（t/a） | 主要成份 | 治理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 船舶垃圾 | 生活垃圾 | 19.2 | 生活垃圾 | 交由海事部门认定的有资质的单位处理 |
|  | 生产垃圾 | 48.0 | 维修废弃物 |  |
| 合计 |  | 67.2 |  |  |

#### 3.1.4.5污染物排放汇总

项目污染物排放情况见表3.1-29。

表3.1-29  五期项目污染物排放汇总（t/a）

| 项目 | 污染物 | 产生量 | 削减量 | 排放量 | 备 注 | 排入外环境量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织 废气 | CO | 1.215 | 0 | 1.215 | 运输设备 废气 | 1.215 |
|  | SO2 | 0.146 | 0 | 0.146 |  | 0.146 |
|  | NO2 | 1.798 | 0 | 1.798 |  | 1.798 |
|  | 烃类 | 0.20 | 0 | 0.20 |  | 0.20 |
|  | CO | 1.613 | 0 | 1.613 | 船舶废气 | 1.613 |
|  | SO2 | 0.597 | 0 | 0.597 |  | 0.597 |
|  | NO2 | 0.387 | 0 | 0.387 |  | 0.387 |
|  | 烃类 | 0.265 | 0 | 0.265 |  | 0.265 |
|  | 乙二醇 | 0.4 | 0 | 0.4 | 装卸废气 | 0.4 |
| 废水（生产） | 废水量 | 2507.2 | 0 | 2507.2 | 苏州塘南污水处理有限公司预处理站 | 2507.2 |
|  | COD | 0.7524 | 0.2524 | 0.50 |  | 0.1504 |
|  | SS | 0.3762 | 0.2508 | 0.1254 |  | 0.0251 |
| 固废 | 船舶固废 | 67.2 | 67.2 | 0 | 海事部门认定的有资质的单位处理 | 0 |

### 3.1.7年产50万吨差别化功能性化学纤维项目（六期）

#### 3.1.7.1项目概况

“江苏国望高科纤维有限公司年产50万吨差别化功能性化学纤维项目”于2013年6月13日获得了江苏省环境保护厅的环评批复（批复文号：苏环审[2013]119号），该项目包含DTY生产、POY纺丝生产两个部分。

在实际生产过程中，原批复环评规划建设2条单线日产750吨聚酯熔体装置，38条POY纺丝生产线和48台高速加弹机。实际建设情况为：已建成1条单线日产750吨聚酯熔体装置，19条POY纺丝生产线和24台高速加弹机。即实际建设产能为原批复环评的50%，本次变动后，剩余50%的生产线不再进行建设。该变动导致项目工程占地、建设内容、产品方案、原辅料用量、设备清单、“三废”产生量和排放量等发生相应的变化，因此，本次根据验收报告对该项目进行回顾。本项目基本概况如下：

项目名称：江苏国望高科纤维有限公司年产50万吨差别化功能性化学纤维项目

工程性质：扩建

建设地点：吴江区平望镇梅堰工业集中区

行业类别：合成纤维制造业（2820）

工程投资：186600万元，其中环保投资2063万元，占总投资的1.1%

项目建设期：计划2016年1月建成

生产制度及定员：聚酯装置和纺丝装置的年操作时间均为333天，日操作时间24小时，全年操作8000小时，本项目新增职工1500人。

#### 3.1.7.2项目建设内容

变动后项目产品方案详见表3.1-30和表3.1-31；变动后主体工程和公辅工程的情况详见表3.1-32。

表3.1-30  主体工程及产品方案一览表

| 产品方案 | 变动后生产装置 （吨/年） | 变动后建设规模 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （吨/年） | （吨/天） |  |
| 纤维级聚酯熔体 | 连续柔性化聚酯生产线 | 25万 | 750 | 聚酯熔体直接输送至纺丝生产线生产POY |
| POY涤纶长丝 | 19条POY纺丝生产线 | 25万 | 750 | 直接以聚酯装置最终缩聚反应器出来的熔体为原料，其中5万吨POY作为生产DTY的原料，其余20万吨POY直接作为产品对外销售 |
| DTY涤纶长丝 | 24台高速加弹机 | 5万 | 150 |  |
| 纤维级聚酯切片 | 切片生产及包装线 | — |  | 配置切片生产线是为了满足稳定、连续的生产工艺要求，当下游装置停车、改细旦品种或降负荷时，多余熔体送切片装置切粒 |

注：两条聚酯生产线各配套1万t/a的切粒系统，当下游装置停车、改细旦品种或降负荷时，多余熔体送切片装置切粒，一般每次时间为3-4天。

表3.1-31  变动后聚酯熔体直纺涤纶长丝产品方案一览表

| 产品方案 | 规格 | 变动后规模（吨/年） |
| --- | --- | --- |
| POY | POY 50D/72 | 5965 |
|  | POY 75D/72 | 21445 |
|  | POY 100/144 | 29385 |
|  | POY 150/96 | 16635 |
|  | POY 150/144 | 118085 |
|  | POY 150/288 | 8725 |
| 小计 |  | 200240 |
| POY-DTY | POY-DTY 75D/36 | 8535 |
|  | POY-DTY 75D/72F | 32592.5 |
|  | POY-DTY 150D/288F | 9520 |
| 小计 |  | 50649 |
| 合计 |  | 250889 |

表3.1-32  变动后项目组成一览表

| 序号 | 主项名称 | 变动后主要内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 聚酯装置 | 设计能力1套各750t/d，操作时间333d/a。 |  |
|  |  | PTA卸料及输送系统 | PTA链式输送系统设计能力两套各35t/h，保护介质为氮气；PTA料仓的储存周期约6h。 |
|  |  | 浆料配制 | 浆料调配槽的容量可满足聚酯装置正常运行2.5h。 |
|  |  | 酯化反应 | 包括第一酯化反应（酯化率约为91%）；第二酯化反应（酯化率约为96.5%）；工艺塔（乙二醇分离系统）；事故乙二醇收集槽。 |
|  |  | 预缩聚反应 | 预缩聚反应器；预缩聚输送及过滤系统。 |
|  |  | 终缩聚反应 | 终缩聚反应器；乙二醇蒸汽喷射系统；乙二醇收集槽；熔体输送及过滤系统。 |
|  | 涤纶长丝装置 | 设计建设规模为25万吨/年，品种包括POY和DTY（其中POY 20万吨/年，DTY 5万吨/年）；纺丝系统包括卷绕及分级包装、热媒加热系统、油剂调配系统、组件清洗系统、加弹机等。 |  |
| 辅助工程 | 生产供水系统 | 工业用水由中鲈科技自备水厂提供，用水量最大设计流量约8000m3/d，采用碳钢管道，供水压力0.3~0.4MPa，供水温度为常温。生活用水来自于市政自来水。 |  |
|  | 循环冷却水系统 | 本项目循环冷却水平均用量为15000m3/h，设计循环冷却水系统能力为22000m3/h，设置混凝土框架结构玻璃钢冷却塔4座，设置循环冷却水泵12台，全自动过滤器6台。供水压力≥0.50MPa，回水压力≥0.25MPa；供水温度≤33℃，回水温度≤43℃；污垢系数3.44×10-4m2K/W；pH值7~8.5 |  |
|  | 纯水系统 | 本项目纯水平均用量为0.9t/h，设计纯水系统处理能力为5m3/h，采用反渗透的工艺。 |  |
|  | 空调冷冻系统 | 聚酯装置 | 设置2台180万kcal/h的螺杆式压缩冷冻机。 |
|  |  | 长丝装置 | 设置3台180万kcal/h的螺杆式压缩冷冻机和4台500万kcal/h的离心式压缩冷冻机。 |
|  | 氮气系统 | 粗氮（99.9%） | 设置1台产气量为300m3/h的PSA制氮装置。 |
|  |  | 精氮（99.99%） | 设置1台40m3的液氮储槽和一台汽化量为3800m3/h的空温式汽化器，常压下露点-40℃。 |
|  | 蒸汽 | 本项目生产所需0.3MPa蒸汽消耗量为1.615t/h，由原中鲈能源有限公司（中鲈能源有限公司已被国望高科收购，中鲈能源于2017年8月22日注销，污染物排放总量已转至国望高科）聚酯三部水煤浆热媒站配套1.8t/h余热锅炉提供，最大产生量为32.4t/h，蒸汽凝结水全部返回至余热锅炉。 |  |
|  | 热媒系统 | 本项目高温热媒依托原中鲈能源有限公司（中鲈能源有限公司已被国望高科收购，中鲈能源于2017年8月22日注销，污染物排放总量已转至国望高科）快速干道西侧聚酯三部热媒站内3台1450万大卡/小时水煤浆热媒炉（2用1备）。 |  |
|  | 压缩空气 | 1.1MPa压缩空气系统 | / |
|  |  | 0.75MPa压缩空气系统 | 设置5台排气量为220Nm3/min、排气压力为0.75MPa的离心式空压机。 |
|  | 过滤器清洗系统 | 采用高温水解法清洗熔体过滤器滤芯。工作温度为300~350℃。清洗时间为大约18小时。 |  |
|  | 电力系统 | 本项目设置1座11万KV变电所，位于南侧员工生活区内，纳入辐射环境管理范围，委托有资质单位另行进行环评，不在本次评价范围。 |  |
| 储运工程 | 罐区 | 设置3×500m3乙二醇罐组，1×100m3二甘醇储罐，均为立式拱顶罐。 |  |
|  | 原料仓库 | PTA为1000kg袋装，二氧化钛为1000kg袋装，乙二醇锑为25kg桶装，三甘醇采用桶装，均分区存放在原料仓库。本项目设置2座原料仓库，面积分别为13608m2和3240m2。 |  |
|  | 成品仓库 | 采用垛盘包装，每个垛盘重约600kg，垛盘尺寸为1400×900×1500mm（长×宽×高），垛盘叠加存放，一般叠加3层，高度为4.5m。本项目成品仓库依托国望高科现有成品仓库。 |  |
|  | 运输 | 本项目所需原材料PTA、EG采用水运，依托国望高科现有码头；产品涤纶长丝采用汽车运输。 |  |
| 环保设施 | 酯化反应废水汽提塔预处理装置 | 采用蒸汽汽提的方法，蒸汽直接对废水进行加热至90~95℃，接近沸腾，使废水中低沸点主要有机物乙醛和部分乙二醇等杂质从废水中脱除并进入气相；该尾气送入原中鲈能源有限公司（中鲈能源有限公司已被国望高科收购，中鲈能源于2017年8月22日注销，污染物排放总量已转至国望高科）水煤浆热媒炉焚烧处理，最后经热媒炉烟囱排放。经气提后出水水质COD约在4000mg/L以下。 |  |
|  | 污水预处理站 | 本项目生产废水依托设在苏州塘南污水处理有限公司的高浓度废水预处理站进行预处理，达到接管标准后送至该污水厂生化工段处理。 |  |
|  | 消防水收集池 | 本项目设置1座消防水收集池，容积为1000m3。 |  |
|  | 事故池 | 本项目设置1座事故池，容积为1000m3。 |  |
|  | 汽提塔尾气焚烧系统 | 聚酯装置汽提塔尾气送原中鲈能源有限公司（中鲈能源有限公司已被国望高科收购，中鲈能源于2017年8月22日注销，污染物排放总量已转至国望高科）快速干道西侧热媒站焚烧处理，乙醛、乙二醇等废气污染物去除率可达99.8%以上，最后经热媒炉烟囱排放。 |  |
|  | 固废暂存场（危废暂存场） | 位于发货区西侧，20×20m（长×宽），围堰高2m |  |
| 放射源 |  | 本项目一共有3处使用放射源。预聚釜有一个射源液位计，终聚釜有两个放射源液位计。纳入辐射环境管理范围，委托有资质单位另行进行环评，不在本项目评价范围。 |  |

#### 3.1.7.3生产工艺流程

采用中国纺织工业设计院具有自主知识产权的成熟工艺技术，以锑系组份（乙二醇锑）为催化剂，精对苯二甲酸（PTA）和乙二醇（EG）为原料，生产纤维级聚酯熔体，直接去纺丝装置生产涤纶长丝POY（预取向丝），部分涤纶长丝POY经本项目加弹车间高速加弹机加工成涤纶长丝DTY（拉伸变形丝）后出售，其余涤纶长丝POY作为成品出售。

本项目聚酯和纺丝过程生产工艺与直纺差别化纤维项目基本一致，在此不再赘述，纺丝工段最后的产品为POY和DTY，无FDY。

#### 3.1.7.5污染源产生和排放情况

（1）废气

有组织废气主要包括汽提塔废气G1、真空系统尾气G2、纺丝车间油剂废气G3-G4、PTA粉尘废气G5。无组织排放主要为聚酯生产装置无组织排放的乙二醇、乙醛废气、PTA粉尘无组织排放、原料罐区产生的乙二醇、二甘醇废气和纺丝、纺丝和加弹车间无组织油剂废气等。

项目有组织和无组织废气排放情况见表3.1-33和表3.1-34。

（2）废水

项目废水污染源包括：酯化反应产生的废水和缩聚反应真空系统尾气洗涤废水、过滤器清洗废水、纺丝组件清洗废水、除盐水制备系统酸碱废水、地面冲洗水、初期雨水等经苏州塘南污水处理有限公司预处理站预处理，达到接管标准后送至苏州塘南污水处理有限公司污水处理厂处理，尾水排入頔塘河。除盐水制备产生的浓盐水和生活废水一起接管至苏州塘南污水处理有限公司污水处理厂处理循环冷却水排水作为清下水收集后经公司雨水排口汇入当地雨水管网。

项目水污染物产生与排放情况见表3.1-35。

表3.1-33  变动后有组织废气产生及排放情况一览表

| 种类 | 编号 | 排气量Nm3/h | 污染物 名称 | 产生状况 |  |  | 治理措施 | 去除率 % | 排放状况 |  |  |  |  | 执行标准 |  | 内径mm | 排放 温度 （℃） | 排放高度 m | 方式 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度mg/m3 | 速率 kg/h | 年产生量t/a |  |  | 排气量 Nm3/h | 污染物 | 浓度mg/m3 | 速率 kg/h | 年排放量t/a | 浓度mg/m3 | 速率kg/h |  |  |  |  |  |
| 汽提塔废气* | G1 | 271052 | 乙醛 | 246.505 | 66.815 | 534.5 | 气提塔废气送国望高科（原中鲈能源）快速干道西侧热媒站焚烧处置 | 99.8 | 271052 | 乙醛 | 0.5 | 0.135 | 1.07 | 20 | / | 3500 | 100 | 60 | 连续 | 大气 |
|  |  |  | 乙二醇 | 101.385 | 27.48 | 219.85 |  | 99.8 |  | 乙二醇 | 0.205 | 0.055 | 0.44 | 190 | 100 |  |  |  |  |  |
| 真空系统尾气 | G2 | 750 | 乙醛 | 25.0 | 0.01875 | 0.15 | 真空系统尾气经废气淋洗塔处理后送国望高科（原中鲈能源）快速干道西侧热媒站焚烧处置 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 纺丝车间废气 | G3-G4 | 10000×2 | 非甲烷总烃 | 23.75 | 0.475 | 3.8 | 静电式油气分离装置 | 75 | 10000×2 | 非甲烷总烃 | 6.0 | 0.12 | 0.95 | 120 | 17 | 400 | 常温 | 20 | 连续 | 大气 |
| PTA粉尘废气 | G5 | 2000 | 粉尘 | 560 | 1.125 | 9 | 袋式除尘 | 99 | 2000 | 粉尘 | 5.6 | 0.01125 | 0.09 | 120 | 3.5 | 200 | 常温 | 15 | 连续 | 大气 |

注：汽提塔废气量为热媒炉烟气量。

表3.1-34  无组织废气排放情况

| 序号 | 污染源位置 | 污染物 | 产生量（t/a） | 面源面积（m2） | 面源高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罐区 | 乙二醇 | 0.46 | 22×44 | 10 |
|  |  | 二甘醇 | 0.01 |  |  |
| 2 | 聚酯生产装置1 | 乙二醇 | 1.6 | 33×58 | 20 |
|  |  | 乙醛 | 0.10 |  |  |
|  |  | 粉尘 | 0.1 |  |  |
| 3 | 聚酯生产装置2 | 乙二醇 | 1.6 | 33×58 | 20 |
|  |  | 乙醛 | 0.10 |  |  |
|  |  | 粉尘 | 0.1 |  |  |
| 4 | POY纺丝车间1 | 非甲烷总烃 | 0.2 | 144×147 | 20 |
| 5 | POY纺丝车间2 | 非甲烷总烃 | 0.2 | 140×156 | 20 |
| 6 | 加弹车间 | 非甲烷总烃 | 2 | 200×150 | 20 |

表3.1-35  变动后废水产生与排放情况

| 来源 | 编号 | 废水量 （m3/d） | 污染物名称 | 污染物产生量 |  | 治理措施 | 污染物排放量 |  |  | 接管浓度 限值(mg/L) | 排放方式与去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度 (mg/L) | 产生量 (kg/d) |  | 污染物 | 浓度 (mg/L) | 接管 (kg/d) |  |  |
| 经汽提后的 酯化废水和缩 聚反应尾气洗 涤废水 | W1 | 165.955 | COD | 4000 | 663.82 | 聚酯废水经汽提后与其他生产废水混合送苏州塘南污水处理有限公司预处理站进行预处理，达接管标准后送生化工段处理 | 废水量 COD SS pH | / 500 150 / | 213.655 （m3/d） 106.85 32.05 6~9 | / COD：500 SS：400 NH3-N：35 TP：5 pH：6~9 | 苏州塘南污水处理有限公司 |
|  |  |  | SS | 200 | 33.19 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 乙二醇 | 2558 | 424.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 乙醛 | 199 | 33.05 |  |  |  |  |  |  |
| 聚酯装置过滤 器清洗废水 | W2 | 1 | COD | 1500 | 1.5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SS | 400 | 0.4 |  |  |  |  |  |  |
| 纺丝组件清洗废水 | W3 | 15 | COD | 1500 | 22.5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SS | 400 | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 石油类 | 10 | 0.15 |  |  |  |  |  |  |
| 除盐水站 再生废水 | W4 | 0.2 | COD | 80 | 0.016 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SS | 40 | 0.008 |  |  |  |  |  |  |
| 聚酯装置 地面冲洗水 | W5 | 30 | COD | 1000 | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SS | 300 | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 初期雨水 | W6 | 5 | COD | 400 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SS | 200 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  | 213.655 | COD | 3369.15 | 719.836 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SS | 232.14 | 49.598 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 乙二醇 | 1987.32 | 424.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 乙醛 | 154.69 | 33.05 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 石油类 | 0.70 | 0.15 |  |  |  |  |  |  |
| 除盐水站浓盐水 | W7 | 18 | COD | 40 | 1.1 | 生活废水和除盐水站浓盐水直接送苏州塘南污水有限处理公司处理 | 废水量 COD SS NH3-N TP | / 377.41 189.81 32.59 5.59 | 270（m3/d） 100.8 50.4 8.8 1.51 |  |  |
|  |  |  | SS | 30 | 0.85 |  |  |  |  |  |  |
| 生活废水 | W8 | 252 | COD | 400 | 100.8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SS | 200 | 50.4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | NH3-N | 35 | 8.8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TP | 6 | 1.51 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  | 270 | COD | 377.41 | 101.9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SS | 189.81 | 51.25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | NH3-N | 32.59 | 8.8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TP | 5.59 | 1.51 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 483.655 | COD | 1699.01 | 821.736 |  | 废水量 COD SS NH3-N TP pH | / 429.3 170.5 18.2 3.12 / | 483.655 （m3/d） 207.65 82.45 8.8 1.51 6~9 |  |  |
|  |  |  | SS | 208.51 | 100.848 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | NH3-N | 18.19 | 8.8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TP | 3.12 | 1.51 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 石油类 | 0.31 | 0.15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 乙二醇 | 877.90 | 424.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 乙醛 | 68.33 | 33.05 |  |  |  |  |  |  |
| 清下水 |  | 1200 | COD | 40 | 48 | 清下水，收集后经公司统一雨水排口汇入园区雨水管网 | COD | 40 | 48 | / | 雨水管网 |
|  |  |  | SS | 30 | 36 |  | SS | 30 | 36 |  |  |

（3）噪声

由于变动后工艺设备减少，噪声源也相应减少，变动后噪声源强见表3.1-36。

表3.1-36  变动后噪声源强一览表

| 序号 | 设备 | 变动后设备台数 | 等效声级 dB（A） | 距最近厂界位置（m） | 治理措施 | 降噪效果 dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EG喷射泵 | 4 | 85 | 90 | 隔声、基础减震 | ≥20dB(A) |
| 2 | 熔体增压泵 | 5 | 82 | 70 | 隔声、基础减震 | ≥20dB(A) |
| 3 | POY卷绕机 | 816 | 85 | 40 | 隔声、基础减震 | ≥20dB(A) |
| 4 | POY纺丝机 | 744 | 85 | 40 | 隔声、基础减震 | ≥20dB(A) |
| 5 | DTY加弹机 | 24 | 90 | 40 | 隔声、基础减震 | ≥20dB(A) |
| 6 | 制冷机 | 7 | 92 | 46 | 隔声、基础减震 | ≥25dB(A) |
| 7 | 循环水冷却塔 | 4 | 80 | 46 | 基础减震、风机消声器 | ≥15dB(A) |
| 8 | 空压机 | 5 | 80 | 46 | 隔声、基础减震 | ≥15dB(A) |

（4）固废

变动后固废污染源产生和处置变化情况见表3.1-37。

表3.1-37  变动后固体废弃物产生与处置情况一览表（t/a）

| 序号 | 名称 | 分类编号 | 废物代码 | 主要成分、性状 | 变动后产生量(t/a) | 拟采取的 处理处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废渣S1 | / | / | 聚酯PET | 682.5 | 回收利用 |
| 2 | 废无油丝S2 | / | / | 聚酯PET | 1500 |  |
| 3 | 废含油丝S3 | / | / | 聚酯PET | 1850 |  |
| 4 | 废三甘醇S4 | HW06 | 900-404-06 | 三甘醇、聚酯等 | 162.5 | 委托有资质单位进行处置 |
| 5 | 废碱S5 | HW35 | 900-352-35 | NaOH、聚酯等 | 85 |  |
| 6 | 废油剂S6 | HW08 | 900-249-08 | 纺丝油剂 | 2.85 |  |
| 7 | 实验室废液S7 | HW49 | 900-047-49 | pH、聚酯低聚物、废染料等 | 116.85 |  |
| 8 | 生活垃圾S8 | / | / | 固体 | 249.5 | 委托环卫部门处理 |
| 9 | 废密封件材料S9 | / | / | 固体 | 2.5 |  |

#### 3.1.7.6污染物排放汇总

项目污染物排放情况见表3.1-38。

表3.1-38  六期项目（变动后）污染物排放汇总（t/a）

| 污染物名称 |  | 变动后 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生量（t/a） | 削减量（t/a） | 排放量（t/a） |
| 生活污水 | 废水量 | 89910 | 0 | 89910 |
|  | COD | 33.933 | 0 | 33.933 |
|  | SS | 17.066 | 0 | 17.066 |
|  | NH3-N | 2.930 | 0 | 2.930 |
|  | TP | 0.503 | 0 | 0.503 |
| 生产废水 | 废水量 | 71147 | 0 | 71147 |
|  | COD | 239.705 | 204.124 | 35.581 |
|  | SS | 16.516 | 5.844 | 10.672 |
|  | 石油类 | 0.05 | 0 | 0.05 |
| 废气（有组织） | 乙醛 | 534.65 | 533.58 | 1.07 |
|  | 乙二醇 | 219.85 | 219.41 | 0.44 |
|  | 粉尘 | 9 | 8.91 | 0.09 |
|  | 非甲烷总烃 | 3.8 | 2.85 | 0.95 |
| 废气（无组织） | 乙二醇 | 3.66 | 0 | 3.66 |
|  | 二甘醇 | 0.01 | 0 | 0.01 |
|  | 乙醛 | 0.2 | 0 | 0.2 |
|  | 粉尘 | 0.2 | 0 | 0.2 |
|  | 非甲烷总烃 | 2.2 | 0 | 2.2 |
| 固废 | 工业固废 | 4402.2 | 4402.2 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 249.5 | 249.5 | 0 |

### 3.1.8年产25万吨功能性低弹丝智能加工技术改造项目（八期）

#### 3.1.8.1项目概况

项目名称：年产25万吨功能性低弹丝智能加工技术改造项目

建设单位：江苏国望高科纤维有限公司；

建设性质：技改；

建设地点：平望镇梅堰工业集中区；

投资总额：80000万元，其中环保投资460万元；

占地面积：本技改项目将利用企业现有闲置的4号生产厂房作为加弹生产厂房，该厂房占地面积 80394m2、建筑面积161489m2。

工作制度：年工作340天，3班制；

项目人数：新增员工700人，有宿舍食堂（依托原有）。

#### 3.1.8.2项目建设内容

本技改项目将现有“年产50万吨差别化功能性化学纤维项目”熔体直纺装置生产的POY产品，通过引进加弹机生产DTY产品，技改前后产品产能不变，产品品种由POY延伸为DTY。本项目主要产品方案见表3.1-39。

表3.1-39  建设项目主体工程及产品方案

| 分期 | 产品 名称 | 技改前产量 （t/a） | 技改后产量（t/a） | 备注 | 年运行时数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年产50万吨差别化功能性化学纤维项目 | 涤纶长丝POY | 400000 | 150000 | 本次技改以 POY为原料，经加弹将产品延伸为DTY，增加DTY产能 | 8160h |
|  | 涤纶长丝DTY | 100000 | 350000 |  |  |

表3.1-40  项目公用辅助工程

| 类别 | 建设名称 |  | 本项目能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 车间 |  | 80745 m2 | 车间一楼 |
| 贮运工程 | 成品区 |  | 9000m2 | 车间一楼 |
|  | 原料区 |  | —— | 位于原有项目生产车间，不另设原料区 |
| 公用工程 | 给水系统（自来水） |  | 110000m3/a | 区域给水管网 |
|  | 冷却用水（中水） |  | 6412 m3/h | 依托厂区循环水设备 |
|  | 排水系统（生活） |  | 21420m3/a | 生活污水由项目所在工业集中区入苏州塘南污水处理有限公司污水处理厂 |
|  | 供电系统 |  | 21000万kwh/a | 新增14台干式变压器 |
| 环保工程 | 废气 | 静电式油气 分离装置 | 10000m3/h | 15米高排气筒 |
|  | 废水 | 生活污水 | 21420m3/a | 依托厂区污水管网进入苏州塘南污水处理有限公司污水处理厂 |
|  | 噪声 | 隔声、减震 | —— | —— |
|  | 固废 | 一般固废堆场 | 150m2 | 生产车间 |
|  |  | 危废堆场 | 150m2 | 生产车间 |

#### 3.1.8.3生产工艺流程

图3.1-6  生产工艺流程及产污环节示意图

#### 3.1.8.4污染源产生和排放情况

（1）废气

有组织废气主要包括纺丝车间油剂废气和食堂油烟，无组织排放主要为车间无组织油剂废气。年产25万吨功能性低弹丝智能加工技术改造项目有组织和无组织废气排放情况见表3.1-41和表3.1-42。

表3.1-41  有组织废气产生和排放情况

| 污染 源 | 排气量 m3/h | 污染物 名称 | 产生状况 |  |  | 治理 措施 | 去除 效率 | 排放状况 |  |  | 执行标准 |  | 排放源参数 |  |  | 排放 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h | 产生量 t/a |  |  | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h | 排放量 t/a | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h | 高度 m | 直径 m | 温度 ℃ |  |
| 生产 车间 | 10000 | VOCs | 29.33 | 0.293 | 2.534 | 静电式油气分离装置 | 90% | 3.11 | 0.0311 | 0.253 | 80 | / | 15 | 0.2 | 25 | 连续 |
| 食堂 | 20000 | 油烟 | 3.5 | 0.07 | 0.143 | 静电式油气 分离装置 | 85% | 0.525 | 0.0105 | 0.0214 | 2 | / | 15 | 0.3 | 25 | 间歇 |

表3.1-42  无组织废气源强

| 车间 | 名称 | 污染物排放量(t/a) | 面源面积(m2) | 面源高度(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | VOCs | 0.127 | 80394 | 8 |

（2）废水

本项目喷油设备不需清洗，直接更换，无生产废水产生。冷却水利用公司中水，循环水量6412m3/h，定期补充损耗，补充水量按循环量的2%，补水量为105万m3/a，该水循环使用，不排放。本项目的废水来源主要为新增的生活污水和食堂废水。年产25万吨功能性低弹丝智能加工技术改造项目有组织和无组织废气排放情况见表3.1-43。

表3.1-43  水污染物产生及排放情况

| 废水 来源 | 水量 m3/a | 污染物产生量 |  |  | 治理措施 | 污染物排放量 |  | 标准浓度限值(mg/L) | 排放方式与去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污染 因子 | 浓度mg/L | 产生量 t/a |  | 浓度 mg/L) | 排放量 (t/a) |  |  |
| 生活污水 | 21420 | pH | 6~9 | / | —— | 6~9 | / | 6~9 | 苏州塘南污水处理有限公司污水处理厂 |
|  |  | COD | 400 | 8.568 |  | 400 | 8.568 | 500 |  |
|  |  | SS | 300 | 6.426 |  | 300 | 6.426 | 400 |  |
|  |  | NH3-N | 35 | 0.750 |  | 35 | 0.750 | 45 |  |
|  |  | TN | 45 | 0.964 |  | 45 | 0.964 | 70 |  |
|  |  | TP | 5 | 0.107 |  | 5 | 0.107 | 8 |  |
| 食堂废水 | 3035 | pH | 6~9 | / | 隔油 | 6~9 | / | 6~9 |  |
|  |  | COD | 500 | 1.518 |  | 400 | 1.214 | 500 |  |
|  |  | SS | 400 | 1.214 |  | 300 | 0.911 | 400 |  |
|  |  | NH3-N | 35 | 0.106 |  | 35 | 0.106 | 45 |  |
|  |  | TN | 45 | 0.137 |  | 45 | 0.137 | 70 |  |
|  |  | TP | 5 | 0.015 |  | 5 | 0.015 | 8 |  |
|  |  | 动植物油 | 80 | 0.243 |  | 32 | 0.097 | 100 |  |

（3）噪声

主要噪声源主要为各种生产设备的噪声，噪声特性为机械、振动噪声，根据类比资料，噪声声级在70~85dB(A)之间。设备主要噪声源见下表。

表3.1-44  项目噪声源强一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 (台或套) | 声功率级dB(A) | 所在车间 | 距厂界最近位置(m) | 治理措施 | 降噪效果dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高速牵伸加弹机 | 106 | 85 | 生产车间 | W120 | 隔声、减振 | 25 |
| 2 | 垂直输送机 | 8 | 75 | 生产车间 | W30 | 隔声、减振 | 20 |
| 3 | 丝车 | 2660 | 75 | 生产车间 | W26 | 隔声、减振 | 20 |
| 4 | 原丝架 | 104 | 70 | 生产车间 | W15 | 隔声、减振 | 20 |
| 5 | 倒筒机 | 8 | 70 | 生产车间 | W26 | 隔声、减振 | 20 |
| 6 | 牵引车 | 12 | 75 | 生产车间 | W30 | 隔声 | 20 |
| 7 | 皮辊磨床 | 8 | 75 | 生产车间 | W100 | 隔声、减振 | 20 |
| 8 | 空压机 | 4 | 80 | 生产车间 | W80 | 隔声、减振、消声 | 25 |
| 9 | 制冷机 | 1 | 80 | 生产车间 | W60 | 隔声、减振 | 20 |
| 10 | 冷干机 | 6 | 80 | 生产车间 | W70 | 隔声、减振 | 20 |

（4）固废

根据本项目生产工艺，本项目新增固废主要有：废丝S1–S7、油剂包装桶、废油和生活垃圾。

表3.1-45  项目固体废物产生状况

| 序号 | 固废 名称 | 属性 | 产生工序 | 主要 成分 | 废物代码 |  | 产生量 （吨/年） |  | 利用处置 方式 | 利用处置 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废丝 | 一般固废 | 生产 | 化纤丝 | 85 |  | 1000 |  | 综合利用 | 厂家 |
| 2 | 废油 | 危险 固废 | 废气处理装置 | 矿物油 | HW49 900-999-49 |  | 1.901 |  | 资质单位处理 | 有资质单位处置 |
| 3 | 废包装桶 | 危险 固废 | 原料包装 | 矿物油 | HW49 900-041-49 |  | 3 |  |  |  |
| 4 | 生活垃圾 | 一般固废 | 职工生活 | 可燃物、可堆腐物 |  | 99 |  | 238 | 填埋 | 环卫部门 |

#### 3.1.8.5污染物排放汇总

项目污染物排放情况见表3.1-46。

表3.1-46  八期项目污染物核算一览表

| 污染物名称 |  | 产生量（t/a） | 削减量（t/a） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 废水量 | 24455 | 0 | 24455 |
|  | COD | 10.086 | 0.304 | 9.782 |
|  | SS | 7.64 | 0.303 | 7.337 |
|  | NH3-N | 0.856 | 0 | 0.856 |
|  | TN | 1.101 | 0.001 | 1.101 |
|  | TP | 0.122 | 0 | 0.122 |
|  | 动植物油 | 0.243 | 0.146 | 0.097 |
| 废气（有组织） | 食堂油烟 | 0.143 | 0.1216 | 0.0214 |
|  | 油剂废气（VOCs） | 2.534 | 2.281 | 0.253 |
| 废气（无组织） | VOCs | 0.127 | 0 | 0.127 |
| 固废 | 工业固废 | 1005.281 | 1005.281 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 238 | 238 | 0 |

### 3.1.9抗紫外线阳离子化学纤维技术改造项目（九期）情况

#### 3.1.9.1基本概况

本次项目是对原有第4期项目的技改，聚酯装置依托原有项目聚酯装置，本次引起卷绕机、增压泵、特殊铂热电阻等设备11台（套），购置国产纺丝设备、熔体冷却器等设备291台套，生产抗紫外阳离子化学纤维。

项目名称：抗紫外线阳离子化学纤维技术改造项目；

建设单位：江苏国望高科纤维有限公司；

建设性质：技改；

建设地点：平望镇梅堰工业集中区；

投资总额：16000万元，其中环保投资120万元；

占地面积：本项目占地面积4000 m2，新增建筑面积20000m2；

工作制度：年工作365天，三班制，每班8小时；

项目人数：本次技改项目利用原有员工，不新增员工；

#### 3.1.9.2项目建设内容

表3.1-47 本项目产品方案

| 产品名称 | 规格参数 | 年设计生产能力 |  |  | 年运行时数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 技改前 | 技改后 | 本次新增 |  |
| 抗紫外线阳离子化学纤维 | 30-50D | 0 | 5万吨 | 5万吨 | 8760h |
| FDY | 44-188 | 20万吨 | 15万吨 | -5万吨 |  |
| POY | / | 10万吨 | 10万吨 | 0 |  |
| DTY | / | 10万吨 | 10万吨 | 0 |  |

表3.1-48 公用及辅助工程

| 类别 | 建设名称 |  | 设计能力 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贮运工程 | 成品区 |  | 1067m2 |  |  | 位于车间西侧 本项目新增 |
|  | 原料区 |  | 1067m2 |  |  | 位于车间西侧 本项目新增 |
| 类别 | 建设名称 |  | 设计能力 |  |  | 备注 |
|  |  |  | 技改前 | 技改后 | 本项目新增 |  |
| 公用工程 | 给水 |  | 5768.72t/d | 5768.72t/d | 0 | 由区域提供 |
|  | 排水 | 生活 污水 | 46720 t / a | 46720 t / a | 0 | / |
|  |  | 生产 废水 | 277920 t / a | 277920 t / a | 0 | / |
|  | 供电 |  | 22600万度/a | 24878万度/a | 2278万度/a | 由区域供电所提供 |
| 环保工程 | 废气治理 |  | 油烟净化器 |  |  | 1根27m高排气筒 本项目新增 |
|  | 噪声控制 |  | 采用低噪声设备、隔声减震、绿化等措施 |  |  | 满足相关标准 |
|  | 固废处置 |  | 危险固废堆场80m2（新建） 一般固废10 m2（新建） |  |  | 位于厂区内，满足相关标准 |

#### 3.1.9.3生产工艺流程

图3.1-7  生产工艺流程及产污环节示意图

#### 3.1.9.4污染源产生和排放情况

（1）废气

在上油、加热、卷绕过程中使用纺丝油剂，油剂挥发成废气，经集气抽风装置收集后，进入车间顶层的油烟净化器处理，处理后通过1根27m高排气筒排放。

表3.1-49 有组织废气产生和排放情况

| 污染源 | 排气量 m3/h | 污染物 名称 | 产生状况 |  |  | 治理 措施 | 去除 率% | 排放状况 |  |  | 排放 方式 | 排放时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h | 产生量 t/a |  |  | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h | 排放量 t/a |  |  |
| 1# | 16000 | VOCs | 32.53 | 0.521 | 4.56 | 油烟分离 器 | 90 | 3.523 | 0.0521 | 0.456 | 连 续 | 8760h |

表3.1-50 本项目无组织排放废气产生及排放情况

| 污染源 | 污染物 | 产生量t/a | 排放量t/a | 长m | 宽m | 高m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | VOCs | 0.24 | 0.24 | 75 | 53.33 | 8 |

（2）废水：无新增废水产生排放。

（3）噪声：本项目的噪声源主要是各种生产设备的噪声，噪声特性为机械、振动噪声，噪声声级在75~85dB(A)。

（4）固废：主要为废丝及废油。

表3.1-51项目固体废物产生和排放情况

| 序号 | 固体废物名称 | 产生 工序 | 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别） | 废物 代码 | 产生量 （吨/年） | 利用处置方式 | 利用处置单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废油 | 废气处理 | 危险废物 | HW08 900-210-08 | 4.104 | 委托资质单位处理 | 常州市锦云工业废弃物处理有限公司 |
| 2 | 废无油丝 | 生产 | 一般固体废物 | 86 | 100 | 外售利用 | 厂家 |
| 3 | 废含油丝 | 生产 | 一般固体废物 | 86 | 80 |  |  |

#### 3.1.9.5污染物排放汇总

项目污染物排放情况见表3.1-52。

表3.1-52  本项目污染物产生和排放情况  （t/a）

| 类别 |  | 污染物名称 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | VOCs | 4.56 | 4.104 | 0.456 |
|  | 无组织 | VOCs | 0.24 | 0 | 0.24 |
| 固废 |  | 危险固废 | 4.104 | 4.104 | 0 |
|  |  | 一般固废 | 180 | 180 | 0 |

### 3.1.10国望高科（原新炉能源）热媒站（十期、十一期）情况

#### 3.1.10.1基本概况

吴江中鲈能源有限公司座落在平望镇梅堰工业集中区，是园区规划的集中高温热媒供应单位，主要为区内盛虹集团下属企业国望高科提供熔体直纺装置生产所需的高温热媒，在快速干道西侧共建设了4座热媒站，共计15台热媒炉。2017年8月22日，中鲈能源有限公司被国望高科收购，注销原公司名，污染物排放总量均已转至国望高科。目前，国望高科厂区现有热媒站基本情况具体见表3.1-53。

表3.1-53  国望高科厂区现有热媒站基本情况一览表

| 位置 | 序号 | 名称 | 服务对象 | 热媒 |  |  | 蒸汽 |  | 水煤浆消耗量（t/a） | 废气治理 | 烟囱参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 热媒炉 | 设计热媒供热能力 |  | 蒸汽锅炉 | 设计蒸汽供热能力（t/h） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | kJ/h | 万大卡/小时 |  |  |  |  |  |  |
| 快速干道西侧 | 1 | 聚酯一部热媒站 | 国望高科20万吨CDP项目（已建）+40万吨直纺差别化纤维项目中的一条20万吨生产线（已建） | 6台1450万大卡/小时的水煤浆热媒炉（4用2备） | 2.42×108 | 5800 | 热媒炉配套1.8t/h余热锅炉 | 7.2 | 90000 | 布袋除尘+双碱法脱硫+SNCR炉内脱硝 | 高度60m、内径3.5m烟/囱1座 | / |
|  | 2 | 聚酯二部热媒站 | 国望高科40万吨直纺差别化纤维项目中的一条20万吨生产线（已建） | 3台1450万大卡/小时的水煤浆热媒炉（2用1备） | 1.21×108 | 2900 | 热媒炉配套1.8t/h余热锅炉 | 3.6 | 41750 |  |  | 淘汰4台1000万大卡/小时燃煤热媒炉 |
|  | 3 | 聚酯三部热媒站 | 国望高科50万吨差别化功能性化学纤维项目（已建） | 3台1450万大卡/小时的水煤浆热媒炉（2用1备） | 1.21×108 | 2900 | 热媒炉配套1.8t/h余热锅炉 | 3.6 | 46500 |  |  | / |
|  | 4 | 中鲈科技热媒站 | 中鲈科技10万吨纺丝+已建3万吨PTT纺丝（已建） | 3台1000万大卡/小时水煤浆热媒炉（2用1备） | 0.84×108 | 2000 | 热媒炉配套1.8t/h余热锅炉 | 3.6 | 24500 |  |  | 淘汰4台600万大卡燃煤热媒炉、2台15t/h蒸汽锅炉 |

#### 3.1.9.2国望高科（原中鲈能源有限公司）热媒站污染物排放总量

表3.1-54 热媒站污染物排放总量一览表

| 污染物名称 |  | 原中鲈能源有限公司环评批复总量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | 2400 |
|  | COD | 0.84 |
|  | SS | 0.48 |
|  | 氨氮 | 0.084 |
|  | 总磷 | 0.012 |
| 废气 | SO2 | 729.6 |
|  | 氮氧化物 | 340.5 |
|  | 烟尘 | 121 |
|  | 乙醛 | 8.75 |
|  | 乙二醇 | 3.85 |
|  | 丙二醇 | 0.05 |
|  | 丙烯醛 | 0.13 |
|  | 烯丙醇 | 0.002 |
| 固废 |  | 0 |

### 3.1.10煤改气技术改造项目（十二期）

#### 3.1.10.1项目概况

本项目主要已建成15 台水煤浆锅炉改造为燃气炉改造后的锅炉产生的热能均服务于原有对象。

表3.1-55 技改工程建设内容

| 热媒站名称 | 改造前（水煤浆锅炉） | 改造后（天然气锅炉） |
| --- | --- | --- |
| 热媒总站 | 6 台1450 万大卡 (4 用2 备) | 6 台1400 万大卡 (4 用2 备) |
| 热媒站1 | 3 台1000 万大卡 (2 用1 备) | 3 台1000 万大卡 (2 用1 备) |
| 热媒站2 | 3 台1450 万大卡 (2 用1 备) | 3 台1400 万大卡 (2 用1 备) |
| 热媒站3 | 3 台1450 万大卡 (2 用1 备) | 3 台1400 万大卡 (2 用1 备) |

#### 3.1.10.2污染物排放总量

表3.1-56  本项目污染物产生和排放情况  （t/a）

| 类别 |  | 污染物名称 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织（1-4#） | 颗粒物 | 21.025 | 0 | 21.025 |
|  |  | SO2 | 35.04 | 0 | 35.04 |
|  |  | NOx | 163.9 | 0 | 163.9 |

表3.1-57  技改工程前后污染物排放总量情况  （t/a）

| 类别 | 污染物 名称 | 技改前排放量 | 本项目 排放量 | 以新带老削减量 | 技改后排放量 | 排放增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 | 729.6 | 21.025 | 708.575 | 21.025 | -708.575 |
|  | 颗粒物 | 121.4 | 35.04 | 86.36 | 35.04 | -86.36 |
|  | NOx | 460.2 | 163.9 | 296.3 | 163.9 | -296.3 |
|  | 乙二醇 | 5.06 | 0 | 0 | 5.06 | 0 |
|  | 乙醛 | 7.54 | 0 | 0 | 7.54 | 0 |
|  | 丙烯醛 | 0.13 | 0 | 0 | 0.13 | 0 |
|  | 丙二醇 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0 |
| 固废 | 固体废物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### 3.1.10.3现有项目污染物排放汇总

目前，江苏国望高科纤维有限公司现有项目第七期项目目前取消建设，第九期及第十二期尚未开工建设，其余项目目前已全部建成投产，公司现有项目污染物排放总量批复汇总见表。

表3.1-58  国望高科现有已批已建项目污染物总量批复汇总（t/a）

| 类别 | 污染物 | 一期 | 二期 | 三期 | 四期 | 五期 | 六期 | 八期 | 十期、十一期 | 全公司核批 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 水量(×104) | 5.51 | 5.328 | 0.3 | 20.4462 | / | 8.9910 | 2.4455 | 0.24 | 43.2607 |
|  | COD | 21.12 | 17.5 | 0.9 | 75.311 | / | 33.933 | 9.782 | 0.84 | 159.386 |
|  | SS | 10.56 | 8.8 | 0.6 | 37.835 | / | 17.066 | 7.337 | 0.48 | 82.678 |
|  | 氨氮 | 1.32 | 1.49 | 0.09 | 6.53 | / | 2.93 | 0.856 | 0.084 | 13.3 |
|  | 总磷 | 0.21 | 0.26 | 0.009 | 1.12 | / | 0.503 | 0.122 | 0.012 | 2.236 |
|  | 动植物油 | / | / | / | / | / | / | 0.097 | / | 0.097 |
| 生产废水 | 水量(×104) | 0.23 | 5.8282 | / | 11.9853 | 0.25072 | 7.1147 | / | / | 25.40892 |
|  | COD | 0.92 | 23.3 | / | 47.942 | 0.7524 | 35.581 | / | / | 108.4954 |
|  | SS | 0.092 | 2.3 | / | 4.795 | 0.3762 | 10.672 | / | / | 18.2352 |
|  | 石油类 | / | / | / | / | / | 0.05 | / | / | 0.05 |
| 废气(有组织) | 乙醛 | / | 0.856 | / | 1.91 | / | 1.07 | / | 8.75 | 12.586 |
|  | 乙二醇 | / | 0.352 | / | 0.70 | / | 0.44 | / | 3.85 | 5.342 |
|  | VOCs | 2.13 | 9.4 | / | 15 | / | 0.95 | 0.253 | / | 27.733 |
|  | 烟粉尘 | / | / | / | / | / | 0.09 | / | 121 | 121.09 |
|  | SO2 | / | / | / | / | / | / | / | 729.6 | 729.6 |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | / | / | / | / | 340.5 | 340.5 |
|  | 丙二醇 | / | / | / | / | / | / | / | 0.05 | 0.05 |
|  | 丙烯醛 | / | / | / | / | / | / | / | 0.13 | 0.13 |
|  | 烯丙醇 | / | / | / | / | / | / | / | 0.002 | 0.002 |
| 废气（无组织） | VOCs | 1 | 2.3 | / | 3.2 | 0.465 | 2.2 | 0.127 | / | 9.292 |
|  | 乙二醇 | / | 1.525 | / | 2.835 | 0.4 | 3.66 | / | / | 8.42 |
|  | 二甘醇 | / | 0.01 | / | / | / | 0.01 | / | / | 0.02 |
|  | 乙醛 | / | 0.1 | / | 0.01 | / | 0.01 | / | / | 0.12 |
|  | 粉尘 | / | 0.1 | / | 0.2 | / | 0.2 | / | / | 0.5 |
| 固废 | 固体废物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表3.1-59  国望高科已批未建项目建成后全厂污染物总量批复汇总（t/a）

| 类别 | 污染物 | 一期 | 二期 | 三期 | 四期 | 五期 | 六期 | 八期 | 九期 | 十期、十一期 | 十二期 | 全公司核批 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 水量(×104) | 5.51 | 5.328 | 0.3 | 20.4462 | / | 8.9910 | 2.4455 | / | 0.24 | / | 43.2607 |
|  | COD | 21.12 | 17.5 | 0.9 | 75.311 | / | 33.933 | 9.782 | / | 0.84 | / | 159.386 |
|  | SS | 10.56 | 8.8 | 0.6 | 37.835 | / | 17.066 | 7.337 | / | 0.48 | / | 82.678 |
|  | 氨氮 | 1.32 | 1.49 | 0.09 | 6.53 | / | 2.93 | 0.856 | / | 0.084 | / | 13.3 |
|  | 总磷 | 0.21 | 0.26 | 0.009 | 1.12 | / | 0.503 | 0.122 | / | 0.012 | / | 2.236 |
|  | 动植物油 | / | / | / | / | / | / | 0.097 | / | / | / | 0.097 |
| 生产废水 | 水量(×104) | 0.23 | 5.8282 | / | 11.9853 | 0.25072 | 7.1147 | / | / | / | / | 25.40892 |
|  | COD | 0.92 | 23.3 | / | 47.942 | 0.7524 | 35.581 | / | / | / | / | 108.4954 |
|  | SS | 0.092 | 2.3 | / | 4.795 | 0.3762 | 10.672 | / | / | / | / | 18.2352 |
|  | 石油类 | / | / | / | / | / | 0.05 | / | / | / | / | 0.05 |
| 废气(有组织) | 乙醛 | / | 0.856 | / | 1.91 | / | 1.07 | / |  | 8.75 |  | 12.586 |
|  | 乙二醇 | / | 0.352 | / | 0.70 | / | 0.44 | / |  | 3.85 |  | 5.342 |
|  | VOCs | 2.13 | 9.4 | / | 15 | / | 0.95 | 0.253 | 0.456 | / |  | 28.189 |
|  | 烟粉尘 | / | / | / | / | / | 0.09 | / |  | 121 | 35.04 | 121.09 |
|  | SO2 | / | / | / | / | / | / | / |  | 729.6 | 21.025 | 729.6 |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | / | / | / | / |  | 340.5 | 163.9 | 340.5 |
|  | 丙二醇 | / | / | / | / | / | / | / |  | 0.05 |  | 0.05 |
|  | 丙烯醛 | / | / | / | / | / | / | / |  | 0.13 |  | 0.13 |
|  | 烯丙醇 | / | / | / | / | / | / | / |  | 0.002 |  | 0.002 |
| 废气（无组织） | VOCs | 1 | 2.3 | / | 3.2 | 0.465 | 2.2 | 0.127 |  | / |  | 9.292 |
|  | 乙二醇 | / | 1.525 | / | 2.835 | 0.4 | 3.66 | / |  | / |  | 8.42 |
|  | 二甘醇 | / | 0.01 | / | / | / | 0.01 | / |  | / |  | 0.02 |
|  | 乙醛 | / | 0.1 | / | 0.01 | / | 0.01 | / |  | / |  | 0.12 |
|  | 粉尘 | / | 0.1 | / | 0.2 | / | 0.2 | / |  | / |  | 0.5 |
| 固废 | 固体废物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |

备注：十二期项目对十期、十一期热媒站技改，技改项目废气量在十期、十一期内平衡，不新增核批量。

### 3.1.11现有项目主要环保问题

目前，江苏国望高科纤维有限公司现有已建成项目全部通过竣工环保验收，各项污染均得到妥善治理，不存在原有环保问题。

### 3.1.12“以新带老”措施分析

本次技改项目利用公司现有一期项目外购切片，通过外购固相聚合装置将切片进行增粘后用于原有纺丝装置的原料，不改变原有生产线的工艺设备及污染防治措施，不新增该项目产能，厂区总产能不变。

## 3.2 本项目工程概况

### 3.2.1 本项目基本情况

项目名称：聚酯切片固相聚合技术改造项目

建设性质：改建

行业类别：其他合成纤维制造[C2829]

建设地点：吴江区平望镇梅堰工业集中区，项目位置见图3.2-3。

投资总额：项目总投资2000万人民币，其中环保投资约为120万人民币，占总投资的6%。

占地面积：本项目占地面积为750 m2，新增建筑面积3000 m2。

工作时数：三班制，每班8小时，年生产天数360天，合计年生产时间为8640h。

职工人数：技改项目新增劳动定员37人。

建设期：8个月

### 3.2.2 本项目主体工程及产品方案

本次项目是对现有“年产12万吨差别化PTT纺丝项目（一期项目）”的技改，通过购置国产聚酯切片固相聚（SSP）生产线等设备建立连续式固相缩聚系统对一期纺丝项目的部分聚酯切片原料进行增粘，使后道纺丝产品具有更优良的弹性伸长和弹性恢复率。项目建成后将一期项目原料聚酯切片中的2万吨进行增粘，然后再作为一期项目中“POY-DTY生产线”的原料进行后道纺丝，对产品的性能进行改进，项目不改变原有生产线的污染物产排量，工艺设备及污染防治措施，不新增该项目产能，厂区总产能不变。

建设规模及内容：本次技改项目购置聚酯切片固相聚合（SSP）生产线2套，建立连续式固相缩聚系统，将未增粘的切片通过预结晶、预热、缩聚反应等工艺过程，使聚酯切片在固态条件下进行缩聚反应。项目扩建厂房3000m2，不新增变压器。项目建成后增加了产品的粘性，不新增产能。本项目公辅工程基本全部依托现有项目。

本项目主体工程及产品方案见表3.2-1。

表3.2-1  本项目主体工程及产品方案

| 产品方案 | 生产装置 | 建设规模(吨/年) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 增粘聚酯PET切片 | 聚切片固相聚合（SSP）生产线 | 2万 | 外购聚酯切片通过固相聚合（SSP）生产线增粘后作为原有POY-DTY纺丝生产线原料 |

本项目利用一期项目原料聚酯切片中的2万吨进行增粘，然后再作为一期项目中“POY-DTY生产线”的原料进行后道纺丝，对产品的性能进行改进，不改变原有生产线的工艺设备及污染防治措施。本项目建成后现有一期项目具体产品方案见表3.2-2。

表3.2-2  本项目建成后现有一期项目纺丝产品方案

| 序号 | 品种 |  | 产能（t/a） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 本次改造前 | 本次改造后 |
| 1 | POY-DTY | POY | 58392 | 58392 |
|  |  | DTY | 60000 | 60000 |
| 2 | FDY |  | 60000 | 6000 |

备注：本次技改不新增项目产能及种类，只通过该技改提升产品的性能。

### 3.2.3 本项目公辅及环保工程建设内容

本项目由主要生产装置及公用工程设施组成。主要生产装置为固相聚合装置。本项目公辅及环保工程建设及依托情况见表3.2-3。

表3.2-3  本项目主体工程、公辅及环保工程建设及依托情况

| 序号 | 主项名称 | 建设内容或消耗指标 | 依托情况 | 依托可行性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 固相聚合装置 | 固相聚合车间占地面积750m2，共4层，防火等级一级。 设计能力2万t/a，操作时间8640h/a。 | 新建 | / |
|  | 纺丝装置 | 本项目聚酯切片纺丝工段是利用厂区现有的“年产12万吨差别化PTT纺丝项目”中“POY-DTY生产线”中的一条POY纺丝生产线生产出POY作为中间产品，进而经过加弹工艺进一步生产DTY产品，不新增该项目产能，不改变原有FDY和DTY的产品规模，纺丝车间占地面积330000m2，防火等级一级。设计建设规模为12万吨/年。 | 依托 | 可行 |
| 辅助工程 | 给水系统 | 工业用水由中鲈科技自备水厂提供，用水量最大设计流量约8000m3/d，采用碳钢管道，供水压力0.3~0.4MPa，供水温度为常温。生活用水来自于市政自来水。 | 依托 | 可行 |
|  | 排水系统 | 采用雨污分流制。生产废水送至苏州塘南污水处理有限公司预处理站进行预处理，达到接管标准后接至苏州塘南污水处理有限公司污水处理厂集中处理，尾水排入頔塘河。生活污水直接接管至苏州塘南污水处理有限公司污水处理厂集中处理，尾水排入頔塘河。 | 依托 | 可行 |
|  | 循环冷却水系统 | 本项目循环冷却水平均用量为60m3/h，现有循环冷却水系统能力为22000m3/h，现有项目平均用量为15000m3/h，余量7000 m3/h。 | 依托 | 可行 |
|  | 氮气系统 | 本项目氮气用量为1.6Nm3/h，依托现有项目氮气系统，分为精氮系统和粗氮系统，均位于新建综合动力站内，粗氮系统设置1台产气量为300m3/h的PSA制氮装置，所产粗氮（99.9%）用于PTA输送及部分装置的氮封，精氮系统设置一台40m3液氮储槽和1台汽化量为3800m3/h的空温式汽化器，精氮（99.99%）用于液位计及部分设备的氮封。 | 依托 | 可行 |
|  | 压缩空气 | 项目所使用的各种规格的压缩空气均来自综合动力站，设置5台排气量为220Nm3/min、排气压力为0.75MPa的离心式空压机。 | 依托 | 可行 |
|  | 电力系统 | 本项目用电927.6万kWh/a，依托现有项目设置的1座11万KV变电所，位于南侧员工生活区内 | 依托 | 可行 |
| 储运工程 | 原料仓库 | 依托原有项目原料仓库。 | 依托 | 可行 |
|  | 成品仓库 | 依托原有项目成品仓库 | 依托 | 可行 |
|  | 运输 | 厂区内物料采用汽车运输。 | 依托 | 可行 |
| 环保设施 | 水喷淋+UV光解 | 公司激光打标产生的废气经5套水喷淋+UV光解装置处理后通过5根15m高排气筒达标排放 | 新建 | / |
|  | 消防水收集池 | 现有项目设置1座消防水收集池，容积为1000m3。 | 依托 | 可行 |
|  | 事故池 | 中鲈科技设置了1座事故池，容积为2000m3。 | 依托 | 可行 |
|  | 一般固废暂存场 | 依托现有50万吨差别化功能性化学纤维项目投料间西南角的一般固废堆场，占地面积约729m2，27×27m（长×宽） | 依托 | 可行 |
|  | 危废暂存库 | 依托现有已建成危废仓库，占地面积为90m2，15m×6m（长×宽），净高4m，火灾危险性丙类。 | 依托 | 可行 |
| 放射源 | / | 本项目不涉及放射源。 | / | / |

### 3.2.4 厂区总平面布置

本项目固相聚合车间利用现用厂区空地新建，车间位于厂区中部靠南侧，东侧为厂内五金仓库，南侧为化验中心，西侧为厂内道路，北侧为已建库房。

本项目占地面积750 m2，建筑面积300m2，共4层。

厂区平面布置见图3.2-1，厂区周边现状图件图3.2-2、项目位于集中区内位置图见图3.2-3。

## 3.3 本项目工程分析

### 3.3.1工艺流程与说明

本次项目是对现有一期项目的技改，通过购置国产聚酯切片固相聚（SSP）生产线等设备建立连续式固相缩聚系统对一期纺丝项目的部分聚酯切片原料进行增粘，使纺丝产品具有更优良的弹性伸长和弹性恢复率。项目建成后将一期项目原料聚酯切片中的2万吨进行增粘，然后再作为一期项目中“POY-DTY生产线”的原料进行后道纺丝，对产品的性能进行改进，项目不改变原有生产线的污染物产排量，工艺设备及污染防治措施。原有纺丝工艺详见图3.1-1。

1、固相缩聚装置

固相缩聚是将分子量较低的聚酯切片加热至玻璃化温度以上，在大约低于其熔点30℃～60℃的条件下，在氮气等惰性气氛下经固相缩聚使相对分子质量增大。聚酯的特性粘度增加到1.0dL/g以上，其目的是为了提高纤维的断裂强度。特别是采用一步法，高粘度几乎是提高纤维断裂强度的最直接方法。由于反应温度低于熔融温度，因而降解作用变缓，羟基和醛基含量较低，副产物乙二醇、乙醛和水等物质可借助N2除去，产品热稳定性好。

固相缩聚分为间歇式和连续式，本项目选用连续式固相缩聚借助氮气除去小分子副产物，其切片传热效率和生产效率均提高，切片质量均匀，产品质量较好。其工艺过程主要分为原料切片预结晶、预热、固相缩聚和冷却等基本工序及氮气净化等辅助工序，其生产工艺流程图详见下图：

图3.3-1  固相缩聚生产工艺流程及产污环节示意图

流程简述

（1）预结晶：现有项目外购聚酯切片经投料斗进入湿切片料仓，计量后投入预结晶器，结晶采用沸腾流化床作为结晶器，可保证切片迅速除水，连续均匀结晶，并提高切片温度。该工序操作温度为170~180℃，操作压力为5~10KPa。

聚酯切片结晶的主要目的：一是除去切片中的水分，避免聚酯切片在进入反应器后在高温条件下发生水解。二是提高切片的结晶度和软化点，避免切片在进入反应器后发生粘结，从而防止物料在反应器内结块和因为物料粘连造成粘度不匀。由于原料切片在加工时，聚合物熔体的挤出铸带，是在水中急剧冷却的，所以原料切片基本上为无定形结构，软化点较低，70℃～80℃便开始变软和粘连。如果不提高其结晶度，进人反应器后，便软化粘连，造成阻料。三是本项目使用的沸腾床流化床结晶器为无机械搅拌结晶设备，粉尘产生量相对较少，同时热的氮气可以带走原料切片中大部分的粉尘并在旋风布袋除尘器中分离。

聚酯切片结晶工作原理：聚酯切片进入到预结晶器，与此同时，热空气经过器室底部的多孔板向上喷流，这样在预结晶器内，既有向上喷涌的预结晶切片，也有连续向下进入一室的原料切片。由于在器室内，原料切片和预结晶切片之间激烈的沸腾碰撞，所以不会出现切片的粘连。

当原料切片被加热到超过90℃以上时，便开始发生结晶，并释放出能量。原料切片是清澈透明的，而结晶的切片模糊不透明的。

预结晶的切片在沸腾跳跃时超越预结晶器上部可调节高度的堰板进入结晶器。物料在结晶器内也处于沸腾状态，通过串联的结晶器完成结晶过程。

循环的氮气通过加热器被加热到所需要的工艺温度，氮气通过风机再循环，粉尘被旋风布袋除尘器分离去除。结晶器热空气循环系统设有补气和排气口，在系统循环气体中逐步增加的水分和从切片中逸出的乙醛，通过排气保持在一个合适的水平。

结晶过程中切片中有少量水分和乙醛会从切片中逸出。

（2）预热

结晶后的切片经下料回转阀送入屋脊式预热器，在预热器内通过分段加热，使切片继续结晶并逐步升温至反应温度。该工序操作温度为195~210℃，操作压力为10~25KPa。

预热器采用屋脊式预热器，预热器由多个加热节组成，每个加热节又由多层屋脊板组成。切片在屋脊间隙中向下移动，与上升的热氮气流进行换热。热氮气流首先进入屋脊腔内，由屋脊腔的两边进入屋脊间隙内上升，于切片接触后进入上一层屋脊腔内，再排到外加热器中进行加热，用于上一节加热器的加热载气。

结晶过程中切片中有少量水分和乙醛会从切片中逸出。

（3）固相缩聚

经过结晶并预热到反应温度后的聚酯切片通过回转阀输送器进入固相缩聚反应器内，在反应器内停留足够长时间（约5h），以提高切片的分子量和粘度，提高后续产品的强度。

项目固相缩聚时切片在反应器内向下流动，热的氮气从下往上流动，使得流动的氮气更容易带走反应产物，反应的均匀性较高，而且最大程度避免出现切片结块现象。

本项目固相缩聚反应器从上至下温度逐步升高，操作温度为195~210℃，在反应器底部的锥形区域逆向通入冷氮气，使反应器温度不致过高，可保证聚酯缩聚过程不发生粘结现象。

反应产生的乙二醇和乙醛进入氮气净化系统，经氮气净化系统去除乙二醇和乙醛后的氮气回用于生产中，损耗的氮气不断补充。

氮气中的乙二醇主要来自固相缩聚反应，乙醛少部分来自于固相缩聚反应产生的副反应，大部分来至于切片中本来就含有的极少量乙醛。

（4）冷却

反应器内切片通过下料回转阀进入冷却流化床内进行冷却，使物料特性趋于稳定。冷却后的增粘切片通过输送器输送至成片切片料仓。

冷却流化床在氮气的作用下可迅速降低切片的温度，使物料趋于稳定，在冷却的同时，也可有效的去除切片中少量粉尘。冷却后的切片温度约为100℃。

（5）氮气净化系统

从预结晶器、预热器和固相缩聚反应器等出来的氮气含有切片粉尘、乙二醇、乙醛和水等。首先通过旋风布袋除尘去除氮气中的切片粉尘（处理效率约为99.99%），然后通入空气，通过铂催化燃烧反应器去除乙二醇、乙醛等，燃烧产生水和CO2，通过冷却除湿和分子筛干燥去除氮气中的水分，冷却工段会有少量冷凝水产生。由于CO2和 N2性质相近，为惰性气体，因此不需要去除氮气中的CO2。经氮气净化系统的氮气循环使用与生产过程。由于氮气在循环使用过程中会有一定的损耗，需不断补充新的N2。

铂催化燃烧反应器：从旋风布袋除尘和固相缩聚反应器出来的氮气，带出乙二醇、水、乙醛等反应产物，为了促进缩聚反应的进行，必须及时除去氮气中含有的反应产物。本项目采用催化燃烧的方法来去除小分子反应产物。从反应器上部出来的氮气，通过热交换器时被预热，随后被加热器加热到300℃以上（所用能源为电能），然后在铂催化燃烧反应器中发生燃烧，氮气中的乙二醇、乙醛等切片反应产物燃烧后生成水、CO2、CO。控制系统通过检测铂催化燃烧反应器出口CO和O2含量来自动控制燃烧需要的O2的补充量。一般要求O2含量≤10ppm。

冷冻除湿和分子筛干燥：从催化燃烧反应器中出来的氮气含有大量水分（一部分水是结晶工段从切片中溢出的水分，一部分水是燃烧乙二醇和乙醛产生的水分），在氮气重新回到反应器前，必须除去水分，首先通过冷冻水冷冻氮气以去除氮气中的大部分水，冷凝水作为废水排放至厂区污水处理站处理，经过冷凝后的氮气再经分子筛吸附剂来进一步去除氮气中的水分，项目设有干燥塔，定期用热氮气对分子筛进行再生。最终经净化后的氮气循环使用于生产过程。

项目生产过程所用能源均为电能。

2、样品测试检验

1）粘度：称取切片0.1250g于玻璃器皿，加入苯酚四氯乙烷25ml，对样品进行加热溶解，溶解完成后放入仪器进行测定，测定结束用15ml二氯甲烷进行清洗粘度管检测后的粘度瓶用5ml二氯甲烷润洗再用清水清洗。产生废液均集中回收。

2）色值：称取60g切片样品倒置石英杯中，使用色差计进行检测，实验结束后切片统一回收至切片筐中，集中回收处理。

3）切片水分：称取10g切片放置专用检测托片中，使用卤素天平进行检测，实验结束后切片统一回收至切片筐中，集中回收处理。

3、打标包装

公司最终FDY、DTY等产品使用纸箱进行包装，包装前需利用激光打标机对纸箱进行激光打标，激光打标机是利用具有较高能量密度的激光束，照射在纸箱表面上，纸箱表面吸收激光能量，在照射区域内产生热激发过程，从而使纸箱表面温度上升，从而在纸箱表面形成标识。该过程有少量的烟尘及有机物产生排放。

切片混料仓

粉尘废气G2

3.3.2主要工艺设备

本项目主要是对现有一期项目技改，将现有一期项目原料聚酯切片中的2万吨通过固相缩聚进行增粘后再用作纺丝工段的原料进行纺丝，本次技改主要新增聚酯切片固相缩聚设备，新增的主要工艺设备一览表见表3.3-1，纺丝工段生产工艺及设备均不变。

表3.3-1  本项目固相缩聚主要工艺设备一览表

| 序号 | 名称 |  | 主要规格 | 数量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位 | 数量 |  |
| 1 | 聚酯切片固相聚合生产线 |  | / | 套 | 2 | 国产 |
|  | 其中 | 预结晶器 | / | 台 | 2 |  |
|  |  | 预热器 | / | 台 | 2 |  |
|  |  | 反应器 | / | 台 | 2 |  |
|  |  | 离心风机 | / | 台 | 2 |  |
|  |  | 罗茨风机 | / | 台 | 2 |  |
|  |  | 成品料仓 | / | 个 | 2 |  |
|  |  | 湿切片料仓 | / | 个 | 2 |  |
|  |  | 冷却流化床 | / | 台 | 2 |  |
| 2 | 氮气冷却器 |  | / | 台 | 2 | 国产 |
| 3 | 氮气加热器 |  | / | 台 | 2 | 国产 |
| 4 | 节能换热器 |  | / | 台 | 2 | 国产 |
| 5 | 催化氧化反应器 |  | / | 台 | 2 | 国产 |
| 6 | 除湿机 |  | / | 台 | 2 | 国产 |
| 7 | 激光打标机 |  | / | 台 | 16 | 国产 |
| 8 | 包装线 |  | / | 条 | 9 | 国产 |

### 3.3.4 主要原辅材料消耗

本项目主要是对现有一期项目技改，将现有一期项目原料聚酯切片中的2万吨通过固相缩聚进行增粘后再用作纺丝工段的原料进行纺丝。

表3.3-2  固相缩聚（本项目）主要原辅料消耗表

| 序号 | 名称 | 形态 | 年耗量 | 来源 | 储存地点 | 运输方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚酯切片 | 固 | 20000t/a | 原有一期项目原料 | 堆放在厂区各纺丝车间 | 车辆 |
| 2 | 纸箱 | 固 | 1578万个 | 外购 | 原料仓库 | 车辆 |
| 3 | 苯酚 | 液 | 32L | 外购 | 实验室 | 车辆 |
| 4 | 四氯乙烷 | 液 | 21L | 外购 | 实验室 | 车辆 |
| 5 | 二氯甲烷 | 液 | 43L | 外购 | 实验室 | 车辆 |

表3.3-3  原辅材料理化特性一览表

| 序号 | 名称 | 理化性质 | 毒理性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苯酚 | 白色至淡粉红色有光亮针状结晶或熔块，有特臭，有难尝的焦甜和辣味，具引湿性，对光敏感。密度/相对密度(水=1)1.14易溶于乙醇、三氯甲烷、乙醚、甘油、脂肪油或挥发油，溶于水，略溶于液状石蜡。 | 低毒类 |
| 2 | 四氯乙烷 | 无色液体，重质，低粘度，有氯仿样气味，微甜，具强折光性。密度/相对密度(水=1)1.325，能与乙醇、乙醚、甲醇、氯仿、苯、四氯化碳、石油醚、二甲基甲酰胺和油类混溶，微溶于水。 | 低毒类 |
| 3 | 二氯甲烷 | 无色透明液体，有醚样芳香气味。密度（水=1）1.325，微溶于水，溶于醇、醚。 | 低毒类 |

### 3.3.5 物料平衡及水平衡

本项目物料平衡见表3.3-4~ 3.3-5。

表3.3-4 固相缩聚装置总物料平衡

| 序号 | 入方 |  | 出方 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量 | 物料名称 |  | 产品 | 副产品 | 废气 | 废水 | 固废 |
| 1 | 聚酯切片 | 20000 | 增粘切片 |  | 19960 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 水 | 乙醛 |  |  | 10（8.18） |  |  |
| 3 |  |  |  | 乙二醇 |  |  | 20（17.42） |  |  |
| 4 |  |  | 切片粉尘 |  |  |  |  |  | 10 |
| 小计 |  | 20000 |  |  | 199960 |  | 30（25.6） |  | 10 |
| 合计 |  | 20000 | 20000 |  |  |  |  |  |  |

备注：括号内数据为乙醛、乙二醇废气燃烧处理生成水的量。

本项目水平衡见图3.3-2。

图3.3-2  本项目水平衡图（吨/年）

- 3.4 风险因素识别

环境风险因素识别对象包括生产设施、所涉及物质、受影响的环境要素和环境保护目标，其中生产设施风险因素识别包括主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、辅助生产设施及环境保护设施等；物质风险因素识别包括主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品、“三废”污染物、火灾和爆炸等伴生/次生的危险物质。

根据本项目生产特点，确定风险识别范围如下：

生产设施风险识别范围：本项目生产设施可能产生重大事故的装置主要有固相聚合系统、废气处理装置等。

物质风险识别范围：主要有VOCs、颗粒物等。

风险类型：废气处理装置发生故障，造成废气直接排放对周边环境造成影响；危废仓库暂存的实验室废液收集桶发生破裂导致废液泄漏的意外情况，将会对人体、环境造成危害。

- 3.4.1物质危险性识别

本项目新增的主要原辅材料、中间产物和产品的理化性质、燃爆性及其毒理毒性等见表3.3-3。

- 3.4.2 生产及公辅环保设施环境风险识别

（1）生产装置区

依据物质的危险、有害特性分析，本装置生产过程中涉及的物料及其它用电设备等存在火灾、爆炸、中毒、窒息等危险有害性。另外，火灾、爆炸等事故可能伴随着CO、二噁英等次生污染物的产生和扩散，造成人员中毒等危险。

生产过程中各单元的主要危险、有害性分析详见表3.4-1。

表3.4-1 生产过程环境风险识别表

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固相聚合车间 | 固相聚合生产线 | 反应器内物质 | 爆炸 | CO、二噁英等次生污染物大气排放造成中毒等 | 厂内职工及下风向大气环境敏感目标 |

（2）储运设施

本项目生产的增粘切片暂存于现有的切片仓库，满足生产的需要，最终的成品存储，由于没有新增产量，利用原有仓储设施即可满足生产的需要。本项目其他公辅及环保工程涉及的储运设施均依托现有项目，不新增储运设施。

本项目新增储存的物料主要为增粘切片具有可燃性，遇明火可能会发生火灾爆炸事故，从而导致次生环境污染。

经分析储运设施可能发生的潜在突发环境事件类型见表3.4-2。

表3.4-2 储运设施环境风险识别表

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 切片仓库 | 切片仓库 | 增粘切片 | 火灾爆炸引发的次生/伴生污染物排放 | 大气污染 | 火灾爆炸事故： 产生的次生/伴生污染物质可能影响厂内职工及下风向大气环境敏感目标 |
| 2 | 危废仓库 | 实验室废液收集桶 | 实验室废液 | 泄漏 | 地表水污染 | 周边地表水环境 |

（3）环保工程

环保工程若发生故障，可能会造成污染物质未经处理直接排放。本项目废气通过5套废气处理系统排放，有火灾、泄漏中毒等潜在风险。本项目依托的污水处理站，有泄漏中毒、污染地表水体、地下水体的潜在风险。

表3.4-3  环保工程环境风险识别表

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气处理 | “水喷淋+UV光解“5套，用于处理激光打标产生的废气 | 发生故障，可能会造成污染物质未经处理直接排放 | 下风向大气环境污染 | 厂内职工及下风向大气环境敏感目标 |
| 2 | 废水处理 | 依托苏州塘南污水处理有限公司的高浓度废水预处理站进行预处理，设计处理规模0.8万m3/d的污水预处理站1座，采用“均质酸化+厌氧+活性污泥”组合工艺对工业废水进行预处理，确保污水达到苏州塘南污水处理有限公司污水处理厂接管标准要求 | 发生故障，可能会造成污染物质未经处理直接排放 | 水体超标进入苏州塘南污水处理有限公司污水处理厂 | 苏州塘南污水处理有限公司污水处理厂 |

- 3.4.3 危险物质及工艺系统危险性分级（P）

- 3.4.3.1危险物质数量与临界量比值（Q）

本项目涉及的危险物质在其所属生产单元内的最大存在总量及临界量见表3.4-5中。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q。

当存在多种危险物质时，按照下列公式计算危险物质数量与临界量比值（Q）。

式中：q1、q2、qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1、Q2、Qn——各危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

表3.4-4  本项目Q值确定表

| 序号 | 化学品名称 | CAS号 | 最大存在总量qn/t | 临界量Qn/t | Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苯酚 | 108-95-2 | 0.011 | 5 | 0.0022 |
| 2 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 0.013 | 10 | 0.0013 |
| 合计 |  |  |  |  | 0.0035 |

根据表3.4-4，本项目危险物质数量与临界量比值Q=0.0048，属于Q＜1范围内。项目风险潜势为I。

- 3.4.4 环境敏感程度识别

经调研，本项目5km环境风险评价范围内的主要环境敏感目标情况见表3.4-8，环境敏感目标位置图见图2.4-1。

表3.4-5  环境风险评价范围内主要环境保护目标表

| 类别 | 环境敏感特征 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 序号 |  |  | 敏感目标名称 |  |  |  | 相对方位 |  | 距离/m |  |  | 属性 |  |  | 人口数 |  |
|  | 1 |  |  | 杨扇 |  |  |  | N |  | 776 |  |  | 居住区 |  |  | 平西村（1920人） |  |
|  | 2 |  |  | 东古塘 |  |  |  | N |  | 902 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | 姚甸 |  |  |  | NE |  | 2130 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | 草甸 |  |  |  | NE |  | 1880 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | 平西村委 |  |  |  | NE |  | 1627 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  | 池上 |  |  |  | NE |  | 2334 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  | 赵家港 |  |  |  | NE |  | 2374 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  | 南埭上 |  |  |  | NE |  | 2507 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | 北埭上 |  |  |  | NE |  | 2914 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  | 孟秀浜 |  |  |  | NE |  | 2697 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  | 后港 |  |  |  | NE |  | 2593 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  | 李家浜 |  |  |  | S |  | 568 |  |  | 居住区 |  |  | 新南村（2104人） |  |
|  | 13 |  |  | 网船浜 |  |  |  | S |  | 411 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 14 |  |  | 张家浜 |  |  |  | S |  | 606 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 15 |  |  | 顾家里 |  |  |  | S |  | 743 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 16 |  |  | 西查浜 |  |  |  | S |  | 1296 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 17 |  |  | 乌家浜 |  |  |  | SW |  | 444 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 18 |  |  | 聆字滩 |  |  |  | W |  | 506 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 19 |  |  | 开基港 |  |  |  | SW |  | 1057 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 20 |  |  | 萝卜桥 |  |  |  | W |  | 1261 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 21 |  |  | 吴家头 |  |  |  | SE |  | 974 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 22 |  |  | 新南村委 |  |  |  | S |  | 951 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 23 |  |  | 曹家 |  |  |  | SW |  | 1622 |  |  | 居住区 |  |  | 平安村（6650人） |  |
|  | 24 |  |  | 宋家兜 |  |  |  | SW |  | 1755 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 25 |  |  | 谢家浜 |  |  |  | SW |  | 2068 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 26 |  |  | 大敕 |  |  |  | SW |  | 2381 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 27 |  |  | 汪阿浜 |  |  |  | SW |  | 1694 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 小敕 |  |  |  | SW |  | 1703 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 29 |  |  | 荡头 |  |  |  | SW |  | 2790 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 30 |  |  | 乌湾里 |  |  |  | SW |  | 2616 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 31 |  |  | 坝桥头 |  |  |  | SW |  | 2904 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 32 |  |  | 打油浜 |  |  |  | SW |  | 2947 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 33 |  |  | 冯家里 |  |  |  | SW |  | 3004 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 34 |  |  | 湾里 |  |  |  | SW |  | 3473 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 35 |  |  | 港北埭 |  |  |  | SW |  | 3159 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 36 |  |  | 倪家浜 |  |  |  | SW |  | 3272 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 37 |  |  | 周石家 |  |  |  | SW |  | 3787 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 38 |  |  | 吕家 |  |  |  | SW |  | 3829 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 39 |  |  | 王家里 |  |  |  | SW |  | 3981 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 40 |  |  | 赖家兜 |  |  |  | SW |  | 4303 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 41 |  |  | 王家浜 |  |  |  | SW |  | 4574 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 42 |  |  | 言家桥 |  |  |  | SW |  | 3864 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 43 |  |  | 太平桥东 |  |  |  | SW |  | 2594 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 44 |  |  | 太平桥西 |  |  |  | SW |  | 2892 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 45 |  |  | 赤字圩 |  |  |  | SW |  | 2366 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 46 |  |  | 申家兜 |  |  |  | NW |  | 887 |  |  | 居住区 |  |  | 三官桥村（4263人） |  |
|  | 47 |  |  | 下塘街 |  |  |  | NW |  | 1673 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 48 |  |  | 金家浜 |  |  |  | NW |  | 1573 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 49 |  |  | 厍上 |  |  |  | W |  | 1302 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 50 |  |  | 调字圩 |  |  |  | W |  | 987 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 51 |  |  | 凌家浜 |  |  |  | W |  | 1306 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 52 |  |  | 大小港 |  |  |  | W |  | 2026 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 53 |  |  | 韩家湾 |  |  |  | W |  | 2466 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 54 |  |  | 骆驼桥 |  |  |  | W |  | 2339 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 55 |  |  | 郭家扇 |  |  |  | W |  | 2732 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 56 |  |  | 大院浜 |  |  |  | W |  | 2962 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 57 |  |  | 青龙港 |  |  |  | W |  | 4396 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 58 |  |  | 倪家兜 |  |  |  | W |  | 4011 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 59 |  |  | 积善桥 |  |  |  | W |  | 4253 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 60 |  |  | 小石 |  |  |  | SW |  | 4661 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 61 |  |  | 茏糠浜 |  |  |  | SW |  | 4623 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 62 |  |  | 长田圩 |  |  |  | SW |  | 3388 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 63 |  |  | 朱家兜 |  |  |  | N |  | 526 |  |  | 居住区 |  |  | 龙南村（4175人） |  |
|  | 64 |  |  | 古塘港 |  |  |  | N |  | 808 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 65 |  |  | 倪水港 |  |  |  | NW |  | 1062 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 66 |  |  | 荡滩头 |  |  |  | N |  | 1152 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 67 |  |  | 花家头 |  |  |  | N |  | 1471 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 68 |  |  | 倪善兜 |  |  |  | N |  | 1381 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 69 |  |  | 龙翔湾 |  |  |  | NW |  | 1906 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 70 |  |  | 殷家弄 |  |  |  | NW |  | 1700 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 71 |  |  | 陈家浜 |  |  |  | NW |  | 2164 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 72 |  |  | 龙南村委 |  |  |  | NW |  | 2607 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 73 |  |  | 袁家埭 |  |  |  | N |  | 2743 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 74 |  |  | 染店港 |  |  |  | NW |  | 3164 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 75 |  |  | 燕河浜 |  |  |  | NW |  | 3054 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 76 |  |  | 朱家湾 |  |  |  | NW |  | 3387 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 77 |  |  | 东绞浜 |  |  |  | NW |  | 3827 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 78 |  |  | 西港老 |  |  |  | NW |  | 2686 |  |  | 居住区 |  |  | 双浜村（762人） |  |
|  | 79 |  |  | 方场里 |  |  |  | NW |  | 3461 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 80 |  |  | 塔浜里 |  |  |  | NW |  | 3313 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 81 |  |  | 周黄场 |  |  |  | NW |  | 3079 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 82 |  |  | 双浜村委 |  |  |  | NW |  | 3226 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 83 |  |  | 门道头 |  |  |  | NW |  | 3525 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 84 |  |  | 西浜 |  |  |  | NW |  | 4028 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 85 |  |  | 赵家浜 |  |  |  | NW |  | 3146 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 86 |  |  | 唐家浜 |  |  |  | NW |  | 3331 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 87 |  |  | 老鼠浜 |  |  |  | NW |  | 3913 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 88 |  |  | 楼下桥 |  |  |  | NW |  | 4197 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 89 |  |  | 火常池 |  |  |  | NW |  | 4546 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 90 |  |  | 匠人湾 |  |  |  | NW |  | 4420 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 91 |  |  | 联合村村委 |  |  |  | NW |  | 3219 |  |  | 居住区 |  |  | 联合村（603人） |  |
|  | 92 |  |  | 屠家浜 |  |  |  | NW |  | 2856 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 93 |  |  | 金家浜 |  |  |  | NW |  | 2821 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 94 |  |  | 孙家浜 |  |  |  | NW |  | 3461 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 95 |  |  | 凌家里 |  |  |  | NW |  | 4119 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 96 |  |  | 上丸圩 |  |  |  | NW |  | 4321 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 97 |  |  | 于底头 |  |  |  | NW |  | 3910 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 98 |  |  | 下扇 |  |  |  | NW |  | 4382 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 99 |  |  | 直港上 |  |  |  | NW |  | 4716 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 100 |  |  | 徐家门 |  |  |  | W |  | 4542 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 101 |  |  | 白公浜 |  |  |  | W |  | 4314 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 102 |  |  | 五渡港 |  |  |  | E |  | 2927 |  |  | 居住区 |  |  | 莺湖村（1600人） |  |
|  | 103 |  |  | 大仲圩 |  |  |  | E |  | 2775 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 104 |  |  | 旱港里 |  |  |  | E |  | 2849 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 105 |  |  | 兜里 |  |  |  | SE |  | 3443 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 106 |  |  | 肖家浜 |  |  |  | SE |  | 3539 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 107 |  |  | 莺湖村委 |  |  |  | E |  | 3305 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 108 |  |  | 东至浜 |  |  |  | E |  | 3490 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 109 |  |  | 西塘社区 |  |  |  | NE |  | 3761 |  |  | 居住区 |  |  | 平望镇中心（20000人） |  |
|  | 110 |  |  | 南新社区 |  |  |  | NE |  | 2981 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 111 |  |  | 通运花园 |  |  |  | NE |  | 2956 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 112 |  |  | 新建社区 |  |  |  | NE |  | 3568 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 113 |  |  | 实验小学 |  |  |  | NE |  | 3617 |  |  | 文化教育区 |  |  |  |  |
|  | 114 |  |  | 新城社区 |  |  |  | NE |  | 4313 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 115 |  |  | 镇政府 |  |  |  | NE |  | 4030 |  |  | 行政办公区 |  |  |  |  |
|  | 116 |  |  | 第二医院 |  |  |  | NE |  | 4006 |  |  | 医疗卫生区 |  |  |  |  |
|  | 117 |  |  | 新世纪花园 |  |  |  | E |  | 4132 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 118 |  |  | 新世纪花园晨莺小区 |  |  |  | E |  | 3746 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 119 |  |  | 通运花园 |  |  |  | NE |  | 3088 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 120 |  |  | 新天地家园 |  |  |  | NE |  | 3234 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 121 |  |  | 书韵名家 |  |  |  | NE |  | 3281 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 122 |  |  | 印象家园 |  |  |  | NE |  | 3628 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 123 |  |  | 育龙庄园 |  |  |  | NE |  | 3870 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 124 |  |  | 望城名门 |  |  |  | E |  | 3426 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 125 |  |  | 第二中学 |  |  |  | NE |  | 4632 |  |  | 文化教育区 |  |  | 中鲈村（300人） |  |
|  | 126 |  |  | 夹港 |  |  |  | NE |  | 4092 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 127 |  |  | 中鲈村委 |  |  |  | NE |  | 4487 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 128 |  |  | 南港 |  |  |  | NE |  | 4534 |  |  | 居住区 |  |  | 上横村（184人） |  |
|  | 129 |  |  | 施家滩 |  |  |  | NE |  | 4046 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 130 |  |  | 吴石坟 |  |  |  | NE |  | 4465 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 131 |  |  | 耀字港 |  |  |  | N |  | 3544 |  |  | 居住区 |  |  | 顾扇村（738人） |  |
|  | 132 |  |  | 湾里 |  |  |  | N |  | 4056 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 133 |  |  | 花甲圩 |  |  |  | N |  | 4198 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 134 |  |  | 池上北浜 |  |  |  | N |  | 4004 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 135 |  |  | 池上南浜 |  |  |  | N |  | 3769 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 136 |  |  | 顾扇村委 |  |  |  | NW |  | 4508 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 137 |  |  | 北万浜 |  |  |  | S |  | 1481 |  |  | 居住区 |  |  | 万心村（2850人） |  |
|  | 138 |  |  | 烧火浜 |  |  |  | S |  | 1996 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 139 |  |  | 豆腐浜 |  |  |  | SW |  | 1909 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 140 |  |  | 查家港 |  |  |  | SW |  | 1989 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 141 |  |  | 北齐浜 |  |  |  | SW |  | 2259 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 142 |  |  | 隅家浜 |  |  |  | SW |  | 2394 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 143 |  |  | 戚家荡 |  |  |  | SW |  | 2280 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 144 |  |  | 万心村委 |  |  |  | SW |  | 2382 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 145 |  |  | 夏脚浜 |  |  |  | SW |  | 1745 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 146 |  |  | 池上 |  |  |  | SE |  | 2386 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 147 |  |  | 王家港 |  |  |  | SE |  | 3366 |  |  | 居住区 |  |  | 端市村（2565人） |  |
|  | 148 |  |  | 低字圩 |  |  |  | SE |  | 3037 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 149 |  |  | 圆明村 |  |  |  | SE |  | 3026 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 150 |  |  | 梅扇浜 |  |  |  | SE |  | 3475 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 151 |  |  | 洛长桥 |  |  |  | SE |  | 3572 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 152 |  |  | 沈家浜 |  |  |  | SE |  | 3145 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 153 |  |  | 俞家兜 |  |  |  | SE |  | 3044 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 154 |  |  | 阳里浜 |  |  |  | SE |  | 4094 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 155 |  |  | 豪门府邸 |  |  |  | SE |  | 3914 |  |  | 居住区 |  |  |  |  |
|  | 156 |  |  | 梅堰社区 |  |  |  | NW |  | 1571 |  |  | 居住区 |  |  | 4000人 |  |
|  | 157 |  |  | 梅堰中学 |  |  |  | W |  | 1934 |  |  | 文化教育区 |  |  | 1520人 |  |
|  | 158 |  |  | 梅堰实验小学 |  |  |  | NW |  | 2060 |  |  | 文化教育区 |  |  | 2040人 |  |
|  | 159 |  |  | 中鲈科技生活区 |  |  |  | NW |  | 731 |  |  | 居住区 |  |  | 1200人 |  |
|  | 160 |  |  | 国望高科生活区 |  |  |  | S |  | 200 |  |  | 居住区 |  |  | 3000人 |  |
|  | 厂址周边500m范围内人口数小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30100 |  |
|  | 厂址周边5km范围内人口数小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60474 |  |
|  | 敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E1 |  |
| 地表水 | 受纳水体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  |  |  | 受纳水体名称 |  |  |  | 排放点水域环境功能 |  |  |  |  | 24h内流经范围/km |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  | 頔塘河 |  |  |  | IV |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  | 草荡 |  |  |  | IV |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  | 草漾 |  |  |  | IV |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  | 烂溪塘 |  |  |  | III |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  | 太浦河 |  |  |  | III |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |
|  | 内陆水体排放点下游10km（近岸海域一个潮周期最大水平距离两倍）范围内敏感目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  | 敏感目标名称 |  |  |  | 环境敏感特征 |  |  |  | 水质目标 |  |  |  | 与排放点距离/km |  |  |
|  | 1 |  | 草荡重要湿地 |  |  |  | S1 |  |  |  | Ⅲ类 |  |  |  | 1.4 |  |  |
|  | 2 |  | 莺脰湖重要湿地 |  |  |  | S1 |  |  |  | Ⅲ类 |  |  |  | 3.3 |  |  |
|  | 3 |  | 太浦河清水通道维护区 |  |  |  | S3 |  |  |  | Ⅲ类 |  |  |  | 5 |  |  |
|  | 地表水敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E1 |  |  |
| 地下水 | 序号 | 环境敏感区名称 |  |  |  | 环境敏感特征 |  |  | 水质目标 |  |  | 包气带防污性能 |  |  |  |  | 与下游场结厂界距离/m |
|  | 地下水敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E3 |

## 3.5 本项目污染源强分析

本次技改通过购置国产聚酯切片固相聚（SSP）生产线等设备建立连续式固相缩聚系统对一期纺丝项目的部分聚酯切片原料进行增粘，仅将切片纺原料中的外购PTT切片部分替换为本项目固相聚合车间生产的增粘切片，不改变原有纺丝生产线的工艺设备及污染防治措施，不新增该项目产能，不改变原有FDY和DTY的产品规模，因此本次评价仅考虑固相聚合装置新增污染物的产生与处理情况及公司配套激光打标包装工序污染物的产生与处理情况。

#### 3.5.1 废气产生与处理情况

固相缩聚生产过程中在系统内通入氮气以保护聚酯切片，固相缩聚过程中会产生少量的乙二醇、乙醛和水等小分子物质以及少量粉尘，进入氮气净化系统中。首先通过旋风除尘去除氮气中的切片粉尘，然后含有乙二醇和乙醛等小分子物质的氮气通过金属触媒反应器，利用金属触媒在320℃下加入一定的空气，使和 N2中的乙二醇和乙醛等进行化学催化氧化(燃烧)，对乙二醇、乙醛的去除率可以达到99.9%以上，燃烧产生 CO2和H2O，再通过冷凝和分子筛干燥去除氮气中的水，由于CO2和 N2性质相近，因此不需要去除氮气中的CO2。经净化后的氮气循环使用与生产过程中。故固相缩聚生产过程中无废气排放。

化纤丝产品采用纸箱进行包装，包装前需利用激光打标机对纸箱进行激光打标，该工序有少量烟尘（以颗粒物计）及挥发性有机物（以VOCs计），根据企业提供资料，公司共设置5套“水喷淋+UV光解”处理装置，废气经处理后通过5根排气筒达标排放，其中在已有假捻一部设置4台激光打标机，2套处理废气处理装置及排气筒（1#、2#），假捻二部设置6台打印机及1套废气处理装置及排气筒（3#），假捻三部设置6台打印机及2套及排气筒（4#、5#）。类比《苏州盛虹纤维有限公司差别化功能性化学纤维柔性化制备技术改造项目》，每套装置对应的颗粒物产生约为0.5 t/a，有机废气产生量约为1t/a，废气收集效率为90%，处理效率为90%，则有组织颗粒物废气产生量为0.45t/a，有组织颗粒物废气排放量为0.05t/a，无组织颗粒物废气排放量为0.05 t/a，有组织VOCs废气产生量为0.9t/a，有组织VOCs废气排放量为0.09t/a，无组织VOCs废气排放量为0.1t/a。

综上，项目颗粒物总产生量为2.5t/a，有组织颗粒物总产生量为2.25t/a，有组织颗粒物废气排放量为0.25t/a，无组织颗粒物废气排放量为0.25 t/a，有组织VOCs废气产生量为4.5t/a，有组织VOCs废气排放量为0.45t/a，无组织VOCs废气排放量为0.5t/a。

表3.5-1  本项目有组织废气污染源源强核算结果及参数一览表

| 污染源 | 产污 环节 | 污染物 | 风量m3/h | 产生状况 |  |  | 治理措施 |  | 排放状况 |  |  | 排放 时间 h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h | 产生量 t/a | 工艺 | 去除 率 | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h | 排放量 t/a |  |
| 1# | 激光打标 | VOCs | 8000 | 12.842 | 0.103 | 0.9 | 水喷淋+ UV光解 | 90% | 1.284 | 0.010 | 0.09 | 8760 |
|  |  | 颗粒物 |  | 6.421 | 0.051 | 0.45 |  | 90% | 0.642 | 0.005 | 0.05 |  |
| 2# | 激光打标 | VOCs | 8000 | 12.842 | 0.103 | 0.9 | 水喷淋+ UV光解 | 90% | 1.284 | 0.010 | 0.09 | 8760 |
|  |  | 颗粒物 |  | 6.421 | 0.051 | 0.45 |  | 90% | 0.642 | 0.005 | 0.05 |  |
| 3# | 激光打标 | VOCs | 8000 | 12.842 | 0.103 | 0.9 | 水喷淋+ UV光解 | 90% | 1.284 | 0.010 | 0.09 | 8760 |
|  |  | 颗粒物 |  | 6.421 | 0.051 | 0.45 |  | 90% | 0.642 | 0.005 | 0.05 |  |
| 4# | 激光打标 | VOCs | 8000 | 12.842 | 0.103 | 0.9 | 水喷淋+ UV光解 | 90% | 1.284 | 0.010 | 0.09 | 8760 |
|  |  | 颗粒物 |  | 6.421 | 0.051 | 0.45 |  | 90% | 0.642 | 0.005 | 0.05 |  |
| 5# | 激光打标 | VOCs | 8000 | 12.842 | 0.103 | 0.9 | 水喷淋+ UV光解 | 90% | 1.284 | 0.010 | 0.09 | 8760 |
|  |  | 颗粒物 |  | 6.421 | 0.051 | 0.45 |  | 90% | 0.642 | 0.005 | 0.05 |  |

表3.5-2  本项目大气污染物无组织源强表表

| 污染源位置 | 污染物名称 | 污染物产生量 t/a | 面源面积m | 面源高度m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 假捻一部 | 颗粒物 | 0.1 | 60*130 | 8 |
|  | VOCs | 0.2 |  |  |
| 假捻二部 | 颗粒物 | 0.05 | 120*140 | 8 |
|  | VOCs | 0.1 |  |  |
| 假捻三部 | 颗粒物 | 0.1 | 140*200 | 8 |
|  | VOCs | 0.2 |  |  |

#### 3.5.2 废水产生与处理情况

本项目产生的废水主要来源于新增劳动定员生活污水及氮气净化系统冷凝水、喷淋塔废水。

（1）氮气净化系统冷凝水：即催化氧化燃烧后氮气中的水分，经冷冻水冷却后冷凝下来的水分，产生量约为30t/a。该废水水质较好，COD浓度较低，为80mg/L，。

（2）生活污水：本项目拟新增岗位定员37人，生活用水定额以80L/人·天计，排污系数按85%计，生活用水量为1065 t/a，生活污水产生量905 t/a。新增生活污水中主要污染物及浓度为COD 400mg/L、SS 300mg/L、氨氮35mg/L、总氮45 mg/L、总磷5mg/L。

（3）喷淋塔废水：喷淋塔处理装置中喷淋水循环使用，平均每周更换一次用水，并将更换的废水收集后处理。废水产生量约为500 t/a。

氮气净化冷凝水、喷淋塔废水经苏州塘南污水处理有限公司预处理站处理后再和生活污水直接接管至苏州塘南污水处理有限公司污水处理厂集中处理，尾水排入頔塘河。

本项目水污染物产生与排放情况见表3.5-3。

表3.5-3  本项目水污染物产生与排放状况

| 废水类别 | 废水量 | 污染物名称 | 污染物产生量 |  | 治理措施 | 污染物名称 | 污染物排放量 |  |  | 标准浓度限值mg/L |  | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度mg/L | 产生量t/a |  |  | 浓度mg/L |  | 排放量t/a |  |  |  |
| 生活污水 | 905 | COD | 400 | 0.362 | 接管至苏州塘南污水处理有限公司 | COD | 400 |  | 0.362 | 500 |  | 处理达标后排放至頔塘河 |
|  |  | SS | 300 | 0.272 |  | SS | 300 |  | 0.272 | 400 |  |  |
|  |  | 氨氮 | 35 | 0.032 |  | 氨氮 | 35 |  | 0.032 | 45 |  |  |
|  |  | 总氮 | 45 | 0.041 |  | 总氮 | 45 |  | 0.041 | 70 |  |  |
|  |  | 总磷 | 5 | 0.005 |  | 总磷 | 5 |  | 0.005 | 8 |  |  |
| 氮气净化系统冷凝水 | 30 | COD | 80 | 0.002 | 经苏州塘南污水处理有限公司预处理站处理后接入苏州塘南污水处理有限公司 | COD |  | 80 | 0.002 |  | 500 |  |
| 喷淋塔废水 | 500 | COD | 800 | 0.4 |  | COD |  | 80 | 0.04 |  | 500 |  |
|  |  | SS | 400 | 0.2 |  | SS |  | 100 | 0.05 |  | 400 |  |

#### 3.5.3 噪声产生与治理情况

本项目新增的主要噪声源为固相缩聚车间生产线、氮气冷却器、激光达标机等，根据类比调查，本项目主要噪声产生及排放情况见表3.5-4。

表3.5-4  本项目主要噪声源与处置情况

| 序号 | 设备 | 设备数量（台/套） | 等效声级 dB（A） | 距最近厂界位置（m） | 治理措施 | 降噪效果 dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固相聚合生产线 | 2 | 85 | 北457 | 隔声、基础减震 | ≥25dB(A) |
| 2 | 氮气冷却器 | 2 | 80 | 北457 | 隔声、基础减震 | ≥25dB(A) |
| 3 | 氮气加热器 | 2 | 80 | 北457 | 隔声、基础减震 | ≥25dB(A) |
| 4 | 节能换热器 | 2 | 75 | 北450 | 隔声、基础减震 | ≥25dB(A) |
| 5 | 催化氧化反应器 | 2 | 78 | 北460 | 隔声、基础减震 | ≥25dB(A) |
| 6 | 除湿机 | 2 | 80 | 北460 | 隔声、基础减震 | ≥25dB(A) |
| 7 | 激光打标机 | 16 | 80 | 南70 | 隔声、基础减震 | ≥25dB(A) |
| 8 | 包装线 | 9 | 75 | 南70 | 隔声、基础减震 | ≥25dB(A) |

#### 3.5.4 固体废弃物产生及排放情况

根据本项目工程分析和物料衡算，对照《固体废物鉴别导则 通则》（GB34330-2017）的规定，本项目生产过程中新增的固体废弃物包括：旋风布袋除尘系统收集的粉尘、实验室废液、废包装容器、废灯管及员工生活垃圾。

（1）粉尘：产生量约10t/a，为一般固废，经收集后外售回收利用。

（2）实验室废液：样品测试产生实验废液0.14t/a，属于危险固废，委托有资质单位处理。

（3）废包装容器：来源于测试试剂包装，产生量为0.01 t/a，属于危险固废，委托有资质单位处理。

（4）废灯管：来源于UV灯管更换，产生量约为0.05 t/a，委托一般工业固废处理单位处理。

（5）生活垃圾：本项目新增定员37人，按人均每天产生1kg生活垃圾计，新增生活垃圾约13t/a，主要成分为食品、杂物、纸屑等，委托环卫部门处理。

本项目新增的副产物情况汇总具体见表3.5-5，本项目营运期固体废物分析结果汇总见表3.5-6。

表3.5-5  本项目副产物产生情况汇总表

| 序号 | 副产物名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 预测产生量 （t/a） | 种类判断* |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 固体废物 | 副产品 | 判定依据 |
| 1 | 粉尘 | 废气处理 | 固 | 粉尘 | 10 | √ |  | 《固体废物鉴别导则 通则》（GB34330-2017） |
| 2 | 实验室废液 | 样品测试 | 液 | 有机物 | 0.14 | √ |  |  |
| 3 | 废包装容器 | 包装 | 固 | 有机物 | 0.01 | √ |  |  |
| 4 | 废灯管 | 废气处理 | 固 | / | 0.05 | √ |  |  |
| 5 | 生活垃圾 | / | 固 | 食品、杂物、纸屑等 | 13 | √ |  |  |

表3.5-6  本项目营运期新增的固体废物分析结果汇总表

| 序号 | 副产物名称 | 属性 | 产生工序 | 形态 | 组分 | 产生量（t/a） | 废物代码 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粉尘 | 一般固废 | 废气处理 | 固 | 粉尘 | 10 | 86 | 外售回收利用 |
| 2 | 实验室废液 | 危险废物 | 样品测试 | 液 | 有机物 | 0.14 | HW06 900-403-06 | 资质单位处理 |
| 3 | 废包装容器 | 危险废物 | 包装 | 固 | 有机物 | 0.01 | HW49 900-041-49 |  |
| 4 | 废灯管 | 一般固废 | 废气处理 | 固 | / | 0.05 | 86 | 一般工业固废单位处理 |
| 5 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | 固 | 食品、杂物、纸屑等 | 13 | / | 委托环卫部门处置 |

## 3.6 污染物“三本账”核算

本项目污染物核算情况见表3.6-1，本项目建成后全厂污染物排放汇总情况见表3.6-2。

表3.6-1  本项目污染物核算一览表

| 污染物名称 |  | 产生量（t/a） | 削减量（t/a） | 接管量（t/a） | 排入外环境量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 废水量 | 905 | 0 | 905 | 905 |
|  | COD | 0.362 | 0 | 0.362 | 0.045 |
|  | SS | 0.272 | 0 | 0.272 | 0.009 |
|  | NH3-N | 0.032 | 0 | 0.032 | 0.005 |
|  | TN | 0.041 | 0 | 0.041 | 0.014 |
|  | TP | 0.005 | 0 | 0.005 | 0.0005 |
| 生产废水 | 废水量 | 530 | 0 | 530 | 530 |
|  | COD | 0.402 | 0.36 | 0.042 | 0.027 |
|  | SS | 0.2 | 0.15 | 0.05 | 0.005 |
| 废气（有组织） | 颗粒物 | 2.25 | 2 | 0.25 | 0.25 |
|  | VOCs | 4.5 | 4.05 | 0.45 | 0.45 |
| 废气（无组织） | 颗粒物 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.25 |
|  | VOCs | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 |
| 固废 | 一般固废 | 10.05 | 10.05 | 0 | 0 |
|  | 危险固废 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 13 | 13 | 0 | 0 |

表3.6-2  本项目建成后全厂污染物核算一览表

| 污染物名称 |  | 现有项目原环评批复排放量（t/a） | 本项目新增排放量（t/a） | “以新代老”削减量（t/a） | 本项目建成后全厂排放量（t/a） | 本项目排放增减量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 废水量 | 432607 | 905 | / | 433512 | +905 |
|  | COD | 159.386 | 0.362 | / | 159.748 | +0.362 |
|  | SS | 82.678 | 0.272 | / | 82.95 | +0.272 |
|  | 氨氮 | 13.3 | 0.032 | / | 13.332 | +0.032 |
|  | 总磷 | 2.236 | 0.005 | / | 2.241 | +0.032 |
|  | 动植物油 | 0.097 | / | / | 0.097 | / |
| 生产废水 | 废水量 | 254089.2 | 530 | / | 254619.2 | +530 |
|  | COD | 108.4954 | 0.042 | / | 108.5374 | +0.042 |
|  | SS | 18.2352 | 0.05 | / | 18.2852 | +0.05 |
|  | 石油类 | 0.05 | / | / | 0.05 | / |
| 有组织废气 | 乙醛 | 12.586 | / | / | 12.586 | / |
|  | 乙二醇 | 5.342 | / | / | 5.342 | / |
|  | VOCs | 28.189 | 0.45 | / | 28.639 | +0.45 |
|  | 烟粉尘（颗粒物） | 121.09 | 0.25 | / | 121.34 | +0.25 |
|  | SO2 | 729.6 | / | / | 729.6 | / |
|  | 氮氧化物 | 340.5 | / | / | 340.5 | / |
|  | 丙二醇 | 0.05 | / | / | 0.05 | / |
|  | 丙烯醛 | 0.13 | / | / | 0.13 | / |
|  | 烯丙醇 | 0.002 | / | / | 0.002 | / |
| 无组织废气 | VOCs | 9.292 | 0.5 | / | 9.792 | +0.5 |
|  | 乙二醇 | 8.42 | / | / | 8.42 | / |
|  | 二甘醇 | 0.02 | / | / | 0.02 | / |
|  | 乙醛 | 0.12 | / | / | 0.12 | / |
|  | 粉尘 | 0.5 | 0.25 | / | 0.75 | +0.25 |
| 固废 | 危险固废 | 0 | 0 | / | 0 | / |
|  | 一般固废 | 0 | 0 | / | 0 | / |
|  | 生活垃圾 | 0 | 0 | / | 0 | / |

根据《江苏省排放水污染物总量控制技术指南》及《江苏省排放污染物总量控制暂行规定》，结合本项目排污特征，确定本项目总量控制因子及平衡途径为：

(1) 大气污染总量控制因子：新增VOCs排放量0.95t/a，新增颗粒物排放量为0.25t/a，根据苏环办[2014]148号文件，VOCs、颗粒物污染物排放总量向吴江区生态环境局申请，在吴江区域内平衡；

(2) 水污染总量控制因子：本项目新增生活污水905t/a，根据苏环办字[2017]54号，生活污水主要污染物排放总量指标不再需要区域平衡方案。新增工业废水COD排放量0.042t/a，根据苏环办[2011]71号文件，工业废水COD污染物排放总量向吴江区生态环境局申请，在吴江区域内平衡；

(3) 固体废物总量控制因子：工业固体废物总量。项目的各类固废均得到有效的处置和利用，固体废物排放量为零。

- 4 环境现状调查与评价

- 4.1自然环境概况

- 4.1.1地理位置

吴江区位于北纬30°45'～31°14'，东经120°21'～120°54'，在江苏省的最南端，紧傍上海、苏州、杭州中国南方三大著名城市，是江苏、浙江、上海两省一市交会的金三角地区。本项目位于江苏省吴江区平望镇。平望镇位于吴江区中部，东邻黎里，南接盛泽，西靠震泽，西北面与横扇相连，东北面是松陵，其距吴江松陵市区23公里，盛泽镇区8公里。境内318国道、205省道、苏嘉杭高速和附近的沪宁高速、沪杭甬高速连接周边各地，京杭运河和太浦河宽阔的河道直通上海港和长江几大港口，距离上海虹桥机场仅60公里，地理位置优越，交通条件十分便捷。

本项目地理位置见图4.1-1。

- 4.1.2地形、地貌

平望镇地势平坦，是太湖平原区，由江湖水夹带泥沙沉积成洼地，后辟为田地。整个地势平坦，高程在2～4米之间。河道众多，水域面积约42.87平方公里，占总面积的31.6％。平望镇地质构造上属于苏南隆起区，土壤较粘，承载力一般为9～15吨/平方米。

本地区地貌属于新世纪湖泊相沉积平原，太湖流域的湖荡平原区。地质构造比较完整，断裂构造不发育，基底岩系刚性程度低。第四纪以来，特别是最近一万年以来，无活动性断裂，地震活动少且强度小，周边无强震带通过。根据“中国地震裂度区划图（1990）”及国家地震局、建设部地震办（1992）160号文，苏州境内50年内超过概率10%的烈度值为Ⅵ度。

- 4.1.3气候、气象

项目所在区域属于亚热带季风气候区，冬季干冷少雨，夏季温暖湿润，四季特征分明，雨量充沛，日照充足，冰冻期短，无霜期长。该地区季节变化明显，春季多东北风，秋季多东南风，冬季多西北风。气候特征如下：

多年平均气温：15.7℃（1954～2000年）

历年最高气温：38.4℃（1978年7月5日）

历年最低气温：-9.8℃（1977年1月31日）

多年平均降水量：1135.7mm（1956～2004年）

年最大降水量：1602.9mm（1999年）

年最小降水量：635.1mm（1978年）

多年平均蒸发量：828.2mm（瓜泾口水文站，1980～2004年）

年最大蒸发量：903.4mm（1994年）

年最小蒸发量：704.7mm (1993年)

多年平均雷暴日数：28d

多年平均风速：2.9m/s

全年主导风向：东南风

- 4.1.4水文概况

本项目所在区位于吴江区平望镇，属太湖流域杭嘉湖平原区，在苏州市的水资源分区中处于浦南区。

浦南区总面积533.13km2，其中水面积160.6km2，占总面积的30.1％。浦南区水系与杭嘉湖平原脉络相连，是承受客水过境地势较低的水网圩区。主要河流有江南运河、頔塘河、澜溪塘（即京杭大运河、新运河）等，主要湖泊有麻漾、长漾、金鱼漾、雪落漾、莺脰湖、草荡等，千亩以上的湖泊有26个。区域水系情况见图4.1-2。

⑴草荡和莺脰湖

草荡和莺脰湖位于太浦河以南、平望镇境内。草荡水面积3507亩，湖底平均高程约0.7m，常水位时蓄水量约538万m3；莺脰湖水面积3658亩，湖底平均高程约0.8m，常水位时蓄水量约561万m3。

草荡的进水口有三个，一是来自浙江乌镇的澜溪塘，二是来自西南方向的庄西漾、三是来自浙江湖州的頔塘；出水口也有三个，一是新运河向北入太浦河、二是竹江河向东入莺脰湖、三是頔塘末端将草荡与莺脰湖沟通；上述草荡的二个出口即是莺脰湖的二个入口，莺脰湖的出口也只有二个，一是平望镇东侧的古运河与太浦河沟通（现在出口处建有控制闸），二是向东北的出口，该出口分为二路，一路向北入太浦河，另一路是向东南往嘉兴方向的老运河。

草荡的来水量主要来自澜溪塘和頔塘，但是主流都是擦湖边而过境，与湖中水体几乎不交往，只有庄西漾来水与草荡水体交往，澜溪塘来水则基本全部经竹江桥进入莺脰湖，而頔塘来水经草荡北侧，主流进入新运河，一部分分流经莺湖桥入莺脰湖北边。来自竹江桥的主流通过湖中航道向东北方向出口流出，而莺脰湖航道东南侧的水体几乎成为死水区，与进出湖水量交往很少。

⑵澜溪塘（新京杭运河）

澜溪塘西起浙江桐乡市乌镇，向东北流经桃源、铜罗、南麻、坛丘、盛泽、平望六镇，注入平望莺脰湖。全长28km，河宽50～80m，西部14.8km为江浙两省界河，承泄浙江杭嘉湖部分地区洪水。

⑶頔塘河

頔塘河源自浙江湖州的东苕溪和西苕溪，将浙江西部山区的径流部分引向东，经湖州东部的南浔镇进入江苏境内的震泽镇，最终在平望镇和澜溪塘交会。

⑷太浦河

太浦河西起江苏省太湖边的时家港，东至上海市西泖河入黄浦江，河道全长57.6km，贯穿江浙沪两省一市，其中江苏段40.8公里。太浦河河道底宽117～150m，河底高程-5.0～0米，在太湖口建有太浦闸工程。

太浦河可承泄太湖洪水22.5亿m3，占太湖洪水外泄总量的49%；排泄浙江杭嘉湖地区涝水11.6亿m3，占这一地区涝水总量的23%。枯水期可由太湖提供300m3/s的清水到黄浦江，改善上海黄浦江上游取水口水质。图4.1-3为太浦河平望水文站月平均水位过程线图。

⑸京杭古运河（江南运河）

京杭古运河由平望折向东南、自盛泽东（与上海交界处）向南进入浙江嘉兴市区，再转向西南，到栖塘镇与新运河汇流。

图4.1-3  太浦河平望水文站月平均水位过程线图

- 4.1.5地下水概况

苏州广阔的东部平原区，第四纪沉积厚度达150～190米，长江沿岸太仓–常熟段最厚达300米。其结构松散，孔隙发育，夹多层砂层，导水性能良好，赋有丰富的地下水资源；西部低山丘陵区，裸露或浅性的砂岩、火成岩、灰岩等，在断裂构造、风化剥蚀等内外营力作用下，裂隙和岩溶发育，接受大气降水渗入补给，成为地下赋存、运移的良好场所。

松散岩类孔隙水：上更新统承压水和中下更新统承压水在苏州地区有大面积分布。上、下两部分的富水强弱地带基本保持一致，如1000～5000吨/日或大于5000吨/日等级。中下更新统承压水层顶板埋藏深度大于150米的范围，向西或近基岩地带逐渐变浅。上更新统承压水层顶板埋藏深度一般在30～50米，西部地区较浅，东部地区较深，埋藏深度一般在大于60米。

松散岩类地下水的矿化度，分小于1克/升（淡水）、1～3克/升（微咸水）、大于3克/升（半咸水、咸水）三个等级。全区中下更新统承压水和大部分地区的上更新统承压水，均为矿化度小于1克/升的淡水。

基岩孔隙、裂隙、岩溶水：在苏州地区零星可见。它是以大气降水入渗为主要补给来源，水交替迅速，具明显的季节性变化特点，水质良好。

碳酸盐岩类裂隙－岩溶水含水岩组：由寒武、奥陶、石炭、二叠、三叠系的厚层硅质、白云质灰岩组成，富水程度极不均匀，单井涌水量200～8000吨/日。水质良好，岩溶水富集地段具有中、小型供水意义。

碎屑岩类孔隙、裂隙水焊水岩组：由志留、泥盆、石炭、二叠、三叠系的砂页岩和侏罗、白垩系的红色砂岩、泥岩等组成，分布极广。富水程度不均，单井涌水量10～500吨/日，水质一般较好。

- 4.1.6地质、土壤概况

地层以第四系全新统为主，间有其他地层，如石炭系二叠系并层、泥盆系等；工程地质上属于土体工程地质区中的有两个硬土层的三角洲湖沼平原区；土壤为黄棕壤、爽水水稻土（黄泥土）。

从地质上来说，该区域位于新华夏系第二巨隆起带秦岭东西向复杂构造带东延的复合部位，属元古形成的华南地台。地表为新生代第四纪的松散沉积层堆积，地面以下依次为素填土、淤泥质粉质黏土、粉质黏土、黏土、粉沙等，形成土壤的成土母质是淤积物和湖积物。平望镇地质构造上属于苏南隆起区，土壤较粘，承载力一般为9～15吨/平方米。

- 4.1.7生态环境

吴江区属于长江三角洲一带的江南水乡河网地带，境内生态环境主要为人为环境－人工干扰下的城市、乡村生态环境，植被主要由路旁、村旁、田间的人工植被、灌丛、农作物、未利用荒草地组成。

生态资源较丰富，据相关资料，野生动物资源以各种养殖鱼类、田间动物为主，如鱼类有30余种，爬行类有龟、鳖、蛇等20余种，鸟类有鹰、画眉、白头翁、雀等种类，哺乳类有野兔、刺猬、鼠等，广泛分布在田间、山丘、河边、滩地。

本项目所在地周边区域的自然生态以人工农业生态为主，主要是鱼塘、水田、菜地等用地。本次利用厂区现有占地，不新增占地。

- 4.2环境质量现状及评价

- 4.2.1大气环境质量现状监测与评价

- 4.2.1.1大气环境质量现状达标情况判断

本项目位于苏州市吴江区，根据《2018年苏州市环境状况公报》，吴江区环境空气质量总体未达标，NO2、PM10、PM2.5、O3均有超标，为不达标区。

- 4.2.1.2基本污染物环境质量现状

本项目基本污染源数据来源于《2018年度苏州市环境质量公报》：吴江区及四市二氧化硫年均浓度范围为9~15微克/立方米，二氧化氮年均浓度范围为36~45微克/立方米，可吸入颗粒物年均浓度范围为59~74微克/立方米，细颗粒物（PM2.5）年均浓度范围为36~40微克/立方米，CO日平均第95百分位数浓度范围为1.2~1.4毫克/立方米，臭氧日最大8小时平均第90百分位数浓度范围为153~176微克/立方米。项目所在区域为不达标区。

表4.2-1  大气环境质量现状（CO为mg/m3，其余为ug/m3）

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度 | 标准值 | 占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 36~40 | 35 | 102.85~114.28 | 不达标 |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 9~15 | 60 | 15~25 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 36~45 | 40 | 90~112.5 | 不达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 59~74 | 70 | 84.2~105.7 | 不达标 |
| CO | 日平均第95百分位数 | 1200~1400 | 4000 | 30~35 | 达标 |
| O3 | 日最大8小时平均第90百分位数 | 153~176 | 160 | 95.6~110 | 不达标 |

由表可知，项目所在区域基本污染物SO2、CO达标，NO2、PM10、PM2.5、O3均有超标。

为进一步了解项目所在地环境质量现状情况，委托苏州泰坤检测技术有限公司于2020年3.7-3.13日对项目所在地PM10进行检测，具体情况如下。

（1）监测布点、监测因子

评价区域内按功能区布点，考虑环境敏感保护目标并兼顾均匀性。本次评价监测点分布见表4.2-2。

表4.2-2  大气环境现状监测布点及监测项目一览表

| 编号 | 监测点位名称 | 监测点坐标/m |  | 方位 | 距离项目最近地块边界距离(m) | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |
| G1 | 项目所在地 | / | / | / | / | PM10 |
| G2 | 申家兜 | -998 | 477 | 西北 | 509 |  |

（2）监测时段、采样频率

监测时间：2020年3月7日-13日。

监测频次：每天1次。

（3）监测及分析方法

按国家规定的空气监测分析方法进行，详见表4.2-3。

表4.2-3  项目监测分析方法

| 序号 | 项目名称 | 分析方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 重量法 | HJ 618-2011 |

（4）同步气象观测资料

监测期间气象情况见表4.2-4。

表4.2-4 监测期间气象参数监测结果

| 采样时间 |  | 大气压 (kPa) | 温 度 (℃) | 风向 | 风速 (m/s) | 相对湿度（%） | 天气 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年 03月07日 | 02:00-22:00 | 102.0 | 8.3 | 西 | 2.0 | 59.4 | 阴 |
| 2020年 03月08日 | 02:00-22:00 | 102.1 | 7.1 | 西 | 2.0 | 59.2 | 晴 |
| 2020年 03月09日 | 02:00-22:00 | 100.9 | 9.1 | 东 | 2.1 | 59.9 | 阴 |
| 2020年 03月10日 | 02:00-22:00 | 102.0 | 7.8 | 西北 | 2.0 | 61.3 | 阴 |
| 2020年 03月11日 | 02:00-22:00 | 102.3 | 9.5 | 西南 | 1.9 | 57.5 | 晴 |
| 2020年 03月12日 | 02:00-22:00 | 102.1 | 9.7 | 东南 | 2.0 | 58.0 | 晴 |
| 2020年 03月13日 | 02:00-22:00 | 102.1 | 8.0 | 北 | 1.8 | 57.1 | 多云 |

（5）监测结果

监测结果见表4.2-5。

表4.2-5  大气环境现状评价统计结果

| 监测点位 | 监测项目 | 取值类型 | 浓度范围（mg/m3） |  | 标准值（mg/m3） | 最大浓度占标（%） | 超标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 最小值 | 最大值 |  |  |  |  |
| G1 | 颗粒物 | 24小时平均 | 0.064 | 0.082 | 0.15 | / | 0 | 达标 |
| G2 | 颗粒物 | 24小时平均 | 0.025 | 0.036 | 0.15 | / | 0 | 达标 |

由表4.2-5监测结果可见：全部监测点位颗粒物浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

- 4.2.1.3特征污染物大气环境质量现状监测

（1）监测布点、监测因子

评价区域内按功能区布点，考虑环境敏感保护目标并兼顾均匀性。本次评价监测点分布见表4.2-6，监测点位分布见图2.4-1。委托苏州泰坤检测技术有限公司于2020年3.7-3.13日对项目所在地进行实地检测。

表4.2-6  大气环境现状监测布点及监测项目一览表

| 编号 | 监测点位名称 | 监测点坐标/m |  | 方位 | 距离项目最近地块边界距离(m) | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |
| G1 | 项目所在地 | / | / | / | / | 乙醛、VOCs |
| G2 | 申家兜 | -998 | 477 | 西北 | 509 |  |

（2）监测时段、采样频率

监测时间：2020年3月7日-13日。

监测频次：乙醛、VOCs每天4次，监测时间不少于20小时。

（3）监测及分析方法

按国家规定的空气监测分析方法进行，详见表4.2-7。

表4.2-7  各项目监测分析方法

| 序号 | 项目名称 | 分析方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOCs | 气相色谱法 | HJ 644-2013 |
| 2 | 乙醛 | 气相色谱法 | HJ/T 35-1999 |

（4）同步气象观测资料

监测期间气象情况见表4.2-8。

表4.2-8 监测期间气象参数监测结果

| 采样时间 |  | 大气压 (kPa) | 温 度 (℃) | 风向 | 风速 (m/s) | 相对湿度（%） | 天气 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年 03月07日 | 02:00-03:40 | 102.0 | 8.3 | 西 | 2.0 | 59.4 | 阴 |
|  | 08:00-09:40 | 101.9 | 10.5 |  | 2.0 | 58.3 |  |
|  | 14:00-15:40 | 101.7 | 16.5 |  | 2.1 | 56.5 |  |
|  | 20:00-21:40 | 101.8 | 11.8 |  | 2.1 | 57.5 |  |
| 2020年 03月08日 | 02:00-03:40 | 102.1 | 7.1 | 西 | 1.8 | 57.1 | 晴 |
|  | 08:00-09:40 | 102.0 | 9.9 |  | 1.7 | 55.3 |  |
|  | 14:00-15:40 | 101.7 | 11.1 |  | 1.6 | 54.1 |  |
|  | 20:00-21:40 | 101.9 | 9.4 |  | 2.0 | 59.8 |  |
| 2020年 03月09日 | 02:00-03:40 | 100.9 | 9.1 | 东 | 1.9 | 59.9 | 阴 |
|  | 08:00-09:40 | 100.8 | 10.9 |  | 1.8 | 58.5 |  |
|  | 14:00-15:40 | 101.7 | 15.6 |  | 1.8 | 57.9 |  |
|  | 20:00-21:40 | 101.8 | 12.5 |  | 1.8 | 58.2 |  |
| 2020年 03月10日 | 02:00-03:40 | 102.0 | 7.8 | 西北 | 2.1 | 61.3 | 阴 |
|  | 08:00-09:40 | 101. | 9.7 |  | 2.0 | 59.8 |  |
|  | 14:00-15:40 | 9101.8 | 13.2 |  | 2.0 | 57.7 |  |
|  | 20:00-21:40 | 101.9 | 10.9 |  | 2.0 | 58.9 |  |
| 2020年 03月11日 | 02:00-03:40 | 102.3 | 9.5 | 西南 | 2.0 | 57.5 | 晴 |
|  | 08:00-09:40 | 102.2 | 11.3 |  | 2.0 | 56.3 |  |
|  | 14:00-15:40 | 102.1 | 16.1 |  | 1.9 | 54.1 |  |
|  | 20:00-21:40 | 102.2 | 13.1 |  | 1.9 | 55.6 |  |
| 2020年 03月12日 | 02:00-03:40 | 102.1 | 9.7 | 东南 | 2.0 | 58.0 | 晴 |
|  | 08:00-09:40 | 102.0 | 11.5 |  | 2.0 | 56.8 |  |
|  | 14:00-15:40 | 102.1 | 16.4 |  | 1.9 | 54.6 |  |
|  | 20:00-21:40 | 102.0 | 13.5 |  | 1.9 | 56.1 |  |
| 2020年 03月13日 | 02:00-03:40 | 102.1 | 8.0 | 北 | 1.8 | 57.1 | 多云 |
|  | 08:00-09:40 | 102.0 | 9.0 |  | 1.7 | 59.2 |  |
|  | 14:00-15:40 | 101.7 | 14.2 |  | 2.0 | 60.0 |  |
|  | 20:00-21:40 | 102.1 | 11.4 |  | 2.1 | 58.9 |  |

（5）监测结果

监测结果见表4.2-9。

表4.2-9  大气环境现状评价统计结果

| 监测点位 | 监测项目 | 取值类型 | 浓度范围（mg/m3） |  | 标准值（mg/m3） | 最大浓度占标（%） | 超标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 最小值 | 最大值 |  |  |  |  |
| G1 | 乙醛 | 1小时平均 | ND | ND | 0.01 | / | 0 | 达标 |
|  | VOCs | 1小时平均 | 0.0007 | 0.137 | 0.6 | 22.8 | 0 | 达标 |
| G2 | 乙醛 | 1小时平均 | ND | ND | 0.01 | / | 0 | 达标 |
|  | VOCs | 1小时平均 | 0.0031 | 0.114 | 0.6 | 19 | 0 | 达标 |

由表4.2-9监测结果可见：全部监测点位VOCs、乙醛浓度均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中污染物空气质量浓度参考限值。

- 4.2.2地表水环境质量现状监测与评价

- 4.2.2.1 地表水环境质量现状监测

（1）监测断面

本项目地表水环境质量现状监测数据委托苏州泰坤检测技术有限公司进行实地检测，根据项目所在区域水域功能及水系水文特征，共布设3个监测断面，监测断面布置情况见表4.2-10，断面位置见图4.2-1。

表4.2-10  水质监测断面布置

| 断面编号 | 水体 | 监测断面位置 |
| --- | --- | --- |
| W1 | 頔塘河 | 苏州塘南污水处理有限公司排口上游0.5km |
| W2 |  | 苏州塘南污水处理有限公司排口 |
| W3 | 草荡 | 苏州塘南污水处理公司排口下游1.5km |

（2）监测因子

监测因子：pH、SS、高锰酸盐指数、COD、氨氮、总磷、石油类、锑。

（3）水质监测时间、频次

2020年3月11日至3月13日连续监测3天，每天2次。

（4）监测分析方法

地表水环境质量现状监测按照《环境监测技术规范》和《水和废水监测分析方法》（第四版）的要求进行。

- 4.2.2.2 地表水环境质量现状评价

（1）评价标准

评价区内采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准。

（2）评价方法

采用单项水质参数评价模式，在各项水质参数评价中，对某一水质参数的现状浓度采用多次监测的平均浓度值。单因子污染指数计算公式为：

Sij=Cij/Csj

式中：Sij：第i种污染物在第j点的标准指数；

Cij：第i种污染物在第j点的监测平均浓度值，mg/L；

CSj：第i种污染物的地表水水质标准值，mg/L；

pH为：

pHj≤7.0

pHj>7.0

式中：SpHj：为水质参数pH在j点的标准指数；

pHj：为j点的pH值；

pHsu：为地表水水质标准中规定的pH值上限；

pHsd：为地表水水质标准中规定的pH值下限；

SDoj：为水质参数DO在j点的标准指数；

DOf：为该水温的饱和溶解氧值，mg/L；

DOj：为实测溶解氧值，mg/L；

Dos：为溶解氧的标准值，mg/L；

Tj：为在j点水温，t℃。

（3）评价结果

采用单因子指数法进行评价，其最大值、最小值、平均值、污染指数、超标率见表4.2-11。

表4.2-11  地表水环境质量现状评价结果

| 断面 | 监测项目 | pH | 悬浮物 | COD | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 石油类 | 锑 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 最大值 | 7.01 | 42 | 22 | 7.9 | 1.32 | 0.21 | 0.49 | 0.0046 |
|  | 最小值 | 7.79 | 29 | 15 | 3.8 | 0.47 | 0.08 | 0.43 | 0.0098 |
|  | 平均值 | 7.4 | 35.5 | 18.5 | 5.85 | 0.90 | 0.29 | 0.46 | 0.1244 |
|  | 污染指数 | 0.2 | 0.59 | 0.61 | 0.585 | 0.6 | 0.483 | 0.92 | / |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W2 | 最大值 | 7.96 | 41 | 19 | 8.1 | 0.94 | 0.20 | 0.47 | 0.0052 |
|  | 最小值 | 7.83 | 26 | 13 | 3.4 | 0.44 | 0.08 | 0.34 | 0.0031 |
|  | 平均值 | 7.90 | 33.5 | 16 | 5.75 | 0.69 | 0.14 | 0.405 | 0.00415 |
|  | 污染指数 | 0.45 | 0.55 | 0.53 | 0.575 | 0.46 | 0.46 | 0.81 | / |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W3 | 最大值 | 7.92 | 46 | 19 | 7.4 | 1.02 | 0.16 | 0.40 | 0.0051 |
|  | 最小值 | 7.84 | 34 | 14 | 3.6 | 0.32 | 0.09 | 0.23 | 0.0029 |
|  | 平均值 | 7.88 | 40 | 16.5 | 5.5 | 0.67 | 0.125 | 0.315 | 0.004 |
|  | 污染指数 | 0.44 | 0.66 | 0.55 | 0.55 | 0.45 | 0.42 | 0.63 | / |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ⅳ类标准 |  | 6-9 | 60 | 30 | 10 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | / |

说明：SS标准出自水利部《地表水资源质量标准》（SL63-94）。

由表4.2-11可知：各断面各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。

- 4.2.3 声环境质量现状监测与评价

- 4.2.3.1 声环境质量现状监测

（1）测点布置

根据声源的位置，公司厂界四周布设4个现状测点（N1~N4），监测点位置见图3.2-2。

（2）监测时间、频次

2020年3月9~10日连续监测两天，2020年3月9日天气阴，昼间夜间风速均为1.9m/s，3月10日天气阴，昼间夜间风速均为2.0m/s。每天监测昼、夜连续等效A声级值各1次。

（3）监测方法

监测方法按《声环境质量标准》(GB3096-2008)的要求进行监测。

- 4.2.3.2 声环境质量现状评价

（1）评价方法

用监测结果与评价标准对比对评价区声环境质量进行评价。

（2）评价标准

项目北侧厂界临近頔塘河，东侧厂界临近南北快速干道，噪声现状评价标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，其余厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

（3）监测结果与评价

噪声监测结果见表4.2-8。

表4.2-12  噪声现状监测结果

| 监测点号 | 环境功能 | 日期 | 昼间dB(A) | 夜间dB(A) | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1（东厂界） | 厂界 | 3.9 | 64.3 | 49.7 | 达标 |
|  |  | 3.10 | 63.5 | 49.9 | 达标 |
| N2（南厂界） | 厂界 | 3.9 | 58.4 | 48.0 | 达标 |
|  |  | 3.10 | 55.8 | 49.1 | 达标 |
| N3（西厂界） | 厂界 | 3.9 | 52.2 | 46.6 | 达标 |
|  |  | 3.10 | 52.4 | 46.5 | 达标 |
| N4（北厂界） | 厂界 | 3.9 | 58.2 | 51.1 | 达标 |
|  |  | 3.10 | 62.4 | 50.7 | 达标 |

由表4.2-12表明，N1、N4点位达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，N2、N3点位达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

- 4.2.4 地下水环境质量现状监测与评价

- 4.2.4.1地下水环境质量现状监测

（1）监测点位

在本项目所在地附近布设6个地下水监测点（含3个水位监测点），监测点位置见图2.4-1。

表4.2-13  地下水现状监测点位布设表

| 测点编号 | 名称 | 监测项目 |
| --- | --- | --- |
| D1 | 本项目所在地 | 水位、水温、K++Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、溶解性总固体、高锰酸盐指数、总硬度、六价铬、镉 |
| D2 | 申家兜 |  |
| D3 | 吴家头 |  |
| D4 | 港虹纤维公司所在地 | 水位 |
| D5 | 乌家浜 |  |
| D6 | 张家浜 |  |

（2）监测时间和频率

监测时间为2020年3月13日，采样一次。

- 4.2.4.2 地下水环境质量现状评价

（1）评价标准

评价执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）。

（2）评价方法

同地表水环境质量现状评价，采用单因子指数法

（3）评价结果

监测结果见表4.2-14和表4.2-15。

表4.2-14  地下水监测结果  (mg/L，pH无量纲)

| 编号 | 采样地点 | 项目 | pH | 氨氮 | 耗氧量（CODMn法，以O计） | 硝酸盐 | 亚硝酸盐 | 镉 | 六价铬 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 项目所在地 | 监测结果 | 7.28 | 0.12 | 1.6 | 7.74 | ND | ND | ND |
|  |  | 达标情况 | I | III | II | II | I | I | I |
| D2 | 申家兜 | 监测结果 | 7.34 | 0.28 | 5.4 | 0.82 | 0.163 | ND | ND |
|  |  | 达标情况 | I | III | IV | I | III | I | I |
| D3 | 吴家头 | 监测结果 | 7.83 | 0.22 | 2.5 | 2.11 | 0.013 | ND | ND |
|  |  | 达标情况 | I | III | III | I | II | I | I |
| 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017） |  | Ⅰ类 | 6.5-8.5 | 0.02 | 1.0 | 2.0 | 0.01 | 0.0001 | 0.005 |
|  |  | Ⅱ类 | 6.5-8.5 | 0.1 | 2.0 | 5.0 | 0.1 | 0.001 | 0.01 |
|  |  | Ⅲ类 | 6.5-8.5 | 0.5 | 3.0 | 20 | 1 | 0.005 | 0.05 |
|  |  | Ⅳ类 | 5.5-6.5，8.5-9 | 1.5 | 10 | 30 | 4.8 | 0.01 | 0.1 |
|  |  | Ⅴ类 | ＜5.5，＞9 | ＞1.5 | ＞10 | ＞30 | ＞4.8 | ＞0.01 | ＞0.1 |
| 编号 | 采样地点 | 项目 | 总硬度 | 溶解性总固体 |  |  |  |  |  |
| D1 | 项目所在地 | 监测结果 | 538 | 553 |  |  |  |  |  |
|  |  | 达标情况 | IV | III |  |  |  |  |  |
| D2 | 申家兜 | 监测结果 | 232 | 410 |  |  |  |  |  |
|  |  | 达标情况 | II | II |  |  |  |  |  |
| D3 | 吴家头 | 监测结果 | 301 | 542 |  |  |  |  |  |
|  |  | 达标情况 | III | III |  |  |  |  |  |
| 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017） |  | Ⅰ类 | ≤150 | 300 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ⅱ类 | ≤300 | 500 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ⅲ类 | ≤450 | 1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ⅳ类 | ≤650 | 2000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ⅴ类 | ＞650 | ＞2000 |  |  |  |  |  |

注：“ND”表示未检出。

表4.2-15  地下水水位及阴阳离子监测结果（单位：mg/L）

| 编号 | 水位/m | K+ | Na+ | Ca2+ | Mg2+ | CO32- | HCO3- | Cl- | SO42- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 1.5 | 5.43 | 31.0 | 74.1 | 25.0 | ND | 506 | 76.9 | 153 |
| D2 | 1.2 | 6.74 | 18.8 | 63.9 | 14.3 | ND | 632 | 39.9 | 57.4 |
| D3 | 1.7 | 1.62 | 186 | 110 | 80.3 | ND | 518 | 106 | 135 |
| D4 | 2.0 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| D5 | 1.6 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| D6 | 1.6 | / | / | / | / | / | / | / | / |

由监测结果可见，各监测点位监测因子均能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）IV类及以上标准。

- 4.2.5土壤环境质量

- 4.2.5.1土壤环境现状监测

（1）监测点布设

按照《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）的要求，本项目属于污染影响型项目，依据附录A，属于化学纤维制造类，属于II类项目，项目全厂占地规模大于50hm2，占地规模为大，项目周边土壤环境敏感程度为敏感，按照导则要求，项目为二级评价。

项目场地内土壤类型以黏质土为主，土壤类型单一，根据项目装置分布情况，项目占地范围内共设置1个表层样点，编号为T6，3个柱状点，编号为T1~T3，项目占地范围外（项目场地0.2km范围内）的2表层样点，编号为T4、T5。

具体点位详见图2.4-1及表4.2-16。

表4.2-16  土壤监测布点表

| 编号 | 类型 | 监测点位 | 距厂界距离（m） | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 柱状样 | 现有项目车间周边 | / | 镉、汞、砷、铜、铅、铬（六价）、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h] 蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘。 |
| T2 | 柱状样 | 现有项目车间周边 | / |  |
| T3 | 柱状样 | 现有项目车间周边 | / |  |
| T4 | 表层样 | 中鲈科技 | 140 |  |
| T5 | 表层样 | 中鲈科技 | 120 |  |
| T6 | 表层样 | 本项目地周边 | / |  |
| 备注 | 柱状样点为0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3m |  |  |  |

（2）监测因子、监测频次

监测因子：监测因子为镉、汞、砷、铜、铅、铬（六价）、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h] 蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、锑。

（3）监测时间

监测时间为2020年3月12日，采样一次。

（4）监测分析方法

执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》（GB36600-2018）及配套测定方法的要求执行。

（5）评价标准

土壤监测因子执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》（GB36600-2018）表1中第二类用地风险筛选值。

- 4.2.5.3 土壤环境质量现状评价

（1）评价标准

土壤环境执行《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地类型标准。

（2）土壤监测结果与评价

土壤环境质量现状监测及评价结果见表4.2-17。

表4.2-17  土壤环境质量现状监测及评价结果表（单位：mg/kg）

| 监测项目 | 风险筛选值 mg/kg | T1 |  |  |  |  |  | T2 |  |  |  |  |  | T3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.0~0.5m |  | 0.5~1.5m |  | 1.5~3.0m |  | 0.0~0.5m |  | 0.5~1.5m |  | 1.5~3.0m |  | 0.0~0.5m |  | 0.5~1.5m |  | 1.5~3.0m |  |
|  |  | 监测 结果 | 评价 | 监测 结果 | 评价 | 监测 结果 | 评价 | 监测 结果 | 评价 | 监测 结果 | 评价 | 监测 结果 | 评价 | 监测 结果 | 评价 | 监测 结果 | 评价 | 监测 结果 | 评价 |
| 六价铬 | 5.7 | 0.59 | 达标 | 0.59 | 达标 | 0.72 | 达标 | 0.59 | 达标 | 0.58 | 达标 | 1.08 | 达标 | 1.06 | 达标 | 0.95 | 达标 | 0.53 | 达标 |
| 汞 | 38 | 0.07 | 达标 | 0.046 | 达标 | 0.081 | 达标 | 0.084 | 达标 | 0.050 | 达标 | 0.114 | 达标 | 0.092 | 达标 | 0.075 | 达标 | 0.041 | 达标 |
| 砷 | 60 | 4.34 | 达标 | 9.96 | 达标 | 4.33 | 达标 | 10.1 | 达标 | 8.52 | 达标 | 9.49 | 达标 | 4.10 | 达标 | 9.02 | 达标 | 22.4 | 达标 |
| 铜 | 18000 | 38 | 达标 | 42 | 达标 | 31 | 达标 | 40 | 达标 | 38 | 达标 | 29 | 达标 | 43 | 达标 | 31 | 达标 | 42 | 达标 |
| 镍 | 900 | 44 | 达标 | 46 | 达标 | 50 | 达标 | 41 | 达标 | 44 | 达标 | 45 | 达标 | 46 | 达标 | 45 | 达标 | 43 | 达标 |
| 铅 | 800 | 43 | 达标 | 55 | 达标 | 37 | 达标 | 43 | 达标 | 41 | 达标 | 35 | 达标 | 47 | 达标 | 36 | 达标 | 39 | 达标 |
| 镉 | 65 | 0.14 | 达标 | 0.14 | 达标 | 0.08 | 达标 | 0.15 | 达标 | 0.14 | 达标 | 0.09 | 达标 | 0.14 | 达标 | 0.10 | 达标 | 0.10 | 达标 |
| 苯胺 | 260 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 硝基苯 | 76 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 2-氯苯酚 | 2256 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 苯并[a]蒽 | 15 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 苯并[a]芘 | 1.5 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 苯并[b]荧蒽 | 15 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 苯并[k]荧蒽 | 151 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 䓛 | 1293 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 二苯并[a,h]蒽 | 1.5 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | 15 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 萘 | 70 | 0.26 | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | 0.79 | 达标 | ND | 达标 | 0.15 | 达标 |
| 四氯化碳 | 2.8 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 氯仿 | 0.9 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 氯甲烷 | 37 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 1,1-二氯乙烷 | 9 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 1,2-二氯乙烷 | 5 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 1,1-二氯乙烯 | 66 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 顺式-1,2-二氯乙烯 | 596 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 反式-1,2-二氯乙烯 | 54 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 二氯甲烷 | 616 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 1,2-二氯丙烷 | 5 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 四氯乙烯 | 53 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | 840 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 三氯乙烯 | 2.8 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 氯乙烯 | 0.43 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 苯 | 4 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 氯苯 | 270 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 1,2-二氯苯 | 560 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 1,4-二氯苯 | 20 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 乙苯 | 28 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 苯乙烯 | 1290 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 甲苯 | 1200 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 间/对二甲苯 | 570 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 邻二甲苯 | 640 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |

续表4.2-17  土壤环境质量现状监测及评价结果表（单位：mg/kg）

| 监测项目 | 风险筛选值 mg/kg | T4 |  | T5 |  | T6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0~0.2m |  | 0~0.2m |  | 0~0.2m |  |
|  |  | 监测 结果 | 评价 | 监测 结果 | 评价 | 监测 结果 | 评价 |
| 六价铬 | 5.7 | 0.55 | 达标 | 0.77 | 达标 | 0.71 | 达标 |
| 汞 | 38 | 0.079 | 达标 | 0.05 | 达标 | 0.084 | 达标 |
| 砷 | 60 | 7.16 | 达标 | 12.6 | 达标 | 9.99 | 达标 |
| 铜 | 18000 | 17 | 达标 | 27 | 达标 | 30 | 达标 |
| 镍 | 900 | 27 | 达标 | 38 | 达标 | 40 | 达标 |
| 铅 | 800 | 29 | 达标 | 32 | 达标 | 36 | 达标 |
| 镉 | 65 | 0.07 | 达标 | 0.09 | 达标 | 0.11 | 达标 |
| 苯胺 | 260 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 硝基苯 | 76 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 2-氯苯酚 | 2256 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 苯并[a]蒽 | 15 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 苯并[a]芘 | 1.5 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 苯并[b]荧蒽 | 15 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 苯并[k]荧蒽 | 151 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 䓛 | 1293 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 二苯并[a,h]蒽 | 1.5 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | 15 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 萘 | 70 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 四氯化碳 | 2.8 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 氯仿 | 0.9 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 氯甲烷 | 37 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 1,1-二氯乙烷 | 9 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 1,2-二氯乙烷 | 5 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 1,1-二氯乙烯 | 66 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 顺式-1,2-二氯乙烯 | 596 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 反式-1,2-二氯乙烯 | 54 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 二氯甲烷 | 616 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 1,2-二氯丙烷 | 5 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 四氯乙烯 | 53 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | 840 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 三氯乙烯 | 2.8 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 氯乙烯 | 0.43 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 苯 | 4 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 氯苯 | 270 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 1,2-二氯苯 | 560 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 1,4-二氯苯 | 20 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 乙苯 | 28 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 苯乙烯 | 1290 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 甲苯 | 1200 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 间/对二甲苯 | 570 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 邻二甲苯 | 640 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |

由表4.2-14可知，监测点位的各监测因子均低于《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第二类用地筛选值。

- 4.3区域污染源调查与评价

- 4.3.1 区域大气污染源现状调查与评价

根据调查，评价区内重点企业大气污染物排放情况见表4.3-1。

表4.3 -1  大气污染源排放现状

| 序号 | 污染源名称 | 废气排放量 （×104m3/a） | 污染物排放量（t/a） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SO2 | 烟尘 |
| 1 | 中意化纤（已建） | 1206 | 16.25 | 7.62 |
| 2 | 江苏中鲈科技发展股份有限公司（已建） | 50562.9 | 118.8 | 94.4 |
| 3 | 江苏国望高科纤维有限公司（已建） | 96000 | 170.7 | 146.7 |
| 4 | 中鲈能源有限公司（已建，中鲈能源有限公司已被国望高科收购，中鲈能源于2017年8月22日注销，污染物排放总量已转至国望高科） | 425723 | 3647.9 | 24192.5 |
| 5 | 苏州苏震生物工程有限公司（在建） | 60192 | / | 0.0475 |
| 6 | 江苏港虹纤维有限公司（已建） | 102912 | 8.7 | 5.38 |
| 7 | 江苏港虹纤维有限公司（在建） | 86848 | 5.76 | 3.62 |
| 合计 |  | 823443.9 | 3968.11 | 24450.2675 |

（1）评价方法

大气污染源评价采用等标污染负荷进行评价。

污染物等标污染负荷Pij计算公式为：

式中：Pij为第j个污染源第i种污染物的等标污染负荷，气为m3/a，水为L/a；

Coi为第i种污染物的评价标准，气为mg/m3，水为mg/L；

Qij为第j个污染源中第i种污染物的绝对排放量（t/a）。

某污染源的总等标污染负荷Pj，即该污染物等标污染负荷总和：

式中：i表示污染物，n表示污染物质的数量

某污染物的总等标污染负荷Pi的计算公式为：

式中j表示各污染源，m表示污染源的数量

区域的总等标污染负荷为：

某污染物在所调查的污染源中的污染负荷比，Ki为：

某污染源在所调查的污染源总数中的污染负荷比Kj为：

应用以上公式对所有调查的污染源及其污染物质进行统计计算，并进行评价。

（2）评价标准

执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。

（3）评价结果

大气污染源评价结果见表4.3-2。

表4.3-2  主要大气污染源等标污染负荷

| 企业名称 | PSO2 | P烟尘 | Pj | Kj（％） | 排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中意化纤 | 270.83 | 76.2 | 347.03 | 0.12 | 4 |
| 江苏中鲈科技发展股份有限公司 | 1980 | 944 | 2924 | 1.04 | 3 |
| 江苏国望高科纤维有限公司 | 2845 | 1467 | 4312 | 1.54 | 2 |
| 中鲈能源有限公司（中鲈能源有限公司已被国望高科收购，中鲈能源于2017年8月22日注销，污染物排放总量已转至国望高科） | 30798.33 | 241925 | 272723.33 | 97.18 | 1 |
| 苏州苏震生物工程有限公司（已建） | / | 0.475 | 0.475 | 0.0002 | 7 |
| 江苏港虹纤维有限公司（已建） | 145 | 53.8 | 198.8 | 0.07 | 5 |
| 江苏港虹纤维有限公司（在建） | 96 | 36.2 | 132.2 | 0.05 | 6 |
| Pi | 36135.16 | 244502.68 | 280637.84 | 100.00 | - |
| Ki（％） | 12.88 | 87.12 | - | - | - |
| 排序 | 2 | 1 | - | - | - |

从表4.3-2可知，该区域主要大气污染源为江苏国望高科纤维有限公司，其所排放污染物的等标污染负荷约占区域的98.72%。主要大气污染物为烟尘，占区域的99.5％，其次为SO2，占93.1％。

- 4.3.2 区域水污染源现状调查与评价

本项目区域水污染源调查主要收集平望镇苏州塘南污水处理有限公司接管范围内工矿企业废水排放情况，具体见表4.3-3。平望镇苏州塘南污水处理有限公司主要处理江苏国望高科纤维有限公司、江苏中鲈科技发展股份有限公司、吴江金穗化工有限公司、吴江三友化工有限公司、塘南敬业路喷水企业工业废水、新南村工业区、塘南生活污水。

表4.3-3  主要水污染源排放现状

| 序号 | 企业名称 | 废水量 （万m3/a） | 主要污染物排放情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COD | 氨氮 | 总磷 | 排放 去向 |
|  |  |  | t/a | t/a | t/a |  |
| 1 | 吴江市金穗化学有限公司（已建） | 1.125 | 0.82 | 0.0026 | 0.0056 | 頔塘河 |
| 2 | 吴江梅堰三友染料化工厂（已建） | 2.033 | 1.541 | -- | 0.0102 | 頔塘河 |
| 3 | 吴江市天昊纺织有限公司（已建） | 6.33 | 6.33 | 0.633 | 0.0316 | 頔塘河 |
| 4 | 吴江市明燕纺织有限公司（已建） | 4.87 | 4.87 | 0.487 | 0.0243 | 頔塘河 |
| 5 | 吴江市伯民纺织有限公司（已建） | 6.33 | 6.33 | 0.633 | 0.0316 | 頔塘河 |
| 6 | 吴江市宏城纺织有限公司（已建） | 4.87 | 4.87 | 0.487 | 0.0243 | 頔塘河 |
| 7 | 吴江市华昕纺织有限公司（已建） | 3.89 | 3.89 | 0.389 | 0.0195 | 頔塘河 |
| 8 | 吴江市吴新纺织有限公司（已建） | 4.87 | 4.87 | 0.487 | 0.0243 | 頔塘河 |
| 9 | 吴江市登峰纺织有限公司（已建） | 2.43 | 2.43 | 0.243 | 0.0122 | 頔塘河 |
| 10 | 吴江市吴新儿纺织有限公司（已建） | 2.37 | 2.37 | 0.237 | 0.0119 | 頔塘河 |
| 11 | 吴江市卓尔纺织有限公司（已建） | 3.65 | 3.65 | 0.365 | 0.0183 | 頔塘河 |
| 12 | 吴江市木林森纺织有限公司（已建） | 2.55 | 2.55 | 0.255 | 0.0128 | 頔塘河 |
| 13 | 吴江市宝丽华纺织有限公司（已建） | 4.26 | 4.26 | 0.426 | 0.0213 | 頔塘河 |
| 14 | 吴江市永达纺织有限公司（已建） | 3.28 | 3.28 | 0.328 | 0.0164 | 頔塘河 |
| 15 | 吴江市得益纺织有限公司（已建） | 1.82 | 1.82 | 0.182 | 0.0091 | 頔塘河 |
| 16 | 江苏中鲈科技发展股份有限公司三官桥厂区（已建） | 7.7 | 51.92 | 3.014 | 0.488 | 苏州塘南污水处理有限公司 |
| 17 | 江苏国望高科纤维有限公司 （已建） | 49.21 | 186.54 | 9.34 | 1.59 |  |
| 18 | 中鲈能源（中鲈能源有限公司已被国望高科收购，中鲈能源于2017年8月22日注销，污染物排放总量已转至国望高科） | 0.24 | 0.84 | 0.084 | 0.012 |  |
| 19 | 苏州苏震生物工程有限公司（已建） | 1.96 | 7.83 | 0.18 | 0.03 |  |
| 20 | 江苏港虹纤维有限公司（已建） | 3.3 | 9.92 | 0.831 | 0.37 |  |
| 21 | 江苏港虹纤维有限公司（在建） | 0.999 | 1.0 | 0.1 | 0.02 |  |
| 合计 |  | 118.09 | 311.93 | 18.70 | 2.78 | / |

（1）评价方法

采用等标污染评价方法对污染源进行评价。废水中某污染物的等标污染负荷Pi计算公式为：

式中：

——污染物的等标负荷；

——污染物的评价标准，mg/l；

——污染物的绝对排放量，t/a。

污染源（企业）等标污染负荷：

（i=1，2，3，……j）

区域等标污染负荷P：

（n=1，2，3，……k）

某污染源在区域中的污染负荷比：

（2）评价结果

区域内主要废水污染源的等标负荷及污染负荷比见表4.3-4。由计算结果可看出，目前评价区内主要废水污染源依次为：江苏国望高科纤维有限公司（55.6%）、江苏中鲈科技发展股份有限公司（16.7%）、江苏港虹纤维有限公司（7.11%），上述企业污染负荷总量为79.4%；

主要废水污染物依次为：COD（32.35%）、氨氮（38.79%）、总磷（28.86%）。

表4.3-4  区域废水污染源的等标负荷及污染负荷比

| 序号 | 排污单位 | PCOD | P氨氮 | P总磷 | Pn | Kn(%) | 排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吴江市金穗化学有限公司（已建） | 2.73 | 0.17 | 1.87 | 4.77 | 0.15 | 21 |
| 2 | 吴江梅堰三友染料化工厂（已建） | 5.14 | / | 3.40 | 8.54 | 0.27 | 20 |
| 3 | 吴江市天昊纺织有限公司（已建） | 21.10 | 42.20 | 10.53 | 73.83 | 2.30 | 4 |
| 4 | 吴江市明燕纺织有限公司（已建） | 16.23 | 32.47 | 8.10 | 56.80 | 1.77 | 6 |
| 5 | 吴江市伯民纺织有限公司（已建） | 21.10 | 42.20 | 10.53 | 73.83 | 2.30 | 4 |
| 6 | 吴江市宏城纺织有限公司（已建） | 16.23 | 32.47 | 8.10 | 56.80 | 1.77 | 6 |
| 7 | 吴江市华昕纺织有限公司（已建） | 12.97 | 25.93 | 6.50 | 45.40 | 1.41 | 11 |
| 8 | 吴江市吴新纺织有限公司（已建） | 16.23 | 32.47 | 8.10 | 56.80 | 1.77 | 6 |
| 9 | 吴江市登峰纺织有限公司（已建） | 8.10 | 16.20 | 4.07 | 28.37 | 0.88 | 15 |
| 10 | 吴江市吴新儿纺织有限公司（已建） | 7.90 | 15.80 | 3.97 | 27.67 | 0.86 | 16 |
| 11 | 吴江市卓尔纺织有限公司（已建） | 12.17 | 24.33 | 6.10 | 42.60 | 1.33 | 12 |
| 12 | 吴江市木林森纺织有限公司（已建） | 8.50 | 17.00 | 4.27 | 29.77 | 0.93 | 14 |
| 13 | 吴江市宝丽华纺织有限公司（已建） | 14.20 | 28.40 | 7.10 | 49.70 | 1.55 | 9 |
| 14 | 吴江市永达纺织有限公司（已建） | 10.93 | 21.87 | 5.47 | 38.27 | 1.19 | 13 |
| 15 | 吴江市得益纺织有限公司（已建） | 6.07 | 12.13 | 3.03 | 21.23 | 0.66 | 17 |
| 16 | 江苏中鲈科技发展股份有限公司三官桥厂区（已建） | 173.07 | 200.93 | 162.67 | 536.67 | 16.70 | 2 |
| 17 | 江苏国望高科纤维有限公司 （已建） | 621.80 | 622.67 | 530.00 | 1774.47 | 55.20 | 1 |
| 18 | 中鲈能源（中鲈能源有限公司已被国望高科收购，中鲈能源于2017年8月22日注销，污染物排放总量已转至国望高科） | 2.80 | 5.60 | 4.00 | 12.40 | 0.39 | 19 |
| 19 | 苏州苏震生物工程有限公司（已建） | 26.10 | 12.00 | 10.00 | 48.10 | 1.50 | 10 |
| 20 | 江苏港虹纤维有限公司（已建） | 33.07 | 55.40 | 123.33 | 211.80 | 6.59 | 3 |
| 21 | 江苏港虹纤维有限公司（在建） | 3.33 | 6.67 | 6.67 | 16.67 | 0.52 | 18 |
| Pi |  | 518.22 | 1039.77 | 1246.91 | 927.80 | 3214.48 | 100 |
| Kn(%) |  | 35.91 | 32.35 | 38.79 | 28.86 | 100 | - |
| 排序 |  | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - |

- 5 环境影响预测与评价

- 5.1 施工期环境影响分析

- 5.1.1 施工期废气环境影响分析及防治对策

本项目在其建设过程中，大气污染物主要有：

（1）废气

施工过程中废气主要来源于施工机械驱动设备（如柴油机等）、运输及施工车辆所排放的废气、施工场地扬尘等。

（2）粉尘和扬尘

本项目在建设过程中，粉尘污染主要来源于：

①建筑材料，如水泥等在其装卸、运输、堆放等过程中，因风力作用而产生的扬尘污染；

②运输车辆往来造成地面扬尘；

③施工垃圾堆放及清运过程中产生扬尘。

本项目建设期间，主要是施工扬尘给附近的大气环境带来不利影响。必须采取合理可行的控制措施，尽量减轻其污染程度，缩小其影响范围，主要对策有：

①对施工现场实行合理化管理，使砂石料统一堆放，水泥应设专门库房堆放，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装袋破裂；

②运输车辆应完好，不应装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，冲洗轮胎，定时洒水压尘，以减少运输过程中的扬尘；

③应首选使用商品混凝土，因需要必须进行现场搅拌砂浆、混凝土时，应尽量做到不洒、不漏、不剩、不倒；混凝土搅拌应设置在棚内，搅拌时要有喷雾降尘措施；

④施工现场要设围栏或部分围栏，减少施工扬尘扩散范围；

⑤当风速过大时，应停止施工作业，并对堆存的砂粉等建筑材料采取遮盖措施。

- 5.1.2 施工期废水环境影响分析及防治对策

（1）生产废水

本项目建设施工过程的废水主要来自暴雨的地表径流和建筑施工废水，建筑施工废水主要为施工设备清洗废水。在施工场地，雨水径流以“黄泥水”的形式进入市政排水沟，沉积后将会堵塞排水沟；若泥浆水直接排入河流，增加河水的含砂量，造成河床淤积。同时泥浆水还夹带施工场地上的水泥、油污等污染物进入水体，造成水体污染。因此，应重视施工期废水对周围环境所造成的影响。

建设单位应对施工单位进行有效的监督管理，要求施工单位严格执行国家和地方的有关规定，对施工期废水的排放进行组织设计，严禁乱排，施工废水需经沉砂池沉淀后方可排放。

（2）生活污水

生活污水主要由施工队伍的生活活动造成的，生活污水含有大量细菌和病原体，依托厂区现有生活污水处理系统。

上述废水水量不大，但如果不经处理或处理不当，同样会危害环境。所以，施工期废水不能随意直排。其防治措施主要有：

①尽量减少物料流失、散落和溢流现象，以减少废水的产生量。

②建筑材料须集中堆放，并采取一定的防雨措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质被雨水冲刷带入污水处理装置内。

- 5.1.3 施工期噪声环境影响分析及防治对策

噪声是施工期主要的污染因子，施工过程中使用的运输车辆及各种施工机械，如混凝土搅拌机、装载机等都是噪声源。根据有关资料将主要施工机械的噪声状况列于表5.1-1。

表5.1-1  施工机械设备噪声

| 施工设备名称 | 距设备10m处平均A声级 dB(A) |
| --- | --- |
| 混凝土搅拌机 | 84 |
| 起重机 | 82 |
| 卡车 | 80 |
| 电锯 | 84 |
| 装载机 | 84 |

由表5.1 -1中可以看出，现场施工机械设备噪声很高，而且实际施工过程中，往往是多种机械同时工作，各种噪声源辐射的相互叠加，噪声级将更高，辐射范围亦更大。

施工噪声对周围地区声环境的影响，采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行评价，具体见表5.1-2。

表5.1-2  不同施工阶段作业噪声限值

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 噪声排放限值 dB（A） | 70 | 55 |

施工过程中使用的施工机械所产生的噪声主要属于中低频噪声，因此在预测其影响时可只考虑其扩散衰减，即预测模型可选用：

L2=L1-20lgr2/r1          (r2>r1)

式中：L1、L2分别为距声源r1、r2处的等效A声级（dB(A)）；

r1、r2为接受点距声源的距离（m）。

由上式可推出噪声随距离增加而衰减的量△L：

△L=L1-L2=20lgr2/r1

由上式可计算出噪声值随距离衰减的情况，结果见表5.1-3。

表5.1-3  噪声值随距离的衰减关系

| 距离（m） | 1 | 10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| △L dB(A) | 0 | 20 | 34 | 40 | 43 | 46 | 48 | 49 | 52 | 57 |

若按表5.1-3中噪声最高的设备混凝土搅拌机计算，工程施工噪声随距离衰减后的情况如表5.1-4所示。

表5.1-4  施工噪声值随距离的衰减值

| 噪声源 | 距离（m） | 10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混凝土搅拌机 | 噪声值 dB(A) | 84 | 70 | 64 | 61 | 58 | 56 | 55 | 52 | 49 | 47 |

由上表计算结果可知，白天施工机械超标范围为50m以内；夜间打在300m外才能达到施工作业噪声限值。

为了减轻施工噪声对周围环境的影响，建议采取以下措施：

（1）加强施工管理，合理安排施工作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定执行，严禁夜间进行高噪声施工作业；

（2）尽量采用低噪声的施工工具，如以液压工具代替气压工具，同时尽可能采用施工噪声低的施工方法；

（3）在高噪声设备周围设置掩蔽物；

（4）混凝土需要连续浇灌作业前，应做好各项准备工作，将搅拌机运行时间压到最低限度。

除上述施工机械产生的噪声外，施工过程中各种运输车辆的运行，还将会引起公路沿线噪声级的增加。因此，应加强对运输车辆的管理，尽量压缩工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。设备调试尽量在白天进行。

- 5.1.4 施工期固体废物环境影响分析及防治对策

施工垃圾主要来自施工所产生的建筑垃圾和施工队伍生活产生的生活垃圾。

施工期间将产生一定数量的废弃建筑材料如砂石、石灰、混凝土、废砖等。项目建设期间，施工人员工作和生活在施工现场，其日常生活将产生一定数量的生活垃圾。生活垃圾如不及时清运处理，则会腐烂变质，滋生蚊虫苍蝇，产生恶臭，传染疾病，从而对周围环境和作业人员健康带来不利影响。

因此，本项目建设期间对施工现场要及时进行清理，建筑垃圾要及时清运、加以利用，防止其因长期堆放而产生扬尘。生活垃圾要进行收集，依托现有项目生活垃圾收集系统，并定期将之送往较近的垃圾场进行合理处置，严禁乱堆乱扔，防止产生二次污染。

- 5.2 营运期环境影响预测与评价

- 5.2.1 大气环境影响评价

本项目为三级评价，依据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，不需进行进一步预测与评价。

本项目采用《2018年度苏州市环境质量公报》中据作为本项目所在地基本污染物质量现状的评价依据。因此，本项目评价基准年为2018年。

#### 5.2.1.1 预测结果及分析

本项目废气排放采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中估算模式-AERSCREEN进行估算，在不考虑地形、建筑物及岸边烟熏情况下计算项目排气筒污染物最大落地浓度及占标率。

表5.2-1估算模式参数

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时） | 80.78万人 |
| 最高环境温度℃ |  | 40 |
| 最低环境温度℃ |  | -10 |
| 土地利用 |  | 城市 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 否√ |
|  | 地形数据分辨率/m | / |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 是 否√ |
|  | 岸线距离/m | / |
|  | 岸线方向/° | / |

点源和面源参数表见表5.2-2和5.2-3。

表5.2-2  点源参数表

| 编号 | 名称 | 排气筒底部中心坐标/m |  | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气流速/（m/s） | 烟气温度/℃ | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1# | 激光打标废气 | 173 | 71 | 5 | 15 | 0.4 | 17 | 25 | 8760 | 正常 | VOCs | 0.010 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 0.005 |
| 2# | 激光打标废气 | 173 | 98 | 5 | 15 | 0.4 | 17 | 25 | 8760 | 正常 | VOCs | 0.010 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 0.005 |
| 3# | 激光打标废气 | 175 | -442 | 5 | 15 | 0.4 | 17 | 25 | 8760 | 正常 | VOCs | 0.010 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 0.005 |
| 4# | 激光打标废气 | -586 | -197 | 5 | 15 | 0.4 | 17 | 25 | 8760 | 正常 | VOCs | 0.010 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 0.005 |
| 5# | 激光打标废气 | -560 | -197 | 5 | 15 | 0.4 | 17 | 25 | 8760 | 正常 | VOCs | 0.010 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 0.005 |

注：本次以厂区中心作为原点（0,0）点，下同。

表5.2-3  面源参数表

| 位置 | 名称 | 面源各顶点坐标/m |  | 面源海拔高度/m | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |
| 假捻一部 | 无组织废气 | 173 | 71 | 5 | 8 | 8760 | 正常 | 颗粒物 | 0.011 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | VOCs | 0.022 |
| 假捻二部 |  | 158 | -442 | 5 | 8 | 8760 | 正常 | 颗粒物 | 0.0055 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | VOCs | 0.011 |
| 假捻三部 |  | -548 | -197 | 5 | 8 | 8760 | 正常 | 颗粒物 | 0.011 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | VOCs | 0.022 |

表5.2-4  有组织排放废气估算模式计算结果

| 点源名称 | 污染物名称 | 最大落地浓度(mg/m3) | 占标率(%) | 出现距离(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | VOCs | 8.79E-04 | 0.15 | / |
|  | 颗粒物 | 4.4 E-04 | 0.10 | / |
| 2# | VOCs | 8.79E-04 | 0.15 | / |
|  | 颗粒物 | 4.4 E-04 | 0.10 | / |
| 3# | VOCs | 8.79E-04 | 0.15 | / |
|  | 颗粒物 | 4.4 E-04 | 0.10 | / |
| 4# | VOCs | 8.79E-04 | 0.15 | / |
|  | 颗粒物 | 4.4 E-04 | 0.10 | / |
| 5# | VOCs | 8.79E-04 | 0.15 | / |
|  | 颗粒物 | 4.4 E-04 | 0.10 | / |

表5.2-5  无组织排放废气估算模式计算结果

| 面源名称 | 污染物名称 | 最大落地浓度(mg/m3) | 占标率(%) | 出现距离(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 假捻一部 | VOCs | 3.78E-03 | 0.63 | / |
|  | 颗粒物 | 1.89 E-03 | 0.42 | / |
| 假捻二部 | VOCs | 1.89E-03 | 0.31 | / |
|  | 颗粒物 | 9.45 E-04 | 0.21 | / |
| 假捻三部 | VOCs | 3.78E-03 | 0.63 | / |
|  | 颗粒物 | 1.89E-03 | 0.42 | / |

#### 5.2.1.2 大气防护距离计算

针对无组织排放的废气，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期浓度贡献值超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。

结合表5.2-5预测结果，建设项目大气污染物浓度未超过环境质量浓度限值，不需设置大气环境防护距离。

- 5.2.1.3大气评价结论

（1）本项目处于不达标区，大气评价等级为三级。本项目有组织排放的各类污染物对周边大气环境造成的影响较小，下风向最大质量浓度占标率为0.15%；无组织排放的各类污染物厂界浓度也满足相应限值，下风向最大质量浓度占标率为0.63%。有组织和无组织排放的污染物最大浓度占标率≤10%。因此，本项目环境影响可接受。

（2）污染物排放量核算结果

根据工程分析，本项目有组织排气筒为1-5#。其有组织排放量核算见表5.2-6。

表5.2-6  大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度限值/（mg/m3） | 核算排放速率限值/（kg/h） | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1# | VOCs | 1.284 | 0.010 | 0.09 |
|  |  | 颗粒物 | 0.642 | 0.005 | 0.05 |
| 2 | 2# | VOCs | 1.284 | 0.010 | 0.09 |
|  |  | 颗粒物 | 0.642 | 0.005 | 0.05 |
| 3 | 3# | VOCs | 1.284 | 0.010 | 0.09 |
|  |  | 颗粒物 | 0.642 | 0.005 | 0.05 |
| 4 | 4# | VOCs | 1.284 | 0.010 | 0.09 |
|  |  | 颗粒物 | 0.642 | 0.005 | 0.05 |
| 5 | 5# | VOCs | 1.284 | 0.010 | 0.09 |
|  |  | 颗粒物 | 0.642 | 0.005 | 0.05 |
| 排放口合计 |  | VOCs |  |  | 0.45 |
|  |  | 颗粒物 |  |  | 0.25 |
| 有组织排放总计 |  |  |  |  |  |
| 有组织排放总计 |  | VOCs |  |  | 0.45 |
|  |  | 颗粒物 |  |  | 0.25 |

根据工程分析，无组织排放量核算见表5.2-7。

表5.2-7  大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 污染源位置 | 产污环节 | 污染物种类 | 主要污染防治措施 |  | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/（mg/m3） |  |
| 1 | 假捻一部 | 激光打标 | VOCs | 通风 |  | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5无组织 | 2.0 | 0.2 |
|  |  |  | 颗粒物 | 通风 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 | 1.0 | 0.1 |
| 2 | 假捻二部 | 激光打标 | VOCs | 通风 |  | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5无组织 | 2.0 | 0.1 |
|  |  |  | 颗粒物 | 通风 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 | 1.0 | 0.05 |
| 3 | 假捻一三部 | 激光打标 | VOCs | 通风 |  | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5无组织 | 2.0 | 0.2 |
|  |  |  | 颗粒物 | 通风 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 | 1.0 | 0.1 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  | 颗粒物 |  | 0.25 |  |
|  |  |  |  |  | VOCs |  | 0.5 |  |

本项目大气污染物排放量包括项目各有组织排放源和无组织排放源在正常排放条件下的预测排放量之和，具体见表5.2-8。

表5.2-8  大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOCs | 0.95 |
| 2 | 颗粒物 | 0.5 |

（4）大气环境影响评价自查表

本次大气环境影响评价完成后，对大气环境影响评价主要内容与结论进行自查，详见表5.2-9。

表5.2-9  大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  | 二级√ |  |  | 三级□ |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  | 边长=5~50km□ |  |  | 边长=5km√ |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a□ |  | 500~2000t/a□ |  |  |  | <500t/a√ |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（PM10） |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ |  |  |
|  |  | 其他污染物（VOCs） |  |  |  |  |  | 不包括二次PM2.5□ |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准√ |  |  | 地方标准√ |  |  | 附录D√ | 其他标准√ |  |
| 现状评价 | 评价功能区 | 一类区□ |  |  |  | 二类区√ |  |  | 一类区和二类区□ |  |
|  | 评价基准年 | （2018）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  |  | 主管部门发布的数据√ |  |  | 现状补充监测√ |  |
|  | 现状评价 | 达标区□ |  |  |  |  |  | 不达标区√ |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源√ |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  | 其他在建、拟建项目污染源□ | 区域污染源□ |  |
|  |  | 本项目非正常排放源□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 现有污染源√ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD□ | ADMS□ | AUSTAL2000□ |  | EDMS/AEDT□ |  | CALPUFF□ | 网格模型□ | 其他□ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  | 边长5~50km□ |  |  | 边长=5km√ |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（颗粒物、VOCs ） |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 不包括二次PM2.5□ |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%□ |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率>100%□ |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 |  | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  | C本项目最大占标率>10%□ |  |  |
|  |  | 二类区 |  | C本项目最大占标率≤30%√ |  |  |  | C本项目最大占标率>30%□ |  |  |
|  | 非正常1h浓度贡献值 | 非正常持续时长 |  |  | C非正常占标率≤100%□ |  |  |  | C非正常占标率>100%□ |  |
|  |  | （）h |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ |  |  |  |  |  | k>-20%□ |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（VOCs、PM10） |  |  |  | 有组织废气监测√ |  |  | 无监测□ |  |
|  |  |  |  |  |  | 无组织废气监测√ |  |  |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（） |  |  |  | 监测点位数（ ） |  |  | 无监测□ |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受 √ 不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（ )厂界最远（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | VOCs：0.95t/a |  |  |  |  | 粉尘（PM10）：0.5 t/a |  |  |  |
| 注：“□”，填“√”；“（ ）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5.2.2 地表水环境影响预测评价

#### 5.2.2.1 污水排放环境影响评价

本项目新增的废水主要来源于生产废水、生活污水最终接管至苏州塘南污水处理有限公司集中处理，尾水排入頔塘河，属于间接排放排放。根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目地表水环境影响评价等级为三级B，不进行水环境影响预测，主要进行水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价和依托污水处理设施环境可行性评价。

- 5.2.2.1.1 接管可行性分析

本项目位于平望镇梅堰工业集中区，梅堰工业集中区区内管网已经接通，具备接管条件。且本项目所在地块位于苏州塘南污水处理有限公司污水管网收水范围之内。本项目产生的污水可经区域内污水管网排入苏州塘南污水处理有限公司进行处理，因此，可保证本项目投产后，污水接入苏州塘南污水处理有限公司处理。

- 5.2.2.1.2 接管处理能力分析

苏州塘南污水处理有限公司建设规模为1 万m3/d，其中一期工程建设规模0.5万m3/d，包括0.5 万m3/d 集中式污水处理设施和0.4 万m3/d 的工业废水预处理站，主要接纳区内的生产废水、生活废水和区外三官桥村、新南村的生活废水，尾水排入頔塘河。其中工业废水预处理站采用化纤行业成熟的“均质酸化+厌氧+活性污泥”组合工艺对区内中鲈科技、国望高科等化纤企业产生的高浓度工业废水进行预处理，确保污水达到污水处理厂接管标准要求；集中式污水处理设施采用“活性污泥+一沉+好氧+二沉+混凝气浮”组合工艺，主要对区内生产废水、生活废水和区外三官桥村、新南村的生活废水进行处置。目前苏州塘南污水处理有限公司已建成投产，只接纳了中鲈科技、国望高科的生产和生活废水，总接管废水量约为1798.4t/d（含已建、在建和已批待建项目），尚有3201.6t/d 余量可供本项目使用，因此完全有余量可以接纳本期项目废水。

且本项目生活污水水质简单主要常规指标为COD、SS、NH3-N、TP、TN，氮气冷凝水水质简单主要常规指标为COD，喷淋塔废水水质主要为常规指标COD、SS，浓度均可达到进水标准，可生化性好，污水处理厂能做到达标排放，对周围水体的影响在可控制范围内，不会改变頔塘河水质，不会影响其正常使用功能。

#### 5.2.2.3 废水类别、污染物及污染治理设施、排口、环境监测计划

表5.2-10   废水类别、污染物及治理设施信息表

| 序号 | 废水类别（a） | 污染物种类（b） | 排放去向（c） | 排放规律（d） | 污染治理设施 |  |  | 排放口编号（f） | 排放口设置 是否符合要求（g） | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理 设施编号 | 污染治理 设置名称（e） | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 1 | 生活污水、生产废水 | COD、SS、氨氮、TP、TN | 苏州塘南污水处理有限公司 | 连续排放定，流量稳定 | / | / | / | DW001 | √是 □否 | √企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □ 车间或车间处理设施排放口 |

表5.2-11  废水间接排放口基本情况

| 排放口编号 | 排放口地理坐标 |  | 废水排放量 （t/a） | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排 放时段 | 收纳污水处理厂信息 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 排放标准限值 |
| DW001 | 120°36′3" | 30°58′17" | 1435 | 苏州塘南污水处理有限公司 | 连续排放定，流量稳定 | / | 苏州塘南污水处理有限公司 | COD | 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SS | 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 45 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 70 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TP | 8 |

表5.2-12  废水污染物排放信息表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度 （mg/L） | 新增日排放量 （kg/d） | 全厂日排放量 （kg/d） | 新增年排放量 （t/a） | 全厂年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DW001 | COD | 281 | 0.001 | 745.24 | 0.404 | 268.6894 |
|  |  | SS | 224 | 0.894 | 277.35 | 0.322 | 101.5572 |
|  |  | 氨氮 | 22 | 0.088 | 37.03 | 0.032 | 13.364 |
|  |  | TP | 3.4 | 0.014 | 6.225 | 0.005 | 2.246 |
| 全厂合计 |  | COD |  |  |  | 0.404 | 268.6894 |
|  |  | SS |  |  |  | 0.322 | 101.5572 |
|  |  | 氨氮 |  |  |  | 0.032 | 13.364 |
|  |  | TP |  |  |  | 0.005 | 2.246 |

表5.2-13  环境监测计划及记录信息表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施的安装、运行、维护等相关管理要求 | 自动监测是否联网 | 自动检测仪器名称 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测频次 | 手工测定 方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DW 001 | COD | 手工 | / | / | / | / | 混合采样4个 | 1次/年 | 重铬酸钾法 |
|  |  | SS | 手工 | / | / | / | / |  |  | 重量法 |
|  |  | 氨氮 | 手工 | / | / | / | / |  |  | 纳氏试剂分光光度法 |
|  |  | 总氮 | 手工 | / | / | / | / |  |  | 紫外分光光度法 |
|  |  | TP | 手工 | / | / | / | / |  |  | 钼酸铵分光光度法 |

#### 5.2.2.4 建设项目地表水环境影响评价自查表

本次地表水环境影响评价完成后，对地表水环境影响评价主要内容与结论进行自查，详见表5.2-14。

表5.2-14  地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影 响 识 别 | 影响类型 | 水污染影响型√；水文要素影响型 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放 □；间接排放√；其他 □ |  |  |  |  |  | 水温 □；径流 □；水域面积 □ |  |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 □； pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他√ |  |  |  |  |  | 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级 □；二级 □；三级A R；三级B √ |  |  |  |  |  | 一级 □；二级 □；三级 □ |  |  |  |  |  |
| 现 状 调 查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 已建√；在建√；拟建√；其他□ |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  | 排污许可证 □；环评√；环保验收√；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ |  |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期√；平水期 □；枯水期√；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门 □；补充监测√；其他 R |  |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发 □；开发量 40%以下 □；开发量 40%以上√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 R；平水期 R；枯水期 R；冰封期 春季□ ；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  |  | 水行政主管部门 R；补充监测R；其他 R |  |  |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  | 监测因子 |  |  |  |  | 监测断面或点位 |  |  |
|  |  | 丰水期 R；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 R；秋季 □；冬季 □ |  |  |  | （水温、SS、COD等） |  |  |  |  | 监测断面或点位个数 （3）个 |  |  |
| 现 状 评 价 | 评价范围 | 河流：长度（2）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （pH、SS、高锰酸盐指数、COD、、氨氮、总磷、石油类、锑） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类□；Ⅲ类 □；Ⅳ类√；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（/） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期 R；平水期 □；枯水期 R；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 □；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标√；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标√；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区√ 不达标区 □ |  |
| 影 响 预 测 | 预测范围 | 河流：长度（2.33）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （COD） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期 R；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期 □；生产运行期 R；服务期满后 □ 正常工况√；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解 □：解析解√；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影 响 评 价 | 水污染控制和水环境影响减缓措 施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标√；替代削减源 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 R 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 R 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 R 水环境控制单元或断面水质达标 R 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 R 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 R 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  |  |  | 排放量/（t/a） |  |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |
|  |  | （COD、SS、NH3-N、TN、TP） |  |  |  | （COD0.404，SS0.322，NH3-N0.032，TN0.041，TP0.005） |  |  |  |  | （281/224/35/45/5） |  |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  |  |  | 污染物名称 |  | 排放量/（t/a） |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （/） | （/） |  |  |  | （/） |  | （/） |  |  |  | （/） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（/）m3/s；鱼类繁殖期（/）m3/s；其他（/）m3/s 生态水位：一般水期（/）m；鱼类繁殖期（/）m；其他（/）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防 治 措 施 | 环保措施 | 污水处理设施 R；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  |  | 环境质量 |  |  |  |  | 污染源 |  |  |  |
|  |  | 监测方式 |  |  | 手动√；自动√；无监测 □ |  |  |  |  | 手动√；自动√；无监测 □ |  |  |  |
|  |  | 监测点位 |  |  | （2） |  |  |  |  | （2） |  |  |  |
|  |  | 监测因子 |  |  | （pH值、COD、SS、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、石油类、流量） |  |  |  |  | （pH值、COD、SS、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、石油类、流量） |  |  |  |
|  | 污染物排放清单 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受√；不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5.2.3 噪声环境影响评价

通过对建设项目营运期间各个噪声源对环境影响的预测，评价建设项目声源对周围声环境影响的程度和范围，找出存在问题，为提出预防措施提供依据。

- 5.2.3.1 噪声源强

本项目新增的主要噪声源强情况见表5.2-15。

表5.2-15  本项目主要设备噪声声级表

| 序号 | 设备 | 设备台数 | 等效声级 dB（A） | 距最近厂界位置（m） | 治理措施 | 降噪效果 dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固相聚合生产线 | 2 | 85 | 北457 | 隔声、基础减震 | ≥25dB(A) |
| 2 | 氮气冷却器 | 2 | 80 | 北457 | 隔声、基础减震 | ≥25dB(A) |
| 3 | 氮气加热器 | 2 | 80 | 北457 | 隔声、基础减震 | ≥25dB(A) |
| 4 | 节能换热器 | 2 | 75 | 北450 | 隔声、基础减震 | ≥25dB(A) |
| 5 | 催化氧化反应器 | 2 | 78 | 北460 | 隔声、基础减震 | ≥25dB(A) |
| 6 | 除湿机 | 2 | 80 | 北460 | 隔声、基础减震 | ≥25dB(A) |
| 7 | 激光打标机 | 16 | 80 | 南70 | 隔声、基础减震 | ≥25dB(A) |
| 8 | 包装线 | 9 | 75 | 南70 | 隔声、基础减震 | ≥25dB(A) |

- 5.2.3.2 声环境影响预测

根据声源的特性和环境特征，应用相应的计算模式计算各声源对预测点产生的声级值，并且与现状相叠加，预测项目建成后对周围声环境的影响程度。

（1）预测模式

根据声环境评价导则的规定，选用预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化。

①单个室外的点声源倍频带声压级

式中：Lw—倍频带声功率级，dB；

Dc—指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级的全向点声源在规定方向的级的偏差程度。指向性校正等于点声源的指向性指数DI加上计到小于4π球面度（sr）立体角内的声传播指数DΩ。对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=0dB。

A—倍频带衰减，dB；

Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB；

Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB；

Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB；

Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB；

Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。

②室内声源等效室外声源倍频带声压级

式中：Lp2室外某倍频带的声压级；

Lp1室内某倍频带的声压级；

Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；

R—房间常数；R=Sα/(1−α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；

r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

③室内声源在围护结构处的i倍频带叠加声压级

式中：Lpli(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N—室内声源总数。

④室内声源在室外围护结构处的i倍频带叠加声压级

式中：Lp2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。

⑤声源在预测点产生的等效声级

式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi—声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

T—预测计算的时间段，s；

ti—i声源在T时段内的运行时间，s。

⑥预测点的预测等效声级

式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb—预测点的背景值，dB(A)。

⑦点声源的几何发散衰减

式中：Lp（r）—建设项目声源在距离声源点r处值，dB(A)；

Lp（ro）—建设项目声源值，dB(A)；

如果已知点声源的倍频带声功率级Lw或A声功率级（LAW），且声源处于自由声场，则上述公式等效为下列公式：

如果已知点声源的倍频带声功率级Lw或A声功率级（LAW），且声源处于半自由声场，则上述公式等效为下列公式：

（2）预测结果

应用上述预测模式计算厂界各测点处的噪声排放声级，并且与噪声背景值、本项目噪声源贡献值相叠加，预测其对厂界周围声环境的影响，计算结果见表5.2-16。

表5.2-16  厂界各测点声环境质量预测结果

| 测点 序号 | 昼 间dB(A) |  |  |  | 夜 间dB(A) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 背景值 | 新增值 | 预测值 | 评价结果 | 背景值 | 新增值 | 预测值 | 评价结果 |
| N1（东厂界） | 63.9 | 0.39 | 63.9 | 达标 | 49.8 | 0.39 | 49.8 | 达标 |
| N2（南厂界） | 57.1 | 5.76 | 57.1 | 达标 | 48.5 | 5.76 | 48.5 | 达标 |
| N3（西厂界） | 52.3 | 3.86 | 52.3 | 达标 | 46.5 | 3.86 | 46.5 | 达标 |
| N4（北厂界） | 60.3 | 4.67 | 60.3 | 达标 | 50.9 | 4.67 | 50.9 | 达标 |

注：背景值选取监测中的最大值。

- 5.2.3.3 评价标准

本项目厂区北侧厂界临近頔塘河，东侧厂界临近南北快速干道，噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类，其余厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12347-2008）3类标准。

- 5.2.3.4 评价结论

由上表可知，项目建成后对各厂界的噪声影响值叠加环境本底后昼间噪声值范围在52.3dB(A)～63.9dB(A)，夜间噪声范围在46.5dB(A)～50.9dB(A)，噪声增加值较小。上述分析可知，项目建成后叠加本底值后厂界外各测点噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的相应标准要求。

- 5.2.4 固体废物环境影响评价

- 5.2.4.1 固体废弃物产生情况及其分类

本项目生产过程中新增的固体废弃物包括：除尘器收集的粉尘、实验室废液、废包装容器、废灯管及员工生活垃圾。

本项目生产过程中固废产生和处置情况汇总见表5.2-17。

表5.2-17  本项目固体废物分析结果汇总表

| 序号 | 副产物名称 | 属性 | 产生设备 | 形态 | 组分 | 产生量 （t/a） | 废物代码 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粉尘 | 一般固废 | 废气处理 | 固 | 粉尘 | 10 | 86 | 外售回收利用 |
| 2 | 实验室废液 | 危险废物 | 样品测试 | 液 | 有机物 | 0.14 | HW06 900-403-06 | 资质单位处理 |
| 3 | 废包装容器 | 危险废物 | 包装 | 固 | 有机物 | 0.01 | HW49 900-041-49 |  |
| 4 | 废灯管 | 一般固废 | 废气处理 | 固 | / | 0.05 | 86 | 一般工业固废单位处理 |
| 5 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | 固 | 食品、杂物、纸屑等 | 13 | / | 委托环卫部门处置 |

- 5.2.4.2 固废处置情况

本项目固体废弃物产生总量约为23.2t/a。

本项目除尘器收集的粉尘为一般工业固废，待产出后外售给其他单位回收再利用。废灯管委托一般工业固体单位处理，实验室废液及废包装容器为危险固废，委托有资质危废单位处置，项目新增定员产生的生活垃圾委托环卫部门处置。

本项目危险废物暂存库依托现有已建危废仓库，占地面积90m2（15m×6m），仓库按照防漏、防渗、防雨的要求建设，地面硬化且具备防腐防渗要求；设置导流沟，外部设置应急收集井，并由专人管理和维护，建设符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）的要求。

本项目一般工业固废暂存场依托现有50万吨差别化功能性化学纤维项目投料间西南角，占地面积约729m2（27m×27m），围堰高5m，地面基础及内墙采取防渗措施，建设符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的要求。

本项目严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）和《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001），危险废物和一般工业固废收集后由厂区内叉车分别运送至危险废物暂存场和一般工业固废暂存场分类、分区暂存，杜绝混合存放。

本项目严格执行《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）和《危险废物转移联单管理办法》，危险废物转移前向环保主管部门报批危险废物转移计划，经批准后，向环保主管部门申请领取联单，并在转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。同时，危险废物装卸、运输应委托有资质单位进行，编制《危险废物运输车辆事故应急预案》，杜绝包装、运输过程中危险废物散落、泄漏的环境影响。

本项目危废暂存场由专业人员操作，单独收集和贮运，严格执行转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等，并制定好危险废物转移运输途中的污染防范及事故应急措施，严格按照要求办理有关手续。

综上所述，通过以上措施，本项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，对周围环境及人体不会造成影响，亦不会造成二次污染。

- 5.2.4.3 固体废物环境影响分析

一、选址可行性

本项目位于苏州吴江区，地质结构稳定，地质情况满足《危险废物贮存污染控制标准》的要求。

危险废物暂存场所场界周边以工业企业为主，现行《危险废物贮存污染控制标准》未对该距离做出具体要求，且本项目危险废物暂存场所设置在厂区独立封闭的构筑物内，危险废物泄漏不会流出厂区，不会对周边地表水和居民产生影响。

二、贮存能力可行性分析

企业依托原有一座90平方米的危废暂存间，最大可容纳约40t危险废物暂存，各危险废物实行分类储存。本项目产生的危废贮存周期为6个月，本项目实施后6个月平均危废产生量为0.75t，该危废暂存间能够满足本项目危废暂存所需。因此，项目依托原有危废暂存处贮存能力满足需求。

三、对环境及敏感目标影响分析

①对环境空气的影响

项目危险废物均以密封的包装桶包装贮存或塑料膜密封储存，无挥发性物质挥发。

②对地表水的影响

危废暂存场所具有防雨、防漏、防渗措施，当事故发生时，不会产生废液进入厂区雨水系统，对周边地表水产生不良影响。

③对地下水的影响

危险废物暂存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及修改单要求，进行防腐、防渗，暂存场所地面铺设等效 2mm 厚高密度聚乙烯防渗层，渗透系数≤10-10cm/s，设集液托盘，正常情况下不会泄漏至室外污染土壤和地下水，不会对区域地下水环境产生影响。

④对环境敏感保护目标的影响

本项目暂存的危险废物都按要求妥善保管，暂存场地地面按控制标准的要求做防渗漏处理，一旦发生泄漏事故及时采取控制措施，环境风险水平在可控制范围内。

四、建设项目运输过程的环境影响分析

危险废物从厂内产生工艺环节运输到危险废物仓库的过程中可能产生散落、泄漏， 企业严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行运输，可以大大减小其引起的环境影响。

在危险废物的清运过程中，建设单位应做好密闭措施，防止固废抛洒遗漏而导致污染物扩散，保证在运输过程中无抛、洒、滴、漏现象发生。危险废物由危废运输单位委托有资质的运输公司运输，运输车辆在醒目处标有特殊标志，告知公众为危险品运输车辆。运输、搬运过程采取专人专车并做到轻拿轻放，保证货物不倾泻、翻出。危险废物的运输路线尽量选取避开环境敏感点的宽敞大路，并且运输过程严格按照《危险废物收 集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行执行，可减小其对周围环境敏感点的影响。

五、委托利用或处置的环境影响分析

根据建设项目周边有资质的危险废物处置单位的分布情况、处置能力、资质类别等，本项目产生的危废均委托常州市锦云工业废弃物处理有限公司集中处置。

六、环境管理与监测

（1）本项目在日常营运中，应制定固废管理计划，将固废的产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立固废管理台账和企业内部产生和收集贮存部门危险废物交接制度。加强对危险废物包装、贮存的管理，严格执行危险废物转移联单制度，危险废物运输应符合本市危险废物运输污染防治技术规定，禁止将危险废物提供或委托给无危险废物经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置等经营活动。

（2）建设单位应通过“江苏省危险废物动态管理系统”进行危险废物申报登记。

（3）企业为固体废物污染防治的责任主体，应建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等。

（4）危险废物贮存场所按照要求设置警告标志，危废包装、容器和贮存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）有关要求张贴标识。

综上所述，建设项目产生的固废经上述措施可有效处置，对周边环境影响较小，固废处理措施是可行的。

- 5.2.5 地下水环境影响评价

- 5.2.5.1 区域地质概况

- 5.2.5.1.1 地质构造

（1）前第四纪地层

吴江地处太湖—钱塘褶皱带，是扬子古陆的一部分，区内原有构造几乎全部沉陷，均为第四系地层覆盖，依据钻探资料，下伏基岩主要有震旦系、侏罗系、白垩系、第三系等地层。

①震旦系（Z）

浅灰色块状白云岩、灰岩、泥质页岩、钙质页岩、千枚岩、含砾千枚岩，分布在盛泽的南部、铜罗的南部和桃源地区。

②侏罗系上统（J3）

暗绿色、灰黑色流纹质凝灰岩、流纹斑岩、石英粗面岩、灰黄色含砾砂质泥岩、粉砂质泥岩，为一套火山碎屑岩沉积，厚度大于579m，分布于同里、屯村、横扇、菀萍、青云一带。

③白垩系上统（K2）

主要为白垩系上统浦口组、赤山组，分布于吴江区北部的松陵、八坼、莘塔河北库一带。

浦口组上部为棕色等粉砂岩为主夹含角砾状安山岩、凝灰岩；下部为灰白色、砖红色砾岩。总厚度大于197m。

赤山组下部为砖红色粉砂岩、棕黄色含砾粗砂岩、含砾细砂岩；上部为砖红色粉砂岩夹含砾细砂岩、角砾岩。总厚度大于430m。

④下第三系（Ef）

主要为阜宁组，岩性为杂色泥岩夹砂岩，含铁锰质和钙质结核，含石膏，总厚度大于89m。主要分布在吴江中部和南部的七都、震泽、南麻、黎里、平望和梅堰一带。

（2）第四纪地层

在新构造作用下，吴江地区沉积了较厚的第四纪松散层，最大厚度为220.8m（芦墟镇），一般厚度为150~200米，由于受地形地貌和基底构造影响，具有东北厚西南薄的变化规律。根据钻孔和水井资料，参考以往的区域地质和水文地质报告，本区第四系地层时代采用“四分法”划分，岩性特征由老至新描述如下：

①下更新统（Q1）

顶板埋深140~160m，厚30-60m，属河相沉积，岩性为灰黄、棕黄、褐黄色粘土，亚粘土，局部夹铁锰结核与钙质结核，夹1~2层灰色、浅灰色、灰绿色细沙。

②中更新统（Q2）

可划分为下、上两段。下段为河湖相，顶板埋深80~120m，厚度10~30m，西南部埋藏浅，东北部埋藏深。

岩性为灰、灰绿、青灰色亚粘土、亚砂土及灰色、灰黄色细沙、粗砂组成。北部属古河床沉积，砂层厚度大，颗粒较粗。中部与西南部为太湖山区小溪及湖泊沉积，沉积物层次多，颗粒不均，连续性差。

上段为河湖渡相，顶板埋深70~100m，厚约10m。岩性为灰灰黄、黄绿色亚粘土、亚砂土、粉砂或呈互层状，有明显的水平与斜交层理。

③上更新统（Q3）

可划分为下、中、上三段。下段为滨海相，顶板埋深40~50m，厚30~50m，岩性为灰、灰黄、青灰色亚粘土、亚砂土局部含细砂，水平层理发育。

中段为海陆过渡相，顶板埋深20~25m，厚30~40m。岩性为棕黄和青灰色亚粘土，局部夹亚砂土与粉细砂。

上段河湖相与海相，顶板埋深5~10m，厚15m。上层为河湖相，灰、灰黄、灰绿色亚粘土、亚砂土，局部夹薄层粉砂；顶部有一层硬塑亚粘土，抗压强度大，含铁锰结核。下层以粉砂、亚砂土为主，具水平、斜交层理，含大量海相贝壳及有孔虫、海相介形虫。

吴江区长桥-盛泽第四系地质剖面图5.2-1。

图5.2-1  吴江区长桥-盛泽第四系地质剖面图

- 5.2.5.1.2 水文地质条件

吴江地下水类型主要为松散盐类孔隙水，根据地下水的赋存条件、水埋性质、水力特征及含水层的空间分布与形成时代，可将区内含水层组划分为浅层地下水含水层（组）和第Ⅰ、第Ⅱ、第Ⅲ承压含水层（组）。

（1）浅层地下水含水层（组）

根据吴江浅层地下水的水文地质条件，确定浅层地下水为积极参与浅部水循环交替的地表水60m以潜水和微承压水。

孔隙潜水含水层在区内广泛分布，岩性为第四系全新统灰色、黄褐色粉质粘土、粉土，埋深一般在10m以浅，单井涌水量一般小于50m3/d。水位埋深一般在1.0～1.5m之间，接受大气降水和地表水体补给，其动态受大气降雨的影响较大，年变幅约1.0m，为区内民井开采层位。

微承压水含水层除基岩山区及山前地段缺失外，其余地段均有分布，其与上覆潜水含水层之间水流关系密切。岩性以粉砂为主，其次为粉细砂，局部为粉质粘土夹粉砂。含水层顶板埋深8～12m，砂层厚度变化较大，一般5～25m，单井涌水量50～300m3/d,局部厚度较大地段，单井涌水量大于300m3/d。

据水质分析资料，工作区潜水、微承压水因受全新世及晚更新世海侵影响，水化学特征变化较大，潜水在平望、震泽、八都、南麻等地分布有矿化度（TDS）大于1克/升的微咸水，微承压水除同里镇东部屯村一带矿化度小于1克/升外，大部分地区矿化度（TDS）超出1克/升。

⑵第Ⅰ承压含水层（组）

为晚更新世早期海侵期间滨海相沉积，含水砂层具面状稳定分布特点，为灰色细砂、中细砂，结构松散，分选性好，透水性好，顶板埋深一般50~60m，底板埋深80~100m左右，厚度变化于10~40m之间。据钻孔勘探与水井资料显示，在芦墟、金家坝、同里一线及其东北部带含水砂层厚度较大，富水性较好，单井涌水量一般大于1000m3/d；而在西南盛泽、平望、菀坪等地厚度较薄，大多与Ⅱ承压混合开采，推测其水量约为300—1000m3/d。该含水砂层水质总体较好，除八坼、同里、屯村等局部受海侵影响有微咸水存在外，大部分地区以HCO3·Cl—Na(Ca)型淡水为主。目前，该含水层（组）开采量不大，水位埋深一般在10~20m之间。

⑶第Ⅱ承压含水层（组）

区内第Ⅱ含水层组为中更新河湖相砂层。芦墟、北厍、松陵一线东北，属古河床沉积，含水层埋藏于100~160m之间，厚度大，一般大于20m，厚度处达30余米，颗粒较粗，以细中砂为主，局部含粗砂。单井涌水量大，一般均大于1000m3/d，矿化度＜1克/升，为淡水。

芦墟、北库、松陵一线西南地区，属于太湖山区河流级湖泊沉积，砂层厚度变化大，其分布呈北东—南西向带状分布，含水层埋藏于80~150m之间。在八坼一带砂层厚度最小，小于5米，单井涌水量小于300m3/d，其它各地多在300~1000m3/d之间，矿化度＜1克/升，为淡水。

⑷第Ⅲ承压含水层

区内第Ⅲ承压含水层组由下更新系统（Q1）河湖相沉积物组成，由于区内较深的井孔较少，仅在松陵、芦墟、梅堰、八坼、盛泽等有少量井孔，对该层有所揭露。根据揭露情况，在松陵与芦墟东部，砂层厚度最薄为2~3m，为粉细砂；在芦墟镇北砂层厚度为13.36m，在梅堰与盛泽砂层厚度达24~36m，颗粒也变粗，为细中砂，中粗砂。单井涌水量在盛泽可大于2000m3/d，在梅堰矿化度1.06~1.09克/升，为微咸水，根据浙江王江径化验资料，推测盛泽应为淡水。

吴江潜水含水层岩性分区和微承压含水层等厚线分别见图5.2-2和图5.2-3。

图5.2-2  吴江潜水含水层岩性分区图

图5.2-3  吴江微承压含水层等厚线图

- 5.2.5.1.3 浅层地下水的补、径、排条件

（1）补给条件

①大气降水入渗补给

本地区处亚热带湿润气候带，雨量充沛，潜水动态与大气降水密切相关，潜水接受雨水、地表水体的补给，并对微承压水有越流补给作用，但潜水更新的速度要远大于微承压水。微承压水同样也接受大气降水的入渗补给，但不是直接性的被补层位，而是先补给潜水，然后由潜水越流补给微承压水。

但同时可以看到，由于近年来城市进程加快，城市化水平较高，大片土地被水泥路面或工厂厂房覆盖，造成大气降水入渗面积减少，一定程度上影响大潜水的补给资源量。

②农田灌溉对潜水的补给

据前人试验资料，全区灌溉水的回渗系数为0.10～0.12，区内水稻的大量种植成为全区潜水的重要补给源之一，年补给量可达3～4亿m3，近年由于经济的高速发展，工业化程度不断提高，水稻种植面积已大大减少，补给量有所减少。

③地表水体的入渗、侧向补给

河、湖等地表水体往往切割潜水含水层而与潜水连通，分布极为广泛，但由于潜水含水层颗粒极小，渗透系数小，水力坡度极小，潜水与河、湖水位基本保持一致，侧向径流补给量极为有限，一般影响范围在数百米之内，以互补、调控潜水水位为主。

（2）径流条件

由于区内地势平坦，潜水含水层岩性为粉质粘土、粉土，颗粒较细，径流较为微弱，造成地表水体的补给量小；由于微地貌的变化，地下水流一般由高亢处向低洼处径流。地势较高的地区与较低的地区水位埋深往往相差无几，但由于全区地势极为平坦，潜水水力坡度极小，河湖对潜水的侧向补给作用往往局限于河湖附近地带。

微承压水含水层岩性为粉细砂，水平方向的渗透性明显强于潜水含水层，其径流条件也明显要比潜水好，但在天然条件下，水力坡度非常小，径流微弱。

（3）排泄条件

潜水埋藏浅，水力坡度小，蒸发消耗、人工开采、向微承压越流是潜水的主要排泄方式。在水网化密度很高的地区，潜水水位较高，潜水蒸发量相对较大。在雨季，由于地下水排泄途径短，过水断面较大，向地表水体的排泄成为潜水的主要排泄方式，深层地下水大幅开采后，浅层地下水与深层地下水之间存在着较大的水位差，在净水压力的驱动下，浅层地下水将通过弱透水层越流排泄给深层地下水。随着区内微承压水井逐渐增多，人为开采已成微承压水的主要排泄方式。

潜水水位埋深主要受区域微地貌及河、湖、塘等地表水体的控制，同时受气候的影响，随季节性变化，即雨季埋深浅、旱季埋深大，其年变幅一般在1.0～1.5m。

- 5.2.5.2 地下水环境影响预测分析

根据地下水环评导则（HJ 610-2016）要求，地下水三级评价可采用解析法或类比分析法，本次地下水环境影响预测评价采用解析法。通过模拟典型污染因子在地下水中的迁移过程，进一步分析污染物影响范围和超标范围。

污染物在地下水系统中的迁移转化过程十分复杂，它包括挥发、溶解、吸附、沉淀、生物吸收、化学和生物降解等作用。本次评价在模拟污染物运移扩散时不考虑吸附作用、化学反应等因素，只考虑对流弥散作用。

- 5.2.5.2.1 预测层位和预测因子

潜水含水层较承压含水层易于污染，是建设项目需要考虑的最敏感含水层，因此作为本次影响预测的目的层。

本项目新增的废水主要有：氮气净化系统冷凝水、喷淋塔废水、及员工生活污水。废水经收集后最终接入苏州塘南污水处理有限公司污水处理厂集中处理，尾水排入頔塘河。

本项目建成后，地下水污染的风险源不发生变化，主要是：污水池及污水管道。在厂区各污水池防渗措施到位，污水管道运行正常的情况下，污水发生渗漏的可能性很小，地下水基本不会受到污染。若排污设备出现故障、污水管道破裂或处理池发生开裂、渗漏等现象，在这几种非正常工况下，污水池将对地下水造成点源或面源污染，污染物可能下渗至包气带从而在潜水含水层中进行运移。因此本研究主要考虑非正常工况条件下（排污设备出现故障、污水管道破裂或处理池发生开裂、渗漏、防渗失效等）污染物在含水层中的迁移变化规律。

本项目建成后，全厂主要污染物为COD和SS。由于SS容易被土壤吸附，进入地下水的含量较低，因此预测选择的因子为COD，预测分析时一般选取污染源初始浓度最大值进行分析，所选预测因子的最大浓度为：COD 800mg/L。

- 5.2.5.2.2 预测情景设置

本次地下水环境影响预测考虑两种工况：正常状况和非正常状况下的地下水环境影响。模拟主要污染因子在地下水中的迁移过程，进一步分析污染物影响范围、程度，最大迁移距离。

（1）正常状况

正常状况下，各生产环节按照设计参数运行，地下水可能的污染来源为各污水输送管网、污水处理池、事故应急池等跑冒滴漏。

相关拟建工程防渗措施均按照设计要求进行，采取严格的防渗、防溢流、防泄漏、防腐蚀等措施，且措施未发生破坏正常运行情况，污水和固废渗滤液不会渗入和进入地下，对地下水不会造成污染，故目前不进行正常状况下的预测。

（2）非正常状况

非正常状况是指：建设项目的工艺设备或地下水环境保护措施因系统老化、腐蚀等原因不能正常运行或保护效果达不到设计要求时，污染物泄漏并渗入地下，进而对地下水造成一定污染。主要有以下情景：本项目中，厂区废水池发生渗漏，未采取防渗措施，或者防渗措施发生事故失效，生产过程产生的COD、SS等未经过处理直接渗入地下。由于在厂区附近设有地下水长期监测井，假设事故发生后100天被发现，及时采取措施阻止渗漏。此时，废污水直接进入地下水按风险最大原则，污染物通过包气带直接进入潜水含水层。

在以上情况下，污染物直接进入地下水按风险最大原则，即直接进入潜水含水层，COD超标范围参照《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准限值，污染物浓度超过上述标准限值的范围即为浓度超标范围。

- 5.2.5.2.3 预测模型

研究区内水流可概化为一维流动，污染物渗入地下水满足：污染物的排放对地下水流场没有明显影响，评价区含水层的基本参数变化很小。预测模型选取地下水溶质运移模型中的短时注入示踪剂-平面连续点源解析解模型：

式中：

x—预测点距污染源强的距离，m；

t—预测时间，d；

t0—污染物注入时间，d；

C—t时刻x处的污染物浓度，mg/L；

C0—地下水污染源强浓度，mg/L；

u—水流速度，m/d；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

erfc（）—余误差函数。

- 5.2.5.2.4 预测参数选取

计算参数参考水文地质手册经验值，所取参数均在经验参数取值范围内，预测参数如下：

（1）渗透系数k

根据区域地质勘查资料，本地区潜水含水层上部岩性主要为粉质粘土、粉土，颗粒较细，径流较为微弱，透水性能较低。参考水文地质手册中渗透系数经验值，本次预测中含水层渗透系数k取值0.5m/d。

（2）项目区域水力坡度

受地貌、地质条件的制约，项目区地下水流向与地面坡向一致，水力坡度平缓，根据区域水文地质勘查报告，评价区平均水力梯度0.1~3‰，本次评价水力梯度取值1‰。

（3）孔隙度

根据厂区地质勘查资料，有效孔隙度取平均值0.35。

（4）弥散度

弥散度及m指数根据含水层中颗粒大小、颗粒均匀度和排列情况类比取得的水文地质参数，相关参数类比如表5.2-18。

表5.2-18  含水层弥散度类比取值表

| 粒径变化范围（mm） | 均匀度系数 | m指数 | 弥散度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.4-0.7 | 1.55 | 1.09 | 3.96 |
| 0.5-1.5 | 1.85 | 1.1 | 5.78 |
| 1-2 | 1.6 | 1.1 | 8.8 |
| 2-3 | 1.3 | 1.09 | 13.0 |
| 5-7 | 1.3 | 1.09 | 16.7 |
| 0.5-2 | 2 | 1.08 | 3.11 |
| 0.2-5 | 5 | 1.08 | 8.3 |
| 0.1-10 | 10 | 1.07 | 16.3 |
| 0.05-20 | 20 | 1.07 | 70.7 |

地下水实际流速和纵向弥散系数的计算公式如下，计算结果如表所示。

u＝K×I／n

DL＝αL×um

其中：u—地下水实际流速，m/d；

K—渗透系数，m/d；

I—水力坡度；

n—孔隙度；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

αL—弥散度；

m—指数，本次评价取值为1.1。

经计算，地下水实际流速为1.43×10-3m/d；纵向弥散系数DL为7.4×10-3m2/d；污染源强取废水集中池进水浓度最大值。具体数值见表5.2-19。

表5.2-19  地下水潜水含水层参数值

|  | 渗透系数（m/d） | 水力坡度（‰） | 孔隙度 | 地下水实际流速U（m/d） | 弥散系数DL（m2/d） | 污染源强C0（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | COD |
| 项目建设区含水层 | 0.5 | 1 | 0.35 | 1.43×10-3 | 7.4×10-3 | 800 |

- 5.2.5.2.5 预测结果及评价

虽然COD在地表含量较高，但COD一般不作为地下水中的污染评价因子。以高锰酸钾溶液为氧化剂测得的化学耗氧量，称为耗氧量（CODMn法，以O计）；以酸性重铬酸钾法测得的值称为化学需氧量（COD），两者都是氧化剂，氧化水中的有机污染物，通过计算氧化剂的消耗量，计算水中含有有机物耗氧量的多少，但在地下水中，一般都用耗氧量（CODMn法，以O计）。目前，《地下水质量标准》（GB 14848－2017）选取的有机物耗氧量指标为耗氧量（CODMn法，以O计）。在地下水环境影响预测部分，为保证预测结果可以进行对标分析，采用耗氧量（CODMn法，以O计）值作为地下水环境影响预测因子COD的标准值。因此，模拟和预测污染物在地下水中的迁移扩散时，用耗氧量（CODMn法，以O计）代替COD，其含量可以反映地下水中有机污染物的大小。

从“最大环境影响”（即“最大不利条件”）的角度考虑，在地下水环境影响预测部分将耗氧量（CODMn法，以O计）的浓度数值等同于COD的浓度数值，即800mg/L。耗氧量（CODMn法，以O计）的特征浓度选取《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类（3mg/L）水质标准，在泄漏后100d、1000d、10a时，潜水含水层中污染物浓度与渗漏地点下游距离情况图图5.2-4及图5.2-5。

图5.2-4  100天预测条件下耗氧量浓度变化图

图5.2-5  1000天预测条件下耗氧量浓度变化图

图5.2-6  10a预测条件下耗氧量浓度变化图

表5.2-20  不同时刻污染物最大超标距离分布情况

| 预测因子 | 时间 | 特征浓度（mg/L） | 预测浓度最大值（mg/L） | 最大浓度位置（m） | 沿地下水流向方向最大超标距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高锰酸盐指数 | 事故后100d | 3.0 | 12.5 | 0.9 | 0.1 |
|  | 事故后1000d | 3.0 | 9.1 | 4.0 | 0.2 |
|  | 事故后10a | 3.0 | 5.8 | 8.9 | 1.8 |

在非正常状况下，废水池发生渗漏，污染物发生迁移。由上图可知，随着超标时间的继续，污染物的最大浓度逐渐降低，最大浓度点位置逐渐向下游迁移。根据模型预测结果为：泄露后100d，沿地下水流向方向最大超标距离为0.1m，最大浓度位置位于0.9点处；泄露后1000d，沿地下水流向方向最大超标距离为0.2m，最大浓度位置位于泄漏点下游4.0m处，最大浓度9.1mg/L；泄露后10a，沿地下水流向方向最大超标距离为1.8m，最大浓度位置位于泄漏点下游8.9m处，最大浓度2.8mg/L。

- 5.2.5.2.6 地下水环境影响评价结论

建设项目位于平望镇梅堰工业集中区，区域内五集中式地下水源开采及保护区。

正常状况下，污染物无超标范围，对地下水无影响，非正常工况下，污染物对地下水的影响范围和距离助于奥取决于污染物的浓度、地下水径流的方向、含水层的渗透性以及弥散度的大小等。由预测结果可知，废水收集池泄露后，10年内污染物最大超标距离为8.9m，超标范围分布在厂区内，厂区外未有超标现象。

综上可知，污染物泄露会对地下水造成影响，但整体影响范围主要集中在地下水径流的下游方向。污染物在地下水对流作用的影响下，污染中心区域向下游方向迁移，同时在弥散作用的影响下，污染范围向四周扩散。从水文地质单元看，项目所在地水力梯度小，水流速度慢，污染物不容易随水流迁移。本项目周边环境目标在污染物最大迁移距离之外，不会受到本项目的影响。结合有效监测、防治措施的运行。本项目污染物对地下水环境的影响基本可控。

综上，污染物一旦发生渗漏，运营期内对周围地下水影响范围较小。

- 5.2.6 环境风险评价

本项目的环境风险潜势为Ⅰ级，只需对项目环境影响途径、危害后果、风险防范措施等进行定型分析，具体如下。

- 5.2.6.1 环境风险事故情景设定

风险事故的特征及其对环境的影响包括火灾、爆炸、环保设施故障等几个方面，针对已识别出的危险因素和风险类型，确定最大可信事故。

（1）火灾、爆炸

①本项目主要原辅料为聚酯切片，最终的成品为增粘切片，为可燃物料，在储存等过程中，若遇明火燃烧，有引起火灾、爆炸的危险。

④电气老化、绝缘破损、短路、私拉乱接、超负荷用电、过载、接线不规范、发热、电器使用管理不当等易引起电缆着火，若扑救不及时，有烧毁电器、仪表，使火灾蔓延的可能。

⑤因自然灾害（如雷电）等其它因素的影响，也有可能引起火灾、爆炸事故。

⑥发生火灾时产生的次生/伴生有毒有害气体，可造成人员的二次伤害。

（2）环保设施故障

①处理激光打标废气的“喷淋塔+UV光解“设备发生故障，导致有机废气及颗粒物超标排放，对周围环境空气产生不利影响。

②本项目生产废水均送往苏州塘南污水处理有限公司的高浓度废水预处理站进行预处理，若预处理站发生故障，则可能导致水体超标进入苏州塘南污水处理有限公司污水处理厂。

- 5.2.6.2环境风险源项分析

本项目涉及有毒和易燃物质，突发环境事件的类型也主要是火灾爆炸、设施故障的环境污染物事故。

（1）火灾爆炸次生环境污染事故

本项目主要涉及的易燃物料切片，一旦发生燃烧爆炸，产生的次生/伴生的CO等污染物质可能影响厂内职工及下风向大气环境敏感目标。

（2）环保设施故障引发的环境污染事故

废气处理系统故障，导致废气中污染物未经处理即排放，引发大气污染事故，本项目涉及的废气处理设施发生故障后大气污染物排放源强见3.5.5节。本项目生产废水均送往苏州塘南污水处理有限公司的高浓度废水预处理站进行预处理，若预处理站发生故障，则可将厂区生产废水收集暂存于中鲈科技2000m3事故池，对环境影响相对较小。

- 5.2.6.3 大气环境风险评价

本项目大气环境风险最大可信事故为废气未经处理排放，根据大气污染物排放源强（3.5.5节），本项目废气产生量及产生浓度较小，在加强防范、在一定时间内控制事故的前提下，对周围环境的影响较小。

- 5.2.6.4 地表水环境风险评价

本项目新增的废水主要来源于生产废水、生活污水。生产废水依托现有项目的废水收集系统，收集进入苏州塘南污水处理有限公司预处理站处理，经苏州塘南污水处理有限公司预处理站预处理达接管标准后，接入苏州塘南污水处理有限公司污水处理厂集中处理，尾水排入頔塘河。本项目生活污水直接接管至苏州塘南污水处理有限公司污水处理厂集中处理，尾水排入頔塘河。因此，一般情况下，废水排放对环境的影响较小。

在苏州塘南污水处理有限公司预处理站发生风险事故时产生的事故废水对周围水环境的影响途径有两条：一是事故废水没有控制在厂区内，进入附近内河水体，污染内河水体水质；二是事故废水虽然控制在厂区内，但是出现大量超标废水进入苏州塘南污水处理有限公司污水处理厂，影响污水处理厂的正常运行，导致污水处理厂外排污水超标，间接污染受纳水体水质。

本项目生产废水处理依托苏州塘南污水处理有限公司预处理站处理，若该废水预处理站发生事故或意外情况，本项目生产废水事故排放量为3m3（事故时间按2天计算），应暂时排入事故池才能确保将事故废水控制在厂区内，不污染周围内河水环境质量。本项目废水处理依托苏州塘南污水处理有限公司污水处理厂，事故池依托中鲈科技2000m3，若生产系统发生事故性排放，事故池容量大于事故排放量，可起到缓冲作用，再渐次地将高浓度废水送往处理装置处理，确保将事故废水控制在厂区内，不污染周围内河水环境质量。

本项目生产过程中产生的实验室废液暂存于本项目已有的危废仓库中，危废仓库已按照防漏、防渗、防雨的要求建设，地面硬化并具备防腐防渗措施；设置了导流沟，外部设置了应急收集井；出口设置防溢出围堰，并由专人管理和维护，若废液收集桶发生破裂导致泄漏，需立即采取应急措施，并及时将泄漏在围堰中的废液收集暂存于事故池，避免影响周边地表水环境。

综上所述，本项目发生各种废水排放非正常排放及废液泄漏事故时，及时采取相应的措施可以将事故废水控制在园区范围内，对周边地表水的环境风险影响相对较小。

- 5.2.6.5 小结

（1）对周边环境空气的影响

本项目涉及切片等易燃或可燃物料，在堆存期间应注意加强仓库通风和监管，避免发生燃烧爆炸。

本项目废气处理设施故障可能会导致VOCs和粉尘废气的超标排放，从而对周边环境空气和敏感目标造成一定的有害影响，建设单位应当加强设备的维护、管理，定期检修，减少废气处理设施故障的发生频率。

（2）对周边地表水的影响

本项目废水处理依托苏州塘南污水处理有限公司污水处理厂，事故池依托中鲈科技2000m3，若生产系统发生事故性排放，事故池容量大于事故排放量，可起到缓冲作用，再渐次地将高浓度废水送往处理装置处理，确保将事故废水控制在厂区内，不污染周围内河水环境质量。

本项目生产过程中产生的实验室废液暂存于本项目已有的危废仓库中，若收集桶发生破裂导致泄漏，需立即采取应急措施，并及时将泄漏在围堰中的乙二醇收集暂存于事故池，避免影响周边地表水环境。

采取以上措施后，只要严格按照事故应急预案进行处置，一般可认为此类事故对环境的影响不大。

综上所述，建设单位需加强管理和设备维护，强化对厂区内有毒有害物质、危险化学品的监督管理措施，把有毒有害物质的泄漏概率降低到最低，加强全厂环境风险防范措施。建设单位需制定有针对性的应急计划，使各部门在事故发生后能有步骤、有秩序地采取各项应急措施，并与梅堰工业集中区其他厂区建立应急联动响应机制。

表5.2-21  建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 聚酯切片固相聚合技术改造项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 江苏省 | 苏州市 | 吴江区 | 平望梅堰工业集中区 |
| 地理坐标 | 经度 | 120°36′9.15″ | 纬度 | 30°58′2.92″ |
| 主要危险物质及分布 | 切片 |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果 | 会发生火灾，可能引发次生环境事故的环境风险。 |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | 1）火灾事故防范措施 1.按规定进行设备维修、保养、更换易损及老化部件。加强自动控制系统的管理和控制，严格控制压力平衡，防止事故的发生。 2.严格进行管道防腐技术处理，加强阴极保护管理，防止管道腐蚀的发生，特别是在接口处应加强管道的防腐级别。 3.加强防火安全管理：杜绝明火，凡进入气化站的人员一律严禁带火种，在气化站内需动用电焊、气焊作业时，严格根据动火审批程序办事，采取一切必要的预防措施，施工作业时车间专职安全员和主要领导要在现场监护，锅炉房内禁止堆放任何易燃物品和杂物。 2）末端处置风险防范措施 1.废气末端处置必须确保日常运行，如认为原因不开启废气治理措施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任，若末端治理措施因故不能运行，则生产必须停止。 2.由于管理疏忽和错误操作等因素，可能导致泄露的物料、污染的事故时和消防尾水通过雨水系统排出，进入附近地表水，污染周边地表水环境，需设置应急切断阀门，将事故污染截流在厂区内。 3.为确保处理效率，在车间设备检修期间，末端处理系统也应同时进行检修，日常有专人进行维护。 3）应急预案 项目建成后，根据实际生产和运营情况编制环境风险应急预案并备案，根据预案要求进行演练。 |  |  |  |

- 5.2.7 土壤环境影响评价

- 5.2.7.1土壤污染影响识别

土壤是复杂的三相共存体系，其污染物质主要通过被污染大气的沉降、工业废水的漫流和入渗、以及固体废物通过大气迁移、扩散、沉降或降水淋溶、地表径流等而进入土壤环境。根据土壤污染物的来源不同，可将土壤污染影响型分为大气沉降型、地面漫流型及垂直入渗型。

本项目产生的废水主要来源于生产废水和生活污水，废水经苏州塘南污水处理有限公司集中处理，尾水排入頔塘河。因此本项目无污水处理区，该部分无垂直入渗情景。

根据本项目工程分析章节，本项目废气主要污染物为VOCs及颗粒物，可能沉降至项目周边土壤地面。因此，项目运营期，该项目主要土壤影响类型为大气沉降型。

表5.2-22  建设项目土壤环境影响类型与影响途径表

| 不同时段 | 污染影响型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 其他 |
| 运营期 |  |  |  |  |
| 注：在可能产生的土壤环境影响类型处打“” |  |  |  |  |

- 5.2.7.2预测范围

根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018），土壤预测评价范围与现状评价一致，为项目占地范围周边200m范围。

- 5.2.7.3预测评价时段

大气沉降型预测评价时段选择项目运营期100天，365天，5年，10年，20年。

- 5.2.7.4情景设置

正常状况下，生产区、废水收集池等各个设施均按照建设规范要求进行防渗处理，原料、物料及污水输送管线也是必须经过防腐防渗处理。根据企业运行管理经验，在采取源头和分区防控措施的基础上，正常状况下不应有它物料暴露而发生渗漏至地下的情景发生。

企业在废气排放情况，存在大气沉降影响土壤环境，因此在此预测大气沉降累积影响对土壤环境的影响。

- 5.2.7.5预测评价因子

预测因子：根据废气污染物排放情况，废气中主要污染物为VOCs及颗粒物，大气沉降型污染选择VOCs为预测因子，考虑大气沉降情况下污染物在土壤的累计含量。

- 5.2.7.6预测方法

（1）大气沉降型预测

a）单位质量土壤中某种物质的增量可用下式计算：

式中：ΔS—单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg；

IS—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g；

LS—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，g；本次预测不考虑淋溶排出量；

RS—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，g；本次预测不考虑径流排出量；

ρb—表层土壤容重，kg/m3；本次取1500 kg/m3；

A—预测评价范围，以1040000m2计；m2；

D—表层土壤深度，一般取0.2 m，可根据实际情况适当调整；

n—持续年份，a。

b）单位质量土壤中某种物质的预测值可根据其增量叠加现状值进行计算，如式（E.2）：

（E.2）

式中：Sb—单位质量土壤中某种物质的现状值，g/kg；

S—单位质量土壤中某种物质的预测值，g/kg。

其中，污染物的年输入量Is的计算公式为：

式中：Is—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g；

W0—预测最大落地浓度值，mg/m3，本次取VOCs最大落地浓度0.000879mg/m3；

S—预测面积，m2，以1040000m2计；

V—沉降速率，m/s，以0.003m/s计；

- 5.2.7.7预测结果

（1）大气沉降型预测

根据大气预测影响预测结果，本项目占地范围内VOCs的最大年输入量见表5.2-23。

表5.2-23  单位质量VOCs预测值

| 不同时段预测结果 | VOCs预测结果 | 标准（mg/kg） |
| --- | --- | --- |
| Is（g） | 86486.84928 | / |
| S100d/（mg/kg） | 0.0001 | 4500 |
| S1a/（mg/kg） | 0.0003 | 4500 |
| S5a/（mg/kg） | 0.0015 | 4500 |
| S10a/（mg/kg） | 0.003 | 4500 |
| S20a/（mg/kg） | 0.006 | 4500 |

根据预测，VOCs在土壤中的结果值较小，参考在《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中总石油烃的风险筛选值标准，标准值为4500mg/kg。

通过上述方法预测计算得出本项目投产100天、1年、5年、10年、20年后土壤中VOCs累计计算结果较小。而实际生产中，某预测点污染物的沉降量不可能20年不发生任何冲刷、转移、减少，因此实际累积后果比预测值轻许多。因此，在考虑大气沉降情况下，该建设项目对土壤的污染影响可接受。

- 5.2.7.8土壤环境影响评价自查表

表5.2-24  土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 |  |  | 完成情况 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 |  | 污染影响型∨；生态影响型：两者兼有 |  |  |  |  |  |  |
|  | 土地利用类型 |  | 建设用地∨；农用地；未利用地 |  |  |  |  |  | 土地利用类型图 |
|  | 占地规模 |  | （100）hm2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 敏感目标信息 |  | 敏感目标（）、方位（）、距离（） |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 |  | 大气沉降∨；地面漫流；垂直入渗；地下水位；其他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 全部污染物 |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 特征因子 |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 |  | Ⅰ类；Ⅱ类∨；Ⅲ类；Ⅳ类 |  |  |  |  |  |  |
|  | 敏感程度 |  | 敏感∨；较敏感；不敏感 |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作等级 |  |  | 一级；二级∨；三级 |  |  |  |  |  |  |
| 现状调查内容 |  | 资料收集 | a∨；b；c；d |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 理化特性 | / |  |  |  |  |  | 同附录C |
|  |  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 |  | 占地范围外 | 深度 |  |  |
|  |  |  | 表层样点数 | 1 |  | 2 | 0-0.2m |  |  |
|  |  |  | 柱状样点数 | 3 |  |  | 0-0.5m，0.5-1.5m，1.5-3m |  |  |
|  |  | 现状监测因子 | 镉、汞、砷、铜、铅、铬（六价）、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h] 蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘。 |  |  |  |  |  |  |
| 现状评价 |  | 评价因子 | 镉、汞、砷、铜、铅、铬（六价）、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h] 蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 评价标准 | GB15618∨；GB36600；表D1；表D2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 评价结论 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 影响预测 |  | 预测因子 | VOCs |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预测方法 | 附录E∨；附录F；其他 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预测分析内容 | 影响范围（厂区内）；影响程度（较小） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预测结论 | 达标结论：a∨；b∨；c∨ 不达标结论：a；b；c |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 |  | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障∨；源头控制∨；过程防控∨；其他 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 跟踪监测 | 监测点数 |  | 监测指标 |  |  | 监测频次 |  |
|  |  | 信息公开指标 | / |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  |  | 可接受 |  |  |  |  |  |  |

- 5.2.8 生态环境影响分析和防治对策

草荡重要湿地二级管控区的管控措施为：二级管控区内除法律法规有特别规定的以外，禁止从事下列活动：开（围）垦湿地，放牧、捕捞；填埋、排干湿地或者擅自改变湿地用途；取用或者截断湿地水源；挖砂、取土、开矿；排放生活污水、工业废水；破坏野生动物栖息地、鱼类洄游通道，采挖野生植物或者猎捕野生动物；引进外来物种；其他破坏湿地及其生态功能的活动。

本项目施工期废水均排入污水管网，不会排入草荡，对草荡重要湿地影响较小；施工期固废均进行分类收集和及时清运，不会排入草荡，对草荡重要湿地影响较小；由于本项目周边地区野生动物较少，因此施工噪声对野生动物影响较小。

本项目运营期新增废水为生产废水和生活污水，其中生产废水经管网收集后送至苏州塘南污水处理有限公司预处理站进行预处理，后和生活污水接入苏州塘南污水处理有限公司污水处理厂处理达标后排入頔塘河。本项目运营期废水不会直接排入草荡重要湿地，因此对草荡重要湿地影响较小。

# 6 环境保护措施及其可行性论证

## 6.1 废气污染治理措施评述

固相缩聚生产过程中在系统内通入氮气以保护聚酯切片，固相缩聚过程中会产生少量的乙二醇、乙醛和水等小分子物质以及少量粉尘，进入氮气净化系统中。首先通过旋风除尘去除氮气中的切片粉尘，然后含有乙二醇和乙醛等小分子物质的氮气通过金属触媒反应器，利用金属触媒在320℃下加入一定的空气，使和 N2中的乙二醇和乙醛等进行化学催化氧化(燃烧)，对乙二醇、乙醛的去除率可以达到99.9%以上，燃烧产生 CO2和H2O，再通过冷凝和分子筛干燥去除氮气中的水，由于CO2和 N2性质相近，因此不需要去除氮气中的CO2。经净化后的氮气循环使用与生产过程中。故固相缩聚生产过程中无废气排放。

化纤丝产品采用纸箱进行包装，包装前需利用激光打标机对纸箱进行激光打标，该工序有少量烟尘（以颗粒物计）及挥发性有机物（以VOCs计），根据企业提供资料，公司共设置5套“水喷淋+UV光解”处理装置，废气经处理后分别通过5根15高排气筒达标排放。

### 6.1.1 本项目有组织废气治理措施

本项目有组织废气治理流程图见图6.1-1。

图6.1-1  本项目有组织废气治理流程图

废气由风管引入喷淋塔，经过填料层，废气中颗粒物与水充分接触吸收反应，废气经过净化后进入UV光解设备。吸收液在塔底经水泵增压后在塔顶喷淋而下，最后回流至塔底循环使用。

喷淋塔内填料层作为气液两相间接触构件的传质设备。填料塔底部装有填料支承板，填料以乱堆方式放置在支承板上。填料的上方安装填料压板，以防被上升气流吹动。喷淋塔喷淋液从塔顶经液体分布器喷淋到填料上，并沿填料表面流下。气体从塔底送入，经气体分布装置分布后，与液体呈逆流连续通过填料层的空隙，在填料表面上，气液两相密切接触进行传质。 当液体沿填料层向下流动时，有时会出现壁流现象，壁流效应造成气液两相在填料层中分布不均，从而使传质效率下降。因此，喷淋塔内的填料层分为两段，中间设置再分布装置，经重新分布后喷淋到下层填料上。

表6.1-1装置相关技术参数

| 设备尺寸 | 直径1.3m，高3.65m |
| --- | --- |
| 材质 | 冷板烤漆 |
| 隔雾层 | 多层过滤网 |

3）UV光解：UV光解净化工艺是利用高能紫外线光束照射恶臭气体（工业废气）分子健，裂解恶臭气体物质如：苯、甲苯、二甲苯、VOCs，酯类等，氨、三甲胺、硫化氢、甲硫氢等VOC气体的分子键，使呈游离状态的污染物原子与臭氧氧化聚合成小分子无害物质，如CO2、H2O等。

表6.1-2  UV光解装置主要技术参数

| 外形尺寸 | UV灯管数量 | 停留时间 | 处理效率 | 灯管更换周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.8*1.4*1.4m | 40 | 4s1 | 60-90% | 1000h |

根据苏州市盛泽环境监测有限公司对苏州盛虹纤维有限公司现有同类排气筒的监测报告可知，项目颗粒物的出口浓度均值为0.11mg/m3，VOCs出口浓度均值为0.236 mg/m3，废气装置运行稳定，废气可达标排放。

### 6.1.2废气治理措施经济可行性论证

本期项目新增5套工艺废气处理设施，设备投资约100万元，则整个废气处理系统年运行维护费用约为30万元/年，企业完全有能力承担该部分费用。因此，从经济角度分析，该污染防治措施可行。

### 6.1.3排气筒设置

（1）高度可行性分析

本项目设置5个15米高排气筒，根据大气预测分析，污染因子在相应的预测模式下，厂界能达标排放，对周围大气环境质量影响不大。

根据污染物排放相关要求，排放污染物颗粒物及VOCs排气筒不低于15m，本项目设置排气筒高度为15m，符合相关要求。

经计算，本项目各排气筒烟气排放速度为17m/s，满足《大气污染治理工程治理工程技术导则》（HJ2000-2010）第5.3.5节“排气筒的出口直径应根据出口流速确定，流速宜取15m/s左右”的通则技术要求。

综上，本项目排气筒设置合理。

- 6.2 废水污染防治措施

### 6.2.1本项目废水预处理工艺评述

本项目新增的废水主要来源于生产废水、生活污水，生产废水经苏州塘南污水处理有限公司预处理站处理后和生活污水接管至苏州塘南污水处理有限公司污水处理厂集中处理，尾水排入頔塘河。

苏州塘南污水处理有限公司包括1万m3/d集中式污水处理设施（其中一期建设0.5万m3/d）和0.8万m3/d（其中一期建设0.4万m3/d）的废水预处理站，其中，废水预处理站主要接纳江苏中鲈科技发展股份有限公司、江苏国望高科纤维有限公司等周边企业的高浓度工业废水。根据吴江地区盛虹化纤已投产运行的工业废水分析检测报告，确定该废水预处理站设施接纳的废水设计水质见表6.2-1。

表6.2-1  废水预处理站接纳的设计废水水质   (单位：mg/L)

| 指标 | COD | BOD5 | SS | NH3-N | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 | 4000 | 1200 | 400 | 35 | 3.0 |

针对高浓度工业废水来水水质，苏州塘南污水处理有限公司废水预处理站采用聚酯行业成熟的“均质酸化+厌氧+活性污泥”组合工艺对工业废水进行预处理，确保污水达到苏州塘南污水处理有限公司污水处理厂接管标准要求。苏州塘南污水处理有限公司废水预处理站污水预处理工艺流程见图6.2-1。

图6.2-1  污水预处理工艺流程图

苏州塘南污水处理有限公司废水预处理站采用QCS复合厌氧反应器，该厌氧反应器处理效率高，抗冲击负荷能力强，运行的容积负荷高，多项工程实践表明，当COD的平均负荷达到5~10kgCOD/m3·d时，去除率可以达到70~90％。在设计进水水质COD4000mg/L的条件下，厌氧出水能控制在1600mg/L以下。出水经A/O系统进行再处理，设计污泥负荷也仅为0.07kgBOD/kgMLSS·d，因此能获得较好的污水处理效果（约为75％左右）。苏州塘南污水处理有限公司预处理站各设计单元污染物去除效果预测见表6.2-2。

表6.2-2  设计单元污染物去除效果预测表

| 进水浓度 | COD(4000mg/L) |  | BOD5(1200mg/L) |  | SS(400mg/L) |  | NH3-N(35mg/L) |  | TP(5mg/L) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 去除率(%) | 出水浓度(mg/L) | 去除率(%) | 出水浓度(mg/L) | 去除率(%) | 出水浓度(mg/L) | 去除率(%) | 出水浓度(mg/L) | 去除率(%) | 出水浓度mg/L) |
| 混合池 | / | 4000 | / | 1200 | / | 400 | / | 35 | / | 5.0 |
| 厌氧反应器 | 60 | 1600 | 70 | 360 | 60 | 160 | / | 35 | / | 5.0 |
| 活性污泥池－沉淀池 | 75 | 400 | 70 | 108 | 75 | 40 | 30 | 25 | 70 | 1.5 |
| 排放标准 | / | 500 | / | 300 | / | 400 | / | 35 | / | 8.0 |

厌氧反应器：

UASB复合厌氧反应器（QCS型）及其成套设备先后在食品工业废水、柠檬酸废水、有机溶剂废水、医药废水飞糖酒废水、聚酯切片废水和多种化工污水的处理工程中得到成功运用，QCS型厌氧反应器以其独特的内部结构、极高的处理负荷和高效率飞低能耗的特点在高浓度有机废水的处理领域取得了显著的环境效益和经济效益，多项工程实践中看出，COD的平均负荷达到5～10kgCOD/d·m3，去除率可以达到70-90％。

本工艺中厌氧器形式也采用复合型厌氧反应器。和一般的厌氧器比较，复合型厌氧反应器具有更高的运行可靠性，抗冲击负荷明显提高，特别适用于聚酯行业废水处理。复合型厌氧反应器具有强烈的混合效应和很小的布水面积，产生并形成了颗粒污泥悬浮床，也使厌氧反应器中不会产沟流现象。复合型厌氧反应器体积小，高度高，占地面积小，更节能，所以在越来越多的工程中被采用。

活性污泥池：

QCS厌氧反应器出水直接进入活性污泥池，V=5000m3，T=28h。

沉淀池：

活性污泥池处理后的出水含有一定量的活性生物，所以废水必须进行固液分离。沉淀池采用竖流式，共设置4座，并联运行，钢砼结构，单座尺寸：长×宽×高=6.0×6.0×7.5m，有效面积260m2，表面负荷1.25m3／m2·h。

本项目生产废水排放量为1.4t/d，废水排放至苏州塘南污水处理有限公司预处理站进行预处理。该废水预处理设施设计总规模为0.8万t/d，一期已建成规模为0.4万t/d。本项目预处理废水量占该污水预处理站先期处理能力的（0.4万t/d）的0.035%，目前该污水预处理站已建成投入使用，目前接纳了中鲈科技、国望高科生产废水量约为1097.21m3/d，尚有2902.79m3/d的余量可接管本项目工业废水。本项目新增的生产废水水质成分简单，仅新增少量COD和SS污染物，且浓度均低于预处理站设计处理浓度，因此不会对预处理站进水负荷造成冲击。

总的来看，本污水预处理流程考虑了聚酯纤维行业废水的特点，是可行的，经处理的废水能够达到苏州塘南污水处理有限公司污水处理厂接管标准，此方案技术成熟可行。

### 6.2.2本项目废水接管可行性分析

（1）苏州塘南污水处理有限公司污水处理厂处理工艺及处理效果

本项目废水接管至苏州塘南污水处理有限公司污水处理厂集中处理，尾水排入頔塘河。

苏州塘南污水处理有限公司污水处理厂设计总规模为1万吨/天，其中一期0.5万m3/d，二期0.5万m3/d，主要收集并处理梅堰工业区集中区内工业污水和三官桥村、新南村的生活污水，服务范围内工业企业生产废水约为3238m3/d（含在建和本项目），居民生活污水量约为1270m3/d，合计4508m3/d。苏州塘南污水处理有限公司服务区范围内主要工业企业废水排放情况见表6.2-3，主要居民废水排放情况一览见表6.2-4。

表6.2-3  服务范围内主要工业企业废水排放情况

| 序号 | 企业名称 | 废水量 （万m3/a） | 主要污染物排放情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COD | 氨氮 | 总磷 | 排放 去向 |
|  |  |  | t/a | t/a | t/a |  |
| 1 | 吴江市金穗化学有限公司（已建） | 1.125 | 0.82 | 0.0026 | 0.0056 | 頔塘河 |
| 2 | 吴江梅堰三友染料化工厂（已建） | 2.033 | 1.541 | -- | 0.0102 | 頔塘河 |
| 3 | 吴江市天昊纺织有限公司（已建） | 6.33 | 6.33 | 0.633 | 0.0316 | 頔塘河 |
| 4 | 吴江市明燕纺织有限公司（已建） | 4.87 | 4.87 | 0.487 | 0.0243 | 頔塘河 |
| 5 | 吴江市伯民纺织有限公司（已建） | 6.33 | 6.33 | 0.633 | 0.0316 | 頔塘河 |
| 6 | 吴江市宏城纺织有限公司（已建） | 4.87 | 4.87 | 0.487 | 0.0243 | 頔塘河 |
| 7 | 吴江市华昕纺织有限公司（已建） | 3.89 | 3.89 | 0.389 | 0.0195 | 頔塘河 |
| 8 | 吴江市吴新纺织有限公司（已建） | 4.87 | 4.87 | 0.487 | 0.0243 | 頔塘河 |
| 9 | 吴江市登峰纺织有限公司（已建） | 2.43 | 2.43 | 0.243 | 0.0122 | 頔塘河 |
| 10 | 吴江市吴新儿纺织有限公司（已建） | 2.37 | 2.37 | 0.237 | 0.0119 | 頔塘河 |
| 11 | 吴江市卓尔纺织有限公司（已建） | 3.65 | 3.65 | 0.365 | 0.0183 | 頔塘河 |
| 12 | 吴江市木林森纺织有限公司（已建） | 2.55 | 2.55 | 0.255 | 0.0128 | 頔塘河 |
| 13 | 吴江市宝丽华纺织有限公司（已建） | 4.26 | 4.26 | 0.426 | 0.0213 | 頔塘河 |
| 14 | 吴江市永达纺织有限公司（已建） | 3.28 | 3.28 | 0.328 | 0.0164 | 頔塘河 |
| 15 | 吴江市得益纺织有限公司（已建） | 1.82 | 1.82 | 0.182 | 0.0091 | 頔塘河 |
| 16 | 江苏中鲈科技发展股份有限公司三官桥厂区（已建） | 7.7 | 51.92 | 3.014 | 0.488 | 苏州塘南污水处理有限公司 |
| 17 | 江苏国望高科纤维有限公司 （已建） | 49.21 | 186.54 | 9.34 | 1.59 |  |
| 18 | 中鲈能源（中鲈能源有限公司已被国望高科收购，中鲈能源于2017年8月22日注销，污染物排放总量已转至国望高科） | 0.24 | 0.84 | 0.084 | 0.012 |  |
| 19 | 苏州苏震生物工程有限公司（已建） | 1.96 | 7.83 | 0.18 | 0.03 |  |
| 20 | 江苏港虹纤维有限公司（已建） | 3.3 | 9.92 | 0.831 | 0.37 |  |
| 21 | 江苏港虹纤维有限公司（在建） | 0.999 | 1.0 | 0.1 | 0.02 |  |
| 合计 |  | 118.09 | 311.93 | 18.70 | 2.78 | / |

表6.2-4  服务范围内主要居民生活废水排放情况一览表

| 序号 | 村庄名称 | 户数 | 人口 | 废水量 （万m3/a） | 主要污染物排放情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | COD |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 排放去向 |
|  |  |  |  |  | mg/L | t/a | mg/L | t/a | mg/L | t/a |  |
| 1 | 三官桥村 | 1170 | 3721 | 17.38 | 350 | 60.83 | 30 | 5.22 | 4.0 | 0.70 | 頔塘河 |
| 2 | 新南村 | 750 | 2346 | 10.96 | 350 | 38.36 | 30 | 3.29 | 4.0 | 0.44 | 頔塘河 |
| 3 | 别墅区 | 100 | 400 | 1.87 | 350 | 6.55 | 30 | 0.56 | 4.0 | 0.07 | 頔塘河 |
| 4 | 学校住宅 | 115 | 460 | 2.15 | 350 | 7.53 | 30 | 0.64 | 4.0 | 0.09 | 頔塘河 |
| 5 | 流动人口 | 3000 |  | 14.01 | 350 | 49.04 | 30 | 4.20 | 4.0 | 0.56 | 頔塘河 |
| 合计 |  | 2135 | 9927 | 46.37 |  | 162.31 |  | 13.91 |  | 1.82 |  |

考虑到苏州塘南污水处理有限公司污水处理厂工业废水比重较高，进水水质浓度波动较大，同时对除磷脱氮的要求也较高，必须选择区别于常规城市污水处理厂的生物处理工艺作为本工程处理工艺。经综合比较，为了满足出水水质要求，综合各种因素，采用“活性污泥+一沉+好氧+二沉+混凝气浮”组合工艺作为苏州塘南污水处理有限公司污水处理厂的污水处理工艺。同时通过对污水厂污泥以及消毒处理工艺的比选，确定污泥处理采用机械浓缩脱水，脱水设备选用框式压滤机。

苏州塘南污水处理有限公司污水处理厂处理工艺流程见图6.2-2，主要构筑物的污染物设计指标见表6.2-5。

表6.2-5  主要构筑物的污染物设计指标

| 进水浓度 | COD(500mg/L) |  | BOD5(180mg/L) |  | SS(350mg/L) |  | NH3-N(35mg/L) |  | TP(5mg/L) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 去除率(%) | 出水浓度(mg/L) | 去除率(%) | 出水浓度(mg/L) | 去除率(%) | 出水浓度(mg/L) | 去除率(%) | 出水浓度(mg/L) | 去除率(%) | 出水浓度mg/L) |
| 接触氧化池及二沉池 | 84 | 80 | 94 | 10 | 86 | 50 | 86 | 5 | 80 | 1.0 |
| 气浮池 | 10 | 60 | 10 | 10 | 50 | 10 | / | 5 | 50 | 0.5 |
| 排放标准 | / | 60 | / | 10 | / | 10 | / | 5 | / | 0.5 |

图6.2-2  苏州塘南污水处理有限公司污水处理厂废水处理工艺流程图

工艺流程说明如下：

①接触氧化

工程废水中有机成份较高，BOD5/COD为0.5~0.55，可生化性好，此时采用好氧生物处理方法大幅度降低污水中有机物含量是最有效、最经济、最适合的。

在好氧池内装有弹性填料，作为生物膜的载体。好氧池底设有XGB型复合可变曝气软管，在空气泡的作用下，污水在好氧池内上下翻滚与填料上的生物膜形成水、气、固三相接触，利用生物膜自身新陈代谢的作用氧化和分解污水中的有机物，使污水中的有机物得到降解，达到净化污水的目的。

小分子有机物质能够直接在透膜酶的催化作用下，透过细胞壁被摄入细菌体内，但大分子有机物则首先被吸附在细胞表面，在水解酶的作用下，水解成小分子再被摄入体内。一部分被吸附的有机物可能通过污泥排放被去除。

微生物将有机物摄入体内后，以其作为营养加以代谢。在好氧条件下，代谢按两个途径进行：一为合成代谢，部分有机物被微生物所利用，合成新的细胞物质：一为分解代谢，部分有机物被分解，形成CO2和H2O等稳定物质，并产生能量，用于合成代谢。同时，微生物细胞物质也进行自身的氧化分解，即内源代谢或内源呼吸。当废水中有机物充足，合成反应占优势，内源代谢不明显，但当有机物浓度大为降低或已耗尽时，微生物的内源呼吸作用就成为向微生物提供能量，维持其生命活动的主要方式。

工艺中设接触氧化池1座。接触氧化池为钢砼结构，池尺寸为：长×宽×高=25×220×5.0m，池子有效容积5000m3，总停留时间28小时，容积负荷：0.4kg(COD)／m3·d。接触氧化池中pH值控制在6.5-8.5。

②沉淀池

活性污泥池处理后的出水含有一定量的活性生物，所以废水必须进行固液分离。沉淀池采用竖流式，共设置4座，并联运行，钢砼结构，单座尺寸：长×宽×高=6.0×6.0×7.5m，有效面积260m2，表面负荷1.25m3／m2·h。为防止污泥上浮，泥斗采用60°。

③气浮池

污水经生化处理后，已去除了绝大多数有机物，基本上已经达到一级排放标准，但在主装置工艺出现变化时、或长时间处于高负荷的冲击下，会导致厌氧及好氧消化均不彻底，好氧池中会有大量生物膜脱落，脱落后的微生物细小，含水率大，泥花细碎，在沉淀池中难以沉淀分离，需经气浮法进行泥水分离。气浮池设置1座，平面净尺寸为14×6m，有效水深3m。反应采用加药迷宫网格方相式，反应时间30min，接触区上升流速3.7mm/s，分离区上升流速0.43mm/s，分离区有效水力停留时间为120min，回流比为50％。

④污泥收集池

污泥收集池起收集和简单浓缩污泥的作用。污泥收集池共设置1座，钢砼结构，长×宽×高=12×10×3.5m，有效容积400m3。

本项目生产废水经苏州塘南污水处理有限公司预处理站进行预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准后，排放至苏州塘南污水处理有限公司污水处理厂处理。苏州塘南污水处理有限公司废水（pH、COD、氨氮、总磷、总氮、盐分）排放标准执行DB32/1072-2018《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》中城镇污水处理厂表3中污染物排放限值标准，DB32/1072-2018未列入项目（BOD5、SS和色度）执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准。苏州塘南污水处理有限公司污水处理厂进水和出水排放指标见表6.2-6。

表6.2-6  苏州塘南污水处理有限公司污水处理厂进水和出水标准（单位：mg/L）

| 项目 | pH | COD | BOD5 | SS | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 色度 | 盐分 | 石油类 | 总锑 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接管标准 | 6-9 | 500 | 300 | 400 | 45 | 8.0 | 40 | 200 | 4000 | 20 | — |
| 最终排放标准 | 6-9 | 60 | 10 | 10 | 5(8) | 0.5 | 15 | 30 | — | 1 | 0.02 |

目前，苏州塘南污水处理有限公司运转良好，其污水处理厂总排口出水水质能够稳定达标，2019年3月的监测结果见表6.2-7。

表6.2-7  苏州塘南污水处理有限公司污水处理厂总排口监测结果（单位：mg/L）

| 项目 | 监测结果（mg/L、pH（无量纲）） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 均值 | 标准 | 评价 |
| 2019.3.30苏州塘南污水处理有限公司污水处理厂总排口 |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品状态 | 微黄、无异味、无浮油 |  |  |  |  |  |  |
| pH值 | 7.13 | 7.08 | 7.01 | 7.06 | 7.07 | 6~9 | 达标 |
| 化学需氧量 | 46 | 48 | 52 | 42 | 47.00 | 60 | 达标 |
| 悬浮物 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7.25 | 10 | 达标 |
| 氨氮 | 0.441 | 0.472 | 0.461 | 0.484 | 0.46 | 5 | 达标 |
| 总磷 | 0.07 | 0.09 | 0.1 | 0.06 | 0.08 | 0.5 | 达标 |
| 石油类 | 0.11 | 0.1 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 1 | 达标 |
| 总锑 | 0.00248 | 0.00174 | 0.00243 | 0.00334 | 0.002 | 0.02 | 达标 |
| 2019.3.31苏州塘南污水处理有限公司污水处理厂总排口 |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品状态 | 微黄、无异味、无浮油 |  |  |  |  |  |  |
| pH 值 | 7.18 | 7.09 | 7.08 | 7.11 | 7.12 | 6~9 | 达标 |
| 化学需氧量 | 54 | 51 | 49 | 46 | 50.00 | 60 | 达标 |
| 悬浮物 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8.25 | 10 | 达标 |
| 氨氮 | 0.472 | 0.49 | 0.499 | 0.497 | 0.49 | 5 | 达标 |
| 总磷 | 0.14 | 0.09 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.5 | 达标 |
| 石油类 | 0.12 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 1 | 达标 |
| 总锑 | 0.00502 | 0.00448 | 0.0042 | 0.00423 | 0.004 | 0.02 | 达标 |

（2）建设项目废水接管可行性分析

本项目产生的生活污水和经预处理站处理后的生产废水能够达到污水处理厂接管标准，符合苏州塘南污水处理有限公司污水处理厂水质要求，本项目废水接管对污水处理厂处理系统不会产生冲击，在水质上能够接管；本项目废水总量为4.03t/d，占该污水处理厂一期处理能力（0.5万t/d）的0.0806%；目前苏州塘南污水处理有限公司污水处理厂已建成投产，服务范围内主要工业企业废水排放情况现有企业废水量为3508 t/d（含已建、在建和已批待建项目），尚有1492 t/d的余量供本项目使用，在水量上可完全满足本项目的接管需求。

通过以上分析：本项目废水可在苏州塘南污水处理有限公司污水处理厂进行集中处理，是可以达到排放要求的，此方案可行。

- 6.3 噪声污染防治措施评述

本项目主要噪声源为新增的主要噪声源为固相聚合车间预热器等，拟采用多孔隔音板和吸音棉对高噪声设备进行隔声；在泵机座加减振垫（圈），同时在风机管道上装消声器，操作间做隔声门、隔声窗；在平面布置上使主要噪声源尽量远离厂界；按时保养及维修设备；厂区设置绿化带等措施，降低这些噪声设备对厂界噪声环境的影响（降噪效果≥20dB(A)），确保厂界噪声达标。

此外，针对厂区运输车辆所产生的交通噪声，采取限制超载、定期保养车辆、卸料放缓速度，避免货物击地、厂区禁按喇叭等措施以降低交通噪声。另外，在项目设备平面布置上，尽量使高噪设备远离厂界，并在厂区设置绿化带，降低噪声设备对厂界的影响，确保厂界噪声达标。

通过上述措施降噪效果可达到25dB(A)左右，以上噪声治理措施是切实可行的。

- 6.4 固体废物污染防治措施评述

- 6.4.1固废治理措施

本项目生产过程中新增的固体废弃物包括：除尘器收集的粉尘，实验室废液、废包装容器、废灯管及员工生活垃圾。

除尘器收集粉尘外售综合利用，实验室废液及废包装容器委托有资质单位的危废单位处理，废灯管委托一般固废处理单位处理，生活垃圾委托环卫部门定期清运。

- 6.4.2固废处置可行性分析

本项目对生产固废处理处置措施是根据固废性质和利用可行性做相应处理，做到收集、临时存放、运输，不产生二次污染，危险废物不对环境产生二次污染，为保证项目产生的危险废物不对环境产生二次污染，建设单位要严格执行固体废物处理的有关协议严格执行危废固废转移手续，以确保固废转移时不产生二次污染，危废仓库的建设符合相关规定。

1、危险废物处置方式

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，项目危险废物污染防治措施见6.4-1。

表6.4-1 项目危险废物污染防治措施

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别及代码 | 产生量(t/a) | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产生周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室废液 | HW06 900-403-06 | 0.14 | 样品测试 | 液 | 有机物 | 有机物 | 1月 | T/C/I/R | 密闭容器 |
| 2 | 废包装容器 | HW49 900-041-49 | 0.01 | 包装 | 固 | 有机物 | 有机物 | 1月 | T/In | 密闭 |

- 一般固废处置方式

项目产生的粉尘收集后外售综合利用，废灯管收集后委托一般工业固废单位处理，生活垃圾委托环卫清运。

- 6.4.4固废污染防治措施

本项目一般固废依托现有已建成729m2一般固废仓库进行储存，危险固废依托现有已建成90m2，危废仓库储存。仓库均已按照相关要求进行防渗、防漏处理，防止造成土壤和地下水二次污染，

1、危险贮存场所防治措施

项目危险废物暂存场所按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的要求进行建设和维护使用。

Ⅰ、贮存物质相容性要求：在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存场所内分别堆放，除此之外的其他危险废物必须存放于容器中，存放用容器也需符合(GB18597-2001)标准的相关规定；禁止将不相容(相互反应)的危险废物在同一容器中存放；无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。

Ⅱ、包装容器要求：危险废物贮存容器应当使用符合标准的容器盛装危险废物，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，完好无损，盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容。

Ⅲ、危险废物贮存场所要求：对于危险废物暂存区域应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单中的相关规定，地面进行耐腐蚀硬化处理，地基须防渗，地面表面无裂缝；不相容的危险废物需分类存放，并设置隔离间隔断；满足（防风、防雨、防晒、防渗漏），具备警示标识等方面内容。

Ⅳ、危险废物暂存管理要求

危废暂存间设立危险废物进出入台账登记管理制度，记录每次运送流程和处置去向，严格执行危险废物电子联单制度，实行对危险废物从源头到终端处理的全过程监管，确保危险废物 100%得到安全处置。

（2）生活垃圾应袋装化后，每日由环卫部门统一清运。

（3）运输过程的污染防治措施

危险废物的收集、运输按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行。在运输过程中，按照《江苏省固体废物污染环境防治条例》中对危险废物的包装、运输的有关标准、技术规范和要求进行，有效防止危险废物转移过程中污染环境。项目需处理的危险废物采用专门的车辆，密闭运输，严格禁止抛洒滴漏，杜绝在运输过程中造成环境的二次污染。在危险废物的运输中执行《危险废物转移联单管理办法》中有关的规定和要求。

建设单位须针对此对员工进行培训，加强安全生产及防止污染的意识，培训通过后方可上岗，对于固体废弃物的收集、运输要实施专人专职管理制度并建立好台账。并根据《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327 号）企业应按规定申报危险废物产生、贮存、转移、利用处置等信息，制定危险废物年度管理计划，并在“江苏省危险废物动态管理信息系统”中备案。企业应结合自身实际，建立危险废物台账，如实记载危险废物的种类、数量、性质、产生环节、流向、贮存。严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》(苏环办〔2019]149 号)要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存(处置)场》(GB1552.2-1995)和危险废物识别标识设置规范设置标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施,设置气体导出口及气体净化装置,确保废气达标排放在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控,并与中控室联网。企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存,设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置。

危险废物贮存场所（设施）基本情况

表6.4-2危险废物贮存场所（设施）基本情况

| 序号 | 贮存场所名称 | 危险废物名称 | 产生量t | 危险废物类别 | 位置 | 占地面积 | 贮存方式 | 贮存能力 | 贮存周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危废仓库 | 实验室废液 | 0.14 | HW06 900-403-06 | 厂区 | 90m2 | 密闭容器存储 | 5吨 | 半年 |
| 2 |  | 废包装容器 | 0.01 | HW49 900-041-49 |  |  |  | 5吨 | 半年 |

本项目生产过程中产生的固体废物严格按照上述措施处理处置和利用后，对周围环境及人体不会造成影响，亦不会造成二次污染，所采取的治理措施是可行的。

综上可知，本项目产生的各种固体废弃物均得到妥善处置或综合利用，故本项目固体废弃物处理措施可行。

- 6.4.3固废处置经济可行性分析

本项目危废总产生量为0.15t/a，粉尘产生量为10t/a，废灯管0.05t/a，生活垃圾13t/a。

建设单位与危废处置单位咨询，危废处理费用为6000元/吨，不足1吨按照1吨计，则本项目危废处理费用为6000元，一般固废处理费用为1000元，本项目建成后完全有能力承担。

- 6.5 土壤、地下水污染防治措施评述

（1）地下水防污原则

对于厂址区地下水防污控制原则，应坚持“注重源头控制、强化监测手段、污水集中处理、完善应急响应系统建设”的原则，其宗旨是采取主动控制，避免泄漏事故发生，但若发生事故，则采取应急响应处理办法，尽最快速度处理，严防对下游地区产生影响。

（2）分区防治措施

根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，提出相应的防渗技术要求。

a、建设项目场地的包气带防污性能

建设项目场地的包气带防污性能按包气带中岩（土）层的分布情况分为强、中、弱三级，分级原则见表6.5-1。

表6.5-1  天然包气带防污性能分级

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| 强 | 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤10-7cm/s，且分布连续、稳定 |
| 中 | 岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb<1.0m，渗透系数K≤10-7cm/s，且分布连续、稳定； 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数10-7cm/s<K≤10-4cm/s，且分布连续、稳定 |
| 弱 | 岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件 |

注：表中“岩（土）层”系指建设项目场地地下基础之下第一岩（土）层；包气带岩（土）的渗透系数系指包气带岩土饱水时的垂向渗透系数。

包气带即地表与潜水面之间的地带，是地下含水层的天然保护层，是地表污染物质进入含水层的垂直过渡带。污染物质进入包气带便与周围介质发生物理化学生物化学等作用，其作用时间越长越充分，包气带净化能力越强。

包气带岩土对污染物质吸附能力大小与岩石颗粒大小及比表面积有关，通常粘性土大于砂性土。根据岩土勘察报告，项目区土层第②层为粉质黏土。该层土的渗透系数为小于1.0×10-4cm/s，大于1.0×10-7cm/s，可以看出包气带的防污性能为中。

b、污染控制难易程度分级

根据项目所在地水文地质条件分析，项目所在区域的浅层地层岩性主要为粉砂层，自然防渗条件较差。从地下水现状监测与评价结果看，项目所在区域地下水水质较好，能满足相应的水质要求。虽然地下水水质较好，但本项目仍需要加强地下水保护，采取相应的污染防治措施。

表6.5-2 污染控制难易程度分级表

| 污染控制难易程度 | 主要特征 |
| --- | --- |
| 难 | 对地下水有污染的物料或污染物泄露后，不能及时发现和处理。 |
| 易 | 对地下水环境有污染的物料或污染物泄露后，可及时发现和处理。 |

防渗处理是防止地下水污染的重要环保保护措施，也是杜绝地下水污染的最后一道防线。依据项目区域水文地质情况及项目特点，提出如下污染防治措施及防渗要求。本项目厂区应划分为非污染区和污染区，污染区分为一般污染区、重点污染区。非污染区可不进行防渗处理，污染区则应按照不同分区要求，采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。一般污染区的防渗设计应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599—2001)，重点及特殊污染区的防渗设计应满足《地下工程防水技术规范》（GB50108-2001）。

本项目建成后全厂防渗分区划分及防渗等级见表6.5-3，防渗措施具体见表6.5-4。

表6.5-3  本项目建成后全厂污染区划分及防渗等级一览表

| 分区 |  | 定义 | 厂内分区 | 防渗等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非污染区 |  | 除污染区的其余区域 | 厂区的综合用房、门卫、绿化场地等 | 不需设置防渗等级 |
| 污染区 | 一般污染区 | 无毒性或毒性小的生产装置区、装置区外管廊区 | 固相增粘车间、纺丝车间、一般固废暂存间 | 渗透系数≤0.5×10-8cm/s |
|  | 重点污染区 | 危害性大、污染物较大的生产装置区，如：污水调节池、初沉池等污水处理区域以及污水排水管道等区域 | 危废暂存间 | 渗透系数≤1.0×10-12cm/s |

除了防渗外，重点是做好废水的有组织排放，防止随意排放，混入雨水管道或直接进入绿地等潜水层中。

表6.5-4  全厂设计采取的防渗处理措施一览表

| 序号 | 主要 环节 | 防渗处理措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固相增粘车间 | 建议自上而下采用人工大理石+水泥防渗结构，路面全部进行粘土夯实、混凝硬化；生产车间应严格按照建筑防渗设计规范，采用高标号的防水混凝土，装置区集中做防渗地坪。 | 新建 |
| 2 | 管线 | ①对管道、阀门严格检查，有质量问题的及时更换，阀门采用优质产品；②在工艺条件允许的情况下，管道置在地上，如出现渗漏问题及时解决；③对工艺要求必须地下走管的管道、阀门设专门防渗管沟，管沟上设活动观察顶盖，以便出现渗漏问题及时观察、解决，管沟与污水集水井相连，并设计合理的排水坡度，便于废水排至集水井，然后统一排入污水收集池。 | 部分新建，部分依托 |
| 3 | 污水池 | ①池体采用高标号的防水混凝土，并按照水压计算，严格按照建筑防渗设计规范，采用足够厚度的钢筋混凝土结构；对池体内壁作严格的防渗处理； ②采用防水混凝土并结合防水砂浆构建建筑主体，施小缝采用外贴式止水带和外涂防水涂料结合使用，作好防渗措施。 | 依托 |
| 4 | 污水收集系统 | ①对各环节(包括生产车间、集水管线、沉淀池、排水管线、废物临时存放点等)要进行特殊防渗处理。借鉴国家《地下工程防水技术规范》（GB50108-2001）中的防渗设计要求，进行天然基础层、复合衬层或双人工衬层设计建设，采取高标准的防渗处理措施。 ②污水收集池等池体采用高标号的防水混凝土，并按照水压计算，严格按照建筑防渗设计规范，采用足够厚度的钢筋混凝土结构；对池体内壁作严格的防渗处理； ③严格按照施工规范施工，保证施工质量，保证无废水渗漏。 | 依托 |

（2）地下水污染监控措施

建立项目区的地下水环境监控体系，包括建立地下水监控制度和环境管理体系、制定监测计划、配备必要的检测仪器和设备，以便及时发现问题，及时采取措施。

区内设1个地下水监测井开展监测工作，每年监测两次。监测层位：潜水含水层；采样深度：水位以下1.0m之内；监测因子：COD、氨氮等。

（3）应急处置措施

①当发生异常情况，需要马上采取紧急措施。

②当发生异常情况时，按照装置制定的环境事故应急预案，启动应急预案。在第一时间内尽快上报主管领导，启动周围社会预案，密切关注地下水水质变化情况。

③组织装专业队伍负责查找环境事故发生地点，分析事故原因，尽量将紧急时间局部化，如可能应予以消除，尽量缩小环境事故对人和财产的影响。减低事故后果的手段，包括切断生产装置或设施。

④对事故现场进行调查，监测，处理。对事故后果进行评估，采取紧急措施制止事故的扩散，扩大，并制定防止类似事件发生的措施。

⑤如果本公司力量不足，需要请求社会应急力量协助。

（4）应急预案

①地下水污染事故的应急措施应在制定的安全管理体制的基础上，与其它应急预案相协调。制定企业、集中区和吴江区三级应急预案。

②应急预案应包括以下内容：

应急预案的制定机构：应急预案的日常协调和指挥机构；相关部门在应急预案中的职责和分工；地下水环境保护目标的确定和潜在污染可能性评估；应急救援组织状况和人员，装备情况。应急救援组织的训练和演习；特大环境事故的紧急处置措施，人员疏散措施，工程抢险措施，现场医疗急救措施。特大环境事故的社会支持和援助；特大环境事故应急救援的经费保障。

- 6.6环境风险防范措施

目前，国望高科现有项目已全部建成，本项目涉及的公辅工程、储运设施、污水处理站以及热媒站等区域的风险防范设施均且依托现有项目，现有项目目前已编制了应急预案，并完成了备案，备案号为320509-2017-021-M。本项目新增的固相增粘车间的风险防范措施需新增，且风险防范要求与现有项目同样严格。

- 6.6.1生产工艺的安全措施

⑴在有关工艺单元中设置了必要的报警、联锁、自动控制系统，当有事故发生时，各安全系统动作，使生产按要求停车或排除故障。

⑵所有压力系统设置了安全阀、爆破片等泄压措施，满足工艺过程的泄压要求。

⑶工艺管线安装设计全面考虑了抗震、防震和管线振动、脆性破裂、温差压力下破坏、失稳、高温蠕变破裂及密封泄漏等诸多因素，并采取设置抗震管架、膨胀节等安全措施加以控制。

⑷为保证装置开、停工及检修的安全进行，在有关设备和管道上设置固定式或半固定式蒸汽吹扫接头和水洗系统，并在进出装置边界的管道上设置切断阀和“8”字盲板。

- 6.6.2设备布置的安全措施

⑴按照有关企业防火规范的要求，充分考虑各建筑物、构筑物间距、主装置和辅助装置的间距的安全布置，防爆区和非防爆区之间的防火间距和安全距离。

⑵装置内的设置布置按照防爆区域划分有关的标准规范进行设计，考虑了防火、防爆距离和疏散通道，且有足够的通道及空间便于作业者操作及检修。

⑶各装置间均有道路，可通消防车和汽车，便于原料运输及安全疏散。

⑷本项目固相增粘车间为现浇钢筋混凝土框架结构，局部支撑平台采用钢结构，围护结构是钢筋混凝土框架填充墙。车间的应加强设备、管路密闭，设置了防火墙等。

- 6.6.3电气安全措施

⑴所有电气设备照明灯具的选型、安装和电气线路敷设均能满足《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》和相关设计标准《爆炸危险场所的配线和电气设备安装通用图》的要求。

⑵对于可能产生静电的管路、管架和装有可燃液体的容器均有接地设施。

⑶对生产厂房等钢筋混凝土结构的多层建筑、烟囱等采用避雷网防止直接雷击和其它避雷措施，主控制室单独设接地系统。

⑷配备完善的继电保护系统，一旦生产装置和辅助生产设施的电气设备和电气配线发生故障时，不会损伤设备，并能避免对操作人员的伤害。

⑸为确保夜间生产的安全，在各主要操作面、操作面、操作平台和过道等处均设有照明系统，以保证达到规定的照度要求。

⑹选择技术先进，防护等级合理的高低压开关设备，合理选择电缆规格和型式，部分采用耐火或阻燃电缆。主要生产装置设应急照明。

- 6.6.5消防安全措施

消防设计应根据有关企业设计防火规范进行。

根据生产特点，装置内设有感烟探测器、手动报警按钮组成的火灾自动报警系统，一旦出现火灾现象和着火，会立即发出信号至中央控制室或直接传递到消防站。

所涉及的物料中，本项目主要原料切片均为可燃物质，遇高温、明火等将发生火灾或爆炸事故对周围环境的影响。同时在生产中部分工序为高温反应过程，具有火灾危险。

本项目属丙类工业企业，建筑物耐火等级为二级，根据《建筑设计防火规范（GBJ16-87）》规定，室外消防用水量为40L/S，室内消防用水量为10L/S。同一时间内发生火灾次数一次，持续时间1.5h，则室外消防用水量为216m3，室内消防用水量为54m3，则本项目消防用水量为270 m3/次。

本项目依托现有项目建设的1座消防水池，容积为1000m3，可以满足本项目所需的消防水用量。

- 6.6.6仪表安全防爆措施

所有电动仪表及接线将符合使用场合危险区域类别的要求。使用危险区域的仪表根据国家有关防爆标准和规范或常用的国际标准(如mC)来设计，本设计中主要采用本质安全型仪表，少部分采用隔爆型仪表。

仪表及控制系统的接地将按有关标准规范进行设计，以确保人身及设备的安全。

- 6.6.7工业卫生和劳动保护

⑴对使用和产生的有害物危险性物质，在输送、贮存系统，选择正确的密封结构和垫片防止跑冒滴漏。

⑵噪音防治在设计中选用了低噪音设备。

⑶防烫。对于载冷载热设备和管道采取有效的保温保冷措施，确保人员不被烫伤。

- 6.6.8事故废水控制措施

本项目废水处理依托苏州塘南污水处理有限公司，事故池依托中鲈科技2000m3，若生产系统发生事故性排放，事故池可以容纳相当数量的废水，起到缓冲作用，再渐次地将高浓度废水送往处理装置处理，确保将事故废水控制在厂区内，不污染周围内河水环境质量，防止对雨水、清下水造成污染。

- 6.6.9事故废气控制措施

企业生产废气未经处理直接排放，空气质量会造成污染，废气中的有毒气体会对人的身体健康带来危害。

现有控制措施：

①安排专门的管理人员，工作人员每天巡视一次废气处理设备的运行情况，并做当日巡查记录，及时发现和解决废气处理设施存在的问题。每半年进行一次废气处理设备的检查和维护。

②定期安排有资质的检测单位对各废气处理设施处理效果进行检测。

（2）应急措施：

主要的环境风险应急措施如下：

①若发生废气处理系统故障，应立即上报总指挥，现场确认后根据现场情况下达命令。安排抢险组检查故障点，监测组联系监测单位，警戒组通知并转移下风向居民。待故障解除后，下风向污染物浓度降到合理范围内再安排居民回家。

②及时停机，对发生故障的废气处理设备进行检修。

- 6.7事故应急预案

项目根据生产特点和事故隐患分析，尤其针对化学品储运、使用过程中的事故，应建立事故应急计划、事故应急组织管理制度，包括事故现场指挥人员、事故处理人员等各自的职责、任务，事故处理步骤，事故隔离区域和人员疏散等，具体按表6.7-1 的有关要求制定突发事故应急预案。

表6.7-1  厂区现有项目主要事故风险源及防范重点

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 | 编制目的、编制依据、适用范围、分级标准、编制要求与工作原则、应急预案体系构成 |
| 2 | 基本情况 | 单位的地址，经济性质，从业人数、主要产品、产量等内容、周边区域重要基础设施、道路等情况 本项目的原辅材料消耗和包装储存位置、生产流程。周边区域单位和社区情况，人口分布情况，联系方式危险化学品运输量、行车路线。 危险源情况 |
| 3 | 风险源识别及评价 | 风险源的识别、重大风险源的判定、环境影响风险预测与评价、评价结论 |
| 4 | 应急能力评估 | 风险应急能力情况、应急物资配备情况 |
| 5 | 组织机构及职责 | 应急救援组织体系、应急指挥机构组成及职责 |
| 6 | 预防与预警 | 环境风险源监控与预防措施、预警行动、预警支持系统、报警支持系统、报警、通讯及联络方式 |
| 7 | 信息报告、上报与通报 | 内部报告、信息上报、信息通报、报告的部门及联系方式 |
| 8 | 应急响应与措施 | 突发环境事件分级、应急响应程序；应急措施；应急监测、应急终止、终止后的行动 |
| 9 | 后期处理 | 善后处理 |
| 10 | 应急培训及演练 | 应急培训和演练的目的、原则、作用和范围、应急培训内容和方式、应急演练 |
| 11 | 奖惩 | 奖励、责任追究 |
| 12 | 应急保障措施 | 经费及其他保障、通讯与信息保障、应急队伍保障、应急物质保障、交通运输保障、治安保障 |
| 13 | 附件 | 组织机构名单、联系电话、平面布置图、应急疏散路线图等 |

厂区现有风险事故应急救援组织架构如图6.7-1所示。

图6.7-1  风险事故应急救援组织架构图

- 6.7.1主要事故风险源及防范重点

根据厂区现有项目应急预案，厂区现有项目的主要事故风险源及防范重点如表6.7-1所示。

表6.7-2  厂区现有项目主要事故风险源及防范重点

| 部位 | 关键部位 | 主要风险内容 | 应急措施 | 应急设施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 储罐 | 乙二醇储罐 | 泄漏或起火 | 按程序报告，将罐内物料引至其他储罐、槽车或贮桶，对储罐止漏并检修，对围堰内泄漏的物料进行回收和清理，污水排入污水站。如起火，则立即开启灌区消防设施抢救并根据事故大小，启动全厂应急救援方案。 | 备用储罐、槽车或贮桶，围堰，个人防护工具、止漏和检修工具。 消防设施 |
| 车间 | 输送管线、反应容器 | 泄漏或由此导致的燃烧爆炸 | 按程序报告，关闭相应输送管线的阀门，停止生产，将管线或反应容器内的物料引至其他容器内（如贮桶），对管线或反应容器止漏并检修，对泄漏的物料进行回收和清理，污水排入污水站。如起火立即开启灌区消防设施抢救。根据事故大小，启动全厂应急救援方案。 | 备用贮桶，个人防护工具、止漏和检修工具。 消防设施 |
| 废气处理 | 汽提塔 | 乙醛、乙二醇气相热媒等废气 | 按程序报告，关闭装置，暂停处理聚酯装置产生的生产废水，对装置进行抢修。根据事故大小，启动全厂应急救援方案。 | 个人防护工具和检修工具。消防设施。 |
|  |  | 气相热媒冷凝器 | 按程序报告，关闭废气传送系统，抢修冷凝器 |  |
| 废水处理 | 废水处理装置 | 事故废水 | 按程序报告，关闭废水排口闸门，将事故废水收集暂存于中鲈科技2000m3的事故池 | 事故池 |
| 危险废物装卸、运输 |  | 包装物破裂泄漏污染、危险废物燃烧（爆炸）、人身伤害 | 按程序报告，应急救援小组各成员赶赴事故现场实施救援和处置工作 | 个人防护工具和检修工具。消防设施。 |

本项目新增的主要风险源为新建的固相聚合装置，，根据导则判定，风险潜势为I，可能产生的环境风险影响较小，本项目需重点关注车间的事故风险。装置内应设有感烟探测器、手动报警按钮组成的火灾自动报警系统，一旦出现火灾现象和着火，会立即发出信号至中央控制室或直接传递到消防站。

- 6.7.2应急救援指挥部的组成、职责和分工

- 6.7.2.1指挥机构组成

公司成立全厂事故应急救援指挥机构，事故发生时设置事故应急救援指挥部，应急救援指挥部以救援领导小组为基础，由厂长及各车间或部门最高主管人员组成。

由企业主要负责人担任指挥部总指挥和副总指挥，环保、安全、设备等部门组成指挥部成员单位；车间应急救援指挥机构由车间负责人、工艺技术人员和环境、安全与健康人员组成；生产工段应急救援指挥机构由工段负责人、工艺技术人员和环境、安全与健康人员组成；车间应急指挥机构由车间负责人、管理员、班长担任。

总指挥：张叶兴（常务副总经理）；

副总指挥：谢凌宇（总经理助理）、沈雪良（办公室主任）；

组员：倪玉林、廖荣武、王林、张忠明、陈洁秋。

- 6.7.2.2指挥机构主要职责

1）贯彻执行国家、当地政府、上级有关部门关于环境安全的方针、政策及规定；

2）组织制定突发环境事件应急预案；

3）组建突发环境事件应急救援队伍；

4）负责应急防范设施（备）（如堵漏器材、环境应急池、应急监测仪器、防护器材、救援器材和应急交通工具等）的建设；以及应急救援物资，特别是处理泄漏物、消解和吸收污染物的化学品物资的储备；

5）检查、督促做好突发环境事件的预防措施和应急救援的各项准备工作，督促、 协助有关部门及时消除有毒有害物质的跑、冒、滴、漏；

6）负责组织预案的审批与更新（企业应急指挥部负责审定企业内部各级应急预案）；

7）负责组织外部评审；

8）批准本预案的启动与终止；

9）确定现场指挥人员；

10）协调事件现场有关工作；

11）负责应急队伍的调动和资源配置；

12）突发环境事件信息的上报及可能受影响区域的通报工作；

13）负责应急状态下请求外部救援力量的决策；

14）接受上级应急救援指挥机构的指令和调动，协助事件的处理；配合有关部门对 环境进行修复、事件调查、经验教训总结；

15）负责保护事件现场及相关数据；

16）有计划地组织实施突发环境事件应急救援的培训，根据应急预案进行演练，向 周边企业、社区提供本单位有关危险物质特性、救援知识等宣传材料。

- 6.7.2.3指挥机构分工及主要职责

表6.7-3  应急救援各组的工作职责

| 应急救援组织 |  | 工作职责 |
| --- | --- | --- |
| 应急救援总指挥 安全管制中心 |  | 1.负责掌握应急救援组织的运作，了解事故的发展状况。 |
|  |  | 2.综合安全管制中心及火场指挥官的意见，决定采取措施。 |
|  |  | 3.经判定后，负责下达工厂停车及员工疏散的命令。 |
|  |  | 4.临时指派支持人员，协助各项救灾事宜。 |
|  |  | 5.指挥事故复建工作。 |
|  |  | 6.清点厂内人数。 |
| 应急救援协调员 |  | 1.提供厂内平面图及MSDS资料表。 |
|  |  | 2.利用电脑查询厂内紧急应变器材数量，邻近厂外医疗及消防支持单位资 料，工厂紧急疏散资料，提供给应变总指挥参考。 |
|  |  | 3.承接应急救援总指挥的命令，联络厂外支援。 |
| 警卫组 | 警卫 | 1.负责警卫人员的任务分配及巡视。 |
|  | 组长 | 2.检查警卫人员的配备是否齐全。 |
|  |  | 3.随时向应急救援总指挥报告警卫组任务执行情形。 |
|  | 警卫人员 | 1.依警卫组长的任务指示执行交通管制。 |
|  |  | 2.实施人员及救护车辆疏散、引导工作。 |
|  |  | 3.随时报告管制站的执行情形。 |
|  |  | 4.防止周围无关人员进入管制范围。 |
| 通报联络组 |  | 1.负责厂内、厂外支援单位、政府机关单位的通报与联系。 |
|  |  | 2.传达厂内应急救援指挥官的指示及各救灾单位的灾情报告与请求支援事 项。 |
|  |  | 3.传达厂内应急救援指挥官的事故情况报告及请求支援事项至指挥中心或厂区应急救援指挥官。 |
|  |  | 4.引导其它厂内支援救援人员至事故现场加入救援工作。 |
|  |  | 5.通知厂内所有人员依指示路线疏散。 |
| 现场指挥员事故控制中心 |  | 1.负责救援及控制应急救援、安全等事宜。 |
|  |  | 2.负责协调分配工厂救援人员的救援工作。 |
|  |  | 3.负责掌握及指挥救援人员的救援工作。 |
|  |  | 4.将事故情况通知总指挥。 |
|  |  | 5.对支持人员作临时派定。 |
|  |  | 6.对应急救援器材、资料管理人员提出设备管理使用要求。 |
| 救灾小组 | 救灾组长 | 1.执行现场指挥官交付的任务。 |
|  |  | 2.掌握救援成员救灾工作的执行情况。 |
|  |  | 3.依实际需要及工作性质要求救援处理人员穿着适当的防护具及救灾器 具。 |
|  |  | 4.将救灾小组执行情况，随时汇报给现场指挥员。 |
|  | 救灾成员 | 1.依救灾组长的指示穿着防护器具及救灾器材，执行组长交付的任务。 |
|  |  | 2.执行环境测定及灾区隔离工作。 |
| 救灾小组 | 救灾成员 | 3.随时向救灾组长汇报救灾任务执行情形。 |
|  |  | 4.关闭外泄物发生源。 |
|  |  | 5.对泄漏出的化学物作紧急适当处理及隔离。 |
| 抢修组 | 抢修组长 | 1.执行现场指挥官交付的任务。 |
|  |  | 2.负责抢修小组成员任务的分配协调，执行救灾任务。 |
|  |  | 3.依实际需要及工作性质要求穿着适当防护器具及携带适当的抢修器材、工具。 |
|  |  | 4.将抢修小组执行情况，随时汇报给现场指挥官 |
|  | 抢修组员 | 1.迅速赶到指定地点从事任务工作。 |
|  |  | 2.依抢修组长指示从事机械及电气抢修工作。 |
|  |  | 3.执行善后清理工作。 |
|  |  | 4.依实际需要及工作性质要求穿着适当防护器具及携带适当的抢修器材、工具。 |
| 应急救援组织 |  | 工作职责 |
| 救护组 | 救护组长 | 1.执行现场指挥员交付的任务。 |
|  |  | 2.掌握救护人员及救护车的运作。 |
|  |  | 3.选择适当地点，指示搭设救护站。 |
| 救护组 | 救护车驾驶员 | 将救护车驶至指定医疗站，准备将伤患送医。 |
|  | 救护人员 | 1.由护士及受过职业工伤急救的人员担任。 |
|  |  | 2.负责对伤员实施急救与治疗，随救护车送至指定医院。 |
| 供应组 |  | 1.通知仓库等有关部门准备好有关泡沫、水带、沙袋、锨镐、水泥等消防 物资。 |
|  |  | 2.迅速将上述消防物资运送至指定地点。 |
|  |  | 3.提供其它急需物品。 |

- 6.7.3风险事故的应急处置

发生突发环境事故时，事故现场负责人应迅速将信息传递给应急救援指挥中心，传递的内容应包括事故发生的时间、地点、部门、简要经过、伤亡或涉险人数和已采取的应急措施等。

应急救援指挥中心接到应急信息后应立即核实现场的处置情况，组织有关人员或应急队伍赶赴现场进行救援。应急队伍到达现场后，应服从现场指挥人员的统一指挥，按分工要求进行人员疏散和物质抢救，尽可能减少生命财产损失，防止事故蔓延，避免对环境造成重大污染。

- 6.7.3.1火灾引发的突发环境事件专项应急措施

1、火灾危险分析

公司使用的可燃物料，并遇到明火的情况下会导致火灾风险，危险物质的燃烧会次生大气和水环境污染。

2、火灾应急响应

生产操作人员（或现场人员）一旦发现火情，先按响报警铃，再拿灭火器实施灭火，同时要大声呼喊求助。根据火势大小应果断采取措施，救火的同时立即通知公司应急指挥机构。

如果是小火，应使用就近配备的一定数量的灭火器材及时扑灭；如果火势不能扑灭，火势扩展速度快不能有效控制（或发生大火）时，应立即布置报警级别升级，副总指挥立即作出紧急停车指示，操作人员或现场人员应立即进行紧急停车处理。

发生大火突发环境事件时，当班操作人员或现场人员应采取自救互救措施，无人员受伤时，采取自救，可使用个人防护器材（自供式呼吸器）或逆风脱离现场；有人员受伤时，采取互救，使用个人防护器材（自供式呼吸器）协助受伤人员逆风脱离现场，脱离现场后必要时采取人工呼吸等急救措施，同时向公司应急指挥机构报警。

（1）反应器火灾、爆炸时的应急处理和救援

当反应器发生火灾爆炸突发环境事件时，在场操作者应迅速采取 如下措施：

操作人员或现场人员立即上报副总指挥，请求进行紧急全面停车。

应急人员佩戴防毒面具，戴化学防溅护目镜，穿全密闭式防化服，避免抢险人员单 独行动，进入现场后占位在事件现场的上风向。

应急响应人员迅速组织火灾区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。

用水枪冷却主装置和相邻的设备，同时喷射高压消防水对燃烧产生的气体进行压制，阻止其飘到其他区域。

关闭厂内中心河与外部相通的阀门，防止消防废水污染外部水体。

消防水经罐区周边的雨水和废水收集沟收集后送应急池进行暂存，最后送苏州塘南污水处理有限公司污水处理厂进行处理。

发生人员中毒时，由现场急救人员利用急救箱负责紧急救治；情况严重时应急指挥机构尽快联系盛泽瑞兴医院或嘉兴武警医院，由善后处理及公共关系组安排人员随救护 车将伤者送往医院救治。

- 6.7.3.2 事故区隔离、人员疏散与安置

一、事故区隔离、人员疏散与安置

1）事故区隔离

1、危险区的设定：全公司以储罐区为危险区。

2、事故现场隔离区的划定方式、方法：

在发生紧急事故时，要按事故的状态进行区域管制与警戒，限制无关人员进入和无关车辆经过，以防止事故扩大或人员伤亡。

在公司主管部门未到达和接管前，将由发生事故现场主管在本装置主要路口和周围地带进行区域管制与警戒工作。

3、事故现场隔离方法： 危险区边界警戒线，为黄黑带，警戒哨佩带臂章，救护车鸣灯。

4、事故现场周边区域的道路隔离或交通疏导办法： 实行区域管制与警戒，专人进行疏导。

5、现场人员的撤离

在发生重大火灾、有毒物质泄漏，严重威胁现场人员生命安全条件下，事故现场最 高指挥有权作出与事故处理无关人员的撤离，或全部人员撤离的命令。

公司指定要求大门作为公司紧急集合地点，在发生严重的火灾爆炸、毒物泄漏事故时，应依据当时的风向选择确定上风向的一侧作为紧急集合地点，撤离人员先在该处集合登记，等待进一步的指令，撤离的信号为公司警报系统发出的报警声：持续时间为30秒（预先通知的系统测试根据通知要求进行响应）

在发生事故时，公司派专人对非公司人员（参观人员、外单位施工作业人员等）进行引导疏散并撤离至安全地带。

当经过积极的灾害急救处理后，灾情仍无法控制进，由事故应急指挥小组下达撤离命令后，装置现场所有人员按自己所处位置，选择特定路线撤离，并引导现场其他人员迅速撤离现场。对可能威胁到厂外居民安全时，指挥部应立即和地方有关部门联系，并应迅速组织有关人员协助友邻单位、厂区外过往行人在县、市指挥部指挥协调下，指挥引导居民迅速撤离到安全地点。

2）疏散时注意事项

疏散的命令必须通过警报或通报系统迅速传达。必须听从指挥官下达的命令，往泄漏源上风方向疏散。疏散后集合场所，由指挥官视情况决定。疏散时除考虑本厂员工外，还必须考虑访客及邻近居民。

3）厂内疏散路线、集合地点视情况由指挥官决定。

4）人员清点，由保安队提供人数，其他各部门负责人提供人员去向，行政部门进行汇总交由总指挥进行人数清点核对。

5）疏散区域内人员疏散顺序，从离泄漏源最近开始，然后从下风处逐渐展广。

6）如火灾时发现储罐开始变色或生产装置有爆炸迹象，应全员疏散，包括紧急应 变及救灾人员。

7）应急人员进入撤离现场的条件

应急人员在进入现场时应做好如下准备：一是人员准备，根据事故发生的规模，影响程度以及危险范围，确定应急救援人员的人数，并由经验丰富的或相关专业人员带队；二是救援器材、物资必须准备充足，以防出现吸附剂等救险药剂不够用的情况；三是必须弄清救援方式，救援前尽量弄清楚各类相关事故处置情况，在保证自己安全的情况下最大限度的抢险救灾；四是思想准备要充分，救援时思想情绪保持稳定，做好救援抢险工作。

当突发事件的危害已经消除或者得到有效控制，由应急小组组长命令应急救援人员撤离现场。撤离时应保持秩序不混乱，不得提前脱下防护设备，待到安全区域时立即消 毒，沐浴。

8）应急救援的调度和保障供应措施

应急救援队伍由应急小组组长统一调度和指挥，突发环境事故时，由应急小组组长 下达救援命令，并由事故发生车间或生产工段负责人带领展开应急救援行动。

应急救援物资由各物资保管人负责分发给各救援小组，在达到应急救援的目的同时尽量节约，不浪费。

- 6.7.3.3 受伤人员现场救护、救治与医院救治

1、中毒时的急救处置

1）吸入化学品气体中毒时，迅速脱离现场，移至空气新鲜、通风良好场所，松开患者衣领和裤带，冬季应注意保暖，送医院治疗；

2）沾染皮肤时应立即脱去污染的衣服、鞋袜等，用大量清水冲洗；

3）溅入眼睛时，用清水冲洗后，送医院治疗；

4）口服中毒时，如非腐蚀性物质，应立即用催吐方法使毒物吐出；误服强酸强碱者，不宜催吐，可服牛奶、蛋清等（误服石油类物品和失去知觉者及抽搐、呼吸困难、神志不清或吸气时有吼声的患者不能催吐），送医院治疗；

5）急性中毒时为防止虚脱，应使患者头部无枕躺下，挣扎乱闹时，按住手脚，注意不应妨碍血液循环和呼吸，送医院治疗；

6）神智不清时，应使其侧卧，注意呼吸畅通，防止气道梗阻，送医院治疗；

7）呼吸微弱或休克时，可施行心肺复苏术，恢复呼吸后，送医院治疗或请求医 院派员至现场急救。

8）食物中毒时：①立即送医院治疗；②封存所食用的食物，送有关部门化验；③妥善处理排泄物，不得随意处理，需要时留样送化验；④报医疗卫生部门消毒处理现场。

2、外伤急救处置

1）一般外伤：脱离现场，清除污物，止血包扎，需要时送医院进一步治疗；

2）骨折时用夹板固定包扎，移动护送时应平躺，防止弯折，送医院治疗。

3）遇静脉大出血时及时绑扎或压迫止血，立即送医院救治。

3、触电急救处置

1）迅速使触电者脱离电源；

2）解救时须注意不使伤者再受坠落摔伤、溺水等伤害；

3）解救时禁止赤手或用导电体与触电者接触；

4）当触电者处于休克时，应立即施行心肺复苏术；

5）立即通知医院派员抢救或将伤者送医院抢救，在护送或抢救过程应继续进行心肺复苏措施。

4、淹溺急救处置

1）排出体内呛水；

2）清除口腔污物；

3）冬季注意保暖；

4）当淹溺者处于休克或停止呼吸时，立即采取心肺复苏方法进行救治；

5）立即通知医院派员抢救或将伤者送医院抢救，在护送或抢救过程应继续进行心肺复苏措施。

5、医院救治

1）个别受伤人员救援时，由所在部门派员在西门或东门处接引救护车辆至现场；

2）门卫保安协助救护车辆的入库安全措施的落实；

3）多人受伤、中毒救援时，后勤保障组指挥协调派员接引与接洽，并派员跟随。

- 6.7.4现有应急资源配备情况

企业现有应急物资及装备见下表：

表6.7-4  企业现有应急物资及装备一览表

| 类型 | 名称 | 数量 | 储存位置 | 完好情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 应急池 | 2000立方米 |  | 完好 |
| 急救物资 | 急救箱 | 20个 | 控制室、交接班室 | 完好 |
|  | 洗眼器 | 3个 | 生产现场 | 完好 |
| 个人防护器材 | 防化服 | 3 | 备品备件库 | 完好 |
|  | 耐酸碱工作服 | 18 | 生产现场 | 完好 |
|  | 半面罩防毒面具 | 28个 | 生产现场 | 完好 |
|  | 防毒口罩 | 6套 | 生产现场 | 完好 |
|  | 化学防溅护目镜 | 23套 | 生产现场 | 完好 |
|  | 橡胶耐酸碱手套 | 48副 | 生产现场 | 完好 |
|  | 安全靴 | 53套 | 生产现场 | 完好 |
|  | 防爆手电筒 | 50个 | 控制室 | 完好 |
|  | 安全帽 | 200套 | 生产现场 | 完好 |
| 消防器材 | 消防栓 | 155套 | 生产现场 | 完好 |
|  | 水带 | 274套 | 生产现场 | 完好 |
|  | 室内消火栓 | 245套 | 生产现场 | 完好 |
|  | 水枪 | 271套 | 生产现场 | 完好 |
|  | 干粉灭火器 | 681个 | 生产现场 | 完好 |
| 监测设备 | 射源 DP-802i 型剂量报警仪 | 2个 | 值班室 | 完好 |
|  | 多功能氧气检测仪 | 1 个 | 生产现场 | 完好 |
| 通讯设备 | 对讲机 | 120 个 | 生产现场 | 完好 |
|  | 直线电话 | 33 个 | 办公室 | 完好 |
|  | 手机 | 个 | 每个应急人员 | 完好 |
| 泄漏控制器材 | 吸油棉 | 0 | 生产现场 | 完好 |
|  | 砂土 | 5吨 | 生产现场 | 完好 |
|  | 箩筐、平铲、专用扳手、密 封用带、无火花工具 | 20套 | 备品备件库 | 完好 |

参考危险化学品单位应急救援物资配备要求（GB30077-2013），并从环境应急角度出发，可以看出，企业储备了一定的事故应急救援装备，但不足之处在于企业缺少应急监测，因此企业在应急物资装备方面，还需进一步补充完善。企业应做好管理，应急物质的点检由各岗位操作人员按规定标准，以五官感觉为主，以应急物资各部位进行技术状况检查，以便及时发现陷患，采取对策，尽量减少故障停机损失。对重点应急物资，每班或一定时间由操作者按设备点检卡逐项进行检查记录。维修人员在巡检时，根据点检卡记录的异常进行及时有效的排除，保证应急物资处于完好工作状态。建议企业根据《首批重点监管的危险化学品安全措施和事故应急处置原则》，添置相应的环境应急物资，并全面排查危险化学品安全管理的漏洞和薄弱环节，及时消除安全隐患，提高安全管理水平。完善本企业危险化学品事故应急预案，配备必要的应急器材，开展应急处置演练和伤员急救培训，提升危险化学品应急处置能力。

- 6.7.5与地区社会应急预案联动

项目的建设，要求设计、建造和运行要科学规划、合理布置、严格执行防火安全设计规范，保证工程质量，严格安全生产制度、严格日常管理，提高操作人员素质和水平，以减少事故的发生。一旦发生事故，则要根据具体情况采取应急措施，切断泄漏源、火源，控制事故扩大；立即报警；采取遏制泄漏物进入环境的紧急措施。

应急预案是在贯彻预防为主的前提下，对建设项目可能出现的事故，为及时控制危害源，抢救受害人员，指导居民防扩和组织撤离，消除危害后果而组织的救援活动的预想方案。因此，它需要建设单位和社会救援相结合。

本项目建成后，公司应根据本项目特点进一步制订完备的应急预案，以适应本项目生产系统的应急要求。除此之外，还服从地区社会应急预案的调配。

- 6.7.6风险评价结论

通过以上风险防范措施的设立，可以较为有效的最大限度防范风险事故的发生和有效处置，并结合企业在下一步设计、运营过程中不断制定和完善的风险防范措施和应急预案，本项目所发生的环境风险可以控制在较低的水平，风险发生概率及危害将远远低于国内同类企业水平，本项目的事故风险处于可接收水平。

- 6.8本项目“三同时”验收一览表

本项目“三同时”环保措施验收内容见表6.8-1。

表6.8-1  本项目“三同时”验收一览表

| 项目名称 | 江苏国望高科纤维有限公司聚酯切片固相聚合技术改造项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 污染源 | 污染物 | 治理措施（设施数量、规模、处理能力等） | 依托情况 | 投资额 | 处理效果、执行标准或拟达标要求 | 完成时间 |
| 废气 | 激光达标有组织废气（1#-5#） | VOCs、颗粒物 | 5套“水喷淋+UV光解”处理装置， 5个15m排气筒 | 新建 | 100万 | 达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）及《大气污染物综合排放标准》（（GB16297-1996）相关标准要求 | 与本项目同时设计、同时开工、同时投产 |
|  | 无组织废气 | VOCs、颗粒物 | 加强通风 |  |  |  |  |
| 废水 | 生产废水 | COD、SS | 送苏州塘南污水处理有限公司预处理站进行预处理，达接管标准后，送苏州塘南污水处理有限公司污水处理厂处理 | 依托，部分管线新建 | 10万 | 达到苏州塘南污水处理有限公司污水处理厂接管标准 |  |
|  | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、TP | 直接接管至苏州塘南污水处理有限公司污水处理厂处理 | 依托 | / |  |  |
| 噪声 | 设备噪声 | / | 采用多孔隔音板和吸音棉、隔声减振 | 新建 | 5万 | 噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类、4a类标准。 |  |
| 固废 | 固废 | 一般固废 | 设置固废堆场 | 依托 | / | 零排放 |  |
|  |  | 危险固废 |  |  |  |  |  |
|  |  | 生活垃圾 |  |  |  |  |  |
| 地下水 | 地面防渗工程、地下水污染事故监控、事故防范措施应急预案 |  |  | 依托，部分管线新建 | 5万 | / |  |
| 绿化 | / | / | / | / | / | / |  |
| 环境管理及事故应急（机构、监测能力等） | 设兼职人员3～5名 | / | / | / | / | / |  |
| 雨污分流、排污口规范化设置（流量计、在线监测仪等） | 雨污分流、排污口规范化设置 |  |  |  |  |  |  |
| 区域解决问题 | / |  |  |  |  |  |  |
| 卫生防护距离设置（以设施或厂界设置，敏感目标情况等） | / |  |  |  |  |  |  |
| 总量平衡方案 | 生活污水总量不需审核区域平衡方案，工业废水及废气在吴江区域内平衡 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 120万 |  |  |  |  |  |  |

# 7 环境影响经济损益分析

- 7.1环境影响经济损益分析

本项目实施后环境影响预测与环境质量现状对比情况见表7.1-1。

表7.1-1  环境影响分析情况一览表

| 序号 | 影响 要素 | 环境质量现状 | 环境影响预测结果 | 环境功能是否降低 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气 | 各监测点位SO2、NO2、PM10、VOCs各项浓度指标均能够满足相应评价标准，评价区域内环境空气质量较好 | 采用估算模式计算，项目各污染因子占标率较低，对所在地周围环境影响较小。 | 否 |
| 2 | 地表水 | 各监测断面各监测因子均能达到《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002) Ⅳ类水质标准。 | 项目污水经预处理后接管至污水处理厂，废水排放对当地地表水水环境影响较小。 | 否 |
| 3 | 噪声 | N1、N4点位达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，N2、N3、Z5~Z10点位达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 | 项目建成后叠加本底值后厂界外各测点噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的相应标准要求。 | 否 |
| 4 | 地下水 | 各监测因子均能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅳ类以上标准。 | 正常状况下，污染物无超标范围，本项目正常工况对地下水无影响。非正常状况或事故状况下，污水处理区或储罐区污染物渗漏，污染物一旦发生渗漏，运营期内对周围地下水影响范围较小。 | 否 |
| 5 | 土壤 | 土壤监测点各监测因子均低于《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第二类用地筛选值。 | 固体废物皆外售或委外处置，不会对土壤环境造成影响。 | 否 |

由上表可知，本项目的建设对环境影响较小，不会降低当地环境质量。

- 7.2环境保护措施费用效益分析

根据工程分析，本项目产生的废水、废气、噪声将对周围环境产生一定的影响，因此采取了相应的环境保护措施加以控制，并保证相应的环保资金投入，使生产过程中产生的各类污染物对周围环境影响降低到最小程度。上述各项措施可使排入周围环境的污染物大大降低，具有明显的环境效益。

本项目环境经济损益因子见表7.2-1。

表7.2-1  环境经济损益因子

| 序号 | 内部损益因子 | 外部损益因子 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环保工程建设投资 | 污染物排放造成损害的费用 |
| 2 | 环保工程运营费用 | / |
| 3 | 内部年均净收益 | / |

本项目环保工程建设投资费用约为120万元，内部年均净收益约为3000万元。

本项目排放的大气污染物主要为颗粒物、VOCs。根据相关资料数据，大气污染造成的环境与健康损失占GDP的7%，本项目按内部年均净收益计，则造成的环境已健康损失约210万元。

本项目废水排放对环境污染的经济损失采用排污费的计算方式确定。根据污水处理协议，5元/m3，计算本项目污水处理费为1万元。

本项目固体废物处置费用为2万元。

综上可知，本项目正常运营第一年共造成的经济损失为：120+210+1+2=333万元；带来的经济效益价值为：3000万元。费用效益比大于1，说明本项目的建设带来良好的效益。

- 8 环境管理与监测计划

根据分析和评价，本项目建成后将对周围环境造成一定的影响，因此建设单位应在加强环境管理的同时，定期进行环境监测，以便了解对环境造成影响的情况，采取相应措施，消除不利因素，减轻环境污染，使各项环保措施落到实处。环评对建设单位的环境管理与环境监测制度提出以下建议。

- 8.1环境管理要求

- 8.1.1施工期环境管理要求

施工期间，本项目的环境管理工作拟由建设单位和施工单位共同承担。

（1）建设单位环境管理职责

施工期间，建设单位应设专职环境管理人员，负责工程施工期（从工程施工开始至工程竣工验收期间）的环境保护工作。具体职责包括：统筹管理施工期间的环境保护工作；制定施工期环境管理方案与计划；监督、协调施工单位依照承包合同条款、环境影响报告书及其批复意见的内容开展和落实工作；处理施工期内环境污染事故和纠纷，并及时向上级部门汇报等。建设单位在与施工单位签署施工承包合同时，应将环境保护的条款包含在内，如施工机械设备、施工方法、施工进度安排、施工设备废气、噪声排放控制措施、施工废水处理方式等。

（2）施工单位环境管理职责

施工单位是承包合同中各项环境保护措施的执行者，并要接受建设单位及有关环保管理部门的监督和管理。施工单位应设立环境保护管理机构，工程竣工并验收合格后撤消。其主要职责包括：

- 在施工前，应按照建设单位制定的环境管理方案，编制详细的“环境管理方案”，并连同施工计划一起呈报建设单位环境管理部门，批准后方可以开工。

- 施工期间的各项活动需依据承包合同条款、环境影响报告书及其批复意见的内容严格执行，尽量减轻施工期对环境的污染；

- 定期向建设单位汇报承包合同中各项环保条款的执行情况，并负责环保措施的建设进度、建设质量、运行和检测情况。

（3）施工期环境监理

为推进建设项目全过程环境管理，建议建设单位在项目施工阶段开展环境监理工作。

- 8.1.2营运期环境管理要求

建设项目建成后，将对周围环境产生一定的影响，因此建设单位应在加强环境管理的同时，定期进行环境监测，以便及时了解本项目对环境造成影响的情况，并采取相应措施，消除不利因素，减轻环境污染，使各项环保措施落到实处，以期达到预定的目标。

- 8.1.2.1 环境管理机构

本项目实施后，从企业的实际出发，公司将设置专门的安全生产、环境保护与事故应急管理机构（环保处），配备监测仪器，并设置专职环保人员负责环境管理、环境监测和事故应急处理。环保处设置专职环保主管，统一负责管理、组织、落实、监督企业的环境保护工作。各车间设置兼职环保人员，承担各级环境管理职责，并向环保处负责。环保处设置专职管理人员2~3名，配备环境监测技术人员1-2人，负责与各单项污染治理设施的沟通、协调与日常管理。对工作人员实行培训后持证上岗，制定工作人员岗位责任制，增强操作人员的环境保护意识。部门具体职责为：

（1）贯彻落实国家和地方有关的环保法律法规和相关标准；

（2）组织制定公司的环境保护管理规章制度，并监督检查其执行情况；

（3）针对公司的具体情况，制定并组织实施环境保护规划和年度工作计划；

（4）负责开展日常的环境监测工作，建立健全原始记录，分析掌握污染动态以及“三废”的综合处置情况；

（5）建立环保档案，做好企业环境管理台账记录和企业环保资料的统计整理工作，及时向当地环保部门上报环保工作报表以及提供相应的技术数据；

（6）监督检查环保设施及自动报警装置等运行、维护和管理工作；

（7）检查落实安全消防措施，开展环保、安全知识教育，对从事与环保工作有关的特殊岗位（如承担环保设施运行与维护）的员工的技能进行定期培训和考核；

（8）负责处理各类污染事故和突发紧急事件，组织抢救和善后处理工作；

（9）负责企业的清洁生产工作的开展和维持，配合当地环境保护部门对企业的环境管理。

（10）做好企业环境管理信息公开工作。

- 8.1.2.2 环境管理制度

企业应建立健全环境管理制度体系，将环保工作纳入考核体系，确保在日常运行中将环保目标落实到实处。

（1）“三同时”制度

根据《建设项目环境保护管理条例》，建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。本项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用。项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假，验收报告应依法向社会公开。

（2）排污许可证制度

建设单位应当在项目投入生产或使用并产生实际排污行为之前申请领取排污许可证。依法按照排污许可证申请与核发技术规范提交排污许可申请，申报排放污染物种类、排放浓度等，测算并申报污染物排放量。建设单位应当严格执行排污许可证的规定，禁止无证排污或不按证排污。

（3）环保台账制度

厂内需完善记录制度和档案保存制度，有利于环境管理质量的追踪和持续改进；记录和台帐包括设施运行和维护记录、危险废物进出台帐、废水、废气污染物监测台帐、所有化学品使用台帐、突发性事件的处理、调查记录等，妥善保存所有记录、台帐及污染物排放监测资料、环境管理档案资料等。

（4）污染治理设施管理制度

项目建成后，必须确保污染处理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置污染处理设施，不得故意不正常使用污染处理设施。污染处理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入单位日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件、化学药品和其他原辅材料。同时要建立岗位责任制、制定操作规程、建立管理台帐。

（5）报告制度

执行月报制度。月报内容主要为污染治理设施的运行情况、污染物排放情况以及污染事故或污染纠纷等。厂内环境保护相关的所有记录、台帐及污染物排放监测资料、环境管理档案资料等应妥善保存并定期上报，发现污染因子超标，要在监测数据出来后以书面形式上报公司管理层，快速果断采取应对措施。

建设单位应定期向园区及属地环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况，便于政府部门及时了解污染动态，以利于采取相应的对策措施。本项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等发生变动的，必须向环保部门报告，并履行相关手续，如发生重大变动并且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批环评。

（6）环保奖惩制度

企业应加强宣传教育，提高员工的污染隐患意识和环境风险意识；制定员工参与环保技术培训的计划，提高员工技术素质水平；设立岗位实责制，制定严格的奖、罚制度。建议企业设置环境保护奖励条例，纳入人员考核体系。对爱护环保设施、节能降耗、改善环境者实行奖励；对环保观念淡薄、不按环保管理要求，造成环保设施损坏、环境污染及资源和能源浪费者一律处以重罚。

（7）信息公开制度

建设单位在环评编制、审批、排污许可证申请、竣工环保验收、正常运行等各阶段均应按照有关要求，通过网站或者其他便于公众知悉的方式，依法向社会公开本项目污染物排放清单，明确污染物排放的管理要求。包括工程组成及原辅材料组分要求，建设项目拟采取的环境保护措施及主要运行参数，排放的污染物种类、排放浓度和总量指标，排污口信息，执行的环境标准，环境风险防范措施以及环境监测等相关内容。

- 8.1.2.3 排污口规范化设置

根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的第十二条规定，排污口符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理、排污去向合理，便于采集样品、便于监测计量、便于公众监督管理。并按照《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995、GB15562.2-1995）的规定，对各排污口设立相应的标志牌。

（1）废水排放口（接管口）

厂区污水输送应实行明渠明管，排放口必须具备方便采样和流量测定条件：一般排放口视排污水流量的大小参照《适应排污水口尺寸表》的有关要求设置，并安装计量，污水面低于地面或高于地面1米的，就应加建采样台阶或梯架（宽度不小于800mm）；污水直接从暗渠排入市政管道的，应在企业边界内、直入市政管道前设采样口（半径＞150mm）；有压力的排污管道应安装采样阀，有二级污水设施的必须安装监控装置。

（2）废气排放口

废气排放口必须符合规定的高度和按《污染源监测技术规范》便于采样、监测的要求。

（3）固定噪声排放源

按规定对固定噪声进行治理，并在边界噪声敏感点、且对外界影响最大处设置标志牌。

（4）设置标志牌要求

环境保护图形标志由国家生态环境局统一定点制作，并由市环境管理部门根据企业排污情况统一向国家生态环境局订购。企业排污口分布图由市环境监察支队统一订制。排放一般污染物口（源），设置提示式标志牌，排放有毒有害等污染物的排污口设置警告标志牌。

标志牌设置位置在排污口（采样口）附近且醒目处，高度为标志牌上端离地面2m。排污口附近1m范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。

规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除。

- 8.1.2.4 环保资金落实

建设单位应制定环境保护设施和措施的建设、运行及维护费用保障计划，保证本报告提出的各项环保投资以及项目运营期的环保设施运行管理费用等落实到位，确保各项环保设施达到设计规定的效率和效果。

- 8.2污染物排放清单

建设项目工程组成、风险防范措施见表8.2-1，污染物排放清单见表8.2-2。

表8.2-1  工程组成及风险防范措施

| 工程组成 | 原辅料 | 废气污染物排放总量t/a | 废水污染物排放总量t/a | 固体废物排放总量t/a | 主要风险防范措施 | 向社会信息公开要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 详见工程分析原辅料清单 | 本项目新增废气污染物排放量为：VOCs0.95t/a、颗粒物 0.5/a。 | 本项目新增废水污染物排放量为：COD 0.404t/a、SS 0.322t/a、氨氮0.032 t/a、总磷0.005 t/a。 | 本项目各类固废均得到有效的处置和利用，固体废物排放量为0。 | 1、生产过程中应严格按照操作规程进行，注意危险化学品的规范使用； 2、根据工艺或贮存要求，对生产设备或贮存设施进行防腐设计； 3、加强污水处理、废气收集处理设施、危险废物收集、贮存设施的日常维护与巡检，保证各污染防治设施正常运行，避免非正常排放； 4、厂内配备足够的风险应急处理物资，加强厂区风险应急监测的能力，配备相关的设备及人员； 5、厂内应急预案根据实际生产变化情况进行修编，并根据环保应急预案要求定期演练； 6、应急监测计划：根据事故类型和事故大小，确定监测点布置，从发生事故开始，直至污染影响消除，方可解除监测。 | 根据《环境信息公开办法（试行）》要求向社会公开相关企业信息 |

表8.2-2  污染物排放清单

| 污染物类别 | 生产工序 | 污染源名称 | 污染物名称 | 治理措施 | 运行参数 | 排污口信息 |  | 排放状况 |  |  |  | 执行标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 编号 | 排污口参数 | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 排放量t/a | 排放方式 | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 标准 |
| 有组织废气 | 激光打标 | 打标废气 | VOCs | 水喷淋+UV光解 | 风量8000Nm3/h 对污染物去除率90% | 1# | 高度：15m 内径：0.4m 排放温度：25℃ | 1.284 | 0.010 | 0.09 | 连续 | 80 | / | 达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）及《大气污染物综合排放标准》（（GB16297-1996）相关标准要求/ |
|  |  |  | 颗粒物 |  |  |  |  | 0.642 | 0.005 | 0.05 |  | 120 | 3.5 |  |
|  |  |  | VOCs | 水喷淋+UV光解 | 风量8000Nm3/h 对污染物去除率90% | 2# | 高度：15m 内径：0.4m 排放温度：25℃ | 1.284 | 0.010 | 0.09 | 连续 | 80 | / |  |
|  |  |  | 颗粒物 |  |  |  |  | 0.642 | 0.005 | 0.05 |  | 120 | 3.5 |  |
|  |  |  | VOCs | 水喷淋+UV光解 | 风量8000Nm3/h 对污染物去除率90% | 3# | 高度：15m 内径：0.4m 排放温度：25℃ | 1.284 | 0.010 | 0.09 | 连续 | 80 | / |  |
|  |  |  | 颗粒物 |  |  |  |  | 0.642 | 0.005 | 0.05 |  | 120 | 3.5 |  |
|  |  |  | VOCs | 水喷淋+UV光解 | 风量8000Nm3/h 对污染物去除率90% | 4# | 高度：15m 内径：0.4m 排放温度：25℃ | 1.284 | 0.010 | 0.09 | 连续 | 80 | / |  |
|  |  |  | 颗粒物 |  |  |  |  | 0.642 | 0.005 | 0.05 |  | 120 | 3.5 |  |
|  |  |  | VOCs | 水喷淋+UV光解 | 风量8000Nm3/h 对污染物去除率90% | 5# | 高度：15m 内径：0.4m 排放温度：25℃ | 1.284 | 0.010 | 0.09 | 连续 | 80 | / |  |
|  |  |  | 颗粒物 |  |  |  |  | 0.642 | 0.005 | 0.05 |  | 120 | 3.5 |  |
| 无组织废气 | 车间 | 打标废气 | VOCs | 加强通风 | / | / | / | / | / | 0.5 | 连续 | 2.0 | / |  |
|  |  |  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  | 0.25 |  | 1.0 | / |  |
| 废水 | 生产废水 | 废水 | 废水量 | 送苏州塘南污水处理有限公司预处理站进行预处理，达接管标准后，送苏州塘南污水处理有限公司污水处理厂处理 | / | / | / | 1435 | / | 1435 | 连续 | COD：500 SS：400 |  | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015） |
|  |  |  | COD |  | / | / | / | 80 | / | 0.042 |  |  |  |  |
|  |  |  | SS |  |  |  |  | 100 | / | 0.05 |  |  |  |  |
|  | 生活污水 | 废水 | 废水量 | 直接送苏州塘南污水处理有限公司污水处理厂处理 | / | / | / | 905 | / | 905 |  |  |  |  |
|  |  |  | COD |  | / | / | / | 400 | / | 0.362 |  |  |  |  |
|  |  |  | SS |  | / | / | / | 300 | / | 0.272 |  |  |  |  |
|  |  |  | 氨氮 |  | / | / | / | 35 | / | 0.032 |  |  |  |  |
|  |  |  | 总磷 |  | / | / | / | 6 | / | 0.005 |  |  |  |  |
| 噪声 | 生产 | 噪声 |  | 隔声、基础减震 | / | 厂界噪声 | / | 厂界噪声达标 |  |  | 连续 | 3类标准：昼间65dB（A），夜间55 dB（A）；4a类标准：昼间70dB（A），夜间55 dB（A） |  | 东侧、北侧厂界执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其余执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 一般工业固废 | 布袋除尘器 | 粉尘 |  | 外售回收利用 |  |  |  | / | / | 0 | / | 零排放 |  |  |
|  | 废灯管 | 废灯管 |  | 委托有资质单位处置 | / | / | / | / | / | 0 |  |  |  |  |
| 危险固废 | 实验室测试 | 实验室废液 |  |  | / | / | / | / | / | 0 |  |  |  |  |
|  | 实验室测试 | 废包装容器 |  |  | / | / | / | / | / | 0 |  |  |  |  |
| 生活垃圾 | / | 生活垃圾 |  | 委托环卫部门处置 | / | / | / | / | / | 0 |  |  |  |  |

- 8.3环境监测计划

- 8.3.1 施工期监测计划

施工期的监测计划包括对施工期内污染源和敏感区域的环境监测。

（1）地表水监测计划

本项目在施工期产生施工废水和生活污水。

监测项目：pH、DO、COD、氨氮、总磷、SS、石油类。

监测位置：施工场区污水排放口。

监测频率：施工期间每两个月监测一次，每次监测一天。

监测方法：按照相关环境监测技术规范进行。

（2）大气监测计划

施工期间的废气主要为施工作业扬尘和运输车辆产生的尾气和扬尘等。

监测项目：SO2、NO2、PM10。

监测位置：施工场区四周。

监测频率：施工期间每两个月监测一次，每次连续监测两天，每天四次。

监测方法：按照相关环境监测技术规范进行。

（3）声环境监测计划

施工期间，作业机械设备和施工车辆向周围环境排放噪声。

监测项目：等效连续A声级，Leq(A)。

监测位置：在施工场区四周、施工车辆经过的路段设置噪声监测点。

监测频率：施工期每两个月监测一期，每期一天（昼夜各一次）。

监测方法：按照相关环境监测技术规范进行。

- 8.3.2 营运期环境监测计划

本项目产生的主要污染物有：废气、生产废水，生活污水和动力设备噪声等。

环境保护工作的关键是废水、废气的处理以及噪声的控制。为检查落实国家和地方的各项环保法规、标准的执行情况，公司应建立环境监测室，负责对废水、废气和噪声等常规监测项目的监测和对环保设施的运行情况进行监控，将监测结果与生产情况作对照分析；对工厂的废水、废气、噪声排放情况委托有资质的环境监测站定期监测，为环境管理提供依据。

（1）污染源监测

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），污染源监测以排污单位自行监测为主，具体监测方案见表8.3-1。企业应成立相应部门，定期完成自行监测任务，若企业不具备监测条件，可委托有资质的环境监测单位进行监测。

表8.3-1  污染源监测计划一览表

| 类别 | 监测位置 | 测点数 | 监测项目 | 监测频率 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 污水接管排口 | 1 | pH、COD、SS、氨氮、TP、石油类、锑 | 每季度1次 | 达到苏州塘南污水处理有限公司污水处理厂接管标准 |
| 废气 | VOCs | 5 | VOCs | 每季度1次 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014） |
|  | 粉尘废气 | 5 | 颗粒物 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 无组织排放上风向、下风向厂界 | 4 | 颗粒物、VOCs | 每季度1次 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 噪声 | 厂界噪声 | 4 | 厂界声环境 | 每半年监测1天 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类、4a类标准 |
| 地下水 | 厂内污水收集池 | 3 | 水位、pH、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、石油类、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、Cl-、SO42-、CO32-、HCO3-、锑 | 每年1次 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） |
| 土壤 | 厂内空地 | 1 | pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、VOC、SVOC | 五年1次 | 《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地类型标准 |

（2）环境质量监测

大气质量监测：在上风向、下风向各设1个点，每年测两次，每次连续测2天，每天4次，监测因子为SO2、NO2、PM10、VOCs。

水：每季正常生产日在全厂废水接管口上、下午各采样一次，监测因子为pH、COD、SS、氨氮、TP、锑等污染因子，同时测量污水流量。

地下水监测：在厂区布设地下水观测井3个。并设置专职监测人员对监测井进行看管和定期观测，每年监测两次，每次1天。监测前需先完成洗井等工作，方可取样检测。通过对下游地下水水质进行动态监测，防止污水渗漏造成的周边地下水的污染。监测项目：pH、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、锌、钾、钠、钙、镁、碳酸盐、重碳酸盐、氟化物、氯化物、硫酸盐、锑。

土壤监测：在厂区内及厂区外设置两个土壤监测采样点，每年监测两次，每次1天。监测项目：pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、VOC、SVOC。

上述污染源监测及环境质量监测若企业不具备监测条件，可委托有资质的监测单位进行监测，监测结果以报表形式上报当地环境保护主管部门。

- 8.3.3 风险应急环境监测

当发生较大污染事故时，为及时有效的了解本企业事故对外界环境的影响，便于上级部门的指挥和调度，公司需委托环境监测机构进行环境监测，直至污染消除。

根据事故类型和事故大小，确定监测点布置，从发生事故开始，直至污染影响消除，方可解除监测。

（1）废水

监测点：厂内监测点布设同正常生产时的监测采样点。如果涉及清净下水系统污染，应及时通知相关闸口，同时增加下游监测点。

监测因子：COD、SS、NH3-N、TP、石油类、锑等，视排放污染因子确定。

监测频率：每4h一次。

（2）废气

废气处理设施非正常排放状况：一旦发生事故排放时，应立即启动应急监测措施，并联系当地主管环保部门的环境监测站展开跟踪监测，根据事故发生时的风向和保护目标的位置设立监测点。

监测因子为：二氧化硫、氮氧化物、PM10、乙二醇、乙醛、VOCs等。监测频次应进行连续监测，待其浓度降低至控制浓度范围内后适当减少监测频次。

（3）噪声

监测点设在正常生产运行的监测点，设备异常事故引起厂界噪声超标时，及时停机进行检修，消除异常后进行厂界监测，直至厂界达标。

若企业不具备污染监测及环境质量监测条件，可委托有资质的环境监测单位进行监测，监测结果以报表形式上报当地环境保护主管部门。

具体监测任务视事故发生状况进一步确定。

# 9 环境影响评价结论

## 9.1 项目概况

为响应国家相关环保政策，根据对国内外再生纤维市场的供需分析，结合企业实际情况及发展规划，国望高科拟投资建设“聚酯切片固相聚合技术改造项目”。本次技改通过购置国产聚酯切片固相聚合（SSP）生产线建立连续式固相缩聚系统将部分未增粘原料切片进行增粘，使后道纺丝产品具有更优良的弹性伸长和弹性恢复率。项目建成后将利用厂区现有一期项目外购聚酯切片中的2万吨作为原料，通过增粘作为现有一期项目中“POY-DTY生产线”中原料，不改变原有后道纺丝生产线的工艺设备及污染防治措施，不新增该项目产能，厂区总产能不变。

项目名称：聚酯切片固相聚合技术改造项目

建设性质：改建

行业类别：其他合成纤维制造[C2829]

建设地点：吴江区平望镇梅堰工业集中区江苏国望高科纤维有限公司厂区内，项目位置见图3.2-3。

投资总额：项目总投资约2000万人民币，其中，环保投资约为120万人民币，占总投资的6%。

占地面积：本项目利用厂区空地，本项目占地面积为750 m2，新增建筑面积3000 m2。

工作时数：技改项目采用三班转，每班运行8小时，年生产天数360天，合计年生产时间为8640h。

职工人数：技改项目新增定员37人。

建设期：8个月

## 9.2 环境质量现状

大气：项目所在地仅SO2和CO达标，NO2、PM10、PM2.5和O3均未达标，全部监测点位VOCs、乙醛浓度均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中污染物空气质量浓度参考限值。

地表水：各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。

声环境：N1、Z4点位达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，N2~N3点位达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

地下水：各监测点位监测因子均能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）IV类及以上标准。

土壤：监测点位的监测因子：各土壤环境现状监测值均低于《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第二类用地筛选值。

## 9.3 污染物排放情况

1、废水

（1）氮气净化系统冷凝水：即催化氧化燃烧后氮气中的水分，经冷冻水冷却后冷凝下来的水分，产生量约为30t/a。该废水水质较好，COD浓度较低，为80mg/L，。

（2）生活污水：本项目拟新增岗位定员37人，生活用水定额以80L/人·天计，排污系数按85%计，生活用水量为1065 t/a，生活污水产生量905 t/a。新增生活污水中主要污染物及浓度为COD 400mg/L、SS 300mg/L、氨氮35mg/L、总氮45 mg/L、总磷5mg/L。

（3）喷淋塔废水：喷淋塔处理装置中喷淋水循环使用，平均每周更换一次用水，并将更换的废水收集后处理。废水产生量约为500 t/a。

氮气净化冷凝水、喷淋塔废水经苏州塘南污水处理有限公司预处理站处理后再和生活污水直接接管至苏州塘南污水处理有限公司污水处理厂集中处理，尾水排入頔塘河。

2、废气

固相缩聚生产过程中在系统内通入氮气以保护聚酯切片，固相缩聚过程中会产生少量的乙二醇、乙醛和水等小分子物质以及少量粉尘，进入氮气净化系统中。首先通过旋风除尘去除氮气中的切片粉尘，然后含有乙二醇和乙醛等小分子物质的氮气通过金属触媒反应器，利用金属触媒在320℃下加入一定的空气，使和 N2中的乙二醇和乙醛等进行化学催化氧化(燃烧)，对乙二醇、乙醛的去除率可以达到99.9%以上，燃烧产生 CO2和H2O，再通过冷凝和分子筛干燥去除氮气中的水，由于CO2和 N2性质相近，因此不需要去除氮气中的CO2。经净化后的氮气循环使用与生产过程中。故固相缩聚生产过程中无废气排放。

化纤丝产品采用纸箱进行包装，包装前需利用激光打标机对纸箱进行激光打标，该工序有少量烟尘（以颗粒物计）及挥发性有机物（以VOCs计），根据企业提供资料，公司共设置5套“水喷淋+UV光解”处理装置，废气经处理后通过5根排气筒达标排放。

3、固废

本项目生产过程中新增的固体废弃物包括：旋风布袋除尘系统收集的粉尘、实验室废液、废包装容器、废灯管及员工生活垃圾。

4、噪声

本项目新增的主要噪声源为各生产设备等。

## 9.4 主要环境影响

1、大气环境影响评价结论

本项目处于不达标区，大气评价等级为三级。本项目有组织排放的各类污染物对周边大气环境造成的影响较小，下风向最大质量浓度占标率为0.15%；无组织排放的各类污染物厂界浓度也满足相应限值，下风向最大质量浓度占标率为0.63%。有组织和无组织排放的污染物最大浓度占标率≤1%。因此，本项目环境影响可接受。

2、地表水环境影响评价结论

本项目引用《平望镇苏州塘南污水处理公司工程（1万m3/d）环境影响报告书》中相关地表水环境影响评价相关结论，可知：污水厂污水正常排放将造成下游水域污染物浓度一定程度的增加。不利水文条件下，頔塘河COD浓度值增量约为0.20mg/L，COD浓度在23.1~23.5mg/L之间；草荡COD浓度增量约为为0.11mg/L，COD浓度为22.3mg/L；烂溪塘COD浓度值增量约为0.11mg/L，COD浓度在22.2~22.3mg/L之间，能满足环境质量Ⅳ类标准要求；在太浦河产生的COD浓度增量小于0.01mg/L，对太浦河水质及无影响；因此，污水厂尾水正常排放对水环境影响很小。

3、噪声环境影响评价结论

项目建成后对各厂界的噪声影响值叠加环境本底后噪声增加值较小。上述分析可知，项目建成后叠加本底值后厂界外各测点和敏感点噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的相应标准要求。

分析表明，本项目建成后，厂界噪声均能达标排放。

4、固体废物环境影响评价结论

本项目各种固废采取妥善的处理处置措施后不外排，对周围环境影响较小。

5、地下水环境影响评价

正常状况下，污染物无超标范围，本项目正常工况对地下水无影响。在非正常工况发生废污水或污染物渗漏情况下，污染物对地下水的影响范围和距离大小主要取决于污染物渗漏量的大小、污染因子的浓度、地下水径流的方向、水力梯度、含水层的渗透性和富水性，以及弥散度的大小。

上述预测结果可知，污水管道泄漏会对地下水造成影响，但由于泄露时间较短，且项目所在区域地下水水力梯度较小，污染物迁移速度也较慢。在预测的较长时间内，最大运移距离不到5m，污染范围仍在厂区范围内，不会对周围的环境保护目标造成不利影响。

考虑到地下水环境监测及保护措施，在厂区下游会设有地下水监测点，一旦监测到污染物超标，监测点监测信息会在较短时间内有响应，会及时启动应急预案，进行污染物迁移的控制和修复，可以有效控制污染物的迁移。综上，废水一旦发生渗漏，10年内对周围地下水影响范围较小。

## 9.5 公众意见采纳情况

本项目在两次网络公示、两次登报公示和在厂区周边村庄（新南村、三官桥村等）及公交站台（新南村北站）张贴公告公示期间均未收到群众反馈。建设单位在营运期应重视环境保护，严格执行国家有关规定及标准，落实各项环保治理措施，加强环境管理，减轻本项目对周围环境的影响。

本次环境影响评价公众参与工作具有合法性、有效性、代表性、真实性，并注意采纳了公众意见，可作为本项目的决策依据之一。

## 9.6 环境保护措施

1、大气污染防治措施

化纤丝产品采用纸箱进行包装，包装前需利用激光打标机对纸箱进行激光打标，该工序有少量烟尘（以颗粒物计）及挥发性有机物（以VOCs计），根据企业提供资料，公司共设置5套“水喷淋+UV光解”处理装置，废气经处理后通过5根排气筒达标排放。

2、水污染防治措施

本项目新增的废水主要来源于生产废水、生活污水。本项目生产废水进入苏州塘南污水处理有限公司预处理站处理，经苏州塘南污水处理有限公司预处理站预处理达接管标准后，送苏州塘南污水处理有限公司污水处理厂集中处理，尾水排入頔塘河。本项目生活污水直接接管至苏州塘南污水处理有限公司污水处理厂集中处理，尾水排入頔塘河。

苏州塘南污水处理有限公司有能力接管本项目所产生的废水，本项目对周围水环境影响较小。

3、噪声污染防治

本项目主要噪声源为各设备产生的噪声。

本项目拟采用多孔隔音板和吸音棉对高噪声设备进行隔声；在泵机座加减振垫（圈），同时在风机管道上装消声器，操作间做隔声门、隔声窗；在平面布置上使主要噪声源尽量远离厂界；按时保养及维修设备；厂区设置绿化带等措施，降低这些噪声设备对厂界噪声环境的影响（降噪效果≥25dB(A)），确保厂界噪声达标。

此外，针对厂区运输车辆所产生的交通噪声，采取限制超载、定期保养车辆、卸料放缓速度，避免货物击地、厂区禁按喇叭等措施以降低交通噪声。另外，在项目设备平面布置上，尽量使高噪设备远离厂界，并在厂区设置绿化带，降低噪声设备对厂界的影响，确保厂界噪声达标。

根据声环境影响预测结果，本项目建成后，厂界噪声均能达标排放。

4、固体废物污染防治

本项目固体废弃物产生总量约为23.2t/a。

本项目除尘器收集的粉尘为一般工业固废，待产出后外售给其他单位回收再利用。废灯管委托一般工业固体单位处理，实验室废液及废包装容器为危险固废，委托有资质危废单位处置，项目新增定员产生的生活垃圾委托环卫部门处置。

本项目生产过程中产生的固体废物严格按照上述措施处理处置和利用后，对周围环境及人体不会造成影响，亦不会造成二次污染，所采取的治理措施是可行的。

## 9.7 环境影响经济损益分析

通过各种环保投资，可将项目本身的环境影响降至较低水平，具有较好的环境效益。

## 9.8 环境管理与监测计划

（1）环境管理

1）施工期环境管理要求：工程项目的施工承包合同中，应包括环境保护的条款；建设单位应设置安排公司安环部的环保员参加施工场地的环境监测和环境管理工作；加强对施工人员的环境保护宣传教育；加强对施工车间墙体、车间内外及周边生产装置、管线等进行保护，严禁发生破坏事故，以避免噪声不必要的风险；定时监测施工区域和附近地带大气中TSP及飘尘的浓度，定时检查施工现场污水排放情况和施工机械和噪声水平，以便及时采取措施；加强施工期的风险防范措施，制定并落实施工期的风险应急预案。

2）营运期环境管理要求：公司将设置专门的安全生产、环境保护与事故应急管理机构（环保处），配备监测仪器，并设置专职环保人员负责环境管理、环境监测和事故应急处理；执行月报制度，月报内容主要为污染治理设施的运行情况、污染物排放情况以及污染事故或污染纠纷等；项目建成后，必须确保污染处理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置污染处理设施，不得故意不正常使用污染处理设施，同时要建立岗位责任制、制定操作规程、建立管理台帐；本项目须按《排污口设置及规范化整治管理办法》要求设立排污口。

（2）环境监测

本项目需分别制定施工期环境监测计划、营运期环境监测计划和环境应急监测计划。其中，施工期环境监测计划中需对地表水、大气和声环境进行监测，具体监测计划详见8.3.1节；营运期环境监测计划中污染源调查需对废水、废气和噪声分别进行监测，环境质量监测需对大气环境、土壤环境、声环境和地下水环境进行监测，具体监测计划见8.3.2节；环境应急监测计划需对废水、废气和噪声进行监测，具体监测计划见8.3.3节。若企业不具备污染监测及环境质量监测条件，可委托有资质的环境监测单位进行监测。

## 9.9 总结论

环评单位通过调查、分析和综合评价后认为：本项目符合国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策、规范及相关规划要求；生产过程中遵循清洁生产理念，所采用的各项污染防治措施技术可行、经济合理，能保证各类污染物长期稳定达标排放；预测结果表明项目所排放的污染物对周围环境和环境保护目标影响较小；通过采取有针对性的风险防范措施并落实应急预案，项目的环境风险可接受。建设单位开展的公众参与结果表明公众对项目建设无反对意见。综上所述，在落实本报告书中的各项环保措施以及各级环保主管部门管理要求的前提下，从环保角度分析，本项目的建设具有环境可行性。同时，本项目在设计、建设、运行全过程中还必须满足消防、安全、职业卫生等相关管理要求，进行规范化的设计、施工和运行管理。